征  求  意  见  表

编写单位：                 高通

标准名称：关键信息基础设施无线局域网技术指标指南 第1部分：通用要求

XXXX年XX月XX日 填写

| 序号 | 标准条文号 | 意见内容 | 修改建议 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 符号与缩略语 | WPI无线局域网保密基础结构(waln privacy infrastructure) | Waln->WLAN |  |  |
|  | 5.5 IP地址 | 1. b） AC的管理地址是AC被管理还是AC管理AP的地址？一定要手工配置吗？看后面 要求中有支持DHCP的 2. c） AP是否也可以有2个地址，一个面向STA，一个面向AC或管理者。两个地址最好是隔离的，这样可以通过简单的访问控制，防止恶意终端对AP配置、管理功能攻击。如果AP对STA是L2接入，那么AP面向STA是没有地址的。如果是L3接入，可能需要地址，以保证每个AP可以做STA的对外网关。 |  |  |  |
|  | 6.3.1~6.3.3 IP功能要求 | 1. 这里的AP的IP功能，指的是作为“协议终结者”，例如被管理，还是作为“路由器/网关“的IP功能，例如AP作为STA与AC间的L3转发？ （f条指的是转发能力，其他条目未明确。）因为存在这样的可能，AP自身支持IPv6管理和转发，但仅向用户开放IPv4的转发，但管理链路上可以使用IPv6 2. RFC2684和2516标准不是DHCP，号码是否正确.2516是一个informational的标准（PPP）。另外，这种要求性的标准，应该列在规范性引用中。 3. 是否要在L3组网下，AC或其他DHCP服务器提供DHCP情况下，AP需支持DHCP-Relay 4. 6.3.3，“在支持L3转发且作为网关的场景下”支持公告。 4. 6.3.3，面向STA侧的IP地址如何分配？是否可以通过SLAAC？ | RFC 2131 - Dynamic Host Configuration Protocol 2684 Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) |  |  |
|  | 6.3.8 接入控制 d) 多SSID能力 AP应支持多SSID功能，应支持8个，宜支持16个，能够为不同SSID配置不同的VLAN，多个AP的同一个SSID需要被划分在同一个VLAN内。 | 1． 高通 11ax 系列 SoCs (IPQ807x, IPQ60xx) 支持能力是： - 16 VAPs in 1G DDR profile - 8 VAPs in 512M DDR profile - 4 VAPs in 256M DDR profile. 请其他厂商共同考虑以下8个的要求是否一定可以满足。 2. d) 多个AP的同一个SSID被划分到同一个VLAN中，是管理配置的要求，还是功能要求。建议删除，因为可能不同的应用自己可以选择不同的配置，他只要支持配置VLAN即可。 |  |  |  |
|  | 6.3.10 VLAN | 1. c) 是否和6.3.9功能重复，或者有单独的功能？ |  |  |  |
|  | 6.3.12 WLAN | b，l是否重复描述前面的功能 |  |  |  |
|  | 6.4.1网络侧安全 | 1. 是否划分为面向STA，和AP-AC组网两个安全部分。例如 a在网络侧可能不需要，尤其是AC的面向上级的方向； b可能有2种，一种是对管理地址的访问控制，一种是对接口的访问控制。 h是管理面的ACL，还是包括了a，b所列的功能。 |  |  |  |
|  | 6.4.2 | e是指拒绝接入，还是指撤回证书（revocation），还是指使用证书接入时检查他是否在证书撤销列表（CRL）中？ 参考10.3.6-f |  |  |  |
|  | 6.5.3 | 这里是2个功能：1） 校验 2） 备份。 建议去掉“CRC”的实现方式的要求，只要具备合法性校验即可。更安全的方式是用密钥签名或证书签名之类的功能，比CRC更安全。 | 去掉CRC |  |  |
|  | 6.5.5 | d和e是指管理权限，还是指管理功能？e是不需要权限的，能按到就可以操作。 |  |  |  |
|  | 6.6.2 用户容量 ……在11n/ac模式（三条空间流），HT20 MHz模式下，平均每用户上行/下行吞吐量不低于1.5 kbps前提下，应支持至少25个用户同时工作； | 是1.5k还是1.5M 平均每用户上行/下行吞吐量不低于1.5 Mbps前提下，…… |  |  |  |
|  | 6.6.3 吞吐量 | 1. 如果考虑打开WPI加密/安全模式，达到这些指标可能困难。 2. 是否描述在11ax的模式下，例如2x2，4x4，8x8不同模式下的不同吞吐量？ |  |  |  |
|  | 7.3.8 | 是否需要支持STA或AP的地址通过自动无状态地址配置 |  |  |  |
|  | 7.3.10 | NAC具备NAT功能，NAC有特定含义还是AC笔误？ |  |  |  |
|  | 7.4.8 | 建议修改，不同场景下可能有不同诉求，不要求全部支持： 应支持核查用户数据包的源IP地址，若源IP地址非法则不予转发，例如源IP地址与VLAN不匹配，与MAC不匹配，与SSID不匹配或不在合法的源地址池等。 |  |  |  |
|  | 7.5.2 | 建议telnet在运行过程中默认关闭。 |  |  |  |
|  | 7.5.5 | 这里列举的把“AC的操作系统用户或AC的管理的用户”和“接入的STA用户”混淆了，例如d是STA用户，其他则是管理用户 |  |  |  |
|  | 8.2 | 是否“至少2个”以太接口，USB口，至少1个串口。 章节9.2相同意见 |  |  |  |
|  | 8.4.2 | 是否明确在哪个接口上支持这些算法。可能在其他接口，例如https，ssh上使用其他算法。 或者改为“应支持”，替代“应具备” 9.4.2相同意见 |  |  |  |
|  | 10.6.1 无线接口吞吐量 | 1. 达到如此吞吐量是否有空间流（spatial stream）数量的要求？ STA一般工作在1SS和2SS模式下 2. 是否描述11ax下的要求？ |  |  |  |