面向港航业务的5G网络频段应用研究

二零二二年x月

目  录

一、 概述	4

1.1 5G网络技术发展概述	4

1.1.1 政策	4

1.1.2 标准	5

1.2 港航无线网络建设现状	5

二、 场景和需求	7

2.1 港航基本通讯	7

2.1.1 实时话音	7

2.1.2 视频通讯	8

2.2 港航低时延业务	10

2.3 智能船舶无线通信	11

2.4 航道监测	12

2.5 需求总结	14

三、 5G网络架构	15

3.1 港口5G网络	16

3.1.1 架构方案	16

3.1.2 网络部署	16

3.2 安全性	16

3.3 可靠性	16

3.3.1 冗余保护	16

3.3.2 抗干扰	16

3.4 网络管理	17

四、 应用建议	17

4.1.1 港航5G网络建设原则	17

4.1.2 港航5G网络应用建议	20

五、 落地案例&测试结果	22

5.1.1 长江武汉段跨江5G网络性能测试	22

5.1.2 宁波港5G项目工业测试	25

5.1.3 港口5G专网时延可靠性测试	29

5.1.4 港口5G专网上行多用户测试	30

5.1.5 700MHz频谱港航测试结果	30

六、 总结与展望	32

参考文献	33

符号和缩略语	34

# 概述

## 5G网络技术发展概述

第五代移动通信技术，英语缩写为5G。与4G相比，5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征，与人工智能、大数据、云计算等先进技术融合，能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。例如，无人驾驶的场景中无人驾驶车接送，无人驾驶车配送等等，在高速率、低延时的优势配合大数据云计算技术，提前预判、规划、决策，帮助汽车感知环境的复杂，并作出正确决策。

在GSA的报告中，全球已有70多个国家的169个运营商发布了5G，再加上正在投资5G的运营商，总体数量上已经超过了400个。欧洲、亚太、北美已基本完成了5G网络的商用，南亚、东欧、北非等地区也紧随其后进行5G部署和预商用。

### 政策

《中国制造2025》提出全面突破5G技术，突破“未来网络”核心技术和体系架构。

《十三五规划纲要》提出要积极推进5G发展，布局未来网络架构，到2020年启动5G商用。

《十四五规划纲要要求》提出加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。

2019年《关于建设世界一流港口的指导意见》：到2025年，部分沿海集装箱枢纽港初步形成全面感知、泛在互联、港车协同的智能化系统；

2021年底《“十四五”交通运输发展规划》：港口码头专业化、现代化水平显著提升，内河高等级航道网络建设取得重要进展。五代移动通信（5G）、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展，交通基础设施数字化率显著提高，数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破。

### 标准

当前5G仍然处于标准化阶段，要继续加强与ITU、3GPP等国际标准组织的沟通，打造国际化5G试验平台，形成全球相对统一的5G标准。未来5G的竞争不仅是标准的争夺，更是5G产业化应用水平的角逐。

根据目前3GPP的划分，5G NR主要包括了两大频谱范围，450MHz-6000MHz频率范围是FR1也就是常说的Sub6GHz，包括从n1/n2/n3等共26个频段。FR1的优点是频率低，绕射能力强，覆盖效果好，是当前5G的主用频谱。24250MHz-52600MHz频率范围是FR2，也就是常说的毫米波（mmWave），为5G的扩展频段，包括n257、n258、mn260 这3个频段。FR2的优点是超大带宽，频谱干净，干扰较小。作为5G后续的扩展频率，最大支持400Mbps的带宽，未来很多高速应用都会基于此段频谱实现，5G高达20Gbps的峰值速率也是基于FR2的超大带宽。

目前国内主要使用的是Sub6GHz，包括n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79共7个频段。国内运营商5G网络的频段具体如下：

- 中国电信和中国联通使用的是n78频段：中国电信采用3.5GHz频段（3400MHz-3500MHz），中国联通采用3.5GHz频段（3500MHz-3600MHz）。

- 中国移动使用的是n41和n79频段：在2.6GHz频段上拥有2515-2675MHz的160M带宽，其中2515~2615MHz(100MHz)用于部署5G，2615-2675MHz（60MHz）将用于部署4G；此外，4800-4900MHz（100MHz）的5G频段，或将用于5G补热、专网等。

- 中国广电4.9GHz频段（4900MHz-5000MHz）

- 中国联通、中国电信、中国广电共同使用：3.3GHz频段（3300MHz-3400MHz）

其中，中国电信和中国联通的5G频段是连续的，两家已宣布将基于3400MHz-3600MHz连续的200MHz带宽共建共享5G无线接入网。中国移动和中国广电也已宣布共享2.6GHz频段5G网络，并按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。

## 港航无线网络建设现状

当前港航领域无线网络具有显著特点，传统码头、航道的无线网络建设情况也相对成熟。常见的港口、航道无线网络中，VHF、卫星通信、北斗短报文通信以及蜂窝网络应用较为广泛，本次研究主要关注5G蜂窝网络在港航领域的发展与应用。当前面向港航的蜂窝网络从2G（第二代移动通信技术）到4/5G（第四代/第五代移动通信技术）具有不同范围与不同程度上的覆盖与应用，它是一种宽带移动通信技术，依托基站构建蜂窝网络，实现人、机、物互联的网络基础设施。蜂窝网络具有带宽大、时延低、普及率高的特点；然而经历多年的发展与规划，其覆盖程度仍有待提升，使用效果受限于终端接收位置和基站建设位置。

当前国内5G网络授权频段包含700MHz、2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz，超过180万个5G基站已完成建设并开通，地级市5G覆盖率达到100%，乡镇覆盖率接近90%，总体覆盖率达到92%，面向大众的商用5G网络主要集中在2.6GHz和3.5GHz两个频段，其普及程度与应用场景已趋于成熟。

在港口、航道等工业级场景，5G网络基本能做到公网的全覆盖，能够支撑基本无线通讯的连接。但智慧港口、智慧航运的建设对通信带宽、时延有着苛刻的要求，因此专属基站及5G网络的建设正应不同港区、航道建设规划及需求逐步开展。例如，2019年7月，厦门远海码头启动智慧港口5G应用建设，截至2019年末，厦门远海码头港区已实现5G网络的全覆盖。2020年上半年，宁波市梅山港区已实现5G+龙门吊远程控制规模化应用，并成功试验5G+无人驾驶集卡应用。又如2022年，东海大桥5G+L4智能重卡运营致力于帮助上海港完成10万TEU运输目标。

# 场景和需求

## 港航基本通讯

### 实时话音

港航实时话音指在港口与航运场景下，管理人员、工作人员、外来人员（或旅客）进行互相通讯的业务。通讯方式包括使用手机、平板终端、对讲终端等，通过5G网络进行话音信号的传输。在进行话音业务时，由于现有语音编码技术与协议十分成熟，通常对时延与带宽的需求很低。

现如今5G语音通话还在沿用回落4G的解决方案，但由于5G技术的迅捷发展和5G SA组网方式的全面实施，近期各运营商正在进行5G新通话技术与产品的研究与规模商用推广。其中，VoNR(Voice over New Radio)是指由5G NR、5G Core和 IMS端到端承载语音业务，即5G网络独立承载的语音业务。相较于4G语音业务VoLTE，VoNR语音业务采用EVS(Enhanced Voice Services增强语音服务)编码，具有更强的抗丢帧、抗延时、抗抖动和高保真能力。特别是在声音上，VoNR声音传输带宽由50Hz-7000Hz扩展到20Hz-14000Hz，已经达到高保真耳机的水平，而在弱场环境下，VoNR运用上行语音增强技术，能保障用户语音感知VoNR。通过5G的无线网络来实现语音业务，本质上与VoLTE类似，只是由于5G带宽的提高，语音与视频的带宽可以更好，语音质量会更好，VoNR一般使用在5G无线网络覆盖比较好的场景下。

在港航场景下，通过在港口、航道沿线搭建5G专网，并在用户侧搭建相应对讲系统或平台，港口、航运人员就可以通过对讲终端实现“即按即看即讲”的业务功能。利用5G专网承载的对讲业务，可实现对讲、视频回传、IM消息（图片、语音、视频）、定位、电子围栏、广播、调度等功能。这种方式区别于150MHz和450MHz区间的传统对讲手段，融合了信息化功能，与港航业现有平台打通，对终端的要求与配置也更高，同样是港航业发展的一个良好趋势。

实时话音业务的蜂窝网络带宽需求仅有几KB至数十KB，受通话双方设备性能、参数设置影响更大，在当今的网络部署条件下可忽略不计。而根据3GPP规范23.501中定义的5QI，话音服务的端到端时延也能控制在100ms以内，丝毫不影响话音业务中通讯双方的正常交流。因此可以默认商用公网的2.6GHz和3.5GHz频谱范围的5G网络能完全满足实时话音业务需求。

### 视频通讯

面向港航场景和业务的视频通讯通常用于港区、航道内部或附近的安防监控、移动巡检、作业监测等领域。现有的视频监控技术本身较为成熟，监控设备也普遍支持无线通讯手段。在非固定点位的工作环境下，5G网络能够给予视频通讯业务良好的支撑。

在港口场景中，无线视频通讯集中于轮胎吊远控、无人水平运输、无人机巡检等智慧化场景内。由于轮胎吊作业时涉及堆场内大范围转移，与无人水平运输、无人机巡检等场景主要工作对象即无人集卡、无人机类似，属于移动场景，因此必须使用无线网络来建立视频传输的连接。在这些场景下，视频通讯主要是指部署在轮胎吊、无人集卡、无人机上的前端摄像头设备，进行港区环境的图像/视频采集，实时回传至中央控制室，提供远程作业或远程监控的多视角辅助。

港口轮胎吊远控所需要部署的前端摄像头通常能达到10~15个个，按照H.265视频编码格式与1080P的分辨率摄像头，并设定一定的传输带宽冗余计算，单台轮胎吊最多需要40M的上行带宽容量。而港口无人水平运输场景下的无人集卡，对于上行5G网络带宽的需求则要视情况而定。如在宁波港运营的拖车头式无人集卡，由于不需要进行实时视频回传，所有的采集视频本地缓存备份，因此单台车所需的上行带宽大约为12M。2020年，在厦门远海码头采用的二代无人集卡车由于需要展示激光成像的过程性数据，摄像头、毫米波雷达等感知数据也需要实时回传，因此单台车需要高达80M的上行带宽。而在2021年，厦门远海码头更换了三代无人集装箱平板车，由于其是无拖车头式的纯电IGV拖车，且项目融合了车路协同技术，不少感知设备在车端进行了减配，将成本迁移至路侧，单台车上行带宽下降至20M左右，主要用于传输视频通讯信号以及远程驾驶指令。无人机/无人车巡检场景所需要的建立的视频通讯链路，主要也和终端上搭载的摄像头设备数量、配置相关。通常来说，单台无人机/无人车所需的上行带宽容量为10~50M不等。

在航运场景中，无线视频通讯集中于船舱监控、船岸协同作业、航道沿线监控等，搭配机器视觉AI智能算法，从而实现航道流域视频全感知。船侧视频通讯的连接建立以及实时监控视频传输，由于受到移动环境的限制，5G网络将成为通讯连接的首选。船舱监控和船岸协同作业的船侧视频主要监控对象包括驾驶舱、货舱、船员生活舱、廊道等内部的工作人员、旅客，实时建立与岸侧的连接，为岸侧工作管理人员提供监管渠道，留存执法依据，辅助交互作业与安全生产的执行。岸侧监控对象主要包含人员游泳/偷渡识别、禁渔/禁捕识别、漂浮物检测、排污监测、船只识别等。常规的岸侧监控以固定点位为主，因此可以使用较为稳定的光纤网络。但是中国内河航道分布广泛，涉及地理环境复杂，经常有不少航道支流穿越山区、森林，周遭难以立杆上电，也不具备铺设光缆的条件。因此，基于5G网络的无线视频监控则很好解决了该种环境条件下视频回传的问题。

航运5G网络建设受限于航道特殊地理环境的特点，如内河航道多狭长、弯曲，主干道江面过宽导致超出常规单个5G基站覆盖范围，且运营商建设的岸侧基站通常也不会在航道水域设立扇区。所幸当前航运领域船侧视频通讯业务需求并非广泛且迫切，大多采用私有无线网络或本地缓存的方式。如果要强调船侧视频通讯网络需求，按照H.265视频编码协议的特点，单台录像设备采用2~10M的上行带宽标准计算即可。

### XR和宽带视频应用

面向港航类的未来视频类应用呈现出宽带化、连接数量海量化、视频质量高清和超高清化的特点。

当前使用XR类终端承担控制类任务已经成为5G toB的重要场景。这类业务的特点是沉浸式体验较强，用户通过XR眼镜可以活得更好的控制体验、提升控制效率。随着头部的转动和身体的移动，XR终端需要根据用户的视觉焦点变化为用户投射出相应的画面，这个画面远远大于普通终端的单幅平面的数据量，例如单幅画面如果使用1080P画质，通常XR双目设备需要两个1080P的独立画面，通信的数据量成倍增加。 为了防止眩晕，XR设备需要较高帧率和较小的传输时延。以4K画面和每秒120帧为例，XR终端需要100Mbps的带宽。XR实时性要求较高，通常数据包的在生成后需要在很短的时间内发出，否则该数据包就会“过期”。如果没有在有效期内成功发出，这个过期的数据包通常会被直接丢弃。

用于港航的XR终端示例

XR业务的数据包大小和时间分布

如2.1.2所总结的，目前高清视频监控通常采用1080P的分辨率，所需的传输带宽在10-80Mbps之间。但是，当监控的物理区域较大时，1080P分辨率并不足以呈现所有的细节，4K监控越来越受到青睐。据研究，采用VVC压缩后的4K 30帧的画面通常需要35Mbps的带宽。

|  | 业务类型 | 包大小 | 数据带宽 | 数据包的间隔 | 数据包有效期 | 可靠性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XR终端（下行） | 无状态的、基于头部运动轨迹 | 3.5⁓59.7KB | 100 Mbps | 8.33ms (120 fps) | 10ms | 99% or better |
| 4K监控 （上行） | 周期性业务 | 145.8KB | 35 Mbps | 33.3ms (30 fps) | N/A |  |

## 港航低时延业务

港航低时延业务主要指代各类远程控制业务，包括港口重型机械远程控制、车辆远程控制以及无人机/无人车远控等。上述场景近年来在各大海港已具备常态化运营的能力，对网络时延、带宽的需求也积累了不少经验。以港机远控为例，对于无线网络的端到端传输时延需小于18ms，用来建立具有反馈机制的链路，传输特定的控制信号。为了达到这类时延很低的网络需求，同时考虑到港航行业出于对数据私密安全性的约束，运营商通常会采取UPF下沉的方案。UPF下沉可保障用户面数据不出港区或航运/海事中心机构，实现物理隔离，同时减少传输距离，缩短端到端时延。边缘计算平台下沉至港区或航运/海事中心机构，实现港航业务自循环。

从近年的建设经验看，UPF下沉的专享网络部署方案，能够让用户的5G网络时延保障在10ms以内，在这个环境下的车辆远程控制、无人机/无人车远控业务，在保证网络带宽容量与系统稳定性的前提下，也能够享受端到端控制信令10ms以内的时延。

## 智能船舶无线通信

随着智能船舶系统性能和船岸数据交互需求的不断提高，传统的船岸通信技术不能满足智能船舶系统和设备数据传输多样性和可靠性的需要，船岸管理信息化使得船岸无线数据业务通信量激增，航运用户迫切希望能将目前众多种类的无线通信设备融合和简化，因此5G网络较为适合实现该种融合，顺应技术发展的趋势。船岸无线通信网络主要由船载服务器、无线通信网络和岸基服务器组成，能极大的提高端到端的通信质量和提供更高的数据传输速率。对智能船舶船岸无线网络通信的总体设计、基本功能要求等方面开展标准研究，以适应智能船舶无线通信网络技术的发展。

对于5G网络来说，需根据船舶现有业务需求和未来业务规划确认无线方案，包含无线组网、带宽控制、时延及传输可靠性等。

目前智能船舶无线通信呈现以下特点：

a）应用场景多样化，包含船舶自动驾驶、靠离泊、货物装卸等，业务性能诉求主要为大带宽和低时延。不同场景对速率、容量、时延要求不同；

b）当前智能船舶数量不高，实际部署的设备数量有限，随着业务成熟，用户数量和网络容量会逐渐提升，应尽可能确认业务部署节奏，以便合理进行网络规划。

无线接入网主要指5G接入网络，普遍需要达到广泛覆盖的性能指标为单艘智能船舶所需上行带宽≧10Mbps，传输时延≦100ms，可靠性≧99.9%。

## 航道监测

国家在战略和政策层面明确提出推动航运前沿技术、信息化智能化发展，发展智能航运、打造航运强国，奋力推进交通强国建设。2021年2月，国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提出要全面推进港口和航运数字化、网络化、智能化发展，5G智慧港航迎来了行业发展的“政策红利”。通过加强5G、北斗、物联网等关键信息技术在航运业的融合应用，借助“5G+行业应用”，有效解决航运信息化程度较低、生产效率难提升、按需定制难变通、产线流程难更替、关键设备难突破、生产安全难保障等难点，助力打造航运强国，全力加速推动交通强国建设。

在航运监测与信息服务方面，需要借助5G、北斗等技术在内河、沿海航段结合无人机、高清视频监控点位等，建设包含实时在线监测预警、应急指挥、海事救援以及视频传输调度、语音集群调度、终端位置定位等功能的航运监测与服务系统，实现全方位、全天候、实时监测与信息的安全高效互通，满足航运管理部门监管指挥救援、业务融合调度与信息发布需求。

在船舶通航监管方面，由于在过闸船舶联动控制区域、重点水域（交通繁忙河段）、重点区域（桥区）等部署系列多维覆盖、实时感知的视频监控和数据分析采集感知网络，实时监测采集试点区域船舶航行、靠泊、待闸及航道水深、风雾（能见度）、航道施工等船舶通行全过程视频信息，因此需要利用具有大带宽、低时延特性的5G网络实时回传至监控调度管理中心，实时调度船舶通航，减少船舶在闸（坝）区、重点水域（交通繁忙河段）、重点区域（桥区）的大量集中和无需等待，防范化解船舶碰撞风险，提高船舶航行联动控制效率和安全性，实现对船闸（尤其是枢纽重点船闸）、重点河段、重点桥区和通行船舶的全过程、全视角的动态监控和通航安全预警处置效率和能力，确保船舶通航安全和通航效率。

在船岸协同方面，通过船载智能终端实时采集船舶精准位置、水文与水位信息以及航道前沿部署的高清监控网络实时采集船舶周边视频信息，需要借助大带宽、低时延、高可靠的5G网络，与岸基控制中心互联，帮助船舶实现对靠离泊环境的实时感知，突破传统依靠带缆等人工靠离泊方式的效率和安全瓶颈，实现船舶辅助靠离泊。另外，选取基础较好的内河航道，未来能够结合5G等开展无人船航道巡检、水下测绘等试点建设示范，进一步提升我国内河及沿海航道的业务运营效率与安全性。航道监测的5G专网需对业务密集航段进行增强覆盖，主要服务对象是沿岸摄像设备、工作船、无人机等。其中用于视频通讯的摄像设备已在2.1.2小节阐述，其余的前端设备也需根据其工作时间与硬件配置来决定网络需求，从流量角度通常来说工作船不低于500GB/月；无人机不低于100GB/月，同时还要保证实现这些业务的5G核心网切片带宽与汇聚层专线带宽，用于确保数据安全，实现区域业务汇聚。

## 需求总结

结合上述分析，港航领域对于5G网络的需求可以分为三个方面：视频类需求、控制类需求及其他类需求。

视频类需求对于无线网络的带宽要求很高。如在港口密集作业区，假设一个运营商无线基站能够覆盖2台岸桥或场桥吊，以及在这个范围内同时作业的8辆无人集卡。由于单台岸桥吊配备的提供远控辅助视角的摄像头数量最高可达20个，考虑控制信号传输及冗余后拟定需要50M的上行带宽容量；单辆无人集卡假设需要20M的上行带宽容量，用于传输各类感知数据。简单计算可知，该片区域所需的上行带宽就达到了260M，还暂未考虑独特的项目需求、额外的前端设备数量空间和特殊的作业工艺情景，该数值在许多时候会达到更高。在航运领域，在一些锚地，船闸上下游，以及大型港口靠离泊场景，对无线网络上行带宽可能会突破100M，但是总体而言需求比港口场景小，且多以有线网络方式实现。

控制类需求对于无线网络的时延要求很高。在港口领域的港机远控、无人水平运输，航运的智能船舶远控、无人机巡航等场景，对于远控信号的端到端传输时延通常要求在20ms以内，按照运营商对公网普通用户保证的QoS优先级无法实现这种量级的传输时延。这时可以采取5G核心网用户面网元UPF下沉的方式，将控制信令这类数据在用户侧简单处理，内部循环，减少端到端的传输时延，还能保障用户数据不与公网数据交互，提高数据安全性。在这种方式下，能够将数据传输端到端时延降低至10ms以内。

其他类需求主要体现在实时话音、即时通讯、文本类业务数据上传、系统交互等，对网络带宽和时延要求均不高，如果在满足视频类需求和控制类需求的网络条件下，由于部署的网络环境经过物理或逻辑隔离较为独立，与公共用户的资源共享率也比较低，因此其它类需求的用户体验将会更佳。

# 5G网络架构

系统网络层级角度

## 港口5G网络

### 架构方案

### 网络部署

重点基站部署要求

## 安全性

对相关数据的管控确保港区数据不出园区

## 可靠性

### 冗余保护

双发单选（频段）

### 抗干扰

抗干扰方面的要求

## 网络管理

网络SLA的监测与管理

# 应用建议

### 港航5G网络建设原则

为了保障服务于智慧港航的5G网络实用性和先进性，5G网络的建设与应用建议遵循以下原则：

（1）无线覆盖能力

目前商用的5G网络无线频谱丰富，可用于无线覆盖的频段包括700MHz、2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz等。由于无线传播的特性，不同的频段覆盖特性各有优劣，高中低频联合覆盖组网，可兼顾网络容量和网络覆盖，传输抖动性及稳定性均优于传统5G单频组网，是建设高性价比5G优先级网络的基础。

700MHz在兼顾容量的同时，具备广域覆盖优势，例如在农村平原区域单站覆盖半径可达6km以上，大幅节省在广域河道区域的5G网络覆盖成本。

2.6GHz具备容量和覆盖的最佳平衡特性，并且一个通信基站可同时支持4G和5G的覆盖，实现一站双网建设。

3.5GHz...

4.9GHz可为业务的热点区域提供更高的网络容量覆盖，可与2.6GHz进行“插花式”联合部署，也可与2.6GHz进行双频叠加覆盖，共站部署，进一步提升覆盖区域的网络容量。

毫米波频段可用频率较多，带宽大。同时毫米波波长小，可以更充分的利用Massive MIMO技术获得较大的数据速率。结合这两个特点，毫米波非常适合在港口这种业务高发地区部署，以支持未来XR、4K监控等带宽消耗大的业务。

（2）安全性

作为服务于港航生产、管理业务的无线网络，对网络的安全性需求要高于服务于公网的需求。随着5G优先级网络在各行各业的落地开花，运营商充分考虑到行业用户对网络安全的重视，制订出一套严格的5G网络安全体系防护规范，从终端安全、接入网安全、核心网安全、业务安全等几个层面对5G网络进行防护，保障5G优先级网络服务企业的网络安全性。

例如：在无线空口和基站传输上，3GPP有着严格的数据传输加密机制和完整性保护机制，保障数据传输的完整性和安全性。对5G行业终端的接入有着严格的鉴权机制（双向认证、一次、二次鉴权、黑白名单等），保障接入5G网络终端的合法性。

（3）专属性

面向港航的5G网络对于业务的承载要具备资源专属性，网络资源、性能等不能受到其他业务的影响。

5G网络具备特有的端到端的网络切片技术，通过切片拉起的网络面向用户提供不同覆盖范围、网络能力、隔离度以及SLA等级的服务，从而达到安全隔离和按优先级保障网络资源的目的。不同切片内承载的业务通过网络资源的隔离实现端到端（无线域、传输域、核心网域）的业务隔离效果。

（4）演进性

5G航运优先级网络完全基于3GPP技术标准，随着3GPP R16标准、R17标准的冻结与不断完善，未来的5G港航无线网络可平滑继承3GPP技术的演进和发展，做到一次网络建设，技术持续演进更新，避免了重复投资。

例如：5G端到端（D2D）通信技术作为一种终端直连通信技术，在5G技术条件下支持自组织网络及多跳技术，使整个网络不会因个别位置信号弱而受到影响，既可以在基站控制下进行连接及资源分配，也可以在无网络基础设施时进行直连信息交互。未来可广泛应用于本地交互业务、应急通信业务以及物联网业务增强，极大地提升网络通信的可靠性和通信效率。

（5）经济性

充分考虑和利用已有的网络基础设施资源，在保证网络覆盖效果的同时，减少建设投资，实现资源的综合利用，避免重复建设，提高系统建设的性价比。实现在一张物理的网络中承载多种按需定制的业务，体现出5G网络的灵活性和经济性。

### 港航5G网络应用建议

基于上一节的建设与应用原则，当前港口使用2.6GHz/3.5GHz进行普遍覆盖，结合边缘计算和UPF下沉策略，面向大下行与低时延业务。在业务密集的大带宽网络需求区域采用4.9GHz接入网络进行补点建设，解决大带宽业务需求痛点。最后在面向沿海的通讯、高精度定位需求时，可以在岸侧建设超广域覆盖700MHz 5G无线基站，在通讯效果与覆盖范围两个角度提供良好的服务。而建设航道的5G网络通常采取两种方案：一是利旧现有岸侧2.6GHz或3.5GHz的公网基站，增加无线接入设备使信号辐射至水面，并利用网络切片等隔离手段保证航道业务优先级；二是在航道沿线选点建设700MHz的5G基站，使其面向广域公网信号覆盖的同时，兼顾狭长、弯曲的航道，保障航道作业人员、管理养护人员、旅客的流畅通讯。

以下是海事相关5G网络的应用建议举例：

5G满足网络安全、弹性调度的要求，如下图所示，无线接入网侧从频谱实现隔离，回传网络采用时分复用方式进行隔离，而核心网则采用虚拟化方案实现资源调度。

（1）从频谱实现隔离

- 划分海事专用频谱，建议20MHz，如2515M-2535M；

- 社会和企业用户，用其他频谱，如 2575M-2615M；

- 可预留40MHz按照需求未来灵活配置；

- 根据海事要求提供更高级别QOS和移动性能；

- 专用供电+电池备电保证基站业务不中断

（2）采用时分复用方式隔离

- 利用时分复用的方式配置不同通道，实现网络隔离；

- 带宽资源可实现最小1Gbps的颗粒配置；

- 不同通道可配置不同业务优先级和资源；

- 环形组网保证业务安全（链路备份+UPS）

- 采用虚拟化方案实现资源调度

- 根据业务区分多个业务切片，每个切片分配独有资源，切片与切片相互隔离；

- 可采用多级切片，在海事专用切片中再划分业务切片，实现业务质量、计费、安全的切片化管理；

- 核心网物理上异地容灾、系统备份等方式保证业务安全。

由上述逻辑，可以得出普遍的面向港航领域的5G网络建设与应用方案，具体还要结合特定业务、专属需求，同时还要考虑运营商、软硬件供应商和项目交付条件等各类选择。

# 落地案例&测试结果

# 总结与展望

# 参考文献

# 符号和缩略语