IMT2020测试技术研究组终端子组

会议名称：终端子组第十五次工作

会议地点：南京

会议时间：2024年10月10日

题目：《5G 毫米波终端射频测试验证方法》中混响室测试方法修改建议

来源：高通

目的：通过

联系人：韩斌

邮箱：binhan@qti.qualcomm.com

## 一、背景及目的

IMT2020测试技术研究组终端子组针对采用混响室测试5G毫米波终端杂散指标的测试方案进行了广泛的讨论，并有如下结论：

根据220052_终端子工作组_TTWG_终端子组第十次工作会会议纪要，相关结论如下：

a) 对于混响室中测试数据满足杂散指标要求，可以认为数据有效 b) 对于混响室中测试数据不满足杂散指标要求，可以采用紧缩场进行复测，参考紧缩场的测试结果，不排除其他方法。 c) 终端可以声明采用紧缩场或混响室进行杂散测试 d) 后续继续讨论选择紧缩场和混响室中测试方向的TRP差值，如基于x%测试容限 e) 后续继续讨论是否/如何将上述结论补充到“TTWGS005_5G 毫米波终端射频测试验证方法”

根据230009_终端子工作组_TTWG_终端子组第十一次工作会会议纪要，相关结论如下：

a) 同意先采纳文稿建议1的40%测试容限为Beam有效性判定的基线，具体数值结合信通院的比对测试结果来讨论进一步优化后再做最终确定。 b) 同意采纳文稿建议2 提到的Beam 有效性判定方法具体步骤。

根据230017_终端子工作组_TTWG_终端子组第十二次工作会会议纪要，相关结论如下：

a) 被测终端可以声明采用紧缩场或混响室系统进行杂散测试。如被测终端在混响室系统中无法满足杂散测试指标时，应采用优化系统配置（如天线仪表等）或更换测试场地（例如紧缩场等）方法进行复测，并以最优的杂散测试结果作为被测终端是否满足杂散指标的判定依据 b) 在使用混响室系统测试杂散时，可以选择白盒及黑盒测试方法

根据240008_终端子工作组_TTWG_终端子组第十四次工作会会议纪要，相关结论如下：

通过如下结论： 将“备注”放在资料性附录中。 将TT修改为MU，判断准则更新为0.24*MU。MU使用紧缩场MU，参考3GPP TS38.521-2。 白盒测试方法可适用于带内TRP测试。

本文稿针对报告《TTWGS005_5G 毫米波终端射频测试验证方法》中混响室测试方法内容提出修改建议。

## 二、讨论

报告“TTWGS005_5G 毫米波终端射频测试验证方法”中混响室测试方法内容修改建议如下：

---------------------------以下为修改内容----------------------------

- 4.1.4 测试系统适用范围

| - 测试指标 | - 射频 | - 紧缩场测试系统 | - 直接远场测试系统 | - 混响室 | - XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - EIRP | - 发射机 | - √ |  |  |  |
| - TRP |  | - √ |  | - √(见附录A.6) |  |
| - 球面覆盖 |  | - √ |  |  |  |
| - 最小输出功率 |  |  |  |  |  |
| - 关功率 |  |  |  |  |  |
| - 频率误差 |  | - √ |  |  |  |
| - EVM |  | - √ |  |  |  |
| - 载波泄露 |  |  |  |  |  |
| - 占用带宽 |  | - √ |  |  |  |
| - 带内辐射 |  |  |  |  |  |
| - 频谱发射模板 |  | - √ |  |  |  |
| - 邻信道泄露比 |  | - √ |  |  |  |
| - 杂散 |  | - √ |  | - √(见附录A.6) |  |
| - EIS | - 接收机 | - √ |  |  |  |
| - 最大输入功率 |  |  |  |  |  |
| - 邻信道选择性 |  |  |  |  |  |
| - 带内阻塞 |  |  |  |  |  |

---------------------------以上为修改内容----------------------------

---------------------------以下为修改内容----------------------------

- A.6 混响室测试系统适用范围

- A.6.1混响室用于试散测试

被测终端可以声明采用紧缩场或混响室系统进行杂散测试。如被测终端在混响室系统中无法满足杂散测试指标时，应采用优化系统配置（如天线仪表等）或更换测试场地（例如紧缩场等）方法进行复测，并以最优的杂散测试结果作为被测终端是否满足杂散指标的判定依据。

在使用混响室系统测试杂散时，可以选择如下方法：

- 白盒测试方法，即被测终端支持通过测试模式锁定到指定的波束索引

  - 被测终端在混响室系统测试杂散时，测试方向应锁定到最大的带内TRP方向，该最大带内TRP方向可基于紧缩场测试获得

- 黑盒测试方法，即被测终端不支持通过测试模式锁定到指定的波束索引

  - 被测终端在混响室系统测试杂散测的试方向应满足TRPRC-TRPCATR≥|0.24×MU|，其中TRPRC, TRPCATR分别表示被测终端在混响室以及紧缩场中测试的带内TRP结果，MU表示紧缩场测试TRP的不确定度，具体数值参见3GPP TS38.521-2。

- A.6.2混响室用于TRP测试

混响室测试系统仅适用于基于白盒的带内TRP测试。

---------------------------以上为修改内容----------------------------

## 三、结论

会议讨论并通过5G毫米波混响室测试验证方法修改建议。

参考文件

[1] 220052_终端子工作组_TTWG_终端子组第十次工作会会议纪要

[2] 230009_终端子工作组_TTWG_终端子组第十一次工作会会议纪要

[3] 230017_终端子工作组_TTWG_终端子组第十二次工作会会议纪要

[3] 240008_终端子工作组_TTWG_终端子组第十四次工作会会议纪要