
摘  要
V2X通过无线通信技术将车辆（Vehicle）与周围万物（X）连接起来。汽车之间（V2V），汽车与基础设施（V2N），汽车与网络（V2N）的互联互通使汽车具备智能特性，不仅仅对行车安全和交通效率有显著的提升，也为自动驾驶技术的发展和突破提供必需的信息服务。5G V2X是以基于5G 通信系统的V2X，是LTE-V2X的技术演进和增强。本报告主要涉及5G V2X的典型应用场景。

本报告首先对V2X技术进行概述，介绍了3GPP标准中C-V2X的技术演进路线，以及5G V2X的新的技术特点与优势，分阶段介绍了V2X业务需求的发展，以及与V2X密切相关的自动驾驶车辆等级分类。
报告对5G V2X的应用进行了分类。首先，根据应用场景所支持的自动驾驶车辆等级，将场景划分为半自动驾驶和全自动驾驶两个大类，考虑到报告侧重归纳短期内具有较高可实现性的半自动驾驶车辆相关的应用场景。根据应用场景的特点，将半自动驾驶应用相关场景进一步划分为感知扩展、异常事件处理、协同驾驶、自动驾驶辅助四个子类。
目  录
1摘  要


2目  录


31 前言


32 范围


43 缩略语


44 概述


44.1 C-V2X 演进


54.2 5G V2X特性


64.3 V2X 业务需求


74.4 自动驾驶车辆等级


75 5G V2X 应用


85.1 半自动驾驶场景


85.1.1 感知扩展


115.1.2 异常事件处理


145.1.3 协同驾驶


165.1.4 自动驾驶辅助


175.2 全自动驾驶场景


175.2.1 车辆编队


175.2.2 远程泊车


175.2.3 行车轨迹调整


186 国内应用场景研究进展


187 结论




1　 前言
C-V2X是以蜂窝移动通信为基础的V2X技术，包含两种通信接口：基于3GPP sidelink的PC5直通通信接口，用于连接车辆、行人以和基础设施，以及基于传统终端基站通信的Uu接口，用于连接车辆与互联网。在蜂窝网从2G到4G的发展过程中，无线通信技术为汽车行业提供的服务从简单的信息服务和紧急呼救业务，逐步升级为面向高级辅助驾驶的多样化的安全和效率类业务。在通信领域即将到来的5G时代，新一代的无线通信技术结合传统汽车行业在自动驾驶领域的发展，将为汽车用户提供更多元化的服务。
2　 范围 
本报告定义5G V2X的典型应用场景和需求，并根据应用场景的支持的自动驾驶级别以及需求类型对5G V2X的应用场景进行分类。报告中对每种类型的应用场景分别提出一个或多个用例进行具体描述和需求分析。
表2-1 5G V2X 应用场景
	自动驾驶等级分类
	分类
	应用场景

	半自动驾驶
	感知扩展
	交通环境协同感知

	
	
	车道内位置调整

	
	
	特殊车辆的感知和避让

	
	
	道路异常与特殊事件上报

	
	异常事件处理
	倒车出库碰撞预警

	
	
	车辆开门预警

	
	
	VRU 侧面通过预警

	
	
	V2X eCall 代理

	
	协同驾驶
	协作式车道变换

	
	
	协作式路口通行

	
	自动驾驶辅助
	自动泊车

	
	
	场区自动驾驶

	
	
	V2X实时导航

	全自动驾驶
	
	车辆编队

	
	
	远程泊车

	
	
	行车轨迹调整


3　 缩略语
C-V2X      Cellular Vehicle to Everything
D2D        Device to Device
RSU


Road Side Unit路侧单元
VRU

Vulnerable Road User 弱势交通参与者
PSAP

Public Safety Answering Point 公共安全应答点
OBU

On Board Unit 车载单元
LDPC

Low Density Parity Check 低密度奇偶校验
SAE 

Society of Automotive Engineers 汽车工程师学会
	eCall         
	 Emergency Call 紧急呼叫
	


4　 概述
C-V2X 演进
3GPP的Rel.12, Rel.13标准对D2D技术进行了详细的定义。C-V2X技术作为D2D在汽车应用上的延伸和深入，从3GPP的Rel.14开始其标准化进程。C-V2X的标准演进分为三个阶段，3GPP Rel.14从2016年开始，于2017年发布第一版C-V2X标准。从应用层面看，Rel.14 C-V2X即LTE-V2X主要定义交通安全类应用，以及部分效率类和服务类的基本应用；3GPP Rel.15从2017年开始，2018年中完成，Rel.15 V2X即LTE-eV2X主要定义面向高级自动驾驶的增强型应用。3GPP Rel.16从2018年开始，预计2020年完成，该版本定义基于NR的V2X设计。
[image: image3.png]


图4-1 C-V2X演进路线
5G V2X特性
5G NR通过底层关键技术的增强设计，为高层业务提供更高效、可靠和灵活的传输，可支持面向自动驾驶的具备高性能需求的V2X应用，主要的技术增强包括：
· 帧结构设计，物理层采用了可变子载波，引入基于时隙的帧结构以及灵活的调度方式，可减小端到端延时；
· 参考信号设计，为了支持高频段下多种移动速度场景（最高相对速度500km/h），引入了可变密度的参考信号设计以对抗高多普勒对性能的影响；
· 信道编码技术，采用译码性能高于Turbo码的Polar和LDPC编码；
· 支持单播和组播的NR Sidelink。
5G V2X具有高吞吐率、低延时、高可靠等技术特点，并能有效支持高速移动场景，因此可以满足复杂应用在时延、移动性、数据速率等多方面的技术要求。以下是5G V2X 特性相关的场景示例。
a) 如图4-2所示，车辆从不同方向接近路口，根据车辆与路口的距离，车辆与车辆之间的距离，临时形成车辆编队，进行协作式路口通行。
[image: image4.png]L= R
o
FRARRTS RO

FSCEUMER IR 1T
SNEHTEER— MR EFEE

FiREFHEOE, GRS
R




图4-2 车辆临时组队进行协作式路口通行
b) 如图4-3所示，除广播传输之外，车辆与车辆之间可采用组播或单播。NR sidelink引入了反馈信道，用于传输HARQ ACK或NACK反馈信息，提高组播和单播通信的可靠性。
[image: image5.png]


[image: image1.png]



图4-3组播传输及反馈
c) 如图4-4所示，结合组播传输及HARQ技术，为应用A和应用B设计不同的传输距离。信息发送车辆根据应用特性自适应调整消息传播范围，不在消息传播范围的车辆无需对消息进行响应。
[image: image6.png]Application A Application B

ﬁ ° Irelevant message (outside app-specific distance)

o

Nz

\i NACK





图4-4 定义不同应用的消息传播范围 
V2X 业务需求
V2X的业务需求发展大致分为三个阶段，首先是信息服务阶段，也就是过去2G，3G，4G通信技术普遍支持的各类车载信息服务业务，包括车载导航、车载信息娱乐等；第二阶段是辅助驾驶应用阶段，主要针对基本的安全和效率类的应用，包括各类安全预警，交通信息实时共享等；第三阶段需求为面向自动驾驶和智能交通的高级应用，如图4-6所示，3GPP SA对该阶段的增强应用进行了归类。
[image: image7.png]Startofv2x Start of Rel.14 V2X Start of Rel. 15 Start of Rel.16 NR
study workitem evaxworkitem VX workitem

.\ N

-

. 2015 2016 2017 2018 2019
Rel. 12 D2D spec. mm'ple( ion Completion of Rel.14 Completion of Rel.15

LTE-V2X specs. LTE-eV2X specs



图4-5  V2X增强应用
自动驾驶车辆等级
目前国内外采用较多的是SAE推行的自动驾驶车辆等级分类。如表4-1所示，根据车辆的智能化、自动化程度划分六个等级。
表4-1 自动驾驶等级
	等级
	名称
	定义
	驾驶操作
	监控
	失效处理

	L0
	无自动化
	驾驶员全权负责车辆操控，系统提供安全警告和保护辅助
	人与系统
	人
	人

	L1
	驾驶辅助
	系统根据驾驶环境执行转向或加减速操作中的一项，其他由驾驶员完成
	人与系统
	人
	人

	L2
	部分自动驾驶
	系统根据驾驶环境执行转向和加减速操作，其他由驾驶员完成
	人与系统
	人
	人

	L3
	有条件自动驾驶
	系统完成所有驾驶操作，系统提出干预请求时，人类驾驶员对系统进行响应 
	系统
	系统
	人

	L4
	高度自动驾驶
	系统完成所有驾驶操作，系统提出干预请求时，人类驾驶员可不对系统进行响应
	系统
	系统
	系统

	L5
	完全自动驾驶
	系统完成所有驾驶操作，无需驾驶员介入
	系统
	系统
	系统


5　 5G V2X 应用
《智能网联汽车基本应用白皮书》中定义了智能网联汽车相关基本和扩展应用场景，主要涉及三大类：交通安全类、交通效率类和信息服务类。其中，典型应用场景包括前向碰撞预警、紧急制动预警、交叉路口碰撞预警、车速引导、动态车道管理等。
本报告与《智能网联汽车基本应用白皮书》中定义的应用场景区别在于：本报告中的应用场景主要涉及5G V2X的主要技术特点，包括单播/组播，高吞吐率及低延时等，本报告中还涉及L3自动驾驶相关的典型应用场景，L3自动驾驶可看作是未来短时间内在自动化和可实现性上可以取得良好平衡的自动驾驶等级。
本报告根据应用场景的主体车辆的自动化等级，将应用场景划分为半自动驾驶场景和全自动驾驶场景。其中半自动驾驶场景的主体为L2/L3车辆，全自动驾驶场景的主体为L4/L5车辆。其中，半自动驾驶场景中定义的应用不仅限于L2/L3车辆，更高自动化等级的车辆也可支持该类应用，全自动驾驶场景中的应用仅限于L4/L5车辆。
半自动驾驶场景
感知扩展
5.1.1.1　 交通环境协同感知
描述：车辆或RSU通过雷达、摄像头等感知设备感知交通环境，包括周边车辆、VRU、物体、路况等，并通过V2V/V2I将其感知结果共享给其他车辆。通过感知信息的实时交互，扩展车辆感知范围，丰富车辆感知信息细节，可避免因车辆感知信息不足或感知盲区产生的交通危险。
需求：
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz

· [image: image8.png]o A,

¥ ) -m
Z.qa




定位精度：<=1m
图5-1 交通环境协同感知
5.1.1.2　 车道内位置调整
描述： V2X车辆感知周围车辆位置以及车道宽度、车道线等相关信息，发送给RSU。RSU根据自身感知的周边信息，结合接收到的车辆状态和车道信息，基于车辆间安全距离需求，计算各车辆在车道内的适当位置，并通过V2I 通信将位置调整信息发送给车辆。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· [image: image9.png]. ZRSRE |

RS
2
AL iR

ZEIR AL
SEREES
. PE
‘5%

_ BEEmiE
FEaEe 2 :
ey BRER




消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=0.5m
图 5-2车道内位置调整
5.1.1.3　 特殊车辆的感知和避让
描述： 当装配V2X的特殊车辆处于任务状态， 它将发送任务类型，目的地等信息给MEC中的应用。路边的基础设施如摄像头可以将道路拥堵情况告知MEC，在MEC中可以计算车道级的拥堵情况，并为特殊车辆计算出道路/车道的路径规划。 MEC将规划信息发送给特殊车辆，同时把道路预空消息发送给相关区域的所有其他车辆，里面包含道路和车道信息。V2X车辆在收到相应的预空消息后，需要做出避让。对于非V2X车辆，MEC 可以通过V2I信息，通过控制红绿灯的状态（如放长绿灯通行时间），加速道路的清空，从而有效提速特殊车辆的通行。   
需求:
· 时延要求：100ms

· 通信距离：待定

· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=0.5m
[image: image10.png]



图 5-3 特殊车辆的感知和避让示意图
5.1.1.4　 道路异常与特殊事件上报
描述：检测到路面障碍或者特殊交通事件的V2X车辆将路况上报至Application Server，Application Server对数据进行汇总，分析潜在危险，将信息发布给受影响区域的其他V2X车辆。
需求:
· 时延要求：100ms

· 通信距离：待定

· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
[image: image11.png]- =

RsU

VehicieA RsU

termine rtra-fane positor|
roadcas/Unicast Alert:Intra-Lane Position|
[roadeas/Unicast Alert:Intra-ane Positin

RsU
Neighboring Vehicles

roadcas/Unicast Alert: Inra-Lane Posito

rira-tane postions.

Unicast ATerE Inra Tane posion
Ak

ricast Alert: Inra-ianposition





图 5-3 道路异常与特殊事件上报
异常事件处理
5.1.1.5　 倒车出库碰撞预警
描述：车辆V1准备倒车驶出停车位，存在与侧面车道上行驶或行走的车辆V2和VRU 产生碰撞的危险。
· 有RSU 参与，如图5-4所示：
a) RSU检测到V1，V2和VRU 的位置、速度和方向，当发现存在碰撞风险时，向车辆和VRU发送告警信息。
b) OBU根据车辆当前档位、发动机状态等，推测车辆行驶意图为倒车出库，将该意图发送给RSU（广播或单播），如果RSU判断车辆与V2或VRU存在碰撞危险，则向V1发送告警信息。
c) OBU根据车辆当前档位、发动机状态等，推测车辆行驶意图为倒车出库，将该意图广播给周围交通参与者，如果V1或VRU判断存在碰撞危险，则向V1发送告警信息。
· 无RSU 参与，如图5-5所示：
a) V1广播倒车出库预警信息，VRU 或V2根据接收到的V1的状态信息和出库预警，如果发现存在碰撞风险时，向V1发送停止动作请求。
b) V1停止倒车出库，并发送确认信息。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· [image: image12.png](b)

&) V1 RSU V2,VRU
|

1. Determine Parking
VRU w2 SroxEut s o
fusion, inference engine 2. Vehicle B, VRU location,
fféa e o Speed, heading, etc.
= . Broadcast Alert: Parking
Spot Exit

3.RSU sensors
determine hazard for
VRU and/or V2

2. Request to stop

5. ACK




定位精度：<=1m
图5-4 倒车出库碰撞预警（有RSU）
[image: image2.png]V2, VRU

1. Determine Parking

fusion, inference engine

. Broadcast Alert: Parking Spot Exit
(Potentially BSM w/new DE)

>|

3. Vehicle B and/or VRU determine Vehicle
A exiting parking spot presents hazard

4. Request to stop)

5. ACK

>|





图5-5 倒车出库碰撞预警（无RSU）
5.1.1.6　 车辆开门预警
描述：
车辆A停车后开启车门，存在与侧面车道上行驶或行走的车辆B和VRU 产生碰撞的危险。RSU检测到车辆和VRU 的位置、速度和方向，当发现车门开启并可能与车辆或VRU发生碰撞时，向车辆和VRU发送预警。无RSU参与时，车辆可通过V2P/V2I与VRU或其他车辆进行信息交互，避免发生意外。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· [image: image13.png]veticle A RSU Vehicle B,

VR

1. Determine Door
opening via sensor
fusion, inference engine 2. Vehicle B, VRU location,
peed, heading, etc.

3. Broadcast Alert: Door O
(Potentially BSM w/new DE)

3. RSU determines Vehicle A
door opening presents hazard
for VRU and/or Vehicle B

4. Request to stop

5. ACK
e S




定位精度：<=1m
[image: image14.png]v RSUL

Location, Motionstate:

Location, Motionstate:

vectorforvehicleVl

Determine ocation, motion
vector for VRU, vehicleV2

Hazard slertplus.

DeterminevehiceV1 andvehiclev2
presenta hazardo VRU

Hazard alertplus.

Recommendedmaneuver

/aneuver modiedper

Recommendedmanever

Maneuver modifiedper

[RSU messaging.

RSUmessaging




图5-6 车门开启预警（有RSU）
图5-7 车门开启预警（无RSU）
5.1.1.7　 VRU侧面通过预警
描述：在狭窄道路上行驶时，车辆V1在与相邻车道逆向行驶的车辆V2会车，存在对侧面VRU 产生碰撞的危险。RSU检测车辆和VRU的位置、速度和方向，当发现存在碰撞风险时，向车辆和 VRU 发出预警。无RSU参与时，车辆之间，车辆与VRU之间通过V2V和V2P进行信息交互和协商，并通过加减速或左右方向调整等操作避免交通事故。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=0.5m
[image: image15.png]Vehicle A

Vehicle B Vehicle C

L
Detect hazard

Lane changd request

Response to request from B _| Response to request from B

Cooperation|acknowledge

Maneuver for cooperation





图5-8 VRU侧面通过预警
5.1.1.8　 V2X eCall 代理
描述：车辆在发送交通事故后，如果因车辆故障导致与PSAP建立通信失败，则可通过RSU代理车辆与PSAP通信，及时将MSD（包括车辆位置、损毁程度、事故时间等关键信息）发送至PSAP，确保事故车辆和车主获得及时救援。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· [image: image16.png]VRUs

-

Vehicle A

1. Determine Door
opening via sensor
fusion, inference engine

. Broadcast Alert: Door Open

Vehicle B,
VRU

(Potentially BSM w/new DE)

>|

3. Vehicle B and/or VRU determine
hazard presented by door opening

4. Request to stop|

5. ACK

>|




定位精度：<=1m 
图5-9 eCall代理
协同驾驶
5.1.1.9　 协作式变道
描述：基于V2V通信，车辆之间进行协商和协同驾驶操作。在保障行车安全的前提下，其他车辆通过加减速等操作为车辆提供足够的变道空间。
需求:
· 时延要求：50ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
[image: image17.png]Cloud server
/MEC





图5-10 协作式变道
5.1.1.10　 协作式路口通行
描述：
有RSU参与：
在无红绿灯信号的路口，RSU接收各方向来车的通行意图（直行、左转、右转）和车辆状态（位置、速度、大小、最大加减速等），并基于路口各方向的车流量，进行实时统一调度。RSU将调度结果（路口各车道车辆的通行顺序、时间等）发送给路口车辆，车辆根据RSU的规划依次通过路口。
无RSU参与：
在无红绿灯信号的路口，车辆提前广播通行意图，并进行实时行驶轨迹与状态的更新，通过车辆之间的协商，有序通过路口。
需求:
· 时延要求：50ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· [image: image18.png]


定位精度：<=1.5m
图5-11 协作式路口同行
自动驾驶辅助
5.1.1.11　 场区自动驾驶辅助
描述：在工业园区、机场等交通情况简单，行车路线相对固定的场区内，车辆根据本地传感器感知信息和接收到的V2X信息，更新周边交通环境信息，并对自动驾驶路线和车辆行驶状态（速度、车道、方向、位置等）进行实时调整。
需求:
· 时延要求：50ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
5.1.1.12　 自动泊车
描述：车辆到达停车场附近，与停车场RSU通信。车辆获取停车场内地图，实时可用车位信息，障碍物信息等，车辆根据上述信息进行车位申请并规划自动驾驶路线，进行自主停车。或者，由RSU根据本地信息，为车辆规划行车路线，车辆根据接收到的行车路线信息结合自身感知信息进行行为决策，完成停车位定位，点对点的自动驾驶，并自主驶入停车位。
需求:
· 时延要求：50ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
5.1.1.13　 V2X实时导航
描述：根据车辆的当前位置和目的地信息，基于沿途各路段部署的RSU获取的路段实时车流速度、各路口交通拥堵状况、红绿灯相位信息等，预估车辆从当前位置到达目的地的多条路径的时间，为V2X车辆实时选择最优的行车路线。
需求:
· 时延要求：100ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
全自动驾驶场景
车辆编队
描述：多个具有相同行车路线的车辆构成一个车辆编队，由头车进行统一的驾驶策略制定和行车管理。车辆编队应用可以有效提高交通效率，节省燃油消耗，但同时，为了保障较小的跟驰距离内的行车安全，车辆编队行驶对车辆的自动驾驶等级，V2V通信延时以及车辆定位精度都有较高的要求。
需求:
· 时延要求：10ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
远程泊车
描述：无人驾驶车辆在到达停车场附近后，由RSU或远程控制台接管，进行停车位申请与分配，完成点到点自动驾驶和自主泊车。远程泊车应用中，驾驶员不在车中，不介入车辆驾驶行为决策，因此对车辆自动驾驶等级要求较高。
需求:
· 时延要求：10ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
行车轨迹调整
描述：在特定交通场景下，自动驾驶车辆不得不采取紧急制动、转向或更换车道等操作以避免行车危险。自动驾驶车辆将本车操作和车辆轨迹变更信息发送给邻近车辆，自动驾驶车辆之间进行车辆行驶轨迹协商以配合当前车辆躲避危险。
需求:
· 时延要求：10ms
· 通信距离：待定
· 消息频率：>=10Hz
· 定位精度：<=1m
6　 国内应用场景研究进展
V2X涉及汽车、交通、通信多个行业领域，任何一个领域的发展都会给V2X产业带来新的挑战和契机。近年来，国内众多行业组织以及跨产业联盟都在积极开展V2X标准化和协调工作，形成和输出了涉及总体技术要求、接入层、网络层和应用层标准在内的多个国家、团体和行业标准。
应用层方面，《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》定义了涉及交通安全、通行效率和信息服务的三大类基本应用场景。该标准详细描述了17个一期应用的主要场景、技术指标、数据交互需求、通信方式等内容，以及支持这些应用场景的第一阶段消息集，包括BSM（基本安全消息），RSM（路侧安全消息），RSI（路侧信息消息），SPAT（路口信息消息）和MAP（地图信息消息）。目前，第二阶段的应用场景定义和消息集设计也在积极进行中，第二阶段的消息集将用于支持感知共享和协同驾驶等增强类的应用。
7　 结论
（待补充）
3

