# 《5G XR云网架构与解决方案研究报告》

- 云XR业务需求与挑战

  - 云XR业务类型及指标（三类业务）

  - 云XR对5G云网融合的挑战

    - 5G云网协同的整体挑战

    - 网络侧的挑战（核心、无线）

    - 云侧的挑战（IaaS/PaaS）

    - 端侧的挑战

- 云网协同的部署架构和关键技术

  - 端到端逻辑架构总体描述（总分结构）

- 通用架构：适用于不同场景的一套解决方案

2.1.1	基于栅格的分离渲染架构

基于栅格的分离渲染（split rendering）技术适用于XR服务器根据XR设备提供的信息运行XR引擎生成XR场景的用例。XR服务器对XR视野栅格化处理并实现XR的预渲染。

根据下图所示，视野渲染主要是在XR服务器完成，但是XR设备也可以通过异步时间扭曲或者其他XR姿势校正机制定位到姿势的变化从而实现最后的姿势校正。

异步时间扭曲因为可以满足移动时间延迟的需求（最多20ms），所以用于XR设备的内部处理。移动时间延迟和往返交互延时决定了分离渲染对网络的需求，典型场景下时延为50-60ms，因此也决定了对于5G传输的时延需求。

Figure XX	基于栅格的分离渲染架构

基于上述架构，XR设备连接到网络并加入了XR应用，XR设备提供静态的设备信息和能力，如支持的解码器，视野等信息给XR服务器。基于这些信息，XR服务器设置编码器和格式。XR设备搜集XR姿势或者预估的姿势并将这些姿势发送到XR服务器。XR服务器使用这些信息进行视野预渲染。XR视野通过2D多媒体编码器进行编码，渲染后的XR姿势和压缩后的多媒体信息发送给XR设备。XR设备解压缩视频并根据收到的渲染后的XR姿势和实际的XR姿势进行本地姿势校正。

- 差异化说明：从端/网/云环节中说明针对不同业务（强/弱交互、AR）的差异化部署及应用不同技术

  - 云：云XR的云平台/云服务能力和关键技术

- IaaS：异构环境下的性能指标、GPU虚拟化等

- PaaS：渲染和感知等

- SaaS：媒体云平台能力、业务平台及组件能力等

  - 管：云XR的5G连接SLA能力

    - 基于E2E Slicing架构的云XR SLA 保障框架

    - 5G Core 对云XR的SLA能力

    - 5G RAN 对云XR的SLA能力

    - 5G承载对云XR的SLA能力

  - 边：云XR的5G网络边缘服务能力

    - 使能边缘的CDN能力

    - 使能边缘的XR媒体能力

    - 使能边缘的第三方应用敏捷部署能力

  - 端：云XR终端发展建议

    - 终端计算和存储等能力要求

    - 端边协同关键能力和技术方案

  - 关键技术小结

- 云网端进行技术能力总结，并给出具体云网规划建设指标参数，以及终端设计要求

- 总结与展望

  - 基于业务发展的5G网络能力与建设预测

- 结合XR业务规模发展情况（预测5G网络建设能力

- 5G网络部署节奏预测

  - 产业发展倡议

- 包括标准推动（通信、应用相关标准化组织）

- 测试孵化（测试床）等产业发展建议