YD/T XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YD

5G移动通信网小区广播业务设备测试方法

Test methods of Equipment for Cell Broadcast Service based on 5G Mobile Communication Network

(征求意见稿)

中华人民共和国通信行业标准

ICS 33.060.99

CCS M 36

- 目  次

前言	II

1 范围——中国电信	1

2 规范性引用文件——中国电信	1

3 缩略语——中国电信	1

4 测试方法——爱立信	2

4.1 测试环境	2

4.2 测试环境说明	2

4.3 测试环境设备	2

4.4 测试仪表要求	3

4.5 测试的前提条件	3

5 测试内容	3

5.1 业务流程测试	3

5.2 CBC/CBCF操作维护测试——中国电信	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

YD/T XXXX《5G移动通信网 小区广播业务设备测试方法》是5G小区广播业务系列标准之一。该系列标准的结构和名称如下：

a)5G移动通信网 小区广播业务设备技术要求；

b)5G移动通信网 小区广播业务设备测试方法；

随着技术的发展，还将制定后续相关标准。

本文件由中国通信标准化协会提出。

本文件由中国通信标准化协会归口。

本部分起草单位：中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、国家无线电监测中心检测中心公司

本部分主要起草人：

UE测试——高通

空闲态接收小区广播消息

空闲态接收重复小区广播消息

| 测试编号 | 5.2.1.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | UE在空闲态接收重复小区广播消息 |
| 测试分项 | UE在空闲态接收重复小区广播消息 |
| 测试目的 | 验证UE可以正确接收和显示告警消息，能够检测并丢弃接收到的重复消息 |
| 预置条件 | 1）5G系统 （或模拟器）工作正常； 2）激活一个支持PWS功能的5G 小区； 3）UE在5G小区内完成注册， 并处于空闲态。 |
| 测试步骤 | - 5G网络发起PWS告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起相同的告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； |
| 预期结果 | - 测试步骤3时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤7时，终端收到重复消息，会丢弃该消息，不会向用户发出警报。 |

空闲态接收非重复小区广播消息

| 测试编号 | 5.2.1.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | UE在空闲态接收非重复小区广播消息 |
| 测试分项 | UE在空闲态接收非重复小区广播消息 |
| 测试目的 | 验证UE可以正确接收和显示多条告警消息 |
| 预置条件 | 1）5G系统 （或模拟器）工作正常； 2）激活一个支持PWS功能的5G 小区； 3）UE在5G小区内完成注册， 并处于空闲态。 |
| 测试步骤 | - 5G网络发起PWS告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起新的告警消息投递，设置MessageID=4372，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起新的告警消息投递，设置MessageID=4372，SerialNumber=2，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； |
| 预期结果 | - 测试步骤3时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤7时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤11时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示；。 |

连接态接收小区广播消息

连接态接收重复小区广播消息

| 测试编号 | 5.2.1.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | UE在连接态接收重复小区广播消息 |
| 测试分项 | UE在连接态接收重复小区广播消息 |
| 测试目的 | 验证UE可以正确接收和显示告警消息，能够检测并丢弃接收到的重复消息 |
| 预置条件 | 1）5G系统 （或模拟器）工作正常； 2）激活一个支持PWS功能的5G 小区； 3）UE在5G小区内完成注册， 并处连接态。 |
| 测试步骤 | - 5G网络发起PWS告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起相同的告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； |
| 预期结果 | - 测试步骤3时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤7时，终端收到重复消息，会丢弃该消息，不会向用户发出警报。 |

连接态接收非重复小区广播消息

| 测试编号 | 5.2.1.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | UE在连接态接收非重复小区广播消息 |
| 测试分项 | UE在连接态接收非重复小区广播消息 |
| 测试目的 | 验证UE可以正确接收和显示多条告警消息 |
| 预置条件 | 1）5G系统 （或模拟器）工作正常； 2）激活一个支持PWS功能的5G 小区； 3）UE在5G小区内完成注册， 并处于连接态。 |
| 测试步骤 | - 5G网络发起PWS告警消息投递，设置MessageID=4371，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起新的告警消息投递，设置MessageID=4372，SerialNumber=1，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； - 系统等待10s； - 5G网络发起新的告警消息投递，设置MessageID=4372，SerialNumber=2，消息语言类型为中文； - gNB通过SIB8发送上述CMAS消息，发送包含cmas-Indication 的Paging消息； - 检查UE能够接收并正确显示告警消息； |
| 预期结果 | - 测试步骤3时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤7时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示； - 测试步骤11时，UE能够接收并正确显示PWS告警消息，UE向用户发出预警铃音和震动提示；。 |