ICS 33.040

CCS M 10

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/Txxxx—

面向边缘计算的5G核心网增强技术要求

Technology requirements on 5G Core Network Enhancements for Edge Computing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

目次	1

前言	1

移动边缘计算应用使能架构技术要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	2

3.1 术语和定义	2

3.1.1	2

3.2 缩略语	2

4 参考驾构和连接模型	2

4.1 概述	2

4.2 支持边缘计算的参考架构	3

4.3 连接模型	3

5 支持边缘计算的功能描述	3

5.1 EASDF	3

5.1.1 功能描述	3

5.1.2 EASDF发现和选择	3

5.2 边缘DNS客户端（EDC）功能	3

5.2.1 功能描述	4

6 支持边缘计算的流程	4

6.1 概述	4

6.2 EAS发现和再发现	4

6.2.1 概述	4

6.2.2 基于分布式锚连接模型的EAS（再）发现	4

6.2.3 基于会话中断连接模型的EAS（再）发现	4

6.2.4 基于EDC功能的DNS查询，以到达SMF指示的EASDF/DNS解析器/DNS服务器	4

6.3 边缘重定向	4

6.3.1 概述	4

6.3.2 涉及AF更改的边缘重定向	4

6.3.3 使用EAS IP替换的边缘重定向	4

6.3.4 AF请求在边缘重新定向时通过源和目标PSA同时连接	4

6.3.5 低丢包率下的数据包缓冲	4

6.3.6 考虑用户平面延迟要求的边缘重定向	4

6.3.7 AF触发的边缘重定向	5

6.4 向边缘服务器的能力开放	5

6.4.1 概述	5

6.4.2 向边缘服务器的能力开放	5

6.5 支持3GPP应用层架构使能边缘计算	5

6.5.1 概述	5

6.5.2 ECS地址配置	5

6.6 支持对PCF确定适当的URSP规则的AF指南	5

7 网络功能服务和描述（腾讯）	5

附　录　A 使用第三方机制的EAS发现（腾讯）	5

附　录　B 基于应用层的EAS（重）定向	5

附　录　C EAS(重新)发现的注意事项	6

C.1 概述	6

C.2 DNS解析器的IP地址对UE的影响	6

C.3 EAS重发现的UE注意事项	6

C.4 会话中断的UE流程	6

C.5 EAS（再）发现的Split-UE注意事项	6

C.6 未使用5GC提供的DNS服务器UE的检测	6

附　录　D 用于确定URSP规则的PCF AF指南示例	7

附　录　E EPS互操作考虑	7

附　录　F 基于源和目标PSA上同时连接的EAS重定位	7

前  言

本文件制定了移动边缘计算应用使能架构技术要求。本标准参考国际相关标准，并结合国内网络的实际情况制定。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定内容起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位： 中国电信集团有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、中国信息通信研究院、爱立信（中国）通信有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、浪潮软件科技有限公司、中国普天信息产业集团有限公司

本文件主要起草人：

面向边缘计算的5G系统增强技术要求（第二阶段）

范围

本文件规定了面向边缘计算的5G系统增强技术要求 第一阶段，包括面向边缘计算的5G系统增强参考架构和连接模型、面向边缘计算的5G核心网增强支持边缘计算的功能描述、面向边缘计算的5G核心网增强支持边缘计算的流程、面向边缘计算的5G核心网增强的网络功能服务和描述等。

本文件适用于面向边缘计算的5G核心网增强中相关功能的研发和测试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3GPP TR 21.905 3GPP标准词汇（Vocabulary for 3GPP Specifications（v17.1.0））

3GPP TS 23.501 5G系统架构（System Architecture for the 5G System；Stage 2（v17.6.0））

3GPP TS 23.502 5G系统流程（Procedures for the 5G System; Stage 2（v17.6.0））

3GPP TS 23.503 5G系统的策略和计费控制框架（Policy and charging control framework for the 5G System (5GS); Stage 2（v17.6.0））

3GPP TS 23.558 边缘应用使能架构（Architecture for enabling Edge Applications（v17.5.0））

IETF RFC 7871 DNS查询中的客户端子网 (Client Subnet in DNS Queries).

3GPP TS 24.301  EPS的非接入层协议 (Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3（v17.8.0）)

3GPP TS 24.526  5G系统(5GS)的用户设备(UE)政策 （User Equipment (UE) policies for 5G System (5GS); Stage 3（v17.7.0））.

3GPP TS 29.500 基于服务架构的技术实现（Technical Realization of Service Based Architecture; Stage 3（v17.8.0））

3GPP TS 23.288 支持网络数据分析服务的5G系统增强架构（Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support network data analytics services（v17.6.0））

术语、定义和缩略语

术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

中心 DNS 解析器/服务器

由 5GC 运营商或第3方集中部署的DNS解析器/服务器，负责将UE DNS查询解析为合适的边缘应用服务器 (EAS)的IP地址。

边缘应用服务器

驻留在边缘托管环境中的应用服务器。

边缘托管环境

提供边缘应用服务器执行所需的支持的环境。

DN 的本地部分

在本地部署的 DN 的网络实体集。对 DN 的本地接入提供对 DN 本地部分的访问。

本地 DNS 解析器/服务器

可以由 5GC 运营商或本地DN内的第三方部署的 DNS 解析器/服务器，负责将 UE DNS 查询解析为本地 DN 内合适的 EAS IP 地址。 L-DNS 解析器/服务器可能与 C-DNS 连接，也可能不连接，具体取决于部署。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

C-DNS：中心DNS（Central DNS）

C-NEF：中心网络能力开放功能（Central NEF）

C-PSA UPF：中心锚点用户面功能（Central PSA UPF）

EAS：边缘应用服务（Edge Application Server）

EASDF：边缘应用服务发现功能（Edge Application Server Discovery Function）

ECS：边缘配置服务器（Edge Configuration Server）

EDC：边缘DNS客户端（Edge DNS Client）

EEC：边缘使能客户端（Edge Enabler Client）

EES：边缘使能服务器（Edge Enabler Server）

EHE：边缘托管环境（Edge Hosting Environment）

L-DN：本地数据网络（Local part of DN）

L-DNS：本地DNS（Local DNS）

L-NEF：本地网络能力开放功能（Local NEF）

L-PSA UPF：本地锚点用户面功能（Local PSA UPF）

参考驾构和连接模型（高通）

概述（有修改）

边缘计算使运营商和第三方能够在 UE 的接入点附近部署业务，从而通过减少传输网络的端到端时延和负载来实现高效的业务交付。

5GS 支持部署在 PSA UPF 之外的 DN 中的边缘托管环境 (EHE)。 EHE 可能由运营商或第三方进行控制。

本文件中定义的边缘计算功能适用于 PLMN(s) 和 SNPN(s)。

部署 EHE 的 DN 的本地部分可能具有与同一 DNN 的集中部署 PSA 和本地部署 PSA 的用户平面连接。 文件可适用于3GPP　TS 23.501 v17.6.0  第 5.13 节中描述的边缘计算使能器，如本地路由和流量引导、会话和服务连续性、AF 影响的流量路由。

本文件支持UE服务网络中的边缘计算（例如，在本地分流漫游场景下的 PLMN接入），但对于 AF 影响 PCF 确定 URSP 规则的场景，由于服务网络（例如 VPLMN 或服务 SNPN）无法控制 URSP，因此不能影响 UE 选择特定的边缘计算相关的 DNN 和 S-NSSAI。

支持边缘计算的参考架构（有修改）

支持边缘计算的参考架构基于 3GPP TS 23.501 v17.6.0 第 4.2 节中指定的参考架构。 以下针对非漫游，本地分流的漫游和归属地路由会话分流的漫游场景的参考架构进一步描述了 5GS 与在 EHE 中部署边缘应用服务器 (EAS) 的 DN 之间的关系。

图1表示在非漫游场景下支持具有 UL CL/BP 的边缘计算的5GS 架构。

- 5GS 通过 UL CL/BP 为非漫游场景提供 EAS接入

图2表示在无 UL CL/BP 时 5GS 架构支持非漫游场景下的边缘计算。

- 5GS 在非漫游场景下提供无 UL CL/BP 的 EAS 接入

图3表示 LBO 漫游场景下支持带有 UL CL/BP 的边缘计算的 5GS 架构。

- 5GS 在本地分流的漫游场景下通过 UL CL/BP 提供 EAS 接入

图4表示在本地分流的漫游场景下支持无UL CL/BP 的边缘计算的5GS 架构。

- 5GS 在本地分流且无 UL CL/BP的漫游场景下提供边缘计算接入

图5表示在归属地路由会话分流的漫游场景下通过UL CL/BP 支持的边缘计算的5GS 架构。

- 5GS 通过UL CL/BP分流的归属地路由的漫游场景下提供边缘计算接入

注 1：上述参考架构图中仅显示了部分 5GS NF。 在上图中，作为 UL CL/BP 的 UPF 和作为本地 PSA 的 UPF 之间的区分是示意性的。

注 2：图中仅描述了 EASDF 的控制面，EASDF 和 UPF 之间的用户面接口（用于交换 DNS 消息的接口）是 N6 接口的一部分。 此外，EADSF 可以与一个或多个数据网络的本地部分直接连接。

注 3：归属地路由及会话分流的漫游场景下，VPLMN 可以在作为 UL/CL 的 PSA UPF 和 HPLMN 中的远端 PSA UPF 之间部署一个或多个其他 UPF。

连接模型

5GC 可通过以下连接模型来支持边缘计算：

- 分布式锚点：对于一个 PDU 会话，PSA UPF 位于本地站点，即靠近 UE 的位置。 PSA UPF 可能会更改，例如由于 UE 移动性和使用 SSC 模式 2 或 3。

- 会话分流：PDU 会话在中心站点有一个 PSA UPF (C-PSA UPF)，在本地站点有一个或多个 PSA UPF (L-PSA UPF)。当使用 UL CL时，C-PSA UPF 提供 IP 锚点。通过 UL CL或多归属分支点机制将边缘计算应用流量有选择地转移到 L-PSA UPF。 L-PSA UPF 可能会因以下原因而改变，如 UE移动性。

- 多个 PDU 会话：边缘计算应用在本地站点中使用带有 PSA UPF 的 PDU 会话。其余的应用在中心站点使用带有 PSA UPF 的 PDU 会话。任何 PSA UPF 都可能因以下原因而更改： 如UE 移动性和使用具有多个 PDU 会话的 SSC 模式 3。

URSP 规则，用于引导 UE 应用和 PDU 会话之间的映射，可用于任何连接模型，并且它们是多 PDU 会话模型所必需的。

这三种连接模型如图5所示：

- 5GC 与边缘计算连接模型

支持边缘计算的功能描述（电信）

EASDF

功能描述

EASDF发现和选择

。

边缘DNS客户端（EDC）功能

功能描述

支持边缘计算的流程

概述（电信）

EAS发现和重新发现

概述（电信）

基于分布式锚点连接模型的EAS（重新）发现（电信）

基于会话分流连接模型的EAS（重新）发现

      - 概述

      - EAS发现流程

        - 概述（中移）

        - EASDF的EAS发现程序（中移）

        - 使用本地DNS服务器/解析器的EAS发现过程（中移）

        - 为一组UE选择具有本地DNS服务器/解析器的通用DNAI（华为）

        - 一组UE的通用EAS发现（华为）

        - 对应于一组UE的公共DNAI的EAS发现（华为）

        - SMF之间的协调用于共同的EAS/DNAI测定（华为）

      - 边缘重新定位时的EAS再发现流程（华为）

      - EAS部署信息管理（华为）（有修改）

基于EDC功能的DNS查询，以到达SMF指示的EASDF/DNS解析器/DNS服务器（华为）

边缘重定位

概述（联通）（有修改）

涉及AF更改的边缘重定向（联通）（有修改）

使用EAS IP替换的边缘重定向（联通）（有修改）

AF请求在边缘重新定向时通过源和目标PSA同时连接（电信）

低丢包率下的数据包缓冲（电信）

考虑用户平面延迟要求的边缘重定向（华为）

AF触发的边缘重定向（华为）

向边缘服务器的能力开放（中移）

概述

向边缘服务器的能力开放

使用Nupf_EventExposure进行QOS监测

L-NEF的发现

支持3GPP应用层架构使能边缘计算（浪潮）

概述

ECS地址配置

ECS地址配置信息（有修改）

SMF不需要了解ECS地址配置信息的内部结构。向UE提供ECS地址配置信息（有修改）

第三方AF配置ECS地址

MNO配置ECS地址

与EPC互通

漫游中的ECS地址分配（新内容）

支持对PCF确定适当的URSP规则的AF指南（浪潮）

支持VPLMN中的本地流量路由，用于漫游的家庭路由PDU会话（HR-SBO）（中兴）

支持EAS地址信息和DNAI之间的映射（中移）

网络功能服务和描述（腾讯）

使用第三方机制的EAS发现（腾讯）

（资料性）

基于应用层的EAS（重）定向

（资料性）

EAS(重新)发现的注意事项（电信）

（资料性）

概述

DNS解析器的IP地址对UE的影响

EAS重新发现的UE注意事项

会话中断的UE流程

EAS（重新）发现的Split-UE注意事项

。

未使用5GC提供的DNS服务器UE的检测

。

用于确定URSP规则的PCF AF指南示例（电信）

（资料性）

EPS互操作考虑（电信）

（资料性）

基于源和目标PSA上同时连接的EAS重定位（华为）

（资料性）