YD/T ××××—××××

YD/T ××××—××××


ICS 33.060
CCS M 36

	


YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—XXXX
	




目    次

VI前    言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语、定义和缩率语


13.1 术语和定义


13.2 缩略语


24 数据分析的参考架构（公司1-信通院，对应3GPP R17 TS 23288，第4章，P10-P14）+后面的(公司1，对应3GPP R17 TS 23288，节6.0-6.1.3，P24-P30)


24.1 概述


24.2 非漫游参考架构


24.2.1. 概述


44.2.2. 分析数据存储库功能（ADRF）


54.3 漫游参考架构


55 网络数据分析功能（NWDAF）描述（公司2-联通，对应3GPP R17 TS 23288，第5章，P14-P23）


55.1 概述


65.2 NWDAF的发现和选择


75A  数据采集协调和传递功能描述


75A.1 概述


75A.2 数据采集协调


85A.3 数据传递


105A.4 数据格式化和处理


115A.5 历史数据处理


125B  分析数据存储库功能描述


126 网络数据分析（NWDA）流程描述(公司1-信通院，对应3GPP R17 TS 23288，节6.0-6.1.3，P24-P30)


126.1 概述


136.2 分析的开放流程


136.2.1 订阅/取消订阅分析


136.2.1.1 NWDAF 服务消费者订阅/取消订阅分析


136.2.1.2 AF通过NEF订阅/取消订阅分析


146.2.2 请求分析


146.2.2.1 NWDAF 服务消费者请求分析


156.2.2.2 AF通过NEF请求分析


156.2.3 分析开放的内容


266.2A 多NWDAF的分析聚合


316.2B 转发分析上下文和分析订阅（公司4-浪潮，对应R17 TS 23288 6.1B-6.1C,P43-P53）


386.2C NWDAF在UDM中注册/去注册


396.3 数据采集流程(公司5-电信，对应R17 TS 23288 6.2-6.2.5，P54-P66)


396.3.1 概述


776.3A  提供机器学习模型的流程（移动,对应23288 6.2A和6.2B, P93-P98）


806.3B  分析数据存储流程


826.4 切片负载级别相关的网络数据分析-公司A 对应23288的6.3节 （电信）


826.4.1 概述


826.4.2 输入数据


826.4.3 输出分析


826.5 业务体验相关的网络数据分析-公司B 对应23288的6.4节 （浪潮公司）


826.5.1 概述


846.5.2 输入数据


856.5.3 输出分析


876.5.4 NWDAF提供应用的业务体验分析的流程


896.5.5 NWDAF提供切片的业务体验分析的流程


896.6 55NF负载分析-公司C 对应23288的6.5节 （大唐）


896.6.1 概述


906.6.2 输入数据


916.6.3 输出分析


916.6.4 流程


936.7 网络性能分析-公司C 对应23288的6.6节 （大唐）


936.7.1 概述


936.7.2 输入数据


946.7.3 输出分析


956.7.4 流程


966.8 UE相关分析-公司D 对应23288的6.7节 （高通公司）


966.8.1 概述


966.8.2 UE移动性分析


966.8.2.1 概述


966.8.2.2 输入数据


976.8.2.3 输出分析


986.8.2.4 流程


996.8.3 UE通信行为分析


996.8.3.1 概述


1006.8.3.2 输入数据


1006.8.3.3 输出分析


1016.8.3.4 流程


1026.8.4 预期的UE行为参数相关的网络数据分析


1026.8.4.1 概述


1036.8.4.2 输入数据


1036.8.4.3 输出分析


1036.8.4.4 流程


1046.8.5 UE异常相关的网络数据分析


1046.8.5.1 概述


1056.8.5.2 输入数据


1066.8.5.3 输出分析


1086.8.5.4 流程


1106.9 用户数据拥塞分析-公司E 对应23288的6.8节  （华为）


1106.9.1 概述


1106.9.2 输入数据


1116.9.3 输出分析


1116.9.4 流程


1116.9.4.1 一次性或连续上报特定地理区域内用户数据拥塞情况


1136.9.4.2 一次性或连续上报特定UE的数据拥塞情况


1146.10 QoS可持续性分析-公司F 对应23288的6.9节 （爱立信）


1146.10.1 概述


1156.10.2 输入数据


1156.10.3 输出分析


1166.10.4 流程


1176.11 Dispersion Analytics-公司G 对应23288的6.10节 （信通院）


1176.12 WLAN performance analytics-公司H 对应23288的6.11节 （中兴）


1176.13 Session Management Congestion Control Experience Analytics-公司I 对应23288的6.12节 （移动）


1176.14 Redundant Transmission Experience related analytics-公司I 对应23288的6.13节 （移动）


1176.15 DN Performance Analytics-公司J 对应23288的6.14节 （联通）


1177 NWDAF服务描述（公司10-大唐）


1177.1 概述


1197.2 Nnwdaf_AnalyticsSubscription 服务


1197.2.1 概述


1197.2.2 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作


1207.2.3 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 服务操作


1207.2.4 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 服务操作


1217.2.5 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer服务操作


1227.3 Nnwdaf_AnalyticsInfo 服务


1227.3.1 概述


1227.3.2 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 服务操作


1237.3.3 Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer服务操作


1237.4 Nnwdaf_DataManagement服务


1237.4.1 概述


1237.4.2 Nnwdaf_DataManagement_Subscribe服务操作


1247.4.3 Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe服务操作


1247.4.4 Nnwdaf_DataManagement_Notify服务操作


1247.4.5 Nnwdaf_DataManagement_Fetch服务操作


1247.5 Nnwdaf_MLModelProvision服务


1247.5.1 概述


1257.5.2 Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe服务操作


1257.5.3 Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe服务操作


1257.5.4 Nnwdaf_MLModelProvision_Notify服务操作


1257.6 Nnwdaf_MLModelInfo服务


1257.6.1 概述


1257.6.2 Nnwdaf_MLModelInfo_Request服务操作


1268 DCCF服务描述（公司10-大唐）


1268.1 概述


1268.2 Ndccf_DataManagement服务


1268.2.1 概述


1268.2.2 Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作


1278.2.3 Ndccf_DataManagement_Unsubscribe服务操作


1278.2.4 Ndccf_DataManagement_Notify服务操作


1278.2.5 Ndccf_DataManagement_Fetch服务操作


1288.3 Ndccf_ContextManagement服务


1288.3.1 概述


1288.3.2 Ndccf_ContextManagement_Register服务操作


1288.3.3 Ndccf_ContextManagement_Update服务操作


1288.3.4 Ndccf_ContextManagement_Deregister服务操作


1289 MFAF服务描述（公司11-中兴）


1289.1. 能力开放设备与应用的接口


1299.2. Nmfaf_3daDataManagement服务


1309.3. Nmfaf_3caDataManagement服务


13010 ADRF服务描述（公司11-中兴）


13010.1. 概述


13110.2. Nadrf_DataManagement服务


13411 接口功能要求-公司K-请对照R17新接口补充 （亚信）


1348.1 概述


1348.2 Nnwdaf


1348.3 Namf


1348.4 Nsmf


1348.5 Nnef


1358.6 Nnrf


1358.7 Naf


13512 网元功能要求-公司K -请对照R17新功能要求补充 （亚信）


1359.1 NWDAF


1359.2 AMF


1369.3 SMF


1369.4 UPF


1369.5 NEF


1369.6 NRF


1379.7 AF


138附  录  A


138A.1. 背景流量传输


141图A.1  背景流量传输参考流程


141A.2. 切片资源利用优化


141图A.2  切片资源利用优化参考流程


142附  录  B


142B.1. 用户级的业务体验感知（软采方案）


142B.2. 用户级的业务体验感知（硬采方案）


142B.3. 切片级的业务体验感知


142B.4. PCF根据NWDAF返回的业务体验相关分析调整用户Non-GBR相关参数


144附  录  C


145附  录  D


146附  录  E


147附  录  F


148附  录  G


148（资料性）


148QoS可持续性分析的应用场景建议




前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。
本文件起草单位：。

本文件主要起草人：

。

5G移动通信网 智能网络数据分析（NWDA）总体技术要求（第二阶段）

1　 范围

本文件规定了基于5G 独立组网（SA）架构的5G移动通信网智能网络数据分析（NWDA）总体技术要求(第二阶段)，包括参考架构、功能描述、流程描述、服务描述、接口功能要求、网元功能要求等。

本文件适用于基于SA架构的5G核心网网络数据分析功能NWDAF的研发和测试方法的制定。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
3GPP TS 23.501  5G系统架构（System Architecture for the 5G System; Stage 2（V17.5.0））

3GPP TS 23.502  5G系统流程（Procedures for the 5G System; Stage 2 （V17.5.0）） 

3GPP TS 23.288 5G网络数据分析（Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support network data analytics services;Stage 2（V17.5.0））

XXX
3　 术语、定义和缩率语
3.1　 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

3.2　 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADRF：分析数据存储功能（Analytics Data Repository Function）

AF：应用功能（Application Function）

AMF：接入与移动性管理功能（Access and Mobility Management Function）

AnLF: 分析逻辑功能（Analytics Logical Function）
DCCF：数据采集协调功能（Data Collection Coordination Function）

MFAF：消息框架适配器功能（Messaging Framework Adaptor Function）

MTLF：模型训练逻辑功能（Model Training logical function ）

ML：机器学习（Machine Learning）

MNO：移动网络运营商（Mobile Network Operator）
NEF：网络开放功能（Network Exposure Function）
NRF：网络存储功能（Network Repository Function）
NWDA：网络数据分析（Network Data Analytics）

NWDAF：网络数据分析功能（Network Data Analytics Function）

OAM：运行管理维护（Operation Administration and Maintenance）

PCF：策略控制功能（Policy Control Function）

SLA：服务等级协议（Service Level Agreement）

SMF：会话管理功能（Session Management Function）

UDM：统一数据管理（Unified Data Management）

UE：用户设备（User Equipment）

UPF：用户面功能（User Plane Function）

UDR：用户数据寄存器（User Data Repository）
4　 数据分析的参考架构（公司1-信通院，对应3GPP R17 TS 23288，第4章，P10-P14）+后面的(公司1，对应3GPP R17 TS 23288，节6.0-6.1.3，P24-P30)

4.1　 概述

网络数据分析功能（NWDAF）
是3GPP TS 23.501(V16.6.0)定义的5G网络架构的组成部分，使用3GPP TS 23.501(V16.6.0)
定义的5GC机制和接口以及OAM服务（详细内容见6.3.3.1条
）。

NWDAF和不同的实体交互以达到不同的目的：

—— 数据收集，基于AMF、SMF、PCF、UDM、AF（直接或通过NEF）和OAM提供的事件订阅；
—— [可选]
使用DCCF（数据收集协调功能）分析和数据收集；

—— 获取数据库信息（如，通过UDM从UDR获取签约相关信息）；
—— [可选]存储和提取ADRF（分析数据数据库功能）的信息；
—— [可选]分析和收集MFAF（消息框架适配功能）的数据；

—— 获取NF相关信息（如，通过NRF获得NF相关的信息）；

—— 按需提供分析结果给消费者，具体内容在第6章规定；
—— 提供海量数据给消费者，具体内容在第6章规定。
在PLMN内可部署一个或多个NWDAF实例。如果部署多个NWDAF实例，架构上支持将NWDAF作为集中式NF，作为分布式NF的集合，或者二者的组合。如果部署多个NWDAF实例，一个NWDAF可以作为聚合点（比如聚合NWDAF）从其他NWDAF（可能有不同的服务区域）收集分析信息，并产生聚合分析（基于分析ID），可能用到它自己生成的分析。

注1：当多个NWDAF存在时，并不需要所有的NWDAF均提供相同类型的分析结果，比如可以指定部分NWDAF提供特定类型的分析。Analytics ID（分析标识）信息元素用于确定NWDAF可以支持的分析类型。

注2：NWDAF实例和5GS NF地位相同。

4.2　 非漫游参考架构

4.2.1. 概述

如图1所示，5G系统架构允许NWDAF收集任何5GC NF的数据。NWDAF和提供数据的5GC NF属于同一个PLMN。

[image: image1.emf]Nnf NWDAF Any NF


图1  从任何5GC NF收集数据的架构

Nnf接口用于NWDAF请求订阅某种特定上下文的数据传输、取消订阅数据传输和请求特定上下文的数据报告。
5G系统架构允许NWDAF通过调用OAM服务从OAM获取管理数据。
5G系统架构允许NWDAF从其他任何5GC NF或OAM通过具备Ndccf服务的DCCF收集数据（本文件第8.2
节定义）。

5G系统架构允许NWDAF和DCCF从具备Nnwdaf_Datamanagement服务（本文件第7.4节定义）的NWDAF收集数据。5G系统架构允许MFAF从具备Nnwdaf_DataManagement服务（本文件第7.4节定义）的NWDAF获取数据。

[image: image2.emf]NWDAF

DCCF

Ndccf

Nnf

 Any NF 

(Data Source)

NRF/UDM/BSF

Nmfaf

Nmfaf

Messaging 

Framework

MFAF


图2
 使用数据收集协调的数据收集架构

如图2所示，定义了Ndccf接口，支持NWDAF到DCCF的数据传输订阅请求，取消数据传输的订阅和请求特定的数据上报。如果数据没有收集，DCCF使用Nnf服务从数据源请求数据。DCCF可以收集数据并将其传输给NWDAF或者DCCF可以依赖消息框架从NF收集数据并将其传输给NWDAF。

如图3所示，5G系统架构允许任何5GC NF从包含分析逻辑功能（AnLF）
的NWDAF请求网络分析信息。NWDAF和消费分析信息的5GC NF属于同一个PLMN。

[image: image3.emf]Nnwdaf Any NF NWDAF


图3  网络数据分析开放架构

Nnwdaf接口用于5GC NF请求订阅某种特定上下文的网络分析结果传输、取消订阅网络分析结果传输和请求特定上下文网络分析的报告。

注1：5G系统架构还允许OAM和CEF（计费支持功能）等其他用户从NWDAF请求网络分析信息。
5G系统架构允许任何NF使用具备Ndccf服务（本文件第8.2节定义）的DCCF功能从NWDAF获得分析。
5G系统架构允许NWDAF和DCCF从具备Nnwdaf_DataManagement服务（本文件第7.4节定义）的NWDAF请求历史分析。5G系统架构允许MFAF从具备Nnwdaf_DataManagement服务（本文件第7.4节定义）的NWDAF获取历史分析。

[image: image4.emf]Any NF

DCCF

Ndccf

Nnwdaf

NWDAF

NRF/UDM/BSF

Nmfaf

Nmfaf

Messaging 

Framework

MFAF

 


图4 使用数据收集协调的网络数据分析开放架构

如图4所示，定义了Ndccf接口，支持任何NF对于网络分析的订阅请求，取消网络分析的订阅和请求特定网络分析的上报。如果分析没有收集，DCCF使用Nnwdaf服务从NWDAF请求分析。DCCF可以收集分析并将其传输给NF或DCCF依赖消息框架收集分析并将其传输给NF。
如图5所示，5G系统架构允许包含分析逻辑功能（AnLF）的NWDAF使用另一个包含模型训练逻辑功能（MTLF）的NWDAF的训练ML模型提供服务。
注2：分析逻辑功能和模型训练逻辑功能在本文件第5.1节描述。

[image: image5.emf]Nnwdaf

NWDAF

containing AnLF

NWDAF 

containing MTLF


图5 训练ML模型提供架构

Nnwdaf接口用于包含AnLF的NWDAF请求和订阅训练ML模型提供服务。
注3：NWDAF训练ML模型提供服务在本文件第7.5节和7.6节描述。
注4：本文件中包含AnLF的NWDAF是训练ML模型提供服务的唯一消费者。

4.2.2. 分析数据存储库功能（ADRF）
如图6所示，5G系统架构允许ADRF存储和提取收集的数据和分析。支持以下选择：
—— ADRF为数据的存储和提取开放Nadrf服务，其他5GC NF（如NWDAF）使用Nadrf服务获取数据；
—— 基于NF请求或DCCF上的配置，DCCF确定ADRF并通过直接或间接的方式和ADRF交互请求或存储数据。交互可以是：
· 直接：DCCF通过NADRF服务或Ndccf_DataManagement_Notify（例如，当ADRF通过DCCF请求数据收集通知）请求向ADRF存储数据。另外，DCCF通过Nadrf服务从ADRF检索数据。
· 间接：DCCF请求消息框架将数据存储到ADRF，如通过Nadrf服务或通过Nmfaf_3daDataManagement_Configure。消息框架可能包含一个或多个适配器，用于3GPP的协议转换。
注1：消息框架的内部逻辑不在本文件定义范围内，本文件仅定义MFAF和MFAF与其他3GPP定义的NF间的接口。
· 消费者NF可以在给DCCF的请求中指定将数据源提供的数据在ADRF中。
—— ADRF存储NF通过Nadrf_DataManagement_StorageRequest发送的数据，或者DCCF、MFAF通过Ndccf_DataManagement_Notify / Nmfaf_3caDataManagement_Notify发送的数据，或者NWDAF通过Nnwdaf_DataManagement_Notify发送的数据。
—— ADRF检验数据消费者是否被授权使用ADRF服务，并通过3GPP TS 23.501 V17.5.0？中的7.1.4节的流程提供请求的数据。

[image: image6.emf]Analytics

and

Collected Data

ADRF

NF

DCCF

Ndccf Nadrf

Nmfaf

Nmfaf

Messaging 

Framework

MFAF


图6 分析和收集收集的存储架构

4.3　 漫游参考架构

NWDAF和5GC NF的交互仅考虑二者属于相同PLMN的场景。
本文件暂不考虑漫游架构。

5　 网络数据分析功能（NWDAF）描述（公司2-联通，对应3GPP R17 TS 23288，第5章，P14-P23）

5.1　 概述

NWDAF为5GC NF和OAM提供分析，具体内容在第7章定义。一个NWDAF可能包含以下逻辑功能：

—— 分析逻辑功能（AnLF）
：NWDAF内的一个逻辑功能，执行推理、得出分析信息（即：基于分析消费者的请求得出统计和/或预测结果）并开放分析服务，即Nnwdaf_AnalyticsSubscription或Nnwdaf_AnalyticsInfo；

—— 模型训练逻辑功能（MTLF）：NWDAF内的一个逻辑功能，负责训练机器学习（ML）模型并基于第7.5节和第7.6节
的定义开放新的训练服务（如：提供训练好的ML模型）。

注1：NWDAF可以包含一个MTLF，或一个AnLF，或同时包含这两个逻辑功能。

注2
：预训练模型的存储和向NWDAF的模型配置不在3GPP范围内。

注3：在本文件中，一个包含AnLF的NWDAF会本地配置（一组）包含MTLF的NWDAF的ID以及每个包含MTLF的NWDAF支持的Analytics ID用于检索训练好的ML模型。如必要，包含AnLF的NWDAF针对配置的包含MTLF的NWDAF的ID的集合中的包含MTLF的NWDAF使用NWDAF发现。本文件不支持多个MTLF之间的ML模型配置及共享。
分析信息可以是对过去事件的统计信息或者是预测信息。

不同的NWDAF实例可存在于5GC网络中，专门用于某类分析。NWDAF实例的能力通过存储在NRF中的NWDAF配置数据来定义。

为了保证针对一个Analytics ID的分析输出的准确性，基于来自NWDAF自身的UE异常行为分析，或来自其他NWDAF的包含异常UE列表和观察时间窗的信息，NWDAF可以检测并删除来自异常UE的输入，并随后生成一个不包含观察时间窗期间来自异常UE列表的相关的输入数据的针对该Analytics ID的新的ML模型和/或分析输出，并随后向NWDAF服务消费者发送/更新ML模型信息和/或分析输出。

为支持NF发现和选择一个包含MTLF，或包含AnLF，或同时包含这两个逻辑功能的NWDAF实例，应能够针对所要求的分析的类型提供所要求的服务（如：分析开放或ML模型配置），每个NWDAF实例应在向NRF注册时，在其他的NF配置文件的NRF注册元素的基础上额外提供其支持的Analytics ID的列表（可能是按支持的服务提供）。如需发现针对一个特定类型的分析支持特定服务的NWDAF，NF会检索NRF来发现支持所需服务和所需Analytics ID
的NWDAF。消费者，如5GC NF和OAM，决定如何使用NWDAF提供的数据分析结果。

5GC NF和NWDAF间的交互在同一PLMN内进行。

NWDAF无需了解NF应用逻辑。NWDAF可使用签约数据但仅用于统计目的。

NWDAF架构允许将多个NWDAF实例安排为一个具有灵活层级/分支数量的层次结构/树型结构。层次结构的数量和组织，以及每个NWDAF实例的能力属于部署选择。

在层次结构的部署中，NWDAF可以提供数据采集开放能力用于在网络中没有DCCF、MFAF的情况下，基于其他NWDAF采集的数据生成分析。

为了使NWDAF在一些网络部署中可以被发现，NWDAF可以被配置为（如：用于UE移动性分析）将其服务的UE以及相关的Analytics ID注册到UDM（Nudm_UECM_Registration服务操作）。注册到UDM的行为应发生在NWDAF开始服务UE或开始采集针对UE的数据时，从UDM中去注册的行为应发生在当NWDAF删除针对UE的相关Analytics ID的分析上下文时（见6.2B.4）。

注4：针对UE相关分析的数据采集流程需要考虑用户许可，针对分析的用户许可在6.3.9定义。

5.2　 NWDAF的发现和选择

NWDAF服务消费者遵照3GPP TS 23.501(V17.5.0)第6.3.13节规定的NWDAF发现原则选择支持请求分析信息以及所需的分析能力和/或请求的ML模型信息的NWDAF。

不同的部署方式可能需要不同的发现和选择参数，不同的执行发现和选择机制的方式取决于不同的分析/数据类型（NF相关的分析/数据和UE相关的分析/数据）。NF相关指的是不需要一个或一组SUPI的分析/数据（如：NF负载分析），UE相关指的是需要一个或一组SUPI的分析/数据（如：UE移动性分析）。

为了使用NRF发现一个包含AnLF的NWDAF：

—— 如果分析和NF相关，并且NWDAF服务消费者（非NWDAF）无法针对请求的数据分析提供一个感兴趣的区域，NWDAF服务消费者可以在发现响应中，从备选的NWDAF中选择一个具有大服务区域的NWDAF。替代的，在消费者收到了具备聚合能力的NWDAF的情况下，消费者优先选择一个具有聚合能力并支持大服务区域的NWDAF。

注1：如果所选择的NWDAF无法提供请求的数据分析，如由于需要联系的NF处于NWDAF的服务区域之外，被选择的NWDAF可能会拒绝分析请求/订阅，或者其可能携带需要联系的NF的服务区域来确定另一个目标NWDAF。

—— 如果分析和UE相关，并且NWDAF服务消费者（非NWDAF）无法针对请求的数据分析提供一个感兴趣的区域，NWDAF服务消费者可以在发现响应中，从备选的NWDAF中选择一个具有大服务区域的NWDAF。替代的，在消费者收到了具备聚合能力的NWDAF的情况下，消费者优先选择一个具有聚合能力并支持大服务区域的NWDAF。

注2：如果所选择的NWDAF无法提供针对请求的UE的分析（如：NWDAF服务于一个不同的服务区域），被选择的NWDAF可能会拒绝分析请求/订阅，或者被选择的NWDAF可能如第6.2.2.1节的要求确定服务UE的AMF，向该AMF请求UE位置信息，并使用UE驻留的跟踪区查询NRF来发现另一个服务于UE所在区域的目标NWDAF。

如果NWDAF服务消费者需要发现能够从由NF Set ID或NF类型标识的特定数据源采集数据的NWDAF，消费者可以通过在发现请求中提供NF Set ID或NF类型检索NRF。

注3：服务特定UE的数据源的NF Set ID或NF类型可以如表X（5A.2-1）
指示进行确定。

为发现针对特定UE的已注册在UDM中的NWDAF，NWDAF服务消费者或其他对UE相关的数据或分析感兴趣的NWDAF，如支持，可以向UDM进行检索来发现一个已经在服务特定UE的NWDAF实例。

如果一个NWDAF服务消费者需要发现具备数据采集开放能力的NWDAF，如3GPP TS 23.501(V17.5.0)第6.3.13节定义，NWDAF可以通过NRF发现提供Nnwdaf_DataManagement服务的NWDAF，以及NWDAF所关联的数据源的NF类型，或NWDAF所关联的数据源的NF Set ID。

为通过NRF发现一个包含MTLF的NWDAF：

—— 一个包含MTLF的NWDAF应在训练好的模型针对一个或多个Analytics ID可用时，在向NRF的注册过程中包含ML模型配置服务（即：Nnwdaf_MLModelProvision，Nnwdaf_MLModelInfo）作为其支持的服务之一。包含MTLF的NWDAF可以向NRF提供对应于训练好的ML模型的一个Analytics ID或一个Analytics ID列表，并可能按每Analytics ID提供针对训练好的ML模型的ML模型过滤器信息，如可用。在本文件中，只有针对每Analytics ID的训练好的ML模型的ML模型过滤器信息中的S-NSSAI和感兴趣的区域可能在包含MTLF的NWDAF注册过程中被注册到NRF。

注4：来自ML模型过滤器信息的S-NSSAI和感兴趣的区域分别在包含MTLF的NWDAF的NF配置文件中指定S-NSSAI和NWDAF服务区信息内。

—— 在发现包含MTLF的NWDAF的过程中，一个消费者（即包含AnLF的NWDAF）可以在请求中包含目标NF类型（即NWDAF），所需的训练好的ML模型的Analytics ID，S-NSSAI以及感兴趣的区域。NRF向NF消费者返回一个或多个备选的包含MTLF的NWDAF实例，每个备选的包含MTLF的NWDAF实例包含针对可用的训练好的ML模型的Analytics ID并可能包含ML模型过滤器信息，如可用。

注5：在本文件中，包含AnLF的NWDAF从备选的NWDAF实例（包含MTLF）列表中，选择预配置在包含AnLF的NWDAF中的包含MTLF的NWDAF来获取训练好的ML模型（见5.1）。

PCF可以通过3GPP TS 23.502（V17.5.0）第4.16节定义的信令了解哪些NWDAF正在针对特定的UE被AMF，SMF和UPF使用，这使得PCF可以选择已经被用于特定UE的相同的NWDAF。

5A  数据采集协调和传递功能描述

5A.1 概述

数据采集协调和传递可以协调由NF消费者请求的数据采集和分发，以避免由于未经协调的来自数据消费者的请求，而导致数据源需要处理多个针对相同数据的订阅，以及发送多个包含相同信息的通知的情况出现。

在本文件中，数据采集协调和传递适用于：

—— 向数据源请求数据的NWDAF（如用于计算分析）；

—— 向一个NWDAF数据源请求分析的NF消费者；

—— 向一个ADRF数据源请求数据的NF消费者；

—— 从一个NF数据源接收数据的ADRF。

5A.2 数据采集协调

数据采集协调通过DCCF支持，数据消费者可以使用一个NRF执行NF发现和选择来找到一个可以协调数据采集的DCCF（DCCF的发现原则在3GPP TS 23.501（V？）第6.3.19节定义），数据消费者向DCCF而不是直接向NF数据源请求数据。数据消费者直接联系NF数据源或通过DCCF协调，基于数据消费者的配置决定。针对数据消费者以及数据请求中的每个通知端点，数据消费者可以指定数据格式化和处理指示，来确定数据将被怎样提供。在收到一个来自数据消费者的请求后，如果在数据消费者的请求中没有指示数据源，被选择的DCCF确定可以作为数据源的NF实体。如果数据将要被存储在一个ADRF中，而数据消费者的请求中没有指示一个ADRF端点，那么DCCF可以同时选择一个ADRF。为了检索针对一个特定UE的数据，NRF，UDM或BSF可以通过表1所指示的服务向DCCF提供数据源的标识。

表1 由DCCF消费的用于确定哪些NF实体在服务一个UE的NF服务

	要确定的NF实体类型（服务于UE）
	将由DCCF联系的NF
	服务
	3GPP TS 23.502（V17.5.0）中的参考节

	UDM
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	5.2.7.3

	AMF
	UDM
	Nudm_UECM
	5.2.3.2

	SMF
	UDM
	Nudm_UECM
	5.2.3.2

	BSF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	5.2.7.3

	PCF
	BSF
	Nbsf_Management
	5.2.13.2

	NEF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	5.2.7.3

	NWDAF
	UDM
	Nudm_UECM
	5.2.3.2


DCCF持续跟踪从其所协调的数据源主动收集的数据，DCCF可以通过维护一个其之前发送到每个数据源的有效的请求的记录来实现这一目的。如果一个NWDAF直接向数据源订阅数据，或数据源已经在一个ADRF中存储数据，NWDAF或ADRF可以向DCCF注册数据采集配置文件，数据采集配置文件可包含以下参数：

—— "服务操作（Service Operation）"标识了用于向一个数据源采集数据或分析的服务（如Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）；

—— "分析/数据规范（Analytics/Data Specification）"是"服务操作"特定的参数，标识了所采集的数据（即Analytics ID / Event ID，分析报告目标或事件报告目标，分析过滤器或事件过滤器等）；

—— 指定注册数据采集配置文件的ADRF或NWDAF的NWDAF ID或ADRF ID。

DCCF可以随后明确可能在NWDAF或ADRF中可用的确定的历史数据，并基于数据采集配置文件协调从NWDAF或ADRF的数据采集。当DCCF收到一个数据请求，DCCF确定针对一个数据源的数据采集状态，如果来自一个数据消费者的数据请求中的参数匹配之前请求，或数据采集配置文件注册中的参数，DCCF可以判断所请求的数据已经在向一个数据源进行采集，或之前向数据源进行的订阅可以进行修改，来额外的满足来自数据消费者的新的数据请求。数据采集状态用于5A.3进行向数据消费者和通知端点的数据传递。

针对用于长效的数据采集的持续性的事件开放订阅，DCCF可以向UDM订阅来获取事件通知，即使服务一个UE的数据源发生改变。

DCCF可以向NRF进行订阅来接收数据源是否改变的事件通知（如由于一个NF生命周期事件）。

注：一个DCCF可以支持多个数据源，数据消费者，以及消息框架。然而，为了避免重复的数据采集，每个数据源NF或数据源NF集应被分配只和一个DCCF实体或DCCF Set关联。

DCCF可以使用第6.3.2.1节
描述的机制确定AMF和SMF来检索和“任意UE”相关的数据。

如果数据消费者请求采集在一个感兴趣的区域内的任意UE的数据，数据消费者应首先确定覆盖感兴趣的区域的所有DCCF，随后联系这些DCCF请求数据采集。

5A.3 数据传递

5A.3.1 概述

数据根据配置在DCCF的传递选项被提供给消费者或通知端点，传递选项是：

1. 通过DCCF传递：消费者或通知端点从DCCF接收数据；

2. 通过消息传递框架传递：消费者或通知端点通过MFAF提供的服务从消息传递框架接收数据。

5A.3.2 通过DCCF传递数据


[image: image7.emf] 

消费者    

NF  

DCCF  

Ndccf  

N  nf  

数据源  

NF  

NRF/UDM/BSF  


图7 通过DCCF的数据传递

通过DCCF的数据传递如图7所示。从数据源收到的事件通知被发送到DCCF，由DCCF发送给所有的由数据消费者指定，或由DCCF确定的数据消费者/通知端点。每个数据消费者可以在请求中向DCCF指定多个通知端点，其中可以包含发送请求的数据消费者，一个ADRF或其他NF，DCCF可以同时基于配置选择一个ADRF或其他通知端点。DCCF支持针对每个消费者/通知端点的格式化和处理，因此通知遵循从每个消费者NF收到的数据请求。

一旦DCCF确定了针对一个数据请求的数据采集状态（见第5A.2节）：

—— 如果被请求的数据还没有在从数据源中被采集，DCCF向数据源发送一个新的订阅/请求，携带DCCF指定的通知目标；

—— 如果被请求的数据可以被已有的面向数据源的订阅部分覆盖，DCCF向数据源发送请求来更新订阅。

当DCCF收到通知，通知信息将针对每个消费者和通知端点，根据格式化和处理指示进行处理，DCCF后续通过Ndccf_DataManagement服务向消费者和通知端点发送通知。

5A.3.3 通过消息传递框架传递数据


[image: image8.emf] 

消费者    

NF  

DCCF  

Ndccf  

消息 传递 框架  

N  nf  

Nmfaf  

Nmfaf  

数据源    

NF  

NRF/UDM/BSF  

MFAF  


图8 通过消息传递框架的数据传递

通过消息传递框架的数据传递如图x所示，消息传递框架格式化和处理数据，向所有数据消费者指定的或DCCF确定的数据消费者和通知端点发送通知。每个数据消费者可以在请求中向DCCF指定多个通知端点，其中可以包含发送请求的数据消费者，一个ADRF或其他NF，DCCF可以同时基于配置选择一个ADRF或其他通知端点。消息传递框架不由3GPP进行标准化，由消息传递框架适配器NF（MFAF）提供3GPP定义的服务以允许5GS和消息传递框架进行交互。在内部，消息传递框架可以支持如发布-订阅（Pub-Sub）模式，收到的数据被发布到消息传递框架，来自3GPP消费者的请求导致消息传递框架的特定订阅。或者，消息传递框架可能支持其他3GPP范围之外的协议。

消息传递框架适配器NF提供支持5GS和消息传递框架交互的服务：

—— 3GPP消费者适配器（3CA）数据管理服务：Nmfaf_3caDataManagement服务在格式化和处理消息传递框架收到的数据后向每个数据消费者或通知端点传递数据；

—— 3GPP DCCF适配器（3DA）数据管理服务：Nmfaf_3daDataManagement服务支持DCCF向消息传递框架输送消息传递框架将要从数据源接收的数据的信息，格式化和处理指示，以及数据消费者和通知端点。

一旦DCCF确定了针对一个数据请求的数据采集状态（见第5A.2节）：

—— 如果被请求的数据还没有在从数据源中被采集，DCCF向数据源发送一个新的订阅/请求，携带指定为消息传递框架的通知目标；

—— 如果被请求的数据可以被已有的面向数据源的订阅部分覆盖，DCCF向数据源发送请求来更新一个或多个订阅，以满足之前的数据请求以及新的数据请求。

注：DCCF的内部逻辑，如DCCF如何确定进行何种更新，本文件不做指定。

—— DCCF使用Nmfaf_3daData Management来输送信息，如此一来：

1. 消息传递框架可以识别从数据源接收的数据；

2. MFAF可以获取消息传递框架收到的数据，根据格式化和处理指示针对每个消费者/通知端点进行数据的格式化和处理，并响应数据消费者，或向数据消费者发送通知。

当消息传递框架接收到数据（如由于一个事件通知），数据在被发送给数据消费者或通知端点之前，会根据格式化和处理指示针对每个消费者或通知端点进行处理。通过Nmfaf_3caDataManagement服务发送的通知和通过DCCF的用于数据传递的Ndccf_DataManagement服务具有相同的内容。

5A.4 数据格式化和处理

格式化和/或处理指示可以由数据消费者通过Ndccf_DataManagement服务在请求中提供。当使用了消息传递框架，DCCF通过Nmfaf_3daData_Management向消息传递框架发送格式化和/或处理指示，以使得MFAF可以在向数据消费者/通知端点发送通知之前针对数据进行格式化和/或处理。当使用通过DCCF的数据传递时，由DCCF在发送通知之前进行格式化和/或处理。

格式化确定何时向消费者发送通知，格式化指示可能指示：

—— 
通知事件聚合
：在一条消息中缓存和发送多个通知；

—— 通知时间窗（举例：通知被缓存，并在2AM和3AM之间发送）；

—— 交叉事件的基于参考的通知：当一个订阅方NF订阅了多个事件（如事件X和事件Y），针对一个事件X的通知被缓存，直到事件Y发生后才会进行报告；

—— 消费者触发的通知：通知被缓存，直到消费者使用Ndccf_DataManagement服务或Nmfaf_3caDataManagement服务请求传递；

注：当消费者设置了这个指示，发送给消费者的DCCF或MFAF通知中包含获取指示（Fetch Instructions）（见8.2.4和9.3.2）。

—— 基于确切时间的通知：在一个确切的时间向消费者发送通知，无论事件是否发生（举例：每30分钟）；

—— 基于递增时间窗的通知：在递增的周期时间向消费者发送通知（举例：第一个通知立即发送，后续收到的通知在5分钟后发送，之后在10分钟后发送，再之后15分钟后发送，等等）。

针对一个ADRF端点，发送给消息传递框架的格式化指示可能进一步指定是否使用Nmfaf服务向ADRF传递通知，或是否使用Nadrf服务向ADRF发送数据。

处理指示允许进行通知的概括，来减少报告给数据消费者的数据量，处理过程可以将来自多个通知的信息概括为一个共同的报告。数据处理以包含在处理指示中指定的处理区间内向数据消费者发送的每个通知。如果格式化指示或事件报告信息（见3GPP TS 23.502（V17.5.0）的表4.15.1.1-1）要求在处理间隔结束前向消费者发送通知，则发送给消费者的通知可代表部分间隔。处理指示按Event ID提供，并适用于针对相同Event ID的相同订阅所导致的通知。在处理间隔之外，处理指示可以指定参数名，参数取值和将要被确定和被报告给消费者的属性。取决于事件和处理指示，处理后的通知可以由以下信息组成：

—— 
事件；

—— 处理间隔；

—— 事件参数名列表，同时针对每个事件参数名，一个事件参数取值和以下处理指示中指示的属性集：

· 事件间隔：将相同事件和参数取值连续发生分开的时间间隔平均值和方差，或周期性报告的周期；

· 事件持续时间：参数取值适用的时间平均值和方差；

· 参数发生的可计数的数量（如：移动性注册更新）；

· 参数平均值和方差（如：在一个AoI的区域中的UE数量）；

· 最大和最小参数取值（如：在一个AoI的区域中的UE数量）。

事件参数名是事件特定的，并且不是所有属性都适用于所有参数名，事件参数名和参数取值的举例在下表2中提供。

表2 事件参数名及参数取值举例
	事件
	事件参数名
	参数取值
	属性

	位置报告
	TAI
	TAI-7
	-
跨越TA边界的时间间隔平均值和方差

-
跨越TA边界的次数

	在一个地区的UE数
	地区
	AMF-3
	-
在地区内UE数量的平均值和方差

	UE可达性（状态改变）
	CM状态
	Connected
	-
CM连接状态转换之间的时间的平均值和方差

-
保持在CM连接状态的时间的平均值和方差

-
转换到CM连接状态的次数

	PDU会话建立
	DNN
	Internet
	-
到Internet DN的PDU会话建立之间的时间的平均值和方差

-
建立的到Internet DN的PDU会话的持续十几那的平均值和方差

-
到Internet DN的PDU会话建立的数量

	PDU会话建立
	PDU Session Type
	Ethernet
	-
Ethernet PDU会话建立之间时间的平均值和方差

-
Ethernet PDU会话持续时间的平均值和方差

-
Ethernet PDU会话建立的数量


5A.5 历史数据处理

ADRF或NWDAF作为数据源：当DCCF收到了一个包含了过去周期的数据请求，同时部署了ADRF时，ADRF可以作为数据源由DCCF从其中获取数据，DCCF也可以从一个NWDAF中获取历史数据。从ADRF或NWDAF获取的数据根据配置的传递选项被传递给消费者/通知端点。DCCF可以根据ADRF或NWDAF之前注册的数据采集配置文件，或通过检索ADRF或NWDAF来确定所请求的数据在ADRF或NWDAF中是否可用。

ADRF或NWDAF作为数据接收者：

—— 一个ADRF或NWDAF可能作为消费者NF发起向DCCF的数据请求，ADRF或NWDAF可以被其他希望其请求的数据能被获取的消费者NF指定为一个通知端点，或DCCF可能被配置为获取ADRF中的特定数据（如：所有来自一个AMF实例的数据）；

—— 如果ADRF或NWDAF实例没有被一个消费者NF在其请求中被指定，DCCF可以基于配置的信息或从NRF接收的信息选择一个ADRF或NWDAF实例；

—— 数据根据配置的传递选项（通过DCCF或通过消息传递框架）被传递给ADRF或NWDAF。

5B  分析数据存储库功能描述

ADRF提供服务以使得一个消费者可以存储并获取数据和分析，分析信息由NWDAF根据第6.2节的要求产生，数据则根据第6.3节的要求进行采集。

数据可以通过以下方式被存储在ADRF中：

—— 一个消费者向ADRF发送包含了将被存储的数据或分析的Nadrf_DataManagement_StorageRequest，ADRF在响应中提供一个结果指示；

—— 一个消费者向ADRF发送一个Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest请求ADRF订阅接收需要被存储的数据或分析，ADRF随后向NWDAF或DCCF订阅数据或分析，提供ADRF通知地址（+Notification Correlation ID），分析或数据后续作为通知使用DCCF，NWDAF或MFAF服务被进行提供（Ndccf_DataManagement，Nnwdaf_DataManagement或Nmfaf_3caDataManagement服务）。

数据可以通过以下方式从ADRF中进行检索：

—— 一个消费者向ADRF发送Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest来检索针对一个指定数据或分析采集时间窗的数据或分析，ADRF在其存储库中数据或分析的可用性并在响应中发送数据或分析，或发送一个数据或分析的获取指示；

—— 一个消费者向ADRF发送Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe请求来检索一个指定的数据或分析采集时间窗的数据或分析，如果时间窗包含未来时间，并且ADRF已经订阅了获取数据或分析，后续ADRF获取的通知将由ADRF发送到通知端点。ADRF确定数据或分析的可用性并在发送给消费者的响应中包含一个成功/失败指示。ADRF随后使用Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify向消费者指定的通知地址（+Notification Correlation ID）发送一个或多个通知。通知中提供数据或分析，或向端点提供指示使用Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest获取数据或分析。

数据可以通过一个消费者发送Nadrf_DataManagement_Delete请求从ADRF中被删除。

一个ADRF可以被配置为将其采集的数据注册到一个DCCF，注册过程通过8.3.2指定的Ndccf_ContextManagement服务完成，注册后续可能被DCCF用于如第6.3.6.4.6节
要求从ADRF中获取数据。
6　 网络数据分析（NWDA）流程描述(公司1-信通院，对应3GPP R17 TS 23288，节6.0-6.1.3，P24-P30)

6.1　 概述

本章内容详细说明了支持网络数据分析功能的流程。

6.2条和6.3条
详细说明了适用于所有分析类型的通用流程，6.4条及以后指定了针对于一些特定的分析类型的流程。

6.2　 分析的开放流程

6.2.1　 订阅/取消订阅分析

6.2.1.1　 NWDAF 服务消费者订阅/取消订阅分析

如图9所示，本流程由任意NWDAF服务消费者使用（如：包括NF/OAM），NWDAF服务消费者使用如7.2条定义的Nnwdaf_AnalyticsSubscription服务向NWDAF订阅/取消订阅针对分析信息的通知。该服务也可以由NWDAF服务消费者使用来修改已有的分析订阅，任何实体都可以如7.2条的定义般消费该服务。


[image: image9.emf]     

NWDAF 服务消费者  

NWDA F  

1 .  Nnwdaf_ Analytics Subscription_Subscribe /   Nnwdaf_ Analytics Subscription_Unsubscribe   

2 .  Nnwdaf_ Analytics Subscription_Notify  


图9  网络数据分析订阅/取消订阅
步骤1.
NWDAF服务消费者通过调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe / Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe服务操作订阅或取消订阅分析信息。可由NWDAF服务消费者提供的参数在6.2.3条中罗列。
当收到一个针对分析信息的订阅，NWDAF判断是否需要触发新的数据采集。
如果服务调用是用于订阅修改，NF服务消费者在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe的调用中包含一个需要修改的Subscription Correlation ID（订阅关联标识）。
步骤2.
如果NWDAF服务消费者订阅了分析信息，NWDAF基于NWDAF服务消费者的请求如Analytics Reporting Parameters（分析报告参数），通过调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify服务操作向NWDAF服务消费者通知分析信息。如果NWDAF提供Termination Request，消费者通过调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe服务操作取消分析信息的订阅。

6.2.1.2　 AF通过NEF订阅/取消订阅分析

向AF的分析开放可能通过NEF向NWDAF执行分析订阅。

图10示意了通过NEF执行的AF和NWDAF之间的交互。


[image: image10.emf]NWDAF

1. Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe/

    Nnef_AnalyticsExposure_Unsubscribe

3. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

NEF AF

2. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/

    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe

4. Nnef_AnalyticsExposure_Notify

0. NEF

控制分析开放映射


图10  AF的通过NEF执行的分析订阅/取消订阅流程
步骤0.
NEF控制AF标识符和允许的Analytics ID的分析开放映射，并且关联入向的（即，适用于AF面向对应Analytics ID的订阅）和/或出向的（即，适用于针对对应Analytics ID向AF的通知）限制。
在当前Release中，AF配置了用于订阅分析信息的合适的NEF，允许的Analytics ID，以及允许的入向限制（即，参数和/或参数取值）用于针对每个Analytics ID进行订阅。
步骤1.
AF调用3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义的Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe / Nnef_AnalyticsExposure_Unsubscribe服务操作，经由NEF订阅或取消订阅分析信息，如果AF想要修改一个NEF中已有的分析订阅，AF在Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe的调用中包含一个要修改的Subscription Correlation ID，如果该分析信息订阅是由一个NEF授权的，后续流程将由NEF进行。
步骤2.
基于来自AF的请求，NEF通过调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe / Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe服务操作订阅或取消订阅分析信息。
如果AF请求中的参数和/或参数取值遵循分析开放映射的入向限制，NEF在NWDAF服务订阅中转发AF请求中的Analytics ID，参数和/或参数取值。
如果AF请求没有遵循分析开放映射的入向限制，NEF可基于运营商配置和/或可应用参数映射（如地理坐标到TA/Cell-id的映射）应用针对向NWDAF订阅请求的限制（如针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作的参数或参数取值的限制）。
NEF记录来自AF的分析请求和发送给NWDAF的分析请求之间的关联。

NEF使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义的NWDAF发现流程选择一个支持AF所请求的分析信息的NWDAF。

如果AF请求是用于修改已有的分析订阅，NEF调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe修改由和AF关联的标识符（Subscription Correlation ID）所标识的分析订阅。

步骤3.
如果NEF已经订阅了分析信息，NWDAF调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify服务操作向NEF通知分析信息或Termination Request。。

步骤4.
如果NEF收到来自NWDAF的通知，NEF调用Nnef_AnalyticsExposure_Notify服务操作向AF通知分析信息或Termination Request，NEF可能基于分析开放映射应用针对给AF通知的出向限制（如针对Nnef_AnalyticsExposure_Notify服务操作参数或参数取值的限制），并可能应用针对外部使用的参数映射（如TA，Cell-id到地理坐标的映射）。AF检查Nnef_AnalyticsExposure_Notify中是否存在Termination Request（如本文件第6.2.1.1节
第2步定义）。

6.2.2　 请求分析

6.2.2.1　 NWDAF 服务消费者请求分析

如图11所示，本流程由NWDAF服务消费者使用（如，包括NF/OAM），通过使用如7.3条定义的Nnwdaf_AnalyticsInfo服务来向NWDAF请求并获得分析信息。


[image: image11.emf]       

NWDAF 服务消费者  

NWDAF  

2 .  Nnwdaf_Analytics Info_ Reques t   r esponse  

1 .  Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request  


图11  网络数据分析请求

步骤1.
NWDAF服务消费者通过调用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request服务操作请求分析信息，可由NWDAF服务消费者提供的参数在6.2.3条中罗列。

当收到一个针对分析信息的请求，NWDAF判断是否需要触发新的数据采集。

步骤2.
NWDAF向NWDAF服务消费者响应分析信息。NWDAF检查是否指示的Termination Request（如本文件第6.2.1.1节第2步定义）。

6.2.2.2　 AF通过NEF请求分析 

向AF的分析开放可能通过NEF，使用到NWDAF的分析请求执行。

图12示意了通过NEF执行的AF和NWDAF之间的交互。


[image: image12.emf]NWDAF

1. Nnef_AnalyticsExposure_Fetch

3. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response

NEF AF

2. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request

4. Nnef_AnalyticsExposure_Fetch response

0. NEF

控制分析开放映射


图12  AF通过NEF的分析请求流程

步骤0.
NEF控制AF标识符和允许的Analytics ID的分析开放映射，并且关联入向的（即，适用于AF面向对应Analytics ID的订阅）和/或出向的（即，适用于针对对应Analytics ID向AF的通知）限制。
在当前Release中，AF配置用于订阅分析信息的合适的NEF（如通过静态OAM配置），允许的Analytics ID，以及允许的入向限制（即，参数和/或参数取值）用于针对每个Analytics ID进行订阅。

步骤1.
AF调用3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义的Nnef_AnalyticsExposure_Fetch服务操作，经由NEF请求分析信息，如果分析信息请求是由NEF授权的，那么后续流程由NEF完成。

步骤2.
基于来自AF的请求，NEF调用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request服务操作请求分析信息。

如果AF请求中的参数和/或参数取值遵循分析开放映射的限制，NEF在NWDAF服务请求中转发AF请求中的Analytics ID，参数和/或参数取值。

如果AF请求没有遵循分析开放映射的限制，NEF可基于运营商配置和/或可应用参数映射（如地理坐标到TA/Cell-id的映射）应用针对向NWDAF请求的限制（如针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作的参数或参数取值的限制）。

NEF记录来自AF的分析请求和发送给NWDAF的分析请求之间的关联。

NEF使用NWDAF发现流程选择一个支持AF所请求的分析信息的NWDAF。

步骤3.
NWDAF向NEF响应分析信息。

步骤4.
NEF向AF响应分析信息，NEF可能基于运营商配置应用针对给AF响应的限制（如针对Nnef_AnalyticsExposure_Fetch响应服务操作参数或参数取值的限制）。AF检查Termination Request是否存在，然后按照本文件第6.2.1.1节的第2步操作。

6.2.3　 分析开放的内容

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe或 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request服务操作（参加第7章定义）的消费者提供以下输入参数：

—— 一个Analytics ID列表：标记所请求的分析；

—— Analytics Filter Information（分析过滤器信息）：指示报告分析信息所需要满足的条件，该可选的参数类型和取值的集合用于选择所请求的是哪种类型的分析信息。Analytics Filter Information在具体的流程中定义；

—— Target of Analytics Reporting(分析报告目标)：指示所请求的分析信息的对象，实体如特定的UE，一组UE或任意UE（即所有UE）；

—— （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的一个Notification Target Address(通知目标地址)（+ Notification Correlation ID(通知关联标识)），允许将从NWDAF收到的通知和该订阅相关联；

—— （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）Subscription Correlation ID（订阅关联ID）：确定即将被修改的已存在的分析订阅；
—— 和从多个NWDAF订阅的聚合分析的分析消费者相关：
· [可选]当聚合多个分析订阅时，NWDAF服务消费者使用的NWDAF实例的（一组）NWDAF标识。具体内容遵从6.2A
的定义。

—— Analytics Reporting Information（分析报告信息），携带以下参数：

· （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）Analytics Reporting Parameters（分析报告参数）应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)表4.15.1-1规定的每一事件报告参数；
注1：当Analytics Reporting Parameters（分析报告参数）指示周期性报告模式，并且报告的周期等于或大于与Analytics ID（如果可获取的话）关联的Supported Analytics Delay（在3GPP TS 23.501的第6.2.6.2节定义），NWDAF将按请求的方式提供周期报告。
· （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）Reporting Thresholds（报告门限），指示了在每个请求的分析的级别，当达到时需要NWDAF进行通知的条件。
a) [可选]匹配方向：匹配的方向可能以“低于”，“高于”或“超出”的形式提供，如果没有提供匹配的方向，默认的方向是“超出”；
b) [可选]可接受的偏离度：在非关键方向（即QoS提升）阈值级别的可接受的偏离度可能被设置为限制信令数量。

· Analytics target period（分析目标时段）：时间间隔[开始…结束]，可以针对过去（开始时间和结束时间都在过去）或针对未来（开始时间和结束时间都在未来）。一个属于过去的Analytics target period是一个针对统计的请求或订阅，一个属于未来的Analytics target period是一个针对预测的请求或订阅。时间间隔由实际的开始时间和实际的结束时间表达（如通过UTC时间），当Analytics Reporting Parameters指示了一个周期性的报告模式，时间周期也可能以对报告时间的正偏移或负偏移表达，并分别表示针对预测和统计的订阅。通过将开始时间和结束时间设置为相同，分析的消费者可以请求或订阅一个针对特定时间的分析，而不是一个时间间隔内的分析；
· [可选]Data time window（数据时间窗口）
：如果指定，只有在特定时间间隔内的事件用于分析聚合。【可选】Preferred level of accuracy the analytics(分析精确度的优先级)（低、中、高或最高）；
· [可选]Preferred level of accuracy per analytics subset（分析子集的精确度优先级别）（低、中、高或最高）。当精确度优先级别表示为给定的分析子集，该分析自己的优先级别高于上面的分析精确度的优先级别。分析子集在应用分析的“输出分析”中定义。
· [可选]Dataset Statistical Properties（数据集统计属性）：是用于影响生成Analyticas ID的数据选择机制的信息，确保生成的Analytices ID反应和NWDAF消费者相关的数据的统计特征。允许以下数据集统计属性：
c) 均与分布的数据集，指示数据采样的使用是根据请求分析的不同方面均匀分布的（如equivalent data samples for each UE listed as a Target of Analytics Reporting or for S-NSSAIs included in the Analytics Filter Information）

d) 有或没有异常值的数据集，指示数据采样应考虑或忽略在值范围的极端边界值数据采样。
· 需要分析信息的时间（如果使用）：向NWDAF指示分析消费者期望收到NWDAF提供分析数据的最晚时间。该时间不应设置为低于所选NWDAF的Supported Analytics Delay（如果使用）。如果时间达到消费者不需要再等分析信息时，NWDAF可能给消费者发送错误响应或错误通知。“需要分析信息的时间”是和期望分析请求/订阅的相对时间间隔（如：“10分钟以内”）。
注2：如果对于Analytics ID，分析请求包含了参数“需要分析信息的时间”，这个参数的优先级高于周期报告模式中的请求周期。
注3：如果提供了需要分析信息的时间，并且小于3GPP TS 23.501中定义的Analytics ID（如果使用）的Supported Analytics Delay，NWADAF可能无法准时处理Analytics ID。

· [可选]消费者请求的Maximum number of objects（对象的最大数量）（max），用于限制每个Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request响应的分析列表中对象的数量；
· [可选]位置信息的优先粒度：TA级别或小区级别。
· [可选]当分析列表返回时结果的优先级顺序，possibly with a criterion for identifying the property of the results to which the preferred ordering is applied
· [可选]消费者请求的Maximum number of SUPIs（SUPI的最大数量）（SUPImax），用于限制一个对象中SUPI的最大数量，当没有提供SUPImax时，NWDAF应返回分析对象所关心的所有SUPI，当SUPImax被设置为0时，NWDAF不应提供任何SUPI；
· [可选]输出策略：指示决定何时报告分析的相关因素。具有以下取值：
e) 
二进制输出策略（Binary output strategy）：指示分析只应在达到Analytics Reporting Parameters中定义的周期性通知的精确度优先级时上报。
注4：如果精确度优先级比提供输出结果更重要，使用二进制输出策略以便所有的输出在预测时具有等同的可信度。

f) 梯度输出策略（Gradient output strategy）：指示分析在Analytics Reporting Parameters定义的周期到达时尚包，不考虑是否达到精确度优先级。

注5：如果输出分析比达到精确优先级重要，使用梯度输出策略以便每个NWDAF定时提供输出，该输出指示当前生成输出的预测可信度。
注6：当在订阅时没有输出策略时，分析输出将根据梯度策略并包含上报周期的预测可信度。
· [可选]Analytics metadata request（分析元数据请求）：指示一个NWDAF向另一个NWDAF请求提供生成输出分析的“分析元数据信息”。输入参数指示需要“分析元数据信息”中的哪些参数为请求的Analytics ID聚合输出分析。
· （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）Consumer NF's serving area or NF ID（消费者NF的服务区域或NF ID）。在分析订阅传输期间，NWDAF可使用该信息去发现分析消费者是否有变化（参见6.2B.2的描述）。
· （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）Information of previous analytics subscription（之前分析订阅的信息）。当建立分析生成时，该信息用于从之前的NWDAF提取分析上下文，来建立和这个订阅相关的上下文（参加6.2B.1条的描述）。
NWDAF向消费者提供如第7章介绍的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request服务操作，输出的信息如下：
—— （仅针对Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify）Notification Correlation Information（通知关联信息）；

—— 针对每个Analytics ID，提供所请求的Analytics target period的分析信息；

—— Timestamp of analytics generation(分析生成的时间戳)，允许消费者决定收到的信息应该在什么时间内使用，例如，一个NF可以基于该时间戳认为针对特定反馈的从NWDAF收到的通知不可用；

—— Validity period(有效期)，定义了分析信息有效的时间周期；

—— Confidence（可信度），概率断言,定义了预测置信度。
—— [可选]对于每个Analytics ID，终止请求通知消费者取消订阅请求，由于NWDAF不再服务这个订阅，例如由于用户同意撤销、NWDAF过载、UE移动至NWDAF服务区域外等。
—— [可选]分析元数据信息：为请求的Analytics ID聚合分析输出的额外信息。如果在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 服务操作中提供了“Analytics metadata request”参数，应提供本参数。
· 用于生成分析输出的数据采样数量；

· 数据采样的数据时间窗口；

· 用于生成分析的数据集统计属性；

· [可选]用于生成输出分析的数据源；

· [可选]应用在数据上的数据格式和处理；

· 用于上报分析的输出策略。

—— -（仅针对错误响应或错误通知）修正等待时间：向消费者指示需要分析信息时间的修正等待值。每个NWDAF可能将此作为错误响应或错误通知的一部分（参见第6.3.5节的描述）。修正等待时间是NWDAF推荐的最小时间间隔，用于未来类似分析请求/订阅时使用需要分析信息的时间。
6.2.4　 运用DCCF进行分析开放(公司3-亚信，对应R17 TS 23288 6.1.4-6.1A，P30-P41)

6.2.4.1 概述
本节
描述了使用DCCF服务进行分析开放的流程，有两个选项:可以根据第6.2.4.2节和第6.2.4.3节所述内容通过DCCF进行分析开放，或者可以根据第6.2.4.4节和第6.2.4.5节所述内容通过消息传递框架进行分析开放。使用哪个选项取决于DCCF的配置。

6.2.4.2 通过DCCF进行分析开放
图13所示的流程由分析消费者(如：NFs/OAM)使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作来订阅/退订NWDAF分析，并通过DCCF获得分析信息通知。NWDAF服务消费者是直接与NWDAF交互还是通过DCCF与其交互取决于NWDAF服务消费者的配置。


[image: image13.emf]分析消费

者

5a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF NWDAF

4. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

6a. Ndccf_DataManagement_Notify

3. 

确定所请求的分析是否

已经被收集

2. 

确定

NWDAF

实例

9. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 

7. Ndccf_DataManagement_Fetch Request

8. Ndccf_DataManagement_Fetch response

5b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

6b. Ndccf_DataManagement_Notify


图13 通过DCCF进行网络数据分析订阅

步骤1.

分析消费者通过调用Ndccf_DataManagement_Subscribe(Nnwdaf service operation（Nnwdaf服务操作）, Analytics Specification（分析明细）, Formatting Instructions（格式化指令）, Processing Instructions（处理指令）, NWDAF (or NWDAF-Set) ID, ADRF Information（ADRF信息）)服务操作，经由DCCF订阅分析信息。分析消费者可以指定一个或多个通知节点。分析消费者根据内部配置决定经由DCCF进行网络数据分析开放。“Analytics Specification”提供了Nnwdaf服务操作的特定参数，例如：分析IDs，分析上报的目标，以及用于检索分析的可选参数。分析消费者可以提供用于收集分析的NWDAF的标识。分析消费者可以提供额外可能的通知节点信息或ADRF信息，以便对分析进行收集存档。

步骤2.
如果分析消费者没有指定NWDAF实例或NWDAF集，则由DCCF确定可以提供分析的NWDAF实例。如果消费者要求将分析存储在ADRF中，但如果分析消费者没有提供ADRF ID，或者收集的分析根据DCCF上的配置被存储在一个ADRF中，DCCF将选择一个ADRF来存储收集的数据。

步骤3.
DCCF确定步骤1中请求的分析是否已经收集了。如果所请求的分析已经被分析消费者收集，DCCF将新的分析消费者添加到已订阅了这些分析的分析消费者列表中。

步骤4.
如果在步骤1中订阅的分析与DCCF已经从NWDAF中收集的分析部分匹配，并且对NWDAF此订阅的修改既可以满足现有的分析订阅也能满足新请求的分析，则DCCF通过调用第6.2.1.1节中指定的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作对之前的订阅进行修改。DCCF将分析消费者添加到订阅了这些分析的分析消费者列表中。
如果在步骤1中请求的分析未可用或尚未被收集，DCCF通过调用第6.2.1.1节中指定的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe流程从NWDAF订阅分析。DCCF将分析消费者添加到订阅了这些分析的分析消费者列表中。 

步骤5.
当新的输出分析可用时，NWDAF通过调用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify服务操作将分析信息通知给DCCF。
步骤6.
DCCF使用Ndccf_DataManagement_Notify将分析发送到步骤1中指定的所有通知节点。发送到通知节点的分析可以由DCCF进行处理和格式化，使其符合第5A.4节规定的每个分析消费者或通知节点的交付要求。如果消费者要求或DCCF配置要求的话，DCCF可使用第6.3B.3节规定的流程将分析存储在ADRF中。

注：根据分析消费者提供的格式说明，来自NWDAF的多个通知可以组合在一个单一的Ndccf_DataManagement_Notify以便来自于一个NWDAF的多个通知可以通过更少的通知(或一个通知)发送到分析消费者。或者，一个通知可以指示分析通知节点从DCCF获取分析

步骤7.
如果一个Ndccf_DataManagement_Notify包含一个获取指令，通知节点发送一个Ndccf_DataManagement_Fetch请求，在超时时间之前从DCCF获取分析。
步骤8.
DCCF向通知节点交付分析。
步骤9.
当分析消费者不再希望继续收集分析时，使用在其步骤1订阅的应答中接收到的Subscription Correlation ID(订阅关联标识)，并发起Ndccf_DataManagement_Unsubscribe(Subscription Correlation ID(订阅关联标识))。DCCF从订阅了这些分析的分析消费者列表中删除该分析消费者。
步骤10.
如果没有其他分析消费者订阅该分析，则DCCF取消该NWDAF订阅。

6.2.4.3 通过DCCF进行历史分析开放
图14中描述的流程由分析消费者（如：NFs/OAM）用于通过DCCF获取历史分析。历史分析可能是先前计算的统计数据或存储在NWDAF或ADRF中的预测。统计数据可能已经预先计算并存储在ADRF或NWDAF中，并且可以通过过去的“target period（目标周期）”来识别（参见第6.2.3节）。对先前计算的预测的请求有个“Time Window（时间窗口）”，它指定了可能已经计算的预测所允许的跨度。这允许分析消费者请求一个目标周期内先前计算的的预测。

分析消费者使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作通过DCCF请求分析。NWDAF服务消费者是直接与NWDAF/ADRF交互还是通过DCCF与其交互取决于配置。


[image: image14.emf]Analytics 

Consumer

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF ADRF

3. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe

NWDAF

4. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

5a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

5b. Nnwdaf_DataManagement_Notify

6a. Ndccf_DataManagement_notify

6b. Ndccf_DataManagement_notify

7. Ndccf_DataManagement_Fetch Request

8. Ndccf_DataManagement_Fetch response

9. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

10. Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe 

11. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe 

5c. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

5d. Nnwdaf_DataManagement_Notify

2. 

确定

NWDAF

或

ADRF

实

例


图14  通过DCCF进行历史分析开放

步骤1.
分析消费者通过调用第8.2.2节中指定的Ndccf_DataManagement_Subscribe（Nnwdaf service operation（Nnwdaf服务操作）, Analytics Specification（分析明细）, Time Window（时间窗口）, Formatting Instructions（格式化指令）, Processing Instructions（处理指令）, ADRF ID or NWDAF ID (or ADRF Set ID or NWDAF Set ID)）服务操作，经由DCCF请求分析.分析消费者可以指定一个或多个通知节点来接收分析。

参数“Nnwdaf service operation（Nnwdaf服务操作）”是用于最初获取分析的服务操作，并将其标识为分析请求，“Analytics Specification（分析明细）”提供了Nnwdaf服务操作特定参数，例如分析ID、分析报告目标和用于检索分析的可选参数。“Time Window（时间窗口）”指定了过去的时间段，包括指示计算预测的开始和停止时间，“Formatting Instructions（格式化指令）和 Processing Instructions（处理指令）”定义见第5A.4节。分析消费者可以选择性地包含存储分析所在的ADRF ID 或 NWDAF ID (或 ADRF Set ID 或 NWDAF Set ID)。 
步骤2.
如果分析消费者未提供ADRF实例或NWDAF实例或ADRF集ID或NWDAF集ID，则DCCF确定是否有任何ADRF或NWDAF实例可以提供第5A节和第5B节中所述的分析。
步骤3.
[有条件的]
如果DCCF确定ADRF实例可以提供分析，或者分析消费者所提供的ADRF实例或ADRF集，则DCCF使用第10.2节指定的Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe（Analytics Specification（分析明细），Notification Target Address（通知目标地址）=DCCF）服务操作向ADRF发送请求。ADRF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe服务操作响应DCCF，指示ADRF是否可以提供分析。如果可以提供该分析，则流程继续执行步骤5。

步骤4.
[有条件的]如果DCCF确定NWDAF实例可能提供分析，或者分析消费者所提供NWDAF实例或NWDAF集，则DCCF使用第7.4.2节所述的Nnwdaf_DataManagement_Subscribe（Analytics Specification（分析明细），Notification Target Address（通知目标地址）=DCCF）向NWDAF发送请求。
步骤5.
ADRF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify或NWDAF使用Nnwdaf_DataManagement_Notify将请求的分析（例如：从NWDAF归档的一个或多个存储通知）发送到 DCCF。分析可以在一个或多个通知消息中发送。

步骤6.
DCCF使用Ndccf_DataManagement_Notify将分析发送到步骤1中指示的所有通知节点。使用在步骤1中收到的Analytics Consumer Notification Correlation ID(s)（分析消费者通知关联ID（s））将通知发送到通知目标地址。发送到通知节点的分析可以由DCCF处理并格式化，因此它们符合分析消费者所指定的交付要求。

注：根据分析消费者提供的格式化说明，来自ADRF或NWDAF的多个通知可以组合在一个单独的Ndccf_DataManagement_Notify中，以便来自ADRF或NWDAF的多个通知可以通过更少的通知(或一个通知)发送到分析消费者。 或者，一个Ndccf_DataManagement_Notify可以指示分析通知节点在到期时间之前从DCCF获取分析。
步骤7.
如果一个通知中包含获取指令，则通知节点通过发送第8.2.5节中指定的Ndccf_DataManagement_Fetch请求从DCCF获取分析。

步骤8.
DCCF向通知节点交付分析。

步骤9.
当分析消费者不再想要继续收集分析或者已接收到所需的所有分析时，使用在其步骤1订阅的应答中接收到的Subscription Correlation ID（订阅关联ID），并调用Ndccf_DataManagement_Unsubscribe(Subscription Correlation ID（订阅关联ID）)。
步骤10.
如果分析由ADRF提供，并且没有其他分析消费者订阅该分析，则DCCF使用第10.2.7节中指定的Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe取消该ADRF订阅。

步骤11.
如果分析由NWDAF提供，并且没有其他分析消费者订阅该分析，则DCCF使用第7.4.3节中指定的Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe服务操作取消该NWDAF订阅。

6.2.4.4 通过消息传递框架进行分析开放
图15中描述的流程由分析消费者（例如 NFs/OAM）使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作订阅/退订NWDAF分析以及接收分析信息通知。消息框架适配器功能(MFAF)的3GPP DCCF适配器(3da)数据管理服务和3GPP消费者适配器(3ca)数据管理服务用于与3GPP网络和消息框架的交互。NWDAF服务消费者是直接与NWDAF交互还是通过DCCF与NWDAF交互取决于NWDAF服务消费者配置。

[image: image15.emf]Analytics 

Consumer

6a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF NWDAF

5. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

4. Nmfaf_3daDataManagement_Configure

7a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

MFAF

10. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

11. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 

12. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure

8. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch Request

9. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch response

6b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

7b. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

2. 

确定

NF

实例

3. 

确定请求的数据是否已经

被收集


图15  通过DCCF进行网络数据分析订阅

步骤1.
分析消费者通过调用Ndccf_DataManagement_Subscribe（Nnwdaf service operation（Nnwdaf服务操作）, Analytics Specification（分析明细）, Formatting Instructions（格式化指令）, Processing Instructions（处理指令）, NWDAF (or NWDAF-Set) ID, ADRF Information（ADRF信息）, Analytics Consumer Notification Target Address（分析消费者通知目标地址）(+ Notification Correlation ID（通知关联ID）)）服务操作经由DCCF订阅分析信息。分析消费者可以指定一个或多个通知节点。分析消费者根据内部配置决定经由DCCF。“Analytics Specification（分析明细）”提供了Nnwdaf服务操作特定的参数，例如分析ID、分析报告目标和用于检索分析的可选参数。分析消费者可以提供NWDAF的标识以从中收集分析。分析消费者可以提供额外可能的通知节点信息或ADRF信息，以便对分析进行收集存档。

步骤2.
如果分析消费者未指定NWDAF实例或NWDAF集，则DCCF确定可以提供分析的NWDAF实例。如果消费者请求在ADRF中存储分析但分析消费者未提供ADRF ID，或者所收集的分析被根据DCCF配置存储在一个ADRF中，则DCCF选择一个ADRF来存储所收集的分析。
步骤3.
DCCF确定步骤1中请求的分析是否已被收集。如果所请求的分析已经被一个分析消费者收集，则DCCF会将新的分析消费者添加到订阅了这些分析的分析消费者列表中。
步骤4.
DCCF向MFAF发送Nmfaf_3daDataManagement_Configure（Analytics Consumer Information（分析消费者信息）, MFAF Notification Information（MFAF指示信息）, Formatting Conditions（格式化条件）, Processing Instructions（处理指令））来配置MFAF，使其将从NWDAF接收到的通知映射到发送给终端节点的传出通知，并指示MFAF如何格式化和处理这些传出通知。

每个通知节点包含“Analytics Consumer Information（分析消费者信息）”，MFAF在步骤7中发送通知时需要使用分析消费者Notification Target Address（通知目标地址）（+分析消费者通知关联ID）。 

如果NWDAF已经将分析发送到MFAF，则应包含“MFAF通知信息”。MFAF通知信息标识了从NWDAF接收到的事件通知，并包含MFAF通知目标地址（+ MFAF Notification Correlation ID （MFAF通知关联ID））。如果MFAF没有从DCCF接收到MFAF通知信息，则MFAF选择一个MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））并将包含该MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））的MFAF通知信息通过Nmfaf_3daDataManagement_Configure响应发送到DCCF。

步骤5.
如果在步骤1中订阅的分析与DCCF已经从NWDAF收集的分析部分匹配，并且对NWDAF此订阅的修改既可以满足现有的分析订阅也能满足新请求的分析，则DCCF发起带有指示如何修改先前订阅参数（如第6.2.1.1节所述）的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe（Subscription Correlation ID（订阅关联ID））。DCCF将分析消费者添加到订阅了这些分析的分析消费者列表中。
如果在步骤1中请求的分析尚不可用或尚未被收集，则DCCF将使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe从NF订阅分析，将Notification Target Address（通知目标地址） (+Notification Correlation ID（通知关联ID）)设置为在步骤4中收到的MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）(+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID）)。DCCF将分析消费者添加到订阅了这些分析的分析消费者列表中。
步骤6.
当新的输出分析可用时，NWDAF使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify将分析发送到 MFAF。通知包括MFAF通知关联ID。
步骤7.
MFAF使用Nmfaf_3caDataManagement_Notify
将分析发送到步骤4中指示的所有通知节点。使用在步骤4中收到的分析消费者通知关联ID将通知发送到通知目标地址。发送到通知节点的分析可能是由MFAF处理和格式化，因此它们符合分析消费者指定的交付要求。如果消费者要求或DCCF配置要求，则MFAF可以使用第6.3B.3节中规定的程序将信息存储在ADRF中。

注：根据分析消费者提供的格式化说明，来自NWDAF的多个通知可以组合在一个单独的Nmfaf_3caDataManagement_Notify中，以便来自NWDAF的多个通知可以通过更少的通知(或一个通知)发送到分析消费者。或者，通知可以指示分析通知节点在到期时间之前从MFAF获取分析。
步骤8.
如果一个Nmfaf_3caDataManagement_Notify中包含获取指令，则通知节点通过发送Nmfaf_3caDataManagement_Fetch请求从MFAF获取分析。
步骤9.
MFAF向通知节点交付分析。
步骤10.
当分析消费者不再希望继续收集分析时，使用在其步骤1订阅的应答中接收到的Subscription Correlation ID（订阅关联ID），并调用Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID（订阅关联ID））。DCCF从分析消费者列表中删除订阅了这些分析的分析消费者。
步骤11.
如果没有其他分析消费者订阅该分析，则DCCF取消该NWDAF订阅。
步骤12.
DCCF取消对MFAF的配置，使其不再将从NWDAF接收到的通知映射到在步骤4中配置的通知节点。
6.2.4.5 通过消息传递框架进行历史分析开放
图16中描述的流程由分析消费者（如：NFs/OAM）用于通过消息传递框架获取历史分析。历史分析可能是先前计算的统计数据或存储在NWDAF或ADRF中的预测。统计数据可能已经预先计算并存储在ADRF或NWDAF中，并且可以通过过去的“target period（目标周期）”来识别（参见第6.2.3节）。对先前计算的预测的请求有个“Time Window（时间窗口）”，它指定了可能已经计算的预测所允许的跨度。这允许分析消费者请求一个目标周期内先前计算的的预测。

分析消费者使用Ndccf_DataManagement_Request服务操作通过DCCF请求分析。NWDAF服务消费者是直接与NWDAF/ADRF交互还是通过DCCF预期交互取决于配置。

[image: image16.emf]Analytics 

Consumer

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF ADRF

3. Nmfaf_DataManagement_Configure

4. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe

5. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe response

NWDAF

6. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

7. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe response

MFAF

8a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

8b. Nnwdaf_DataManagement_Notify

8c. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

8d. Nnwdaf_DataManagement_Notify

9a. Nmfaf_3caDataManagement_notify

9b. Nmfaf_3caDataManagement_notify

10. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch Request

11. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch response

12. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

13. Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe 

15. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure

14. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe 

2. 

确定

NWDAF

或

ADRF

实

例


图16  通过消息框架进行历史分析开放

步骤1.
分析消费者通过调用Ndccf_DataManagement_Subscribe（Nnwdaf service operation（Nnwdaf服务操作）, Analytics Specification（分析明细）, Time Window（时间窗口）, Formatting Instructions（格式化指令）, Processing Instructions（处理指令）, ADRF ID or NWDAF ID (or ADRF Set ID or NWDAF Set ID)），经由DCCF请求分析。分析消费者可以指定一个或多个通知节点来接收分析。
步骤2.
如果分析消费者未提供ADRF实例或NWDAF实例或ADRF集ID或NWDAF集ID，则DCCF确定是否有任何ADRF或NWDAF实例可以提供第5A节和第5B节中所述的分析。
步骤3. 
DCCF发送Nmfaf_3daDataManagement_Configure（Analytics Consumer Information（分析消费者信息）, Formatting Conditions（格式化条件）, Processing Instructions（处理指令））来配置MFAF，使其将从ADRF或NWDAF接收到的通知映射到发送给终端节点的传出通知，并指示MFAF如何格式化和处理这些传出通知。

每个通知节点包含“Analytics Consumer Information（分析消费者信息）”，MFAF在发送通知时需要使用的分析消费者Notification Target Address（通知目标地址）（+ Analytics Consumer Notification Correlation ID（分析消费者通知关联ID））。MFAF选择一个MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））并将包含MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））的MFAF通知信息通过Nmfaf_3daDataManagement_Configure响应发送到DCCF。

步骤4.
（有条件的）如果DCCF确定ADRF实例可以提供分析，或者分析消费者提供了ADRF实例或ADRF集，则DCCF使用第10.2.6节指定的Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe（Analytics Specification（分析明细）, MFAF Notification Information（MFAF通知信息））向ADRF发送请求。MFAF通知信息中包含了在步骤3中收到的MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））。
步骤5.
ADRF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe应答响应DCCF，指示ADRF是否可以提供分析。如果可以提供分析，则流程继续执行步骤8。
步骤6.
（有条件的）如果DCCF确定一个NWDAF实例可以提供分析，或者分析消费者提供了NWDAF实例或NWDAF集，则DCCF使用第7.4.2节指定的Nnwdaf_DataManagement_Subscribe（Analytics Specification（分析明细）, MFAF Notification Information（MFAF通知信息））向NWDAF发送请求，MFAF通知信息中包含在步骤3中接收到的MFAF Notification Target Address（MFAF通知目标地址）（+ MFAF Notification Correlation ID（MFAF通知关联ID））。
步骤7.
NWDAF使用Nnwdaf_DataManagement_Subscribe应答响应DCCF，指示该NWDAF是否可以提供分析。
步骤8.
ADRF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify或NWDAF使用Nnwdaf_DataManagement_Notify将请求的分析（例如，存档自NWDAF的一个或多个存储通知）发送到 MFAF。分析可以在一个或多个通知消息中发送。
步骤9.
MFAF使用Nmfaf_3caDataManagement_Notify将分析发送到步骤3中指示的所有通知节点。使用在步骤3中收到的分析消费者通知关联ID将通知发送到通知目标地址。发送到通知节点的分析可以由DCCF进行处理和格式化，使其符合分析消费者所指定的交付要求。

注：根据分析消费者提供的格式化说明，来自ADRF或NWDAF的多个通知可以组合在一个单独的Ndccf_DataManagement_Notify中，以便来自ADRF或NWDAF的多个通知可以通过更少的通知(或一个通知)发送到分析消费者。或者，Nmfaf_3caDataManagement_Notify可以指示分析通知节点在到期时间之前从DCCF获取分析。

步骤10.
如果一个通知中包含获取指令，则通知节点通过发送第9.3.3节中指定的Nmfaf_3caDataManagement_Fetch请求从MFAF获取分析。
步骤11.
DCCF向通知节点交付分析。
步骤12.
当分析消费者不再希望继续收集分析或已收到其所需要的所有分析时，使用在其步骤1订阅的应答中接收到的订阅关联ID，并发起第8.2.3节中指定的Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID（订阅关联ID））。
步骤13.
如果分析由ADRF提供，并且没有其他分析消费者订阅分析，则DCCF调用第10.2.7节中指定的Nadrf_DataManagement_RetrievalUnSubscribe来取消订阅ADRF。
步骤14.
如果分析由NWDAF提供，并且没有其他分析消费者订阅分析，则DCCF调用第7.4.3节中指定的 Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe服务操作以取消订阅 NWDAF。
步骤15.
DCCF取消对MFAF的配置，使其不再将从NWDAF接收到的通知映射到在步骤3中配置的通知节点。
6.2A 多NWDAF的分析聚合
6.2A.1 概述
在多NWDAF部署方案中，一个NWDAF实例可以专门为一个或多个Analytics ID(s)（分析标识）提供分析。每个NWDAF实例都可以服务于某个Area of Interest（感兴趣区域）或TAI(s)。多个NWDAF可以共同提供特定的Analytics ID（分析标识）。NWDAF可能有能力支持将从其他NWDAF接收的分析（基于单个Analytics ID）与其自身生成的分析一起进行分析聚合。

来自多个NWDAF的分析聚合流程如第6.2A.3节中所定义。
6.2A.2 分析聚合
来自多个NWDAFs的分析聚合用于解决NWDAF服务消费者请求的Analytics IDs（分析标识）需要多个NWDAFs共同为其提供服务的情况。当NWDAF服务消费者请求或订阅分析信息时，无论是否提供Area of Interest（感兴趣区域），分析聚合都适用。

聚合器NWDAF或聚合点：

—— 是一个NWDAF实例，具有聚合其他NWDAFs提供的输出分析的附加功能。这是对常规NWDAF行为的补充，例如从其他数据源收集数据以便能够生成自己的输出分析。

—— 能够基于每个NWDAF被请求分析的服务区域将接收自消费者的感兴趣区域划分为子感兴趣区域，然后将子感兴趣区域作为相应NWDAF的分析过滤器发送分析请求。聚合器NWDAF可以维护已发现的NWDAFs的信息，包括其支持的Analytics ID(s)（分析标识）、NWDAF Serving Areas（NWDAF服务区域）等。

—— 在NRF的NF Profile中注册了“analytics aggregation capability（分析聚合能力）”。

—— 当需要聚合输出分析时，支持在NWDAF之间请求和交换“Analytics Metadata Information（分析元数据信息）”。“Analytics Metadata Information（分析元数据信息）”是与第6.2.3节中定义的请求Analytics ID
相关联的附加信息。

—— 支持第 6.2.3 节中定义的每种分析类型（如：Analytics ID）的数据集统计属性、输出策略和数据时间窗口参数。
NRF：

—— 存储NWDAF实例的NF Profile，包括聚合器NWDAF的“analytics aggregation capability（分析聚合能力）”和NWDAF支持的“analytics metadata provisioning capability（分析元数据供应能力）”。

—— 返回与Nnrf_NFDiscovery_Request所提供属性匹配的NWDAF(s)
，如TS 23.502(V)中第 5.2.7.3 节中所述。

NWDAF服务消费者：

—— 
请求或订阅以接收一个或多个Analytics ID（分析标识）的分析，如本文档第6.2节所述。

—— 使用TS 23.501(V)中第6.3.13节中定义的NRF发现机制来识别具有分析聚合能力和其他能力的NWDAF（如：为特定的TAI（s）提供数据/分析）。

如果NWDAF发现响应中返回多个NWDAFs，则可以根据其内部选择标准区分并选择首选NWDAF（考虑在NRF或UDM中注册的NWDAF能力和信息）。
6.2A.3 分析聚合流程
6.2A.3.1 面向提供区域的分析聚合流程
图17中描述的过程用于解决NWDAF服务消费者请求感兴趣区域的Analytics ID(s)需要多个NWDAF共同为该请求服务的情况。


[image: image17.emf]Aggregation Point

(Aggregator NWDAF

)

NWDAF Service 

Consumer

NRF

NWDAF2

1a. Nnrf_NFDiscovery Request

(Analytics ID 1, (TAI-1, TAI-2, TAI-n))

NWDAF3

1b. Nnrf_NFDiscovery Response

(Candidate NWDAFs)

2. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request

(Analytics ID 1, (TAI-1, TAI-2, TAI-n))

9a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response

9b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

NWDAF1

8. 聚合分析输出

3. 发现NWDAFs

4. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  

    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request ()

5. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  

    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request ()

6a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response 

7b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 

6b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

7a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response

图17  分析聚合流程

步骤1a-b.
NWDAF服务消费者发现NWDAF（参考第5.2节中描述）。当使用NRF时，NRF可能会返回与请求的功能、感兴趣领域和支持的Analytics ID(s)（分析标识）匹配的多个NWDAF候选者。NWDAF服务消费者根据其内部选择标准选择具有分析聚合功能（即聚合器NWDAF）的NWDAF（如：NWDAF1），并考虑NRF中注册的NWDAF功能和信息，包括每个Analytics ID（分析标识）支持的分析延迟（如果可用）。
步骤2.
NWDAF服务消费者向选定的聚合器 NWDAF（如：NWDAF1）发起Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作。在请求中，NWDAF服务消费者提供Analytics ID(s)（分析标识）（如：Analytics ID 1）Analytics Filter Information（分析过滤器信息）（感兴趣区域，如：TAI-1、TAI-2、TAI-n，如果NWDAF服务消费者知道的话）、Target of Analytics Reporting（目标分析报告）（例如单个UE、一组UE或任何UE）。它还可以提供“需要分析信息的时间点”（如：T1）。预计T1等于或大于聚合器NWDAF的每个Analytics ID（分析标识）（如果可用）支持的分析延迟。否则，聚合器NWDAF可能会拒绝分析请求或分析订阅。
步骤3.
在步骤2中收到请求后，聚合器NWDAF（如：NWDAF1）基于如：配置，对NRF的查询，包含每个Analytics ID（分析标识）的实时通信指示，对UDM的查询以检查哪些NWDAF正在为分析报告的目标提供服务并考虑来自NWDAF服务使用者的请求（如：Analytics Filter Information（分析过滤器信息），T1等）和每个 NWDAF 实例的每个Analytics ID（分析标识）支持的延迟（当包含实时通信指示时），聚合器NWDAF确定可以共同覆盖请求中指示的感兴趣区域的其他NWDAF实例（如：TAI-1、TAI-2、TAI-n）。
注1：在发送给NRF的发现请求中，聚合器NWDAF可能会指示“分析元数据供应能力”（如：作为查询参数），因此，请求NRF回复那些在特定NWDAF实例注册过程中告知其支持“分析元数据供应能力”功能的NWDAF实例（如果可用）。
步骤4-5.
聚合器NWDAF（如：NWDAF1）向步骤3中发现/确定的每个NWDAFs（如：NWDAF2和NWDAF3）发起Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作。
当这些NWDAFs支持分析元数据时，该请求可以可选地向确定的NWDAFs（如：NWDAF-2和/或NWDAF3）指示“分析元数据请求”参数。
对确定的NWDAF（如：NWDAF2和/或NWDAF3）的请求或订阅还可以包括数据集统计属性、输出策略和数据时间窗口。这向确定的NWDAF表明Analytics ID（分析标识）输出应在请求时基于此类参数生成。
如果在步骤2中提供了“需要分析信息的时间点”（如：T1），则聚合器NWDAF还应向确定的NWDAF提供“需要分析信息的时间点”，并具有与T1相比较小的值（如：T2）。
注2：步骤4-5中的T2小于聚合器NWDAF自身的分析延迟和处理时间T1。
步骤6-7a-b.
确定的NWDAFs（如：NWDAF-2和/或NWDAF3）向聚合器NWDAF（如：NWDAF1）回复或通知所请求的输出分析。

如果此类NWDAF收到的请求中（在步骤4-5中）包含“analytics metadata request（分析元数据请求）”，则NWDAF还会返回“analytics metadata information（分析元数据信息）”用于生成第6.2.3节中定义的分析输出。

如果确定的NWDAFs（如：NWDAF2和/或NWDAF3）在T2到期之前无法回复或通知所请求的输出分析，则其可以向聚合器NWDAF发送一个包含“revised waiting time（修改等待时间）”的错误响应或错误通知。
步骤8.
聚合器NWDAF（如：NWDAF1）聚合接收到的分析信息，即基于多个分析输出生成单个输出分析，并且可选地，从确定的NWDAFs（例如NWDAF2和NWDAF3）接收到的“analytics metadata information（分析元数据信息）”。

聚合器NWDAF（如：NWDAF1）也可以将其自己的TAI-n分析纳入分析聚合。
步骤9a-b.
聚合器NWDAF（如：NWDAF1）向NWDAF服务消费者发送响应或通知所请求Analytics ID（分析标识）的聚合输出分析。

如果聚合器NWDAF（如：NWDAF1）无法在T1到期之前回复或通知所请求的输出分析，或者预计它无法在T1到期之前回复或通知所请求的输出分析（如：由于步骤6-7a-b中的错误通知)，它可以向NWDAF服务消费者发送一个包含“revised waiting time（修改等待时间）”的错误响应或错误通知。NWDAF服务消费者可以选择使用“revised waiting time（修改等待时间）”来更新“time when analytics information is needed（需要分析信息的时间）”参数（即T1），以便接下来向第6.3.5.2节中定义的相同聚合器NWDAF进行分析请求/订阅。
6.2A.3.2 未提供区域的分析聚合流程
图18中描述的过程用于解决NWDAF服务消费者请求Analytics ID(s)（分析标识）而不提供感兴趣区域，但需要多个NWDAF共同为该请求服务的情况。

[image: image18.emf]1a. Nnrf_NFDiscovery Request (Analytics ID 1)

1b. Nnrf_NFDiscovery Response

(Candidate NWDAFs)

2. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (Analytics ID 1)

汇聚点

(

汇聚器

NWDAF)

NWDAF Service 

Consumer

NRF NWDAF1 NWDAF2

3b. [Non UE-related] 

检索数据源的

NF

服务

区域

4. 

使用

Analytics ID 1

以及每个

NF

服务区域

或

UE

位置查询

NRF

UDM AMF

3a-1. [UE-related] 

从

UDM

检索

NWDAF

信息

5b. 

按照第

6.2A.3.1

节中步骤

4-9

的描述进行分析聚合

3a-2. [UE-related] 

从

AMF

检索

UE

位置信息

5a. 

重定向分析请求

/

传输分析订阅


图18  未提供感兴趣区域的分析聚合流程
步骤1.
此步骤是不提供任何感兴趣区域的NWDAF发现过程。服务消费者发现第5.2节中描述的聚合NWDAF（如：NWDAF1）。当使用NRF时，NRF可能会返回与请求的能力以及支持的Analytics ID(s)（分析标识）相匹配的多个NWDAF候选者。

根据请求的Analytics ID（分析标识），NWDAF服务使用者，如：基于内部逻辑，能够确定应该选择哪个NWDAF来提供所需的数据分析。如果没有，NWDAF服务消费者应该从支持分析聚合的候选NWDAFs中选择一个具有大服务区域的NWDAF，如：NWDAF1。
步骤2.
NWDAF服务消费者向聚合器NWDAF发送分析信息或分析订阅请求，即图12中的NWDAF1。在请求中，NWDAF服务消费者提供请求的Analytics ID(s)（分析标识），如：Analytics ID 1。
NWDAF服务消费者还可以提供“需要分析信息的时间点”（如：T1）。预计T1等于或大于聚合器NWDAF的每个Analytics ID（分析标识）支持的分析延迟（如果可用）。否则，聚合器NWDAF可能会拒绝分析请求或分析订阅。

一旦接收到请求，聚合器NWDAF1可以决定从可以提供所请求数据分析的其他NWDAF实例订阅数据分析。基于Analytics ID（分析标识），聚合器NWDAF1从其他NWDAF实例订阅数据分析可以分成两种情况。

步骤3a.
如果该数据分析需要UE位置信息，如：对于Analytics IDs（分析标识）为"UE Mobility（UE移动性）"，"Abnormal behaviour（异常行为）"，或者"User Data Congestion（用户数据拥塞）"，则：
—— 步骤3a-1： （可选的）聚合器NWDAF1查询UDM以发现服务于该UE的NWDAF（如果支持）。

—— 步骤3a-2： 如果不支持步骤3a-1、未执行或未返回服务于该UE的合适NWDAF，则聚合器NWDAF1根据第6.3.2.1节中的描述确定服务于该UE的AMF，然后从AMF请求该UE的位置信息，以便在步骤4中向NRF查询时使用。

注：如果聚合器NWDAF接收到一组UEs的分析请求，即分析报告的目标设置为Internal Group ID（内部组标识），则它基于组中所有UEs的位置信息执行NWDAF发现，然后请求所有被发现的NWDAFs提供所需的分析。
步骤3b.
如果该数据分析不需要收集UE位置信息，如：对于Analytics IDs（分析标识）为"Service Experience（服务体验）"，"NF load information（NF负载信息）"，或"UE Communication（UE通信）"，聚合器NWDAF1可以根据第6.3.2.1节的描述确定要连接的NFs进行数据收集，然后可以从NRF中检索每个数据源NF的NF服务区域。
步骤4.
[有条件的]利用在步骤3中获得的数据，聚合器NWDAF1通过发送NF发现请求来查询NRF以发现所需的NWDAF，该NF发现请求中可包含UE location（如：TAI-1）或NF serving area（如：TAI list-1）作为过滤器，并获得可以提供所需分析的候选目标NWDAF（s）。如果在步骤3a-1中已经发现了一个合适的NWDAF，则跳过此步骤。此外，聚合器NWDAF1可以在NF发现请求中包含每个Analytics ID（分析标识）的实时通信指示，以请求每个NWDAF实例的每个Analytics ID（分析标识）支持的延迟。
根据发现的NWDAF实例
，有两种情况：
步骤5a. 如果单个目标NWDAF（如：NWDAF2）可以提供需要的分析数据，则聚合器NWDAF（如：NWDAF1）可以将Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request重定向到该目标NWDAF或请求一个分析订阅发送到该目标NWDAF，取决于NWDAF服务消费者接收到的分析请求/订阅的类型。
步骤5b. 如果聚合器NWDAF决定从一个或多个目标NWDAFs请求数据分析，则执行第6.2A.3.1节中分析聚合流程的步骤4-9。
6.2B 转发分析上下文和分析订阅（公司4-浪潮，对应R17 TS 23288 6.1B-6.1C,P43-P53）
6.2B.1 概述
在多个NWDAF的部署场景中，分析上下文和分析订阅的转发流程可用来支持目标NWDAF生成所需的分析。

当分析消费者向目标NWDAF提供可以从源NWDAF转发的订阅信息时，目标NWDAF 可以发起分析上下文的转发，分析消费者通过Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作提供信息。当分析消费者是AMF时，源AMF可以使用 3GPP TS 23.502中的UE 上下文传输过程将旧订阅信息（如果与UE相关）提供给目标AMF。

到目标 NWDAF 的分析订阅转发可以由源NWDAF发起，然后由目标NWDAF发起分析上下文转发。NWDAF可能会由于内部（例如负载平衡、正常关机）或外部触发（例如UE移动性） 将其一个或多个分析订阅转移到另一个NWDAF实例。对于外部触发，NWDAF可以向NF订阅以获取相应事件的通知。对于UE移动性，当NWDAF订阅的AMF通知UE位置变化事件时，NWDAF判断其是否可以继续提供分析服务。如果NWDAF无法继续为消费者提供服务，则应选择目标NWDAF并发起分析订阅转移，或者通知分析消费者它不能再提供服务，以便分析消费者可以选择新的NWDAF。

分析订阅转发流程允许一个NWDAF实例将其正在进行的分析订阅转发到另一个NWDAF实例，可以针对所有订阅或仅针对与特定区域、特定分析ID、特定NF和/或特定UE相关的所选订阅子集进行转发。

如果源NWDAF实例预计它将很快无法继续其当前的分析任务，则可以使用有所准备的分析订阅转发流程。

6.2B.2 分析转发流程
6.2B.2.1 由NWDAF服务消费者选择的目标NWDAF发起的分析上下文传输
图19中的流程用于当NF由于内部或外部触发的原因而决定选择新的NWDAF实例时，例如NF根据在3GPP TS 23.502(V.?)中描述的UE上下文传输过程接收到的分析订阅信息开始为 UE 提供服务，或者NF开始请求NF相关分析，或者NF从NWDAF接收到对现有分析订阅的“终止请求”。NF在 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作中向目标NWDAF发送有关先前用于分析订阅的 NWDAF 的信息（如果可用），目标NWDAF可以使用 Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer 或 Nnf_DataManagement_Subscribe 服务操作发起分析上下文的转移。

图19的流程也用于当聚合NWDAF 决定选择一个新的 NWDAF 来请求分析聚合的输出分析。例如，如6.2A节所述，在收到来自共同为分析订阅请求提供服务的NWDAF中的某个NWDAF 的终止请求后，聚合NWDAF 使用一些信息查询NRF或UDM以选择一个目标NWDAF，这些信息可以是UE位置、为UE服务或用作数据采集（如果没有为请求的分析提供感兴趣的区域）的5GC NF（由其 NF集合ID 或NF类型标识）或 AoI子集（如果为请求的分析提供了感兴趣的区域）。然后，聚合NWDAF在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作中向所选的目标NWDAF发送有关先前用于分析订阅的NWDAF的信息（如果可用）。

[image: image19.emf]1. 

确定选择一个

NWDAF

2. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (information on used NWDAF)

3a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer (analytics context transfer request)

5. 

目标

NWDAF

向数据源订阅

4. 

源

NWDAF

清除数据，且如果分析尚未完成，则向数据源取消订阅

NWDAF 服务

消费者

具有分析上下

文的NF

目标NWDAF 数据源

3b. Nnf_DataManagement_Subscribe  (Data collection request)

选项

2.

选项

1.

3c. Nnf_DataManagement_Notify (Data according to request)


图19 由NWDAF服务消费者选择的目标NWDAF发起的分析上下文传输

步骤1. NWDAF服务消费者决定选择一个NWDAF实例，消费者如5.2　节所述发现和选择目标NWDAF；

步骤2. 消费者使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作向目标NWDAF发送分析订阅请求，包括与请求的分析订阅相关的先前分析订阅的信息（例如，NWDAF ID 和订阅关联ID）（如果可用）。如果目标NWDAF接受分析订阅请求，发送带有订阅关联 ID 的 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 响应；

如果目标NWDAF在步骤2中没有收到先前分析订阅的信息，对于UE相关的分析，目标NWDAF 可以在UDM中发现先前使用的NWDAF。

注：如果所选的目标NWDAF实例与源NWDAF实例相同（在步骤 0 中从其他使用者接收），则目标NWDAF会将现有的分析订阅更新为新的分析消费者。跳过下面的步骤。
步骤3a. [选项1] 如果目标 NWDAF 决定从先前使用的 NWDAF 请求分析上下文转发，它可以使用在步骤2中发送的信息（例如，提供的订阅关联 ID）并使用6.2B.3节的分析上下文转发流程。目标NWDAF可能接收到用于收集历史数据和/或分析的ADRF ID或DCCF ID；

步骤3b-c. [选项2] 如果目标NWDAF决定仅请求历史数据和/或分析，则它可以通过 Nnf_DataManagement_Subscribe 服务收集数据和/或分析，其中NF可以是ADRF、NWDAF或DCCF，分别如10.2.6、7.4.2 和 8.2.2条中所述；

目标NWDAF考虑步骤3中收到的信息，现在已准备好生成分析信息。

步骤4. [可选] 源NWDAF可能会在完成步骤3a后清除分析上下文，如果分析已执行且尚未完成，则向剩下的分析订阅不再需要的数据源和/或模型源取消订阅；

步骤5. [可选] 如果目标NWDAF尚未向数据源和/或模型源订阅，则它可以向相关数据源和/或模型源订阅。

6.2B.2.2 由源NWDAF发起的分析订阅转发
NWDAF实例使用图20中的流程并使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer 服务操作来请求将分析订阅转发到另一个NWDAF实例。

如果源NWDAF发现分析消费者可能会同时发起分析订阅转发，则源NWDAF不应执行本过程。在这种情况下，源NWDAF可能会向分析消费者发送一条消息，指示它将不再为此订阅服务。

注1：为了发现分析消费者可能的变化，如果分析ID与UE相关，则源NWDAF 会响应外部触发（例如UE移动性）采取行动，例如，检查分析报告的目标是否仍在分析消费者的服务区域内（如果服务区域信息可用）。
注2：过载情况的处理或正常关闭的准备最好在NWDAF集合中执行（如果可用），因此不需要本节中描述的分析订阅转发。图20中的过程适用于跨 NF 集合的分析订阅转发，或者用于如果NWDAF未部署在一个集合中时。


[image: image20.emf]分析消费者

源

NWDAF

目标

 

NWDAF

0. 

分析消费者从源

NWDAF

订阅分析。可选地，源

NWDAF

订阅

UE

移动性事件

9. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer response

11. 

目标

NWDAF

从数据源接收新的输

入数据并得出新的分析

12. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

数据源

8. 

目标

NWDAF

向数据源订

阅

10. 

源

NWDAF

取消向数据源订阅

4. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer

5. 

接管分析订阅

2. 

源

NWDAF

决定请求分析订阅转发

  

7. 

目标

NWDAF

获取分析上下文

 

3. 

源

NWDAF

发现和选择目标

NWDAF 

6. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

1. 

源

NWDAF

，例如由

UE

移动性事件通知引起，触发到目标

NWDAF

的有所准备的分析订阅转发

 


图20 由源NWDAF发起的分析订阅转发
步骤0. 分析消费者从源NWDAF订阅分析。分析消费者可以发送其NF ID或服务区域，使NWDAF能够确定以下分析订阅转发过程是否适用。可选地，源NWDAF订阅UE移动性事件；

步骤1. [可选] 源NWDAF确定，例如由UE移动性事件通知触发，以准备将分析订阅转移到目标 NWDAF，如6.2B.2.3中流程所述；

步骤2. 源NWDAF确定，例如基于接收到的UE位置信息和分析消费者的服务区域（在步骤 0 中直接接收或通过 NRF 间接接收），以执行到目标 NWDAF的分析订阅转发。因此，源NWDAF确定将分析订阅转移到目标NWDAF；

步骤3. 源NWDAF执行NWDAF发现并选择目标NWDAF。如果目标NWDAF已作为有所准备的分析订阅转发的一部分被发现，则可能会跳过NWDAF发现。在来自多个 NWDAF 的聚合分析的情况下，源NWDAF可以使用与聚合分析相关的一组NWDAF标识符来优先选择已经为消费者服务的目标 NWDAF；

步骤4. 源 NWDAF使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer 请求服务操作，将步骤2中确定的分析订阅转发到目标NWDAF。该请求包含分析使用者的回调 URI，还包含活动的数据源ID、ML模型信息和/或包含MTLF的NWDAF的ID，它们与请求转发的分析订阅相关，如果其尚未作为有所准备的分析订阅转移的一部分提供的话（见步骤1）。ML 模型相关信息包括包含MTLF的NWDAF 的 ID，提供训练好的模型，且可能包含训练好的ML模型的文件地址（仅当源 NWDAF自身为正在转发的分析订阅提供训练好的ML模型时，才包含训练好的ML模型的文件地址）。请求消息还可以包括“分析上下文标识符”，指示特定分析ID的分析上下文的可用性；

步骤5. 目标NWDAF接受分析订阅转发，并根据从源NWDAF接收到的信息接管分析生成；

目标NWDAF可以使用ML模型相关信息（如果在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer请求中提供）。如果在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer请求中提供了包含MTLF的NWDAF的ID，并且包含MTLF的NWDAF是本地配置的包含MTLF的NWDAF集合的一部分，则目标NWDAF可以如6.2A节所述，向所指示的包含MTLF的NWDAF请求或订阅ML模型，并对转发的分析订阅使用ML模型。如果提供了训练好的ML模型的文件地址，并且如果包含MTLF的NWDAF是本地配置的包含 MTLF的NWDAF集合的一部分，则目标NWDAF可以使用训练好的文件地址获取ML模型。如果提供的包含MTLF的NWDAF的ID不是本地配置的包含MTLF的 NWDAF的ID集合的一部分，则目标 NWDAF如5.2　节所述，发现支持MTLF的NWDAF，其可以为分析ID提供训练好的ML模型。

注3：如果在有所准备的分析订阅转发期间尚未完成，则目标NWDAF为接收到的分析订阅分配一个新的订阅关联ID。
注4：目标 NWDAF 可能已经接收到关于分析订阅的部分/所有信息，作为在步骤1中收到的有所准备的分析订阅转发请求的一部分，因此，可能已经开始为分析生成做准备，例如已经订阅了相关的事件通知。
步骤6. 目标NWDAF使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 消息通知分析消费者有关成功的分析订阅转发。由目标NWDAF分配的新的订阅关联ID在Subscription Correlation ID中提供，而由源 NWDAF分配的旧的订阅关联ID在此消息的Subscription Change Notification Correlation ID参数中提供；

注5：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify消息中的通知关联信息允许分析消费者将通知与步骤0中与源NWDAF之间的初始订阅请求相关联。
注6：源NWDAF中的现有分析上下文不会直接删除，而是会在被目标NWDAF收集后首先被清除。
注7：如果此订阅被分析消费者用作分析聚合的输入，则分析消费者可能会使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作通知参与此分析聚合的其他 NWDAF 实例 NWDAF 服务消费者用于此分析聚合的 NWDAF 实例的 NWDAF标识符集合已更改。
步骤7. [有条件的] 如果在步骤4中接收到的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer请求中包含“分析上下文标识符”，则目标NWDAF请求“分析上下文”。分析上下文转发过程见6.2B.3节；

步骤8. [可选] 如果目标NWDAF尚未向数据源订阅分析所需数据，则向相关数据源订阅；

步骤9. 目标NWDAF向源NWDAF确认分析订阅转发；

步骤10. [可选] 源 NWDAF 向剩余的分析订阅不再需要的数据源取消订阅。此外，源NWDAF向剩余的分析订阅不再需要的包含 MTLF的NWDAF（如果存在）取消订阅；

注8：此时，分析订阅转发被视为完成，即源 NWDAF 可以删除与已成功转发的分析订阅相关的所有信息。

步骤11-12. 目标 NWDAF 在某些时候根据新的输入数据推导出新的输出分析，并使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 消息通知分析消费者新的分析。

6.2B.2.3 有所准备的分析订阅的转发
如图21所示，NWDAF实例使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer 服务操作请求另一个NWDAF实例从源NWDAF实例进行有所准备的分析订阅转发。

注1：源NWDAF可能确定它需要准备将分析转发到另一个NWDAF实例，例如当源NWDAF为 UE 相关的分析订阅估计UE可能进入源NWDAF未覆盖的区域时（例如，通过订阅 AMF 事件开放服务以获取 UE 移动性事件通知、通过执行UE移动性分析或通过向另一个提供UE移动性分析的NWDAF订阅）。如果源NWDAF发现分析消费者可能会同时发起本过程，则源NWDAF不执行本过程。如果本过程使用预测来确定候选 NWDAF，则在向最终不会开始为 UE 服务的NWDAF发送数据时应注意负载和信令负担。

注2：源NWDAF还可能确定它需要准备将分析订阅转移到另一个 NWDAF 实例，例如源 NWDAF想要解决内部负载情况或准备正常关闭。

注3：过载情况的处理或正常关闭的准备最好在NWDAF集合内执行（如果可用）。


[image: image21.emf]可选

条件

分析消费者

目标

 NWDAFz

源

NWDAF NRF  

目标

NWDAFy

1. 

源

NWDAF

决定准备分析转发

2. 

源

NWDAF

发现目标

NWDAF

（如

NWDAFy

和

 

NWDAFz)

0a. 

源

NWDAF

开始数据采集并生成分析

7. 

候选目标

NWDAF (

如

NWDAFy

和

NWDAFz)

开始数据采

集并生成分析

 

0. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

3a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request (prepared analytics 

subscription transfer, subscription info, analytics context identifier(s))

4a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request (prepared analytics 

subscription transfer, subscription info, analytics context identifier(s))

3b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response

4b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response

5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Request (analytics context identifier(s))

5b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Response (analytics context)

6a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Request (analytics context identifier(s))

6b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Response (analytics context)

条件

0b. 

源

NWDAF

使用

Nsmf_EventExposure

向源

AMF

订阅

 

条件

8a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request

(analytics subscription transfer cancel)

8b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response


图21 有所准备的分析转发
步骤0. 分析消费者向源NWDAF订阅某些特定分析；

步骤0a. 源NWDAF从相关数据源（例如NF或OAM）开始数据采集。源NWDAF开始生成请求的分析；

步骤0b. [有条件的]（仅当源NWDAF不服务于整个PLMN并且请求的分析涉及UE相关数据时）源 NWDAF 使用Namf_EventExposure_Subscribe 服务操作订阅从AMF接收有关UE移动性事件的通知；

步骤1. 源NWDAF确定需要准备将分析转发到另一个NWDAF实例；

步骤2. 源NWDAF发现支持对预测目标区域的请求分析信息的候选目标NWDAF实例（例如NWDAFy 和NWDAFz）。在来自多个NWDAF的聚合分析的情况下，源NWDAF可以使用与聚合分析相关的NWDAF标识符的集合来优选已经为消费者服务的目标NWDAF。

注4：在本过程中，NWDAFy和NWDAFz是目标NWDAF实例的示例，它们是接管这些分析订阅的候选对象。
步骤3-4. 在有所准备的分析订阅转发的情况下，源NWDAF使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request ，通过在请求中包含“有所准备的分析订阅转发指示（prepared analytics subscription transfer indication）”请求候选目标NWDAF（例如NWDAFy和NWDAFz）来准备分析订阅转发。请求消息中包括要转发的分析订阅信息。请求消息还可以包括“分析上下文标识符”，指示特定分析ID的分析上下文的可用性。

候选目标NWDAF（例如NWDAFy和NWDAFz）使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer 响应消息响应来自源NWDAF的请求；

步骤5-6. [有条件的]如果步骤4中收到的 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer 请求中已包含“分析上下文标识符”，则确定的目标NWDAF（例如NWDAFy和NWDAFz）可以通过调用“Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransferservice”操作从源NWDAF请求“分析上下文”。分析上下文转发过程见6.2B.3；

注5：目标NWDAF（例如NWDAFy和NWDAFz）可以为接收到的分析订阅分配一个新的订阅关联ID。
步骤7. [可选] 根据从源NWDAF接收到的信息，目标NWDAF（例如NWDAFy和NWDAFz）开始从NF或OAM采集数据并为指定的分析订阅生成分析；

注6：在步骤7之后，源NWDAF向目标NWDAF发起分析订阅转发，如图 2分析订阅转发流程的步骤4至12所示。
步骤8. 源NWDAF使用包含“分析订阅转发取消指示（analytics subscription transfer cancel indication）”的Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer请求取消将有所准备的分析订阅转发到候选目标NWDAF（例如NWDAFz）。目标NWDAF（例如NWDAFz）向源NWDAF确认取消，并且如果适用，删除任何不再需要的分析数据。如果作为分析订阅准备的一部分，目标NWDAF（例如NWDAFz）已经向实体订阅以采集数据或获取ML模型，它将取消向这些实体订阅（如果目标NWDAF的其他活动的分析订阅不需要这些订阅）。

如果NWDAF确定候选目标NWDAF（例如NWDAFz）不再需要为分析订阅转发做准备，则步骤8可以在步骤4之后的任何时间发生。特别是，在一个目标NWDAF接受分析订阅转发后，源NWDAF 应取消向所有剩余候选目标NWDAF的有所准备的分析订阅转发（见注6）。











—— 
—— 
—— 
—— 
—— 
6.2B.4 分析上下文的内容
Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer服务操作用于将分析上下文从源NWDAF实例转发到目标 NWDAF实例，目标NWDAF使用源NWDAF实例生成的Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer服务操作来请求分析上下文，如图4所
示。

Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer服务操作的消费者提供以下输入参数：

—— 分析上下文标识符列表：在提供此服务的NWDAF实例中识别可用的一组分析上下文，并请求将其转发到消费者NWDAF实例。分析上下文标识符提供如下：

· 订阅关联ID：标识所请求的相关分析上下文的分析订阅；或者

· 对于UE相关的分析，一组SUPI和相关的分析ID
；或者

· 对于NF相关的分析，分析 ID
。

—— [可选]每个分析上下文标识符请求的分析上下文类型：指示消费者希望接收分析上下文的哪一部分。定义了以下值：

· 待定输出分析；

· 历史输出分析；

· 分析订阅聚合信息；

· 与分析相关的数据；

· 聚合相关信息；

· ML模型相关信息。

注：如6.2B.2.2条所述，源NWDAF可以在分析订阅转发请求中向目标NWDAF提供“分析上下文标识符”列表。 NWDAF消费者也可以在Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe请求中向目标NWDAF提供允许识别分析上下文的信息，并根据此信息，目标NWDAF导出“分析上下文标识符”，如6.2B.2.1节所述。

生产者NWDAF向Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer 服务操作的消费者提供的输出信息如下：

—— （一组）与Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer请求的输入参数匹配的分析上下文。如果请求中没有可用的请求的分析上下文类型参数，则发送所有可用的分析上下文类型。分析上下文包括以下信息部分（如果可用）：

· 分析相关：

a) 待定输出分析（即尚未通知消费者）；

b) 历史输出分析信息。输出分析的内容见6.2.3　中Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 服务操作的输出信息；

c) 提供给分析消费者的最后输出分析的时间戳。如果尚未发送任何输出分析，则值设置为 0；

d) 分析订阅聚合信息（仅当分析上下文与分析聚合相关时提供）：有关源NWDAF与共同为转发的分析订阅提供服务的NWDAF的分析订阅信息，其中对特定的分析ID，包括这些NWDAF的ID和分析元数据信息，以及6.2.3　中定义的分析开放的可选输入参数。

· 与分析相关的数据：

e) 在源NWDAF中可用且与要移交给目标NWDAF的分析相关的历史数据。如果可用，已采集数据的时间段、数据源的NF ID和向这些用来生成此历史数据的数据源的订阅信息（例如过滤器和事件报告参数）。

· 聚合相关信息：与聚合来自多个NWDAF订阅的分析的分析消费者相关：

f) NWDAF服务消费者在聚合多个分析订阅时使用的NWDAF实例的NWDAF标识符（集合）。

· ML模型相关信息：

g) 包含MTLF的NWDAF的ID：源NWDAF当前向其订阅用于分析的ML模型信息的包含MTLF的NWDAF实例/集合ID；

h) （可选）训练好的ML模型的文件地址（仅当源NWDAF自身为所请求的相关分析上下文的分析订阅提供训练好的 ML 模型时才包含该地址）。

6.2C NWDAF在UDM中注册/去注册
6.2C.1 概述
本节中的流程适用于某些网络部署场景的UE相关分析（如UE移动性分析），例如，NWDAF与 AMF或SMF同地部署，其中NWDAF被配置为在UDM中注册它正在为其服务或采集数据的UE，以及相关的分析ID。这使NWDAF服务消费者能够发现已经为UE提供一个或多个分析ID的NWDAF实例。

6.2C.2 NWDAF在UDM中注册
图23所示为NWDAF在UDM中注册以进行UE相关分析的流程。


[image: image23.emf]2. Nudm_UECM_Registration request

NWDAF UDM

3. Nudm_UECM_Registration response

1. 

触发在

UDM

中注册


图23 NWDAF在UDM中注册
步骤1. NWDAF触发在UDM中注册，例如基于NWDAF中的本地配置，接收新的分析订阅请求，开始收集UE相关数据或OAM 配置操作。

步骤2. NWDAF通过发送Nudm_UECM_Registration请求（UE ID、NWDAF ID、Analytics ID(s)
）为服务的UE注册到UDM。

步骤3. UDM向NWDAF发送响应。

6.2C.3 NWDAF从UDM去注册 
图24所示为在UDM中注销NWDAF的流程。


[image: image24.emf]2. Nudm_UECM_Deregistration request

NWDAF UDM

3. Nudm_UECM_Deregistration response

1. 

触发在

UDM

中

注销


图24 NWDAF从UDM注销
步骤1. NWDAF触发从UDM中注销先前的注册。这个触发可能是由于，例如NWDAF已为相关分析 ID
清除UE的分析上下文，NWDAF不再采集与UE相关的数据或出于管理操作。

步骤2. NWDAF 发送 Nudm_UECM_Deregistration 请求（UE ID、NWDAF ID、分析ID
）。

步骤3. UDM向NWDAF发送响应。

6.3　 数据采集流程
(公司5-电信，对应R17 TS 23288 6.2-6.2.5，P54-P66)

6.3.1　 概述

数据收集功能允许NWDAF从各种来源（例如: AMF、SMF、PCF、NSACF和AF等NF; OAM）检索数据，作为网络分析计算的基础。

所有可用数据包括：

—— OAM全局NF数据
—— NF中可用的数据，例如：与单个UE或者UE组相关的行为数据（例如UE的可达性）、覆盖所有UE的预计算指标（例如存在于某一地理范围内的UE数量）以及每个时间与空间维度的数据（例如每个地区在一段时间范围内的数据）
—— 5GC中可用的NF数据（例如NRF）
—— AF中可用的数据
当网络中存在DCCF、ADRF、MFAF,或者包含DCCF或ADRF功能的NWDAF时，数据收集还将遵循第6.3.6节中描述的原则。

NWDAF应该使用以下服务中的至少一项：

—— 3GPP TS 28.532(V16.12.1)中规定的通用管理服务、3GPP TS 28.550(V16.2.0)中规定的性能管理服务或者3GPP TS 28.545(V16.1.0)中规定的故障监测服务。以上服务由OAM提供，用于收集OAM全局NF数据。
—— NF提供的能力开放服务，用于检索数据和NF中可用的其他非OAM预计算指标。
—— 用于收集NF数据的其他NF服务（例如NRF）。
—— 用于通过DCCF检索数据的DCCF数据管理服务。.
NWDAF为完成对UE（一个UE或者全部UE）的数据收集应获取适当的信息：

—— 对于Analytics ID,NWDAF配置了相应的NF类型和/或事件ID和/或OAM测量类型。
—— NWDAF应考虑符合3GPP TS 23.501(V16.6.0)第7.1.3节规定的S-NSSAI和Area of interest（感兴趣区域），以确定相关NF类型中为UE（一组UE或者任意一个UE）提供服务的NF实例。
—— NWDAF调用Nnf_EventExposure_Subscribe服务，从确定的NF示例中收集数据，和/或触发6.3.3.2条中的流程，通过订阅OAM服务来收集OAM的测量。
NWDAF直接通过6.3.2.2条中定义的流程从AF收集数据，或者通过6.3.2.3条中定义的流程从NEF中收集数据。根据数据收集请求，AF可以进一步通过第6.3.8节中定义的流程从UE收集数据（见第6.5.2节和第6.6.2节-6.6.4节）。

NWDAF应能发现由NF支持的事件。

数据收集流程使NWDAF能够高效地获取具有合适粒度的合适数据。

当收到一个统计/预测数据的请求/订阅时，NWDAF可能尚未具备提供服务所必需的数据，包括：

—— 过去监测期间的数据，这对于提供与Analytics target period匹配的统计信息和预测数据是必不可少的。
—— 过去更长一段监测时间的数据，这对于模型训练是必需的。
因此，为了优化服务质量，NWDAF可采取以下方法：

—— NWDAF可以返回一个置信度参数（如6.2.3条所述）以表达预测产生的置信度。如下所述，预测可能以零的置信度返回。该置信度在订阅的情况下有可能会提高。
—— 置信度的值取决于6.2.3条所列参数“preferred level of accuracy”、“time when analytics information is needed”参数所表示的等级或者紧急性，以及数据可用性。如果在截止时间之前没有收集到足够的数据以估算需求的准确度，该服务将返回一个为零的置信度。又或者，NWDAF可能会等到收集到足够的数据之后才提供响应或者第一个通知。
—— 为了应对未来的多个NF或者OAM的分析请求，NWDAF可以根据运营商的配置主动收集数据。例如基于UE的样本，在数据存储中保留收集到的数据。
注1：如果NWDAF没有为将来的请求做准备并且没有主动收集数据，则NWDAF可以向消费者发送错误响应，以指示统计信息不可用。
数据存储的容量和最长保留时间也取决于运营商的配置。

NWDAF可选择以下方式减少收集的数据量以降低信令负载：按照优先级处理来自消费者的请求，减少收集数据的范围(例如持续时间、作用域)，或修改采样的比率。当使用采样比率时，NWDAF可以根据需求分析和本地配置，向NF提供额外的分块准则，用于更好地反应（多个）UE的情况，并要求NF在使用采样比率之前先对（多个）UE进行分块操作（请参阅3GPP TS 23.502(V16.6.0)中规定的Event Reporting Information（事件报告信息））。NWDAF可以在其从NF收集数据的请求中提供一个或多个分块准则。

当NWDAF已经有足够的信息来提供请求的数据分析时，NWDAF可以跳过数据收集阶段。

NWDAF可能收集的数据在每个分析的输入数据节列出，并由NWDAF决定。

注2：NWDAF可以因为每个分析请求的某些特定输入数据而跳过数据收集阶段。例如当NWDAF中的一些数据已经可用于请求的分析中，或当NWDAF认为某些数据在进行消费者请求的分析时完全不需要用到（例如基于优选的准确度等级或者基于需要取得分析数据的时间）。

在删除了AMF中的包括Event exposure subscriptions（事件开放订阅）的UE上下文后，用于从AMF和SMF收集数据的事件开放订阅可能需要持续，或者需要基于在AMF或SMF中创建的新的UE上下文继续进行。为了在这些情况下（重新）创建AMF和SMF中的Event exposure subscriptions（事件开放订阅），NWDAF可以通过UDM订阅针对一个UE或一组UE的AMF和/或SMF事件，流程参考3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.4.4节。

在多个NWDAF之间的分层交互中，如果没有独立的DCCF或合设的DCCF，可以通过位于不同层级的NWDAF实例之间的协作来提升数据收集的效率。有效的数据收集意味着分层部署的不同NWDAF要求不会对用于相同或不同Analytics ID的相同数据进行多次收集。

6.3.2　 从NF收集数据

6.3.2.1　 概述

NWDAF使用来自NF的数据收集功能，订阅/取消订阅任意5GC的NF，以获得关于一组事件的数据的通知。
从NF收集数据是基于AMF、SMF、UDM、PCF、NRF、NSACF和AF（可能包括NEF）的服务：

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15节和第5.2节规定，由每个NF提供的Event Exposure Service（事件开放服务）。
—— 其他NF服务（例如3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.17节规定，NRF中的Nnrf_NFDiscovery和Nnrf_NFManagement）
如表3所述，该数据收集服务被直接用于检索单个UE或UE组的行为数据（例如UE可达性），并用于检索全局UE信息（例如在一个地理区域内存在的UE数量）。

表3  NWDAF为数据收集所使用的NF服务
	服务提供者
	服务
	要求

	AMF
	Namf_EventExposure（注3）
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.2.3条和5.2.3.5条

	SMF
	Nsmf_EventExposure（注3）
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.8.3条和5.2.3.5条

	PCF
	Npcf_EventExposure(对一组UE或任意UE)
Npcf_PolicyAuthorization_Subscribe(对一个特定的UE)
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.5.7条

	UDM
	Nudm_EventExposure
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.3.5条

	NEF
	Nnef_EventExposure
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.6.2条

	AF
	Naf_EventExposure
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.19.2条

	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条

	
	Nnrf_NFManagement
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.2条

	NSACF
	Nnsacf_SliceEventExposure
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.21.4条


注1：本文件指定NWDAF可以收集一些UPF输入数据用于推导分析，但是在本文件中没有定义NWDAF如何收集这些UPF输入数据。

注2：本文件中未定义NWDAF从PCF收集的数据。

注3：NWDAF可以使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.4.4条中规定的过程，使用Nudm_EventExposure服务通过UDM订阅AMF或SMF事件。
为了检索一个特定UE相关的数据，有两种情况：

—— 如果消费者未指出Area of interest（感兴趣区域），NWDAF应首先确定为这一个UE服务的NF实例有哪些，如表6.2.2.1-2所述。除非NWDAF已经通过最近的与该UE相关的操作获取了该信息。

—— 如果已指出了Area of interest（感兴趣区域），NWDAF可以：

· 首先确定服务UE的AMF，并从AMF订阅该UE的位置。一旦UE位于或移动到Area of interest（感兴趣区域），NWDAF进一步确定为这个UE服务的NF实例，如表6.2.2.1-2所述。除非NWDAF已经通过最近与该UE相关的操作获取了该信息；或

· 通过查询NRF来确定服务于Area of interest（感兴趣区域）的指定类型的NF实例，除非NWDAF已经通过最近与该UE相关的操作获取了该信息。

表4  NWDAF使用的NF服务，用于确定哪些NF实例为UE服务

	(为UE提供服务)NF实例类型的确定
	NWDAF联系的NF
	服务
	要求

	UDM
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条

	AMF
	UDM
	Nudm_UECM
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.3.2条

	SMF
	UDM
	Nudm_UECM
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.3.2条

	BSF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条

	PCF
	BSF
	Nbsf_Management
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.13.2条

	NEF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条

	NWDAF
	NRF

UDM
	Nnrf_NFDiscovery

Nudm_UECM
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条和5.2.3.2条

	NSACF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	应符合3GPP TS 23.502(V16.6.0)的5.2.7.3条


UDM实例的确定应使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.17.4节所述的NRF和3GPP TS 23.501(V16.6.0)第6.3.8节所述的决定因素。

AMF、SMF实例应通过向UDM发的请求中提供的SUPI或者组标识来确定。为了确定为PDU会话服务的SMF，NWDAF还应提供该会话的DNN和S-NSSAI；否则，NWDAF将获得一个可能有多个SMF的列表（例如每个PDU会话一个）。

使用NRF发现BSF实例：根据3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.17.4节所述的可选请求参数（例如DNN列表、IP域列表、IPv4地址范围、IPv6前缀范围），或者基于NWDAF的本地配置。

应使用具有分配的UE地址、DNN和S-NSSAI的BSF请求来确定服务UE PDU会话的PCF实例。

为了从NSACF收集数据（例如，在网络切片中注册的当前的UE数量或当前建立的PDU会话数量），要求使用3GPP TS 23.501(V16.6.0)第6.3.22节中规定的NRF或基于NWDAF的本地配置来发现NSACF实例。

当NWDAF收到一个消费者对应一个Internal Group ID(内部组ID)的请求时，NWDAF可能需要从几个5GC的NF中发起数据收集（例如AMF、SMF、UDM、PCF、NEF/AF等等）。如果消费者指示了Area of interest（感兴趣区域），NWDAF可能首先发现网络中部署的所需5GC NF的实例，例如通过查询NRF。

为了发现UDM, NWDAF可以使用Internal Group ID作为目标来查询NRF。为了发现AMF、SMF、PCF、NEF和AF, NWDAF可能需要使用Nnrf_NFDiscovery服务发现网络中的所有实例。

注4：假定一个Internal Group ID的所有成员都属于同一个UDM Group ID。NWDAF可以选择一个支持内部组ID中UDM Group ID的UDM实例。
此外，如果需要从AMF、SMF、UDM和PCF收集数据，NWDAF可以发起一个以Internal Group ID为目标的数据收集，例如订阅所有指定类型网络功能实例的事件开放。这个操作订阅了事件开放所需资源的所有实例，例如跨AMF的UE移动性，或使用不同的被分配的SMF发起新的PDU会话。

根据3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.4.4条所述，对于从AMF和SMF收集数据，NWDAF可以通过AMF和/或SMF直接收集数据，也可以通过UDM间接收集数据。如果需要在从AMF中删除了UE上下文（包括Event exposure subscriptions（事件开放订阅））后，让来自NWDAF的对于一个UE或一个UE分组的Event exposure subscriptions（事件开放订阅）仍能继续生效，或者基于为这个UE或UE分组服务的AMF或SMF中创建的新的UE上下文继续有效，则可能需要使用间接的方法。在这种情况下，按照3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.3.2.34.4条节所述，在该情况下由UDM负责在AMF和SMF中（重新）创建Event exposure subscriptions（事件开放订阅），。

NWDAF根据内部配置，决定从支持特定事件ID和提供特定应用程序的可信AF来收集数据。
服务于UE特定网络切片和/或UE的应用程序的NEF实例应使用NRF中3GPP TS 23.501(V16.6.0)第6.3.14节定义的可选请求参数来确定。

如果NWDAF需要从部署在运营商域外的AF收集数据，NWDAF应以SUPI或Internal Group ID作为数据收集的目标与NEF联系。NEF负责在联系AF之前，通过查询UDM，将SUPI转换为GPSI，或将内部组标识符转换为外部组标识符。

注5：假设已经获取了AF以及一个UE ID（GPSI或SUI）的列表，该UE ID（GPSI或SUI）属于一个External or Internal Group ID（外部或内部分组ID）。
为了检索任意UE所需的数据，NWDAF可以从AMF和/或SMF实例中订阅已确定的事件，将事件报告的目标设置为“任意UE”，并根据Analytics Filter Information设置事件过滤器。或者，如果所需的数据是与通信相关的，且对应一个感兴趣区域内的任意UE，NWDAF可以从AMF实例中获得已经确定了的一个位于感兴趣区域内的UE列表。根据获得的UE列表，对于列表中的每个UE, NWDAF检索服务该UE的SMF，并订阅每个特定UE相关的SMF数据。通过UDM实现的对AMF或SMF的间接Event exposure subscriptions（事件开放订阅）不适用于“任意UE”或“感兴趣区域内的任意UE”的情况。如果数据收集过程是按照第6.3.8节所述的流程通过AF从UE收集的，并且从消费者处收到的分析报告的目标是“任意UE”，则NWDAF在向AF发出的数据收集请求中，既可以将事件报告的目标设置为“任意UE”，也可以基于分析过滤器信息首先通过AMF和/或SMF确定一个UE列表，并向AF发送针对这个确定的UE列表的数据收集请求。

注6：如果NWDAF需要从AMF或SMF收集“任何UE”或“感兴趣区域内的任何UE”的数据，NWDAF都可以对AMF或SMF进行直接的事件开放订阅，因为对“任意UE”或“感兴趣区域内的任意UE”的订阅没有链接到某个UE上下文，这个订阅在AMF或SMF中的含义本质上是始终一致的。
为了根据Analytics Filter Information检索与“任意UE”相关的数据，NWDAF应首先确定哪个NF实例与Analytics Filter Information匹配（参见6.8.5.1条），如表5所述。除非NWDAF已经从最近与该Analytics Filter Information相关的操作中获取了这些信息。

表5  NWDAF为确定与分析过滤器匹配的NF实例所使用的NF服务
	需确定的NF实例类型 (与分析过滤器匹配)
	NWDAF联系的NF
	服务
	遵照3GPP TS 23.502(V16.6.0)

	AMF,SMF
	NRF
	Nnrf_NFDiscovery
	5.2.7.3


为了根据Analytics Filter Information检索与“任意UE”的Analytics ID相关的数据，并且其中的Analytics Filter Information依据TA或Cell和/或特定S-NSSAI定义了Area of interest（感兴趣区域），NWDAF需要网络切片关联信息来确定从哪个 AMF收集数据以及对OAM进行合适的查询来进行数据收集。

注7：Analytics ID要求NWDAF使用网络切片关联信息进行数据检索的示例包括：第6.7.1节网络性能；第6.9.1节用户数据拥塞；第6.10节 QoS Sustainability（QoS可持续性）；第6.11.1节 Dispersion Analytics（分散分析）；第6.5.1节观察到的网络切片的服务经验；以及第6.4节的切片负载分析。

网络切片关联信息包括与每个AMF相关联的TA，以及与每个TAI相关联的访问类型、小区和支持的S-NSSAI列表（包括受AMF限制的S-NSSAI的指示）。此外，对每个AMF的每个TAI，小区映射和TAI支持的S-NSSAI（包括受AMF限制的S-NSSAI的指示）可以发生更改，并且NWDAF必须获得这个准确的信息，以便正确检索数据以生成分析。

为了导出网络切片关联信息，每个TAI的Cell映射和每个TAI 的S-NSSAI都允许配置给 NWDAF。NWDAF允许订阅AMF开放的“S-NSSAIs per TAI mapping”（“每个TAI映射的S-NSSAI” ）事件。NWDAF允许使用配置信息（当分析订阅或请求是按照小区为粒度时）和分析订阅或请求中的感兴趣区域，以从AMF中检索每个TAI支持的S-NSSAI列表（包括受AMF限制的S-NSSAI的指示），以及所需感兴趣区域中每个AMF的每个TAI的访问类型。NWDAF通过 TAI 的列表，并将其当做事件报告的目标，以使用AMF开放的“S-NSSAIs per TAI mapping”（“每个TAI映射的S-NSSAI” ）事件。TAI的列表基于感兴趣区域。感兴趣区域是通过的Analytics Filter Information收取的，或者是通过每个TAI中的小区映射来确定的。这些小区映射中的小区与Analytics Filter Information中的小区粒度匹配。对于NWDAF请求的每个TAI，AMF中“S-NSSAIs per TAI mapping”（“每个TAI映射的S-NSSAI” ）事件输出包含其相关访问类型和支持的S-NSSAI列表（包括受AMF限制的S-NSSAI的指示）。

为了从SMF中检索数据以进行针对“任意UE”的Analytics ID订阅或请求，并且其中包括具有特定应用程序、DNN、DNAI和以每个TA为粒度的感兴趣区域信息的Analytics Filter Information，NWDAF应首先通过NRF发现为感兴趣区域提供服务的SMF。

注8：Analytics ID要求NWDAF收集与具有TA粒度的AoI关联的PDU会话相关的数据的示例有：第6.7.1节网络性能；第6.9.1节用户数据拥塞，第6.10节QoS Sustainability（QoS可持续性）。

通过使用将事件目标集合设置为“任意PDU会话”，并且将事件过滤器设置为与Analytics Filter Information相同的参数，也即一个Application ID 的列表，和/或 DNN，和/或 NDAI，以及所请求的Analytics ID 的感兴趣区域，NWDAF允许直接使用被发现的 SMF的事件。

步骤1.
当SMF由于会话建立、修改或释放、服务请求或切换过程（如3GPP TS 23.502(V16.6.0)第5.2.8.2条中的定义）而通过Nsmf_PDUSession_ Create/Update/CreateSMContext/UpdateSMContext与AMF交互时，SMF可以直接将PDU会话映射到具有TA粒度的AoI。

如果感兴趣区域中的PDU会话有任意更改，对于NWDAF订阅的Application ID和/或DNN和/或DNAI，SMF通过Nsmf_EventExposure_Notify服务操作将检测到的更改通知给NWDAF，使NWDAF能够保留与感兴趣区域中的Analytics Filter Information相关联的SMF和PDU会话的已更新映射。

步骤2.
当SMF不支持在 SMF 与 AMF 交互时交换UE Location 参数，但支持对每个TA的PDU会话进行映射映射（如3GPP TS 23.501(V16.6.0)第5.6.11节所定义）时，SMF可以使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)中的事件ID“UE moving in or out of Area of Interest”（“UE移入或移出感兴趣区域”）和表5.2.2.3.1-1中所述的Event Filters（事件过滤器）来订阅3GPP TS 23.501(V16.6.0)第5.3.4.4条中所述的AMF中UE移动性事件通知，以检索感兴趣区域中的SUPI（和可用的GPSI）列表。基于检索到的感兴趣区域中的SUPI列表，SMF识别感兴趣区域中的PDU会话。

步骤3.
当SMF不支持在 SMF 与 AMF 交互时交换UE Location参数，也不支持对每个TA的PDU会话进行映射映射（如3GPP TS 23.501(V16.6.0)第5.6.11节所定义）时，SMF拒绝NWDAF的请求。请求被拒绝后，NWDAF需要创建每个TA的PDU会话映射。NWDAF使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)中的事件ID“UE moving in or out of Area of Interest”（“UE移入或移出感兴趣区域”）和表5.2.2.3.1-1中所述的Event Filters（事件过滤器）来订阅3GPP TS 23.501(V16.6.0)第5.3.4.4条中所述的AMF中的UE移动性事件通知，以检索感兴趣区域中的SUPI（和可用的 GPSI）列表。基于检索到的感兴趣区域中的SUPI列表，NWDAF向为感兴趣区域中UE提供服务的SMF进行订阅，并生成每个TA的PDU会话映射。

NWDAF可能需要发现并选择其他NWDAF以用于UE相关分析。在这种情况下，NWDAF可以从UDM中发现NWDAF是否已经在收集与UE相关的数据，如第5.2节和第6.1C节所述。
6.3.2.2　 从NF收集数据流程

NWDAF使用表1中列出的Event Exposure Service（事件开放服务），并通过图25中的流程在NF上订阅/取消订阅，使其能在有关的事件中收到数据收集的通知。根据当地政策与法规，可能需要对UE相关数据收集和使用收集的数据的User consent（用户许可）。User consent（用户许可）是针对特定目的定义的，例如模型分析或训练。NWDAF检查User consent（用户许可）时考虑数据收集的目的和这些数据的用途。

 
[image: image25.emf]   

6 .  N nf _Event Exposure _Unsubscribe   

4.  Nnf _Event Exposure _Notify  

N F  

NWDA F  

3.   Nnf _Event Exposure _Subscribe   /     N nf _Event Exposure _Unsubscribe   

UDM  

1 .   Nudm _ S DM _ Get  

5 .   Nudm _ S DM _ N otify  

2.   Nudm _ S DM _ Subscribe  

7 .   Nudm _ S DM _ Uns ubscribe  


图25  NF的事件开放订阅/取消订阅
步骤1.
NWDAF检查是否要针对用户（即SUPI或GPSI）进行数据收集，然后，根据当地政策与法规，NWDAF通过在使用Nudm_SDM_Get时包括数据类型“用户许可”（User consent）以从UDM检索User consent（用户许可）信息来检查用户是许可。如果User consent（用户许可）未被授予，NWDAF便不订阅与此用户相关的事件开放（Event exposure），并且就此停止针对该SUPI或GPSI的数据收集。

步骤2.
如果授予了User consent（用户许可），NWDAF使用Nudm_SDM_Subscribe向UDM订阅该用户的订阅数据类型为“User consent”（“用户许可”）的数据更改的通知。

步骤3.
NWDAF通过调用Nnf_EventExposure_Subscribe/Nnf_EventExposure_Unsubscribe服务操作来完成订阅（或取消订阅）（一组）事件ID。

注1：事件ID在3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义。
步骤4.
如果NWDAF订阅了一个（或多个）事件ID，则NF将根据订阅中的Event Reporting Information（事件报告信息）调用Nnf_EventsExposure_Notify服务操作来通知 NWDAF（例如，带有事件报告）。

当在步骤1中提供了Reporting type（报告类型）时，如果与之前的通知相比，通知中包含相同的事件，则NWDAF判断该事件消失。否则，NWDAF判断该事件是新出现的或是发生了变化的。并且，NWDAF还会恢复在该通知中没有包含，但包含在先前通知中的该事件。

如果Granularity of dynamics（动态粒度）应用于订阅，则NWDAF必须根据所应用的Granularity of dynamics（动态粒度）通过先前通知中的事件推断NF中的事件。

注2：Event Reporting Information（事件报告信息）在3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义。
注3：NWDAF可以使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)表4.15.1-1中定义的即时报告标志来满足从NF收集数据的请求-响应模型。
注4：该过程也可以用于NWDAF向受信任的AF订阅数据。
步骤5.
UDM可在步骤2后的任何时间通知NWDAF User consent（用户许可）的更改。

步骤6-7.
如果已收集数据的用户不再授予User consent（用户许可），NWDAF应取消订阅任何用于收集该SUPI或GPSI数据的事件ID。针对每个已撤销数据许可的SUPI，NWDAF允许取消订阅来自 UDM 的User consent（用户许可）更新的通知。

6.3.2.3　 通过NEF从AF收集数据流程

NWDAF使用图26中的流程通过NEF从AF收集信息。

注1：在本文件中，AF通过NEF的OAM配置将其可用数据注册到NWDAF中。
可收集的AF数据信息包括：AF标识、AF服务标识（如Naf_EventExposure的端点信息）、每个应用要收集的可用数据（例如以Event ID为标识）


[image: image26.emf]NRF NWDAF NEF AF

1a. Nnrf_NFManagement_NFUpdate_request  

1c. Nnrf_NFManagement_NFUpdate_response 

1d. Nnrf_NFDiscovery_Request_request  

1e. Nnrf_NFDiscovery_Request_response 

1b. 

存储

 NF

配

置文件

4. Naf_EventExposure_Notify

5. Nnef_EventExposure_Notify

2. Nnef_EventExposure_Subscribe/

    Nnef_EventExposure_Unsubscribe

3. Naf_EventExposure_Subscribe/

    Naf_EventExposure_Unsubscribe

AF

可用数据的注册

AF

可用数据的发现

图26  通过NEF从AF收集数据

步骤1a.
在NEF注册了AF的可用数据后，NEF生成一个带有新的事件ID的事件开放，与从AF收集的可用数据相关联。NEF调用Nnrf_NFManagement_NFUpdate_request服务操作来更新其注册信息（即NEF配置信息），包括生成的事件ID和相关的AF标识、应用程序ID（即内部应用程序ID或核心网中已知的应用程序ID）。

步骤1b.
NRF储存收到的NEF注册信息，包括从AF收集到的可用数据。

步骤1c.
NRF发送Nnrf_NFManagement_NFUpdate_response消息给NEF。

步骤1d.
当NWDAF需要从AF和合适的NEF中发现可用数据并且需要收集这些数据时，NWDAF调用Nnrf_NFDiscovery_Request_request服务操作，并将NEF NF类型、事件ID列表和可选的AF标志、应用ID作为参数使用。

步骤1e.
NRF将AFs中可用数据的请求查询与注册的NEF配置文件进行匹配, 并通过Nnrf_NFDiscovery_Request_response消息将此信息发送到NWDAF。

注2：在进行完第1步描述的注册和发现流程后，NWDAF确定了每个应用中每个AF的可用数据，和收集这些数据的合适的NEF。
步骤2.
NWDAF通过调用Nnef_EventExposure_Subscribe或Nnef_EventExposure_Unsubscribe服务操作，通过NEF订阅或者取消订阅AF中的数据。如果事件订阅已由NEF授权，则NEF将记录事件触发器与NWDAF身份的关联。

注3：用户许可通过NEF在AF检索用户数据在此版本中未作说明。
步骤3.
根据NWDAF的请求，NEF通过调用Naf_EventExposure_Subscribe /Naf_EventExposure_Unsubscribe服务操作来订阅或取消订阅AF中的数据。

步骤4.
如果NEF订阅了AF中的数据，则AF会将根据订阅中的Event Reporting Information（事件报告信息）调用Naf_EventExposure_Notify服务操作将数据通知NEF。

步骤5.
如果NEF从AF接收到通知，则NEF通过调用Nnef_EventExposure_Notify服务操作将数据通知NWDAF。

当在步骤2中提供Reporting type（报告类型）时，通知中包含相同的事件，则NWDAF判断该事件消失。否则，NWDAF判断该事件是新出现的或是发生了变化的。并且，NWDAF还会恢复在该通知中没有包含，但包含在先前通知中的该事件。

如果Granularity of dynamics（动态粒度）应用于订阅，则NWDAF必须根据所应用的Granularity of dynamics（动态粒度）通过先前通知中的事件推断NF中的事件。

6.3.2.4　 从NRF收集数据流程

NWDAF可使用3GPP TS 23.502(V16.6.0)第5.2.7节和第4.17节定义的NRF服务和NF服务框架流程：

—— NF/NF服务发现流程(3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.17.4节)和Nnrf_NFDiscovery服务(3GPP TS 23.502(V16.6.0)第5.2.7.3节)，动态地发现5GC的NF实例和服务。该发现可以定期执行，或者在特定的情况下执行；

—— NF/NF服务状态订阅/通知流程(3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.17.7节)和Nnrf_NFManagement服务(3GPP TS 23.502(V16.6.0)第5.2.7.2节)，获得关于NF状态变化的通知。从Nnrf_NFManagement服务中获取状态信息的服务操作为NFStatusSubscribe和NFStatusNotify。
NRF通过Nnrf_NFDiscovery_Request和Nnrf_NFManagement_NFStatusNotify服务操作提供给NWDAF的信息为NF配置信息和NF服务（在3GPP TS 23.502(V16.6.0)第5.2.7节中定义）。这些信息可以用来建立和维护一个一致的网络图用于收集数据，也可以根据用例来进行分析(例如，6.6条中定义的NF负载分析)。

6.3.2.5　 NWDAF使用能力开放架构进行数据收集

NWDAF应重用3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15节中定义的框架，从NF订阅（和取消订阅）事件开放服务。该框架支持NWDAF指示/请求的可能性：

—— 事件ID（Events-ID）:3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的一个或多个事件ID；

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的Event Reporting（事件报告）的目标:事件所针对的对象。在订阅中，所有事件ID都与同一事件报告的目标关联。在NWDAF中，对象可以是UE、UE组或任意UE；

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的Event Filter Information（事件过滤器信息），它提供了要匹配的Event Parameter Types（事件参数类型）和Event Parameter Values（事件参数值）；

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的Notification Target Address和Notification Correlation ID，使NWDAF可以将从NF接收的通知与此订阅相关联；

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)表4.15.1-1中描述的事件报告信息和第6.3.7节所述的通过静音存储的事件的开放；

—— 3GPP TS 23.502(V16.6.0)第4.15.1节中定义的到期时间。

来自NF/AF的通知包含在报告的事件的头部(以及该事件报告的专用信息之中):

—— NWDAF在其请求中提供的Notification Correlation Information；

—— （当适用于该事件时的）Target Id（目标ID），例如UE ID（SUPI和如果可用的GPSI）；

—— 一个时间戳。

6.3.3　 从OAM收集数据

6.3.3.1　 概述

NWDAF可以从由PLMN运营商配置的OAM的服务中收集相关的管理数据：

—— 3GPP TS 28.552(V16.0.0)中定义的NG RAN或5GC性能测量；

—— 3GPP TS 28.554(V16.11.0)中定义的5G端到端KPI。

NWDAF应使用以下服务来获取OAM提供的信息：

—— 3GPP TS 28.532(V16.12.1)中定义的通用性能保证和故障监测管理服务；

—— 3GPP TS 28.550(V16.2.0)中定义的PM（性能管理）服务；

—— 3GPP TS 28.545(V16.1.0)中定义的FS（故障监测）服务。

注：MDA服务将由SA WG5定义，NWDAF可以订阅它们。在SA WG5中定义时，将添加对SA WG5标准的引用。
可以将NWDAF配置为调用现有的OAM服务来检索与分析生成相关的管理数据，其中可能包括NF资源使用信息（例如分配给NF的虚拟资源的使用）和NF资源配置信息（例如NF资源配置的生存周期变化）。

OAM执行所需的配置，以提供NWDAF订阅所请求的信息，并执行与来自NWDAF订阅的请求相关联的任务，例如数据收集、数据处理。

OAM服务的另一个用途是当数据收集的目标是一个特定的UE时，基于MDT的信息检索:

—— 3GPP TS 37.320(V16.1.0)中定义的MDT测量收集。

—— 3GPP TS 37.320(V16.1.0)中定义的MDT测量收集。

此外，当通过3GPP TS 28.541(V16.7.0)和3GPP TS 28.532(V16.12.1)中定义的OAM配置机制创建或修改切片时， NWDAF可以具备网络切片信息（由3GPP TS 28.541(V16.7.0)中标准化的NetworkSliceInfo定义）。
6.3.3.2　 从OAM收集数据流程

NWDAF和OAM之间用于数据收集的交互如图27所示。收集的数据取决于用例。该图是3GPP TS 28.532(V16.12.1)中实际定义OAM性能数据文件管理服务的抽象。NWDAF实际可能使用的OAM服务和报告机制在3GPP TS 28.532(V16.12.1)、3GPP TS 28.550(V16.2.0)或3GPP TS 28.545(V16.1.0)中说明。

下面的流程假定NWDAF已配置如何订阅相关OAM服务。

OAM应建立所需的机制以保证NWDAF请求的连续数据收集。


[image: image27.emf]NWDAF OAM

1. Subscribe (

输入

)

4. Notification (notifyFileReady )

3. 

数据处理

2. Subscribe (

输出

)


图27 从OAM性能数据文件报告管理服务收集数据

步骤1.
（3GPP TS 28.532(V16.12.1)第11.3.1.1.3.2节），订阅（Input）：NWDAF订阅与管理服务提供者提供的服务相关的通知。

步骤2.
（3GPP TS 28.532(V16.12.1)第11.3.1.1.3.2节），订阅（Output）：管理服务提供者对NWDAF订阅是否成功做出响应。

步骤3.
数据处理：管理服务提供者准备数据。

步骤4.
（3GPP TS 28.532(V16.12.1)第11.3.1.1.3.2节），通知（notifyFileReady）：管理服务提供者通知数据文件已准备好。

最后，NWDAF利用FTP获取数据（没有在3GPP中指定，基于设备商的实现）

注1：为了简化起见，图9中的呼叫流程仅显示了一个订阅/通知模型，但是应同时支持请求-响应和订阅-通知模型。

注2：NWDAF中配置了网络切片信息（即NetworkSliceInfo，包括3GPP TS 28.541(V16.7.0)中所定义与可用的S-NSSAI和NSI ID关联的网络切片实例相关的NetworkSlice管理对象的DN）。基于网络切片信息，NWDAF使用DN来识别与S-NSSAI和NSI ID相关的NetworkSlice管理对象，并使用管理服务来收集相应NetworkSlice管理对象的管理数据（包括服务于网络切片的NRF、与网络切片相关的NF、3GPP TS 28.552(V16.0.0)中定义的NG RAN或5GC性能测量值）或OAM提供的3GPP TS 28.554(V16.11.0)中定义的5G端到端KPI。

6.3.4　 网络数据和服务数据的关联

表6中定义了每个NF输入数据中的关联信息，这些信息有助于NWDAF将来自不同NF的数据关联起来，这些信息取决于所有的网络数据分析。

注：为简化起见，每个网络数据分析的输入数据中没有列出关联信息

表6  关联信息

	关联信息
	描述

	Timestamp, IP address 5-tuple
	关联AF和UPF的数据

	Timestamp, AN Tunnel Info（3GPP TS 38.413(V16.2.0)第9.3.2.2节）
	关联RAN报告的UPF和OAM的数据(例如表11中定义的参考信号接收功率或参考信号接收质量)

	Timestamp, UE IP address
	关联UPF和SMF的数据

	Timestamp, SUPI
	关联SMF和AMF的数据

	Timestamp, SUPI, DNN, S-NSSAI or UE IP address
	关联SMF和PCF的数据

	Timestamp, RAN UE NGAP ID(3GPP TS 38.413(V16.2.0)第9.3.3.2节)和Global RAN Node ID
	关联RAN报告的AMF和OAM的数据(例如表11中定义的参考信号接收功率或参考信号接收质量).

	Timestamp, Application ID, IP filter information
	关联SMF和AF的数据

	Timestamp, UE ID or UE IP address, Application ID, DNN, S-NSSAI
	关联5GC NF（例如SMF、UPF）和UE应用程序（通过AF）


6.3.5　 跨多个 NWDAF 实例的时间协调

6.3.5.1. 概述

在某些情况下，NWDAF服务消费者希望在给定时间内收到分析。特别是，当一个NWDAF服务消费者从多个NWDAF收集分析时，可能需要协调来自同一个NWDAF服务消费者的分析订阅/请求的时间。
NWDAF服务消费者可以使用“time when analytics information is needed parameter”（“需要分析信息的时间”）参数（见第6.2.3节）作为动态计时器，以指示其从多个NWDAF收集分析时将等待的最短时间（即“expected waiting time”（“预期等待时间”））。

6.3.5.2. 跨多个 NWDAF 实例的时间协调流程


[image: image28.emf]NWDAF 

服

务

消

费

者

NWDAF1 

NWDAF2

4a. 

根据

NWDAF1

的

报

告更新

ę

Time when analytics 

information is needed

Ě

1a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription

[Time when analytics information is needed

=expected waiting time]

1b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/

Nnwdaf_AnalyticsSubscription

[Time when analytics information is needed

=expected waiting time]

3a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response/

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

[Error Response/ Notification (revised waiting time_1)]

4b. 

根据

NWDAF1 and 

NWDAF2

的

报

告更新ę

Time 

when analytics information is 

needed

Ě

2a. 

根据

NF1

的

数

据生成分析

 

2b. 

根据

NF2

的

数

据生成分析

  

3b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response/

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

[Error Response/ Notification (revised waiting time_2)]

5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription

[Time when analytics information is  needed

=new expected waiting time]

5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription

[Time when analytics information is needed

=new expected waiting time]


图28 跨多个 NWDAF 实例的时间协调流程

步骤1a-1b.
在分析请求/订阅时，NWDAF服务消费者使用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作，将“expected waiting time”（“预期的等待时间”）表示为“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”）参数，并期望在“需要分析信息的时间”前从NWDAF收到最新的分析结果。在本例中，NWDAF1和NWDAF2是具有紧密相关分析的NWDAF。

步骤2a-2b.
每个NWDAF根据相关数据源的数据生成请求的分析。在本例中，NWDAF1处理来自NF1的数据，NWDAF2处理来自NF2的数据。

步骤3a-3b.
[可选]如果达到了“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”），但分析尚未就绪，NWDAF可以使用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request响应或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify服务操作在响应错误或错误通知中指示“revised waiting time”（“修订后的等待时间”），具体取决于步骤1中使用的服务。

步骤4a-4b.
[可选]在收到响应错误或错误通知中包含 “revised waiting time”（“修订后的等待时间”）时，NWDAF服务消费者可以使用“revised waiting time”（“修订后的等待时间”）来更新“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”）参数，以用于未来对同一组NWDAF的分析请求/订阅。

步骤5a-5b.
如果在步骤4中更新了“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”）的值，则NWDAF服务消费者在未来的请求或当前订阅中，通过使用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe服务操作,将新的预期等待时间作为“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”）指示给所有提供紧密相关分析的NWDAF。

注1：根据分析收集（来自其他NF，例如NF1或NF2）或处理的时间，步骤3a-3b和步骤4a-4b可能以不同的顺序发生。
注2：步骤1a-1b、3a-3b、4a-4b和5a-5b中的参数“time when analytics information is needed”（“需要提供分析结果的时刻”）可以是每个单独的AnalyticsID。

—— 
—— 
—— 
—— 


—— 
—— 
—— 
—— 

—— 
—— 
—— 




—— 
—— 

—— 
—— 
—— 








6.3.6　 
6.3.2.6　 


—— 
—— 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






—— 
—— 
· 
· 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	

	

	
	
	
	




















	
	
	
	

	
	
	
	














6.3.2.7　 
















6.3.2.8　 


















6.3.2.9　 

—— 
—— 

6.3.2.10　 

—— 
—— 
—— 
—— 
—— 
—— 

—— 
—— 
—— 
6.3.7　 
6.3.3.3　 

—— 
—— 

—— 
—— 
—— 




—— 
—— 

6.3.3.4　 













6.3.8　 



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

















6.3.9　 数据采集增强流程(公司6-爱立信，对应R17 TS 23288 6.2.6-6.2.6.2, P67-P73）

6.3.9.1. 概述

部署此类NF时，可以通过DCCF、MFAF和ADRF或通过NWDAF（托管DCCF和/或ADRF）执行数据收集。用于DCCF、MFAF、ADRF和NWDAF（托管DCCF和/或ADRF）的NF服务在表7 中列出。
表7 用于增强数据收集程序的NF服务

	服务生产者
	服务
	参考

	NWDAF
	Nnwdaf_DataManagement
	7.4

	DCCF
	Ndccf_DataManagement

Ndccf_ContextManagement
	8.2

8.3

	MFAF
	Nmfaf_3daDataManagement

Nmfaf_3caDataManagement
	9.2

9.3

	ADRF
	Nadrf_DataManagement
	10.2


DCCF、MFAF和NWDAF托管DCCF应使用来自OAM和NF（包括直接或通过NEF的AF）的在 6.3.1节中列出的相同服务来收集数据。此外，第 8、9、10和7.4条中规定的来自DCCF、MFAF、ADRF和NWDAF（托管DCCF和/或ADRF）的新的数据公开服务也可用于数据收集。
NWDAF、DCCF、ADRF 要获得相应的信息，以便按照第 6.3.1节的原则为一个UE、一组UE或任何UE执行数据收集。
6.3.9.2. 批量数据收集

6.3.9.2.1. 概述

当NWDAF或DCCF需要发现数据收集的来源时，它们在从NF收集数据的情况下需要遵循第6.3.2.1节定义的原则；在DCCF部署在网络中并需要NWDAF或ARDF独立收集数据的情况下，需要遵循第5A.2节中定义的原则；在NWDAF（托管DCCF）从其他NWDAF收集数据的情况下，需要遵循第5.2 节中定义的原则。
NWDAF或DCCF或MFAF或ADRF可以向消费者提供批量数据，以替代提供单个事件（即订阅多个Event ID以获得分析生成所需的数据）。

    批量数据是来自所收集事件通知的一组数据样本，它被NWDAF、DCCF、MFAF 或ADRF消费者的一个Analytics ID所使用。数据样本可以是通知，在这种情况下，批量数据可以包括一组接收到的通知，或者数据样本可以是从通知中提取并处理的信息，在这种情况下，批量数据包括处理后的信息。批量数据可用于分析推理或ML模型训练。

    批量数据是根据从NF/OAM收集的事件通知的数据样本集和所选数据的属性生成的，批量数据的消费者或运营商可以定义不同的规则（例如聚合格式或流程）来生成用于训练或推理的批量数据。

能够公开批量数据的NF具有以下功能： 

—— 公开运行时收集的数据（例如，通过通知机制检索的来自NFs/AFs/OAM的数据）或历史收集的数据（例如，在某个时间点收集然后存储的来自NFs/AFs/OAM的数据），或两者兼而有之；
—— 根据批量数据的消费者提供的或运营商定义的批量数据格式和处理指令，将其应用于数据样本选择过程或用于生成批量数据的处理机制。批量数据格式化和处理指令可以包括第 5A.4节中指定的格式化和处理指令以及第 6.3.6.2.2节中描述的进一步指令。此类指令定义了允许和/或限制的属性和/或过程，这些属性和过程可以用于来自批量数据收集事件通知的数据集，这些属性和过程是：

· 与批量数据格式化和处理相关的属性是与批量数据相关联的数据的过滤器。批量数据的属性根据第 6.3.6.2.2节中的数据规范参数定义。

· 与批量数据格式化和处理相关的过程是应用于与批量数据相关联的数据的机制，并根据第5A.4 节中定义的格式化和处理参数以及第6.3.6.2.2节中定义的进一步指令进行定义。这些过程可以包括：定义用于组成批量数据的数据是直接从收集的事件中提取，还是从相同事件类型的事件通知中提取数据并进行预处理，或两者兼而有之；在批量数据中应用数据字段的匿名化以避免暴露不需要的信息、聚合级别（即每个小区、每个 UE 或时间，例如每小时或每天）。

注：来自相同事件类型的收集的事件通知的预处理数据是指使用数据操作过程来聚合、连接、处理来自相同事件类型的多个收集的事件通知的数据，从而产生单个处理值。 

—— 具有必须用于收集与Analytics ID 关联的批量数据的数据服务操作的映射。
6.3.9.2.2. 批量数据收集服务

NWDAF、DCCF、MFAF、ADRF 可能会分别公开服务、Nnwdaf_DataManagement_Subscribe 或 Ndccf_DataManagement_Subscribe、Nmfaf_3daDataManagement_Configure、Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe 等服务操作，请求包含以下输入参数的批量数据：

—— 数据规格： 

· Event ID 或Analytics ID； 

a) 
对于Event ID，数据规范字段包括 TS 23.502第 4.15.1节中定义的事件报告目标和事件过滤器信息字段，以及批量数据类型参数，可设置为“原始”数据样本”（即直接从收集的事件中提取数据）或“预处理数据样本”（即处理来自收集的事件的数据并将处理后的数据包含在批量数据中）或两者的组合； 

b) 对于Analytics ID，数据规范字段包含： 

- 报告目标，包括带有 Analytics ID 的元组； Bulked Data Type，可以设置为“原始数据样本”（即直接从收集的事件中提取数据）或“预处理数据样本”（即处理来自收集的事件的数据并包含处理后的数据）在批量数据中）或两者的组合；分析阶段（推理或训练）；
 

- 过滤信息可能包括与Analytics ID 相关的字段，例如：分析信息的目标（例如，任何 UE、UE 列表、UE 组）；分析过滤器信息（例如感兴趣的区域、DNN、应用程序、S-NSSAI）。Analytics ID 还确定来自 NF 的服务操作、要使用的 OAM 以及要收集并与批量数据相关联的数据类型（即Event ID、OAM 测量值）。 

—— Event ID 的服务操作，定义 NWDAF、DCCF、MFAF 或 ADRF 用于请求数据的服务操作（例如 Namf_EventExposure_Subscribe 或 OAM 订阅）

—— 批量数据格式化和处理：TS 23.502第4.15.1节中定义的用于事件报告信息和格式化和处理的参数，如第5A.4节中所定义，可以用作批量数据格式化和处理指令的一部分。此外，还可能包括以下参数：

· 定期批量数据通知
：定期发送通知（例如每小时），也可以在指定的时间窗口（例如凌晨 2点到凌晨3点）发送通知，无论来自数据源的通知数量或已批量处理的数据量如何。当 Fetch Flag=false时适用。

· 如果批量数据类型包括“预处理数据样本”，则特征类型是定义用于来自收集的事件通知的数据的预处理类型的字段。在这种情况下，对于每个特征类型，都有一个关联的事件列表，应该根据特征类型进行处理。 特征类型是：平均值、最大值、最小值、来自收集的事件通知的倾斜值、最频繁值和最不频繁值。

注：所需的功能类型需要与适用于Event ID 的事件通知的处理兼容。 

· 时间窗口：指定请求数据或分析的开始和停止时间。 

a) 如果时间窗口包括过去的一段时间，则数据或分析收集是“历史的”。 

b) 如果时间窗口包括未来的一段时间，则数据或分析收集是“运行时”。 

· [可选]要包含在批量数据中的最小和/或最大样本数。 

· Fetch标志，设置为false时，表示需要生成批量数据并包含在通知消息中；设置为true 时，表示通知消息中不会返回批量数据，消费者必须获取批量数据。fetch标志的默认值为 false。 


· 批量数据截止日期，表示消费者在收到数据可用通知后获取批量数据的时间限制。当 fetch标志设置为true时适用。 

· 第 5A.4节中定义的通知事件俱乐部
，表示在向消费者发送包含批量数据的通知之前要批量处理的数据源的通知数量。当Fetch Flag=False时适用。 

· 处理规则：应用于请求的批量数据的数据操作类型，包括：实体或地理聚合级别（例如，每个 UE、每个 AoI）、时间聚合（即每分钟、每小时）；匿名化规则（例如 UE 标识的匿名化）。

—— Notification Target Address（+ Notification Correlation ID），其中Notification Correlation ID是为请求消费者生成的批量数据的唯一标识。

—— ADRF ID 或 NWDAF ID（或 ADRF Set ID 或 NWDAF Set ID）存储历史数据（可选）。 如果消费者已知，则可以指定将 DCCF 或 NWDAF 引导到包含历史数据的存储库。 

—— （可选）ADRF 信息，指示是否将用于生成批量数据的收集数据存储在 ADRF 中，以及可选的 ADRF ID。 

—— （可选，如果请求的数据是Event ID）收集数据的数据源标识，例如 需要从中收集数据的 NF 实例（或 NF 集）ID。

Nnwdaf_DataManagement_Subscribe 或 Ndccf_DataManagement_Subscribe 或 Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe 等服务操作的输出参数包括订阅相关ID，它标识请求的批量数据。

Nnwdaf_DataManagement_Notify 或 Ndccf_DataManagement_Notify 或 Nmfaf_3caDataManagement_Notify 或 Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify 等服务操作的输入参数应包含 Notification Correlation ID，以及当 fetch flag=false时生成的批量数据。当 fetch 标志=true时，通知将包含 Notification Correlation ID、Fetch Correlation ID 和可以检索生成的批量数据的目标地址。在批量数据生成不成功的情况下，通知将包含批量数据生成不成功的指示，过期的批量数据截止日期为可选。

Nnwdaf_DataManagement_Fetch 或 Ndccf_DataManagement_Fetch 或 Nmfaf_3caDataManagement_Fetch 或 Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest 等服务操作的输入参数包括：Notification Correlation ID（+Fetch Correlation ID 列表），用于标识请求的批量数据。

服务操作 Nnwdaf_DataManagement_Fetch 的输出参数包括： 

—— 生成的批量数据。 

上面列出的服务操作公开的生成的批量数据包括： 

—— 基于批量数据请求的参数和批量数据生成指令生成的数据集（即从收集的事件通知中得到的数据样本集和/或预处理数据样本集），每个数据样本包括以下内容数据结构： 

· 如果批量数据类型是“预处理数据样本”，则包括数据类型（例如Event ID）和相关的特征类型（例如Event ID 的平均值）； 

· 数据值（当使用“数据样本”批量数据类型时）或处理值（当使用“预处理数据样本”批量数据类型时）； 

· 数据样本与批量数据相关联时的时间戳。
6.3.9.3. 从NWDAF收集数据的流程

NWDAF 服务消费者使用图29 中的过程来调用 NWDAF 的数据管理服务，以检索运行时和历史数据。


[image: image33.emf]9a. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscriberequest 

(Subscription Correlation ID)

9b. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscriberesponse ()

2a. Nnwdaf_DataManagement_Subscriberequest

1. Identification of further 

data required

NWDAF Service 

Consumer

NWDAF

4b. (Optional) Data Collection

2b. Nnwdaf_DataManagement_Subscriberesponse 

(Subscription Correlation ID)

6b. Nnwdaf_DataManagement_Notify(Notification 

Correlation ID, Requested Data)

7a. Nnwdaf_DataManagement_Fetchrequest (Notification 

correlation ID (+ Fetch Correlation ID))

7b. Nnwdaf_DataManagement_Fetchresponse 

(Requested Data)

8. Requested Data use in 

further processing

5. Data Exposure 

Preparation

Data Source

3. Determine if required 

data available

4a. (Optional) Determine 

data sources

6a. Nnwdaf_DataManagement_Notifyresponse (Notification 

Correlation ID , Fetch Correlation ID, Target Address for Retrieval)

Fetch Data

Unsubscribe


图29 通过数据管理服务从NWDAF收集数据

步骤1. NWDAF 服务消费者（例如 NWDAF、DCCF）确定需要来自 NWDAF 的更多数据才能执行与 Analytics ID 相关的某些操作。进一步收集数据的触发因素包括： 

—— NWDAF 或 DCCF 的当地政策（例如，为第 6.3.2.1节中规定的未来Analytics ID请求做准备）；

—— 分析生成请求，要求数据不可用或无法通过 NWDAF 服务消费者直接访问（例如，在服务区域之外）； 

—— 模型训练请求； 

—— NWDAF 服务消费者无法自行提供的数据收集请求。 

注1：如果 NWDAF的服务消费者是 DCCF，则相应 NWDAF 的发现见第 6.3.6.4.6 节中定义。如果 NWDAF的服务消费者是 NWDAF，则相应NWDAF的发现见第5.2节中定义。

步骤2a. NWDAF 服务消费者从 NWDAF 调用 Nnwdaf_DataManagement_Subscribe 服务来请求所需的数据。该请求包括数据规范以及第 6.3.6.2 节中定义的批量数据格式化和处理，Notification Target Address（+ Notification Correlation ID）。 

当所需数据是Event ID时，NWDAF 服务使用者可能包括数据源，例如需要从中收集数据的 NF 实例（或 NF 集）ID。 

NWDAF服务消费者可以包括指示数据是否要存储在ADRF中的ADRF信息，以及可选的ADRF ID。NWDAF 服务消费者可以包括存储历史数据（可选）的ADRF ID 或NWDAF ID（或 ADRF Set ID 或 NWDAF Set ID），将NWDAF引导到包含历史数据的存储库。

NWDAF检查所需数据是否与用户相关，即 SUPI 或 GPSI，然后根据当地政策和法规，如第 6.3.9 节所述，NWDAF 通过使用 Nudm_SDM_Get 从 UDM 检索用户同意信息（包括数据类型“用户同意”）来检查用户同意。如果未授予用户同意，则 NWDAF 在步骤 2b 中向 NWDAF 服务消费者发送响应，指示未授予用户同意对数据收集，并且对此 SUPI 或 GPSI 的数据收集停止。如果用户同意，NWDAF 可以通过执行以下步骤 2b-7 向 NWDAF 服务消费者提供所需的数据，并且NWDAF 使用Nudm_SDM向 UDM 订阅该用户签约数据类型--“用户同意”的更改通知。NWDAF收到用户同意被撤销的通知后，应在Nnwdaf_DataManagement_Notify中提出终止请求，请求NWDAF服务消费者取消对所需数据的订阅。
步骤2b.根据收到的请求，NWDAF 为请求的消费者创建新的批量数据。NWDAF发送 Nnwdaf_DataManagement_Subscribe 服务响应，其中包含成功请求的确认和标识请求数据的订阅相关 ID。 

注2：订阅相关 ID 允许 NWDAF 服务消费者向 NWDAF 请求生成所请求数据的任何更改。
步骤3. NWDAF确定请求数据是否可在此类NWDAF获得。 

NWDAF维护请求的Event ID 或Analytics ID 与来自数据源的触发事件订阅标识列表的本地关联，以生成请求的数据。基于此本地关联，NWDAF 检查要收集的数据本身是否可用。如果数据可用，NWDAF 会使用这些数据来生成批量数据。

当数据源是NF时，NWDAF按照第 6.3.2.1节中的定义发现相应的NF。当数据源是其他NWDAF时，NWDAF 按照第5.2节中的定义发现其他NWDAF。当数据源是DCCF时，NWDAF按照TS 23.501第 6.3.19节中定义发现相应的DCCF。

步骤4a.[可选]
如果 NWDAF 收到对此类NWDAF不可用或无法访问的数据请求（例如，超出服务区域），如果该信息尚未包含在请求数据的订阅中，则NWDAF将确定不可用数据的来源。

步骤4b.[可选]NWDAF可以使用第 6.3.2 节（例如，如果在步骤2a中订阅的数据与NWDAF已经从数据源收集的数据部分匹配，并且对数据源订阅的修改满足现有数据收集以及新请求的数据）和第 6.3.6 节（例如，递归地使用来自其他所需 NWDAF、DCCF、ADRF、NF的数据收集服务）中的任何可用机制触发进一步的数据收集。

NWDAF 将其请求数据（Event ID 或Analytics ID）映射的本地关联更新为从其他数据源收集数据的请求/订阅的标识。

步骤5. 基于收到请求的属性并考虑本地批量数据指令，NWDAF生成请求数据，包括可用或收集的数据（例如来自其他 NWDAF、DCCF 或 ADRF、NF）。 

步骤6a. 如果在步骤2a中获取标志设置为真，NWDAF 将等待直到请求的数据准备好并发送带有Notification Correlation ID、Fetch Correlation ID和可以检索数据目标地址的 Nnwdaf_DataManagement_Notify 服务消息。当 NWDAF 根据来自事件通知的可用或收集的数据样本以及相应的批量数据处理和格式化指令生成批量数据时，请求的数据就准备好了。

步骤6b. 如果在步骤2a 中将获取标志设置为false，则NWDAF使用 Nnwdaf_DataManagement_Notify 服务将Notification Correlation ID和请求的数据发送到NWDAF服务使用者。一旦生成批量数据或批量数据期限到期，NWDAF就使用 Nnwdaf_DataManagement_Notify服务指示结果。如果批量数据生成成功，NWDAF通过第6.3.6.2节中定义的 Nnwdaf_DataManagement_Notify 服务提供批量数据。在批量数据截止日期到期和批量数据生成不成功的情况下，NWDAF 通过 Nnwdaf_DataManagement_Notify提供批量数据，指示在截止日期已过期的情况下批量数据生成不成功。Nnwdaf_DataManagement_Notify服务操作使用Notification Target Address将消息传递给 NWDAF服务使用者。

步骤7a-7b. 可选地，当在步骤2a中将获取标志设置为真时，NWDAF服务消费者应通过 Nnwdaf_DataManagement_Fetch服务操作从NWDAF获取所需数据。NWDAF服务消费者调用 Nnwdaf_DataManagement_Fetch服务操作，输入参数包括Notification Correlation ID(+Fetch Correlation ID)，它标识要获取的数据并接收带有请求数据的响应，如第6.3.6.2节中所定义。

步骤8. NWDAF服务消费者使用请求的数据进行进一步处理。如果NWDAF服务消费者是 NWDAF，则请求的数据可用于分析生成或模型训练或进一步将此类数据公开给其他 NWDAF。如果NWDAF服务消费者是 DCCF，则请求的数据可用于提供给DCCF数据消费者。

步骤9. 当NWDAF服务消费者确定不再需要数据或收到NWDAF的终止请求时，例如由于用户对与用户相关的数据收集的同意撤销，它将取消订阅来自 NWDAF 的请求数据。如果 NWDAF 在步骤3a和3b中触发了进一步的数据收集，NWDAF也会取消订阅所有数据源。 

注3：NWDAF 也可以不在步骤 6a、6b、7b中提供生成的批量数据的数据集，而是提供NWDAF服务消费者可以在何处检索数据集的参考。
6.3.9.4. 使用DCCF采集数据(公司7-华为，对应R17 TS 23288 6.2.6.3 P73-P83）

6.3.9.4.1. 概述

本条款规定了使用第5A章所述的DCCF收集数据的流程，用于从NWDAF获取分析（第6.2.2章规定）以外的情况。支持两个选项：根据第6.3.6.4.2条和第6.3.6.4.3条通过DCCF传递的数据，以及根据第6.3.6.4.4条和第6.3.6.4.5条通过消息传递框架传递的数据。使用哪个选项由DCCF配置决定。

6.3.9.4.2. 通过DCCF采集数据

图30中描述的过程由数据消费者（例如NWDAF）使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作通过DCCF获取数据并获得事件通知。数据消费者是直接联系数据源还是通过DCCF，取决于数据消费者的配置。


[image: image34.emf]Data 

Consumer

6a. Nnf_EventExposure_Notify

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF

Data 

Source

5. Nnf_EventExposure_Subscribe

7a. Ndccf_DataManagement_Notify

12. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

13. Nnf_EventExposure_Unsubscribe 

9. Ndccf_DataManagement_Fetch Request

10. Ndccf_DataManagement_Fetch response

6b. Nnf_EventExposure_Notify

7b. Ndccf_DataManagement_Notify

3. Determine NF Instances

4. Determine if requested 

data is available at DCCF

8a. Data collection from OAM as described in steps 

1-4 Figure 6.2.3.2-1

8b. Ndccf_DataManagement_Notify

UDM

2. Check user consent information in UDM.

Subscribe to user consent changes.

11. UDM notifies DCCF on revocation of user consent. DCCF unsubscribes to affected data collection 

and updates/terminates affected subscription of the data consumer.




图30 通过DCCF进行数据收集

步骤1. 数据消费者通过调用第8.2.2
节规定的Ndccf_DataManagement_Subscribe（服务操作、数据规范、格式化指令、处理指令、NF(或NF集）ID、ADRF信息)服务操作，通过DCCF订阅数据。数据消费者可以指定一个或多个通知端点。如果要收集的数据须经用户同意：如果数据消费者检查了用户同意，数据消费者应提供用户同意检查信息（即表明其已检查了用户同意），否则，数据消费者应提供数据收集的目的。

Service_Operation是DCCF请求数据的业务操作（如Namf_EventExposure_Subscribe或OAM订阅）。数据规范提供了用于检索数据的服务操作特定参数（例如事件ID、UE-ID、事件报告目标)。格式化和处理说明如第5A.4条所述。数据消费者可以包括数据源，例如需要从中收集数据的NF实例（或NF集）ID。数据消费者可以包括指示数据是否要存储在ADRF中的ADRF信息，以及可选地包括ADRF ID。

步骤2.  DCCF检查是否要为用户收集数据，即SUPI或GPSI，然后，根据当地政策和法规，DCCF通过使用Nudm_SDM_Get从UDM检索用户同意信息，包括数据类型“User consent”，并考虑步骤1中规定的数据收集目的，检查用户同意。如果未授予用户同意，DCCF不会订阅与此用户相关的事件的开放事件，此SUPI或GPSI的数据收集在此处停止，DCCF向数据消费者发送响应，指示未授予用户对数据收集的同意。如果授予用户同意，DCCF使用Nudm_SDM_Subscribe向UDM订阅该用户的订阅数据类型“User consent”更改通知。

如果数据消费者是NWDAF，并且它在步骤1中的Ndccf_DataManagement_Subscribe中提供了用户同意检查信息（即它检查了用户同意的指示），该信息之前已经由NWDAF从UDM获取，则DCCF可以根据来自NWDAF的用户同意信息为用户收集数据，并跳过从UDM检索该信息。

步骤3. DCCF根据步骤1中请求的服务操作确定要检索数据的NF类型和/或OAM。如果NF实例或NF集ID不是由数据消费者提供的，DCCF根据本文件第5A.2节和本文件第6.3.2.2节确定可以提供数据的NF实例。如果消费者请求将数据存储在ADRF中，但数据消费者没有提供ADRF ID，或者根据DCCF上的配置，采集的数据要存储在ADRF中，DCCF选择一个ADRF存储采集的数据。

步骤4. DCCF确定步骤1中请求的数据是否已经被收集，如第5A.2章所述。

如果请求的数据已经被数据消费者收集，DCCF将该数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

步骤5. 如果步骤1中订阅的数据部分匹配DCCF已经从数据源收集的数据，并且对数据源的此订阅的修改将满足现有数据订阅和新请求的数据，DCCF调用Nnf_EventExposure_Subscribe（订阅关联ID），参数指示如何修改上一个订阅（如第5A.2章规定）。DCCF将数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

如果步骤1请求的数据尚未可用或尚未收集，DCCF使用第5A.2章和第6.3.2.2章规定的Nnf_EventExposure_Subscribe服务操作从NF订阅数据，DCCF指示为Notification Target Address。DCCF将数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

步骤6. 当有新的输出数据可用时，数据源使用Nnf_EventExposure_Notify将数据发送到DCCF。

步骤7. DCCF使用Ndccf_DataManagement_Notify将数据发送到步骤1中指示的所有通知端点。发送到通知端点的数据可由DCCF处理和格式化，使其符合第5A.4章规定的每个数据消费者或通知端点的传送要求。如果消费者请求或DCCF配置要求，DCCF可使用第6.2B.3章规定的程序将信息存储在ADRF中。

注：根据数据使用者提供的格式说明，来自数据源的多个通知可以合并在一个Ndccf_DataManagement_Notify中，因此来自数据源的多个通知会导致向数据使用者发送的通知（或一个通知）减少。或者，通知可以指示数据通知端点在到期时间前从DCCF获取数据。

步骤8a. 如果DCCF需要从OAM检索数据，则使用第6.3.3.2章步骤1-4从OAM收集数据的程序。

步骤8b. DCCF使用Ndccf_DataManagement_Notify将数据发送到步骤1中指示的所有通知端点。发送到通知端点的数据可以由DCCF处理和格式化，因此它们符合第5A.4条规定的每个数据消费者或通知端点的传递要求。如果消费者请求或DCCF配置要求，DCCF可以使用第6.2B.3条规定的程序将信息存储在ADRF中。

步骤9. 如果Ndccf_DataManagement_Notify包含获取指令，则通知端点发送Ndccf_DataManagement_Fitch请求，从DCCF获取数据。

步骤10.  DCCF将数据下发到通知端点。

步骤11.  UDM可以在步骤2之后的任何时候通知DCCF用户同意的变更。如果已收集数据的用户不再获得用户同意，并且数据没有其他消费者，DCCF应取消订阅任何事件ID以收集该SUPI或GPSI的数据。DCCF应进一步更新或终止受影响的数据消费者订阅。DCCF可以为已撤销用户同意的每个SUPI取消订阅，以获得UDM的用户同意更新通知。

步骤12.  当数据使用者不再希望收集数据时，它使用在步骤1中响应其订阅而接收的订阅关联ID调用Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID）。DCCF将数据消费者从订阅这些数据的数据消费者列表中删除。

步骤13.  如果没有其他数据消费者订阅了该数据，DCCF将取消订阅数据源。

6.3.9.4.3. 通过DCCF采集历史数据

图31中描述的程序由数据消费者（例如NWDAF）使用来获取历史数据，即与过去时间段相关的数据。数据消费者使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作请求数据。数据使用者是使用此过程还是直接联系ADRF或NWDAF取决于配置。

[image: image35.emf]Data 

Consumer

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF ADRF

4. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe

NWDAF

5. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

6a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

6b. Nnwdaf_DataManagement_Notify

7a. Ndccf_DataManagement_Notify

7b. Ndccf_DataManagement_Notify

8. Ndccf_DataManagement_Fetch Request

9. Ndccf_DataManagement_Fetch response

11. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

12. Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe 

13. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe 

6c. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

6d. Nnwdaf_DataManagement_Notify

3. Determine NWDAF or 

ADRF Instance

2. Check user consent information in UDM. 

Subscribe to user consent changes.

UDM

10. UDM notifies DCCF on revocation of user consent. DCCF unsubscribes to affected data collection

 and updates/terminates affected subscription of the data consumer.

图31 通过DCCF采集历史数据

步骤1.  数据消费者通过调用本文件第8.2.2节规定的Ndccf_DataManagement_Subscribe (Service_Operation, Data Specification, Time Window, Formatting Instructions, Processing Instructions, ADRF ID或NWDAF ID (或ADRF集ID或NWDAF集ID) )服务操作，通过DCCF请求数据。数据消费者可以指定一个或多个通知端点来接收数据。如果要收集的数据须经用户同意：如果数据消费者检查了用户同意，数据消费者应提供用户同意检查信息（即表明其已检查了用户同意），否则，数据消费者应提供数据收集的目的。

“Service_Operation”是用于从数据源获取数据的服务操作。“Data Specification”提供了特定于Service_Operation的参数（例如事件ID，用于检索数据的UE-ID）。“Time Window”指定过去的时间段，并包括开始和停止时间。“Formatting and Processing Instructions”如第5A4章定义。数据使用者可以选择包括存储数据所在的ADRF或NWDAF实例（或ADRF集或NWDAF集）ID。

步骤2.   DCCF检查是否要为用户收集数据，即SUPI或GPSI，然后，根据当地政策和法规，DCCF通过使用Nudm_SDM_Get从UDM检索用户同意信息，包括数据类型“用户同意”，并考虑步骤1中规定的数据收集目的，检查用户同意。如果未授予用户同意，DCCF不会订阅与此用户相关的事件的开放事件，此SUPI或GPSI的数据收集在此处停止，DCCF向数据消费者发送响应，指示未授予用户对数据收集的同意。如果授予用户同意，DCCF将使用Nudm_SDM_Subscribe订阅该用户的订阅数据类型“用户同意”更改通知。

如果数据消费者是NWDAF，并且它在步骤1中的Ndccf_DataManagement_Subscribe中提供了用户同意检查信息（即它检查了用户同意的指示），该信息之前已经由NWDAF从UDM获取，则DCCF可以根据来自NWDAF的用户同意信息为用户收集数据，并跳过从UDM检索该信息。

步骤3.   如果数据消费者未提供ADRF或NWDAF实例或ADRF集ID或NWDAF集ID, DCCF确定是否有任何ADRF或NWDAF实例可以提供第5B和5A.2章所述的数据。

注1：ADRF或NWDAF以前可能已向DCCF注册了它正在收集的数据。

步骤4.  [可选]如果DCCF确定ADRF实例可能提供数据，或者ADRF实例或ADRF集是由数据消费者提供的，则DCCF使用第10.2章规定的DCCF服务操作Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe (Data Specification, Notification Target Address=DCCF)向ADRF发送请求。ADRF向DCCF响应Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe响应，指示ADRF是否可以提供数据。如果可以提供数据，则该过程继续步骤5。

步骤5.  [可选]如果DCCF确定NWDAF实例可能提供数据，或者NWDAF实例或NWDAF集是由数据消费者提供的，则DCCF使用Nnwdaf_DataManagement_Subscribe（Data Specification, Notification Target Address=DCCF）向NWDAF发送请求，如第7.4.2章所述。

步骤6.   ADRF或NWDAF将请求的数据（例如，从数据源存档的一个或多个存储的通知）发送到DCCF。数据可以在一个或多个通知消息中发送。

步骤7.   DCCF使用Ndccf_DataManagement_Notify向步骤1中指示的所有通知端点发送数据。使用在步骤1中接收的数据使用者Notification Correlation ID将通知发送到Notification Target Address。发送到通知端点的数据可以由DCCF处理和格式化，因此它们符合数据消费者指定的传递要求。

注2：根据数据使用者提供的格式化说明，来自ADRF或NWDAF的多个通知可以合并在一个Ndccf_DataManagement_Notify中，因此来自ADRF或NWDAF的多个通知会导致向数据使用者发出的通知（或一个通知）减少。或者，Ndccf_DataManagement_Notify可以指示数据通知端点在到期时间前从DCCF获取数据。

步骤8.  如果通知中包含提取指令，则通知端点发送Ndccf_DataManagement_Fitch请求，从DCCF提取数据。

步骤9.  DCCF将数据下发到通知端点。

步骤10.  UDM可以在步骤2之后的任何时候通知DCCF用户同意的变更。如果已收集数据的用户不再获得用户同意，并且如果数据没有其他消费者，DCCF应取消订阅该SUPI或GPSI的任何数据收集。DCCF应进一步更新或终止受影响的数据消费者订阅。DCCF可以为已撤销用户同意的每个SUPI取消订阅，以获得UDM的用户同意更新通知。

步骤11.  当数据消费者不再希望收集数据或已接收到其所需的所有数据时，它使用第8.2.3章规定的Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID），使用在步骤1中响应其订阅而收到的Subscription Correlation ID。

步骤12.  如果数据由ADRF提供，并且没有其他数据消费者订阅该数据，DCCF将按照第10.2.7章的规定使用Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe向ADRF取消订阅。

步骤13.  如果数据由NWDAF提供，并且没有其他数据消费者订阅该数据，DCCF将按照第7.4.3章的规定使用Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe向NWDAF取消订阅。

6.3.9.4.4. 通过消息传递框架采集数据

图32中描述的此过程由数据消费者（例如NWDAF）使用DCCF和消息传递框架获取数据并获得事件通知。消息框架适配器功能(MFAF)的3GPP DCCF适配器（3da）数据管理服务和3GPP消费者适配器（3ca）数据管理服务用于与3GPP网络和消息框架交互。数据消费者是直接联系数据源还是通过DCCF，取决于配置。


[image: image36.emf]Data 

Consumer

7a. Nnf_EventExposure_Notify

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF

Data 

Source

6. Nnf_EventExposure_Subscribe

5. Nmfaf_3daDataManagement_Configure

8a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

MFAF

12. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

13. Nnf_EventExposure_Unsubscribe 

14. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure

9. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch Request

10. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch response

7b. Nnf_EventExposure_Notify

8b. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

3. Determine 

NF Instances

4. Determine if requested data 

is already being collected

UDM

2. Check user consent information in UDM. 

Subscribe to user consent changes.

11. UDM notifies DCCF on revocation of user consent. DCCF unsubscribes to affected data collection 

and updates/terminates affected subscription of the data consumer.

ADRF


图32 通过消息传递框架采集数据

步骤1.  数据消费者通过调用第8.2.2章规定的Ndccf_DataManagement_Subscribe（Service_Operation, Data Specification, Formatting Instructions, Processing Instructions, NF(或NF集）ID，ADRF Information, Data Consumer Notification Target Address (+ Notification Correlation ID))服务操作。数据消费者可以指定一个或多个通知端点以及要从中收集数据的NF或NF集。如果要收集的数据须经用户同意：如果数据消费者检查了用户同意，数据消费者应提供用户同意检查信息（即表明其已检查了用户同意），否则，数据消费者应提供数据收集的目的。

Service_Operation是DCCF请求数据的业务操作（如Namf_EventExposure_Subscribe或OAM订阅）。数据规范提供了特定于Service_Operation的必需参数（例如事件ID、UE-ID、事件报告目标)和用于检索数据的可选输入参数。格式化和处理指令如第5A.4章所述。数据使用者可以选择包括数据源NF实例（或NF集）ID。数据消费者可以包括指示数据是否要存储在ADRF中的ADRF信息，以及可选地包括ADRF ID。

注1：数据消费者请求将数据存储在ADRF中，允许收集的数据在未来可供其他数据消费者使用。

步骤2.   DCCF检查是否要为用户收集数据，即SUPI或GPSI，然后，根据当地政策和法规，NWDAF通过使用Nudm_SDM_Get从UDM检索用户同意信息，包括数据类型“User consent”，并考虑步骤1中规定的数据收集目的，检查用户同意。如果未授予用户同意，NWDAF不会订阅与此用户相关的事件，此SUPI或GPSI的数据收集在此处停止，DCCF向数据消费者发送响应，指示未授予用户对数据收集的同意。如果授予用户同意，DCCF将使用Nudm_SDM_Subscribe订阅该用户的订阅数据类型“User consent”更改通知。

如果数据消费者是NWDAF，并且它在步骤1中的Ndccf_DataManagement_Subscribe中提供了用户同意检查信息（即它检查了用户同意的指示），该信息之前已经由NWDAF从UDM获取，则DCCF可以根据来自NWDAF的用户同意信息为用户收集数据，并跳过从UDM检索该信息。

步骤3.   如果NF实例或NF集ID不是由数据消费者提供的，DCCF确定可以提供数据的NF实例，如第5A.2章和第6.2.2.2章所述。如果消费者请求将数据存储在ADRF中，但数据消费者没有提供ADRF ID，或者根据DCCF上的配置，采集的数据要存储在ADRF中，DCCF选择一个ADRF存储采集的数据。

步骤4.   DCCF确定步骤1中请求的数据是否已经被收集，如第5A.2章所述。

如果请求的数据已经被数据消费者收集，DCCF将该数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

步骤5.   DCCF发送Nmfaf_3daDataManagement_Configure（Data Consumer Information, MFAF Notification Information, Formatting Conditions, Processing Instructions），配置MFAF将从数据源接收的通知映射到发送到端点的传出通知，并指示MFAF如何格式化和处理传出通知。如果数据消费者在步骤1中请求，DCCF还可以通过提供ADRF ID以及数据源的NF Id来指示MFAF将数据存储到ADRF中。

Data Consumer Information包含每个通知端点的数据使用者Notification Target Address（+ Data Consumer Notification Correlation ID）, MFAF在步骤9中发送通知时将使用。

如果数据源已将数据发送到MFAF，则包括MFAF通知信息。MFAF通知信息标识从数据源接收的事件通知，并包括MFAF Notification Target Address（+ MFAF Notification Correlation ID）。如果MFAF没有收到DCCF发送的MFAF通知信息，MFAF选择MFAF Notification Target Address（+ MFAF Notification Correlation ID），并发送MFAF通知信息，其中包含MFAF Notification Target Address（+ MFAF Notification Correlation ID）。Nmfaf_3daDataManagement_Configure响应中的DCCF。

步骤6.   如果步骤1中订阅的数据部分匹配DCCF已经从数据源收集的数据，并且对数据源的此订阅的修改将满足现有数据订阅和新请求的数据，DCCF调用Nnf_EventExposure_Subscribe（Subscription Correlation ID），参数指示如何修改上一个订阅（如第5A.2章规定）。DCCF将数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

如果步骤1请求的数据尚未可用或尚未收集，DCCF使用第5A.2章和第6.2.2.2章规定的Nnf_EventExposure_Subscribe（Data Specification，MFAF Notification Target Address (+ MFAF Notification Correlation ID）服务操作从NF订阅数据。使用在步骤5中接收到的MFAF Notification Target Address（+ MFAF Notification Correlation ID）。DCCF将数据消费者添加到订阅这些数据的数据消费者列表中。

步骤7.   当有新的输出数据可用时，数据源使用Nnf_EventExposure_Notify将数据发送到MFAF。通知包括MFAF通知关联ID。

步骤8.   MFAF使用Nmfaf_3caDataManagement_Notify将数据发送到步骤6中指示的所有通知端点。使用在步骤6中接收的Data Consumer Notification Correlation ID将通知发送到Notification Target Address。发送到通知端点的数据可以由MFAF处理和格式化，因此它们符合数据消费者指定的传递要求。如果消费者请求或DCCF配置要求，MFAF可以将信息存储在ADRF中

注2：根据数据消费者提供的格式说明，来自数据源的多个通知可以合并在一个Nmfaf_3caDataManagement_Notify中，因此来自数据源的许多通知会导致向数据消费者发送的通知（或一个通知）减少。或者，通知可以指示数据通知端点在到期时间之前从MFAF获取数据。

步骤9.   如果Nmfaf_3caDataManagement_Notify包含获取指令，则通知端点发送Nmfaf_3caDataManagement_Fitch请求，从MFAF获取数据。

步骤10.  MFAF将数据下发到通知端点。

步骤11.  UDM可以在步骤2之后的任何时候通知DCCF用户同意的变更。如果已收集数据的用户不再获得用户同意，并且如果数据没有其他消费者，DCCF应取消订阅任何事件ID以收集该SUPI或GPSI的数据。DCCF应进一步更新或终止受影响的数据消费者订阅。DCCF可以为已撤销用户同意的每个SUPI取消订阅，以获得UDM的用户同意更新通知。

步骤12.  当数据消费者不再希望收集数据时，它使用在步骤1中响应其订阅而收到的订阅关联ID调用Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID）。DCCF将数据消费者从订阅这些数据的数据消费者列表中删除。

步骤13.  如果没有其他数据消费者订阅了该数据，DCCF将取消订阅数据源。

步骤14.  DCCF取消配置MFAF，使其不再将从数据源接收的通知映射到步骤5中配置的通知端点。

6.3.9.4.5. 通过消息传递框架采集历史数据

图33中描述的程序由数据消费者（例如NWDAF）使用来获取历史数据，即与过去时间段相关的数据。数据使用者使用第8.2.2章指定的Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作获取数据，其中订阅会导致一个或多个通知，具体取决于从ADRF或NWDAF检索数据的方式以及数据的格式化方式。数据使用者是使用此过程还是直接联系ADRF或NWDAF取决于配置。


[image: image37.emf]Data 

Consumer

1. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF ADRF

4. Nmfaf_3daDataManagement_Configure

5. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe

6. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe response

NWDAF

7. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

8. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe response

MFAF

9a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

9b. Nnwdaf_DataManagement_Notify

9c. Nadf_DataManagement_RetrievalNotify

9d. Nnwdaf_DataManagement_Notify

10a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

10b. Nmfaf_3caDataManagement_Notify

11. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch Request

12. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch response

14. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe

15. Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe 

17. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure

16. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe 

3. Determine NWDAF or 

ADRF Instance

UDM

2. Check user consent information in UDM. 

Subscribe to user consent changes.

13. UDM notifies DCCF on revocation of user consent. DCCF unsubscribes to affected data collection 

and updates/terminates affected subscription of the data consumer.


图33 通过消息传递框架收集历史数据

步骤1.   数据消费者通过调用第8.2.2章规定的Ndccf_DataManagement_Subscribe（Service Operation, Data Specification, Time Window, Formatting Instructions, Processing Instructions, ADRF ID或NWDAF ID (或ADRF集ID或NWDAF集ID)）服务操作，通过DCCF请求数据。数据消费者可以指定一个或多个通知端点来接收数据。如果要收集的数据须经用户同意：如果数据消费者检查了用户同意，数据消费者应提供用户同意检查信息（即表明其已检查了用户同意），否则，数据消费者应提供数据收集的目的。

Service_Operation是用于从数据源获取数据的服务操作，数据规范提供了特定于Service_Operation的必需参数（例如事件ID、UE-ID和用于检索数据的可选输入参数)。时间窗口指定过去的时间段，包括开始和停止时间，格式和处理说明如第5A4章所述。数据使用者可以选择包括存储数据所在的ADRF或NWDAF实例（或ADRF集或NWDAF集）ID。

步骤2.   DCCF检查是否要为用户收集数据，即SUPI或GPSI，然后，根据当地政策和法规，DCCF通过使用Nudm_SDM_Get从UDM检索用户同意信息，包括数据类型“User consent”，并考虑步骤1中规定的数据收集目的，检查用户同意。如果未授予用户同意，DCCF不会订阅与此用户相关的开放事件，此SUPI或GPSI的数据收集在此处停止，DCCF向数据消费者发送响应，指示未授予用户对数据收集的同意。如果授予用户同意，DCCF使用Nudm_SDM_Subscribe向UDM订阅该用户的订阅数据类型“User consent”更改通知。

如果数据消费者是NWDAF，并且它在步骤1中的Ndccf_DataManagement_Subscribe中提供了用户同意检查信息（即它检查了用户同意的指示），该信息之前已经由NWDAF从UDM获取，则DCCF可以根据来自NWDAF的用户同意信息为用户收集数据，并跳过从UDM检索该信息。

步骤3.   如果数据消费者未提供ADRF或NWDAF实例或ADRF集ID或NWDAF集ID，则DCCF确定是否有任何ADRF或NWDAF实例可以提供第5B和5A.2章所述的数据。

注1：ADRF或NWDAF以前可能已向DCCF注册了它正在收集的数据。

步骤4.  DCCF发送Nmfaf_3daDataManagement_Configure（Data Consumer Information, Formatting Conditions, Processing Instructions），配置MFAF将从ADRF或NWDAF接收的通知映射到发送到端点的传出通知，并指示MFAF如何格式化和处理传出通知。

“Data Consumer Information”包含每个通知端点的数据使用者Notification Target Address（+ Data Consumer Notification Correlation ID）,MFAF在发送通知时将使用。MFAF选择MFAF Notification Target Address（+MFAF Notification Correlation ID），并在Nmfaf_3daDataManagement_Configure响应中向DCCF发送MFAF通知信息，其中包含MFAF Notification Target Address（+MFAF Notification Correlation ID）。

步骤5.   [可选]如果DCCF确定ADRF实例可能提供数据，或者ADRF实例或ADRF集是由数据消费者提供的，则DCCF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe（Data Specification, MFAF Notification Information），包含在步骤4中收到的MFAF Notification Target Address（+MFAF Notification Correlation ID），如第10.2章所述。

步骤6.   ADRF向DCCF响应Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe响应，指示ADRF是否可以提供数据。如果可以提供数据，则该过程继续步骤9

步骤7.   [可选]如果DCCF确定NWDAF实例可能提供数据，或者数据消费者提供了NWDAF实例或NWDAF集，则DCCF使用第7.4.2章规定的Nnwdaf_DataManagement_Subscribe（Data Specification, MFAF Notification Information）向NWDAF发送请求。MFAF通知信息包含在步骤4中接收到的MFAF Notification Target Address（+MFAF通知关联ID）。

步骤8.   NWDAF向DCCF响应Nnwdaf_DataManagement_Subscribe响应，指示NWDAF是否可以提供数据。

步骤9.   ADRF使用Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify或NWDAF使用Nnwdaf_DataManagement_Notify将请求的数据（例如，从数据源存档的一个或多个存储的通知）发送到MFAF。数据可以在一个或多个通知消息中发送。

步骤10.  MFAF使用Nmfaf_3caDataManagement_Notify向步骤4中指示的所有通知端点发送数据。使用在步骤4中接收的Data Consumer Notification Correlation ID将通知发送到Notification Target Address。发送到通知端点的数据可以由MFAF处理和格式化，因此它们符合数据消费者指定的传递要求。

注2：根据数据消费者提供的格式化说明，来自ADRF或NWDAF的多个通知可以合并在一个Nmfaf_3caDataManagement_Notify中，因此来自ADRF或NWDAF的多个通知会导致向数据消费者发送的通知（或一个通知）减少。或者，Nmfaf_3caDataManagement_Notify可以指示数据通知端点在到期时间之前从MFAF获取数据。

步骤11.  如果通知包含获取指令，则通知端点发送Nmfaf_3caDataManagement_Fitch请求，如第9.3.3章所述，从MFAF获取数据。

步骤12.  MFAF将数据下发到通知端点。

步骤13.  UDM可在步骤2之后的任何时候通知DCCF用户同意的变更。如果已收集数据的用户不再获得用户同意，并且如果数据没有其他消费者，DCCF应取消订阅该SUPI或GPSI的任何数据收集。DCCF应进一步更新或终止受影响的数据消费者订阅。DCCF可以为已撤销用户同意的每个SUPI取消订阅，以获得UDM的用户同意更新通知。

步骤14.  当数据消费者不再希望收集数据或已接收到其所需的所有数据时，它使用在步骤1中响应其订阅而收到的Subscription Correlation ID调用Ndccf_DataManagement_Unsubscribe（Subscription Correlation ID）。

步骤15.  如果数据由ADRF提供，并且没有其他数据消费者订阅该数据，DCCF将按照第10.2.7章的规定使用Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe向ADRF取消订阅。

步骤16.  如果数据由NWDAF提供，并且没有其他数据消费者订阅该数据，DCCF将按照第7.4.3章的规定使用Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe向NWDAF取消订阅。

步骤17.  DCCF取消配置MFAF，使其不再将从ADRF或NWDAF接收的通知映射到步骤4中配置的通知端点。

6.3.9.4.6. 数据采集配置文件注册

在某些情况下，数据消费者（例如NWDAF或ADRF）直接从数据源NF收集数据，例如，当NWDAF与5GC NF合设时。

为了使数据消费者能够直接（即不通过DCCF）获取NWDAF或ADRF收集的数据，NWDAF或ADRF可以在数据收集过程期间/之后向DCCF注册/更新数据收集配置文件。然后，DCCF可以确定一些请求的数据在NWDAF或ARDF中可用，并可以根据数据收集配置文件协调数据收集。

数据源（例如NWDAF或ADRF）使用图34中描述的程序将数据配置文件注册到DCCF。


[image: image38.emf]Data 

Consumer

4. Ndccf_DataManagement_Subscribe

DCCF ADRF

2. Ndccf_ContextManagement_Register/

    Ndccf_ContextManagement_Update

NWDAF

3. Ndccf_ContextManagement_Register Response/

    Ndccf_ContextManagement_Update Response

1. Collect data 

directly, i.e. not 

via DCCF

1. Collect data 

directly, i.e. not 

via DCCF

5. Ndccf_ContextManagement_Deregister


图34 NWDAF或ADRF寄存器数据配置文件到DCCF的过程
步骤1.   ADRF或NWDAF实例正在收集或已经直接收集数据，例如从并置的NF收集数据。

步骤2. ADRF或NWDAF通过调用Ndccf_ContextManagement_Register或Ndccf_ContextManagement_Update请求向DCCF注册/更新数据收集配置文件（Service Operation, Analytics/Data Specification, ADRF ID或NWDAF ID）。注册/更新请求可以通过接受数据源（例如，并置NF）响应的数据收集订阅来触发，它可以在数据收集开始之前或数据收集完成之后。DCCF根据分析/数据规范确定NWDAF或ADRF的数据收集状态，即DCCF确定所需数据是正在收集还是已经收集。

“Service Operation”标识用于从数据源收集数据或分析的服务（例如：Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）。

“Analytics/Data Specification”是标识收集的数据的“Service Operation”特定参数（即：Analytics ID /事件ID、Target of Analytics Reporting或Target of Event Reporting、Analytics Filter或Event Filter等)。

NWDAF ID或ADRF ID指定注册数据收集配置文件的ADRF或NWDAF。

步骤3.  DCCF向ADRF或NWDAF响应Ndccf_ContextManagement_Register响应或Ndccf_ContextManagement_Update响应。

步骤4.  要获取历史数据，如果数据消费者配置为使用Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作通过DCCF收集数据，则数据消费者使用第6.2.6.3.2章或第6.2.6.3.3章所述的过程。

步骤5.   ADRF或NWDAF通过调用Ndccf_ContextManagement_Deregister请求删除向DCCF的数据收集或分析收集注册。

6.3.10　 基于事件静音机制的数据采集(公司8-高通，对应R17 TS 23288 6.2.7-6.2.8，P84-P92)

6.3.10.1. 概述

本流程提供了附加机制来限制事件生产者NF（例如AMF、SMF）和事件消费者NF（NWDAF、DCCF）之间的信令。增强的事件提供者NF具有事件通知静音的可选功能，同时在有限时间内和有限的事件数量内存储这些事件，直到事件消费者NF获取此类静音存储事件。

6.3.10.2. 基于事件静音机制的数据采集流程

如果配置为支持事件静音机制，DCCF、NWDAF或NF中的事件静音存储机制重用事件开放框架的事件报告信息字段以包含以下标志：

—— 停用通知标志（英文？）：事件消费者NF在对事件ID的订阅中包括停用标志，以指示事件提供者NF收集、存储请求的事件，但停止向消费者发出通知。存储事件的数量可能会根据NF配置进行限制；当达到这个数字时，NF 继续存储新事件并删除最旧的事件。

—— 获取通知标志（英文？）：事件消费者NF在事件订阅修改请求中包括订阅标识和获取通知标志，以指示事件生产者NF发送过去收集的尚未发送给该消费者NF的事件。发送过去收集的事件后，事件生产者继续存储事件，而不向事件消费者发送通知。


如果配置为支持事件静音机制， NWDAF，DCCF可以使用事件静音机制订阅来自NF的事件，例如AMF和SMF，以避免持续接收通知并在需要时检索静音存储的事件。

事件消费者NF 使用图35中的过程来控制通过Event Exposure从Event Producer NF（DCCF 和 NWDAF 除外）收集数据的频率。对于通过 DCCF 和 NWDAF 收集的数据，消费者可以使用第 5A.4 条中指定的格式化指令或第 6.2.6.1 条中指定的批量数据格式化和处理参数来静音通知。


[image: image39.emf] 

1  .    Nnf_EventExposure_Subscribe   (Event ID,   

Reporting Mode   =    Deactivate Notification Fl ag)  

5.    Nnf_EventExposure_Notify  

0a.    本地 策略  

3.    本地策略  

事件 生产者    

NF  

事件消费者    

NF  

2.    事件采集  

4.    Nnf_EventExposure_Subscribe  (Event ID,   

Reporting Mode   = Activate Notification   Flag)  

6.  事件采集  

0b.  收到 格式化 和处理 参数  

 


图35 静音事件通知流程

步骤0a.
事件消费者NF（例如 NWDAF 或 DCCF）配置有本地策略，用于确定何时触发事件的静音存储。

步骤0b.
事件消费者NF，例如NWDAF 或 DCCF，可以接收带有指示事件集合的格式化和处理参数的请求。DCCF 或 NWDAF 在从NF收集数据时可以使用事件静音（如果配置为支持事件静音机制）。.

步骤1.
事件消费者NF、DCCF 或 NWDAF 通过调用 Nnf_EventExposure_Subscribe 服务操作（包括在事件报告信息中的停用通知标志）来订阅（一组）事件 ID。

如果事件生产者NF支持停用通知标志，则事件生产者NF发送回一个响应，其中包括订阅相关ID和通知成功去激活的指示。事件消费者NF可以请求事件生产者NF存储与事件ID相关的数据，或与UE相关的聚合数据。

如果事件生产者NF不支持停用通知标志，事件生产者NF会发回包含失败指示的响应。在这种情况下，事件消费者NF重新发送订阅请求，而不在事件报告信息中包括停用通知标志。

注：如果事件生产者NF收到没有停用通知标志的订阅，则不执行步骤 2-6，并且事件生产者NF 执行TS 23.502 第 4.15 节中定义的事件通知。 

步骤2.
根据来自事件消费者NF、DCCF或NWDAF的请求，事件生产者NF为包含指示“停用通知标志”的事件消费者触发NF、DCCF或NWDAF订阅的事件收集窗口。 事件生产者NF保持 Event ID、Subscription Correlation ID（标识事件的消费者）、订阅者信息（例如通知目标信息）之间的关联关系，以及事件消费者NF、DCCF 或 NWDAF与事件生产者之间的事务处理状态为“收集事件/不通知”。

步骤3.
基于本地策略或基于在步骤0b中接收到的请求的格式化和处理参数中指示的通知时间窗口，事件消费者NF、DCCF或NWDAF决定何时向事件生产者NF请求静音的存储事件。

步骤4.
事件消费者NF从事件生产者NF调用 Nnf_EventExposure_Subscribe服务操作，包括 Event ID、Subscription Correlation ID 和获取通知标志。这些参数表示事件消费者NF所需的事务标识，即获取已订阅事件 ID 的静音存储事件，并在不通知的情况下触发静音存储事件生成的新时间窗口。

步骤5.
事件生产者NF根据从事件消费者NF的请求中接收到的参数，验证是否存在对请求的 Event ID 的订阅，并带有停用通知标志。在肯定的情况下，事件生产者 NF 识别并发送过去收集的事件，包括在接收到获取通知标志和接收到最后一个停用标志之间的时间段内静音的，并且与自事件消费者NF收到的事件ID、订阅相关ID的有关的事件。

步骤6.
事件生产者NF检查整体事件报告信息（例如，订阅此类事件 ID 的最大时间窗口）是否已过期。如果是，它不会触发另一轮事件静音存储，并停用该订阅。如果未过期，则事件生产者 NF 触发另一个时间窗口以静音存储所产生的事件，设置事件 ID 和订阅相关 ID 的停用通知标志。

如果事件消费NF想要将现有的向事件生产者NF订阅的静音存储事件更改为常规通知事件，则它应向事件生产者NF调用 Nnf_EventExposure_Subscribe 服务操作，而不包含停用通知标志。
6.3.11　 从UE侧应用程序采集数据

6.3.11.1. 概述

NWDAF可以与AF交互以便从UE 的应用程序采集数据，作为分析结果生成和 ML 模型训练的输入。 AF 可以在 MNO 域中，也可以在 MNO 域外部。来自 NWDAF 的数据采集请求可能会触发 AF 从 UE 应用程序中收集数据。本节中的AF是指 TS 26.531中描述的数据采集AF。

UE 应用程序通过基于PDU 会话的用户平面建立与MNO 域或 MNO 域外部的AF 的连接。 AF 与 UE 的应用程序通信并从 UE 应用程序采集数据。

对于信任域中的 AF 和非信任域中的 AF（支持从 UE 应用程序收集数据），运营商和应用程序服务提供商（即 ASP）之间的 SLA， 以及ASP 使用的每个应用程序 ID决定：

—— UE应用程序要连接的AF（例如，基于 FQDN）。

—— UE应用程序与AF共享的信息，需经用户同意。

—— 可能的数据匿名化、聚合或规范化算法（如果使用）。

—— 使AF能够验证提供数据的 UE 应用程序的真实性的认证信息。

注1：UE应用程序和AF使用的相互认证信息以及如何获得用户同意不在本文件的范围内。

AF（支持数据采集）是根据上面的SLA配置的。

注2：SLA 中的数据匿名化、聚合或标准化算法是针对每个单独的 UE 定义的。

UE应用程序（支持向AF 提供数据）由 ASP 配置应用程序 ID ，用于与 AF的通信，然后基于每个应用程序ID 为UE应用程序配置以下信息：

—— 要联系的 AF 的地址。

—— UE 应用程序被授权提供给 AF 的参数。

—— 使 UE 应用程序能够验证请求数据的 AF 的真实性的认证信息。

注3：UE 应用程序和 AF 之间用于数据采集的认证和授权信息以及如何获得用户同意不在本文件的范围内。

注4：上述从 ASP 到 UE 应用程序的信息的配置过程不在本文件的范围。

注5：在 UE应用程序中配置的应用程序 ID 可以是 TS 23.503中定义的 OSAppId 或独立于操作系统的应用程序标识符（例如，用于在 Web 浏览器上运行的应用程序）。

Naf_EventExposure 请求中的事件报告目标可以设置为：

—— 外部 UE ID（即 GPSI）或外部组 ID，用于AF位于非信域中的情况；

—— SUPI或内部组 ID，用于AF位于信域中的情况。

GPSI可以是TS 23.501中定义的单个UE 的外部标识符，包含域名。该域名与UE Application中配置的Application ID不同。 

6.3.11.2. 从UE侧应用程序采集数据的流程

6.3.11.2.1. UE侧应用程序与AF之间的连接建立

UE应用程序从 ASP 接收数据采集配置。配置信息如第 6.3.8.1 节所述。

UE 应用程序建立到 AF 的用户面连接。来自 UE 应用程序的数据采集过程是通过用户面连接实现的。

注1：是否建立多个用户面连接，还是为不同应用程中的每个 UE 应用程序和 AF 之间的通信共同建立单个用户平面连接基于具体实现，不在本文件范围内。

注2：上述从 UE 应用程序到 AF 的连接建立过程不在本文件的范围。

注3：为了节约用户资源（例如电池、流量配额），只有当UE具有用于 UE 应用程序的活动 PDU 会话并且它正在活跃使用网络时，才能建立与 AF 的用户平面连接（即当UE应用处于非激活态或在离线模式时，不需要建立与AF的用户平面连接）。

应同时支持直接数据采集过程（从 UE 应用程序到 信任域或飞信任域中的AF，）和间接数据采集过程（从UE 应用程序到应用程序服务器，再从应用程序服务器到 AF）。数据采集过程在 TS 26.531中描述。

AF获取并存储UE的IP地址（在使用的 PDU 会话中），以便从UE应用程序请求数据收集。 AF 使用 UE IP 地址来识别用户平面连接。

注4：运营商可能在网络中部署NAT功能；本文件中未规定部署 NAT 时从UE应用程序采集的数据。
UE应用程序将 UE应用程序中配置的应用程序ID提供给 AF，如 TS 26.531中所述。
6.3.11.2.2. AF注册和发现

AF将其可用的NF配置文件注册到 NRF。信任域中的AF使用 TS 23.502第 5.2.7.2 节中定义的 Nnrf_NFManagement服务向NRF注册。如第 6.3.2.3 节所述，非信任域中的AF通过NEF向NRF注册可用的NF配置文件。

AF发现和选择在TS 23.502中描述。

6.3.11.2.3. 来自UE的数据采集流程


[image: image40.emf]NF NWDAF NEF AF UE

1. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

2. AF 

发现

3a. Naf_Event_Exposure_Subsribe

3b. 

图

6.3.2.2.3-1

中描述的的步骤

2-3

5a. Naf_Event_Exposure_Notify

5b. 

图

6.3.2.2.3-1

中描述的的步骤

4-5

6. NWDAF 

流程

数据分析

7. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

4. 

从

UE

应用到

AF

的数据采集


图36 从UE采集数据的流程
步骤1.
NF订阅来自NWDAF的分析，如第 6.2.1.1节所述，包括分析 ID、分析过滤器信息（包括，例如AoI、内部应用程序 ID 和分析报告的目标）。NWDAF 也可能在此订阅之前启动数据采集。

注1：订阅分析可以直接向NWDAF触发，也可以使用第6.2.4.2节中的流程通过DCCF完成。

步骤2.
NWDAF发现提供数据采集的AF（基于在NRF中注册的AF配置文件），如TS 23.502中所述。

步骤3a用于信任域中的AF，而步骤3b用于非信任域中的AF。

步骤3a.
NWDAF通过使用TS 23.502第5.2.19.2节中定义的Naf_EventExposure_Subscribe订阅信任域中的 AF以进行UE数据采集（即来自UE的输入数据用于分析）。 NWDAF请求包含核心网络中已知的应用程序ID，并且UE应用程序提供在UE应用程序中配置的应用程序ID。 AF绑定NWDAF对应用程序ID的请求和UE配置的应用程序ID的UE数据采集。

步骤3b.
NWDAF通过使用图 6.3.2.3-1中描述的过程的步骤 2 和步骤 3 订阅非信域中的AF用于UE数据采集（即来自UE 的输入数据用于分析）。

注2：对于步骤3a和3b，也可以使用DCCF触发数据采集，如第 6.3.6.3 节所述。

步骤4.
AF 使用第6.3.8.2.1节中的直接或间接数据采集过程采集 UE 数据。在此之前的任何时间都可以建立连接。如第 6.3.8.2.4 节所述，AF 将来自步骤 3 的数据采集请求链接到用户面连接。

注3：直接数据采集和间接数据采集流程在 TS 26.531中进行了描述。

步骤 5a 用于信任域中的AF，而步骤 5b 用于非信任域中的AF。

步骤5a.
信任域中的AF接收来自UE的输入数据，并根据第6.3.8.1节中描述的AF中配置的SLA和在步骤 3a 中设置的Event ID(s) 和Event Filter对数据进行处理（例如匿名化、聚合和规范化）。然后，受信任的AF根据在步骤 3a中的NWDAF订阅信息，通知NWDAF 分析处理后的数据。

步骤5b
非信任域中的AF接收来自UE的输入数据，并根据第 6.3.8.1 节中描述的AF中配置的 SLA 和在步骤 3b 中设置的事件ID和事件过滤器对数据进行处理（例如匿名化、聚合和规范化）。非受信任的 AF 通过使用步骤 5b（即图 6.2.2.3-1 中描述的过程的步骤 4 和步骤 5）将处理后的数据通知 NWDAF。

注4：如果NWDAF从多个UE请求相同的数据，即有明确的UE列表或以“任何 UE”作为分析报告的目标，则 AF 可以根据在步骤 3a 或 3b 期间从 NWDAF 接收到的事件 ID 和事件过滤器处理（例如匿名化、聚合和规范化）来自多个UE的数据，然后通过步骤 5a（如果 AF 在信任域中）或步骤 5b（如果 AF 在非信任域中）通知 NWDAF 处理后的数据。

步骤6.
NWDAF使用从AF接收的UE数据进行分析。

步骤7.
NWDAF向消费者NF提供分析结果。

如果在步骤 1 中从消费者收到的分析报告目标包括内部组ID，则NWDAF在步骤 3a 或步骤 3b 中包含此类内部组ID，并发送到AF。如果采用步骤 3b 时，NEF将内部组ID 转换为外部组 ID。

如果在步骤 1 中从消费者接收到的分析报告目标是“任何 UE”，则NWDAF可以在步骤 3a 或 3b 中将事件报告目标设置为“任何 UE”，并发送AF，或者也可以基于分析过滤器信息从AMF 和/或 SMF获取 SUPI 列表，并将确定的 UE 列表在步骤 3a 或 3b 中发送到 AF。

注5：假设已经为AF 提供了属于外部或内部组ID的UE ID（GPSIs 或 SUPI）列表。

6.3.11.2.4. UE数据采集与NWDAF数据请求的关联

6.3.11.2.4.1. 概述

UE IP地址用于标识UE应用与AF建立的用于数据采集的用户面连接，同时AF接收到Naf_EventExposure_Subscribe请求特定的UE数据采集，使用SUPI（用于信任域中的 AF）或外部UE ID（即 GPSI）（用于非信任域中的 AF）。 AF 需要将 UE IP 地址与 SUPI 或 GPSI 相关联。

如果AF支持面向外部组 ID（对于非信任域中的AF）或内部组 ID（对于内部信任域中的 AF）的请求，则 AF 必须分别将外部 UE ID（即 GPSI）或 SUPI 列表与UE所属的组相关联，以便AF可以进一步将UE ID（外部或内部）与UE IP地址关联。

如果AF支持自己进行上述映射或要求 NWDAF 进行映射，AF可以在NF配置文件中指示并按照第 6.3.8.2.2 节中向 NRF 注册。如果AF在信任域中，它还可以在NF profile中向NRF指示支持的 S-NSSAI、DNN组合列表。

相应地，如果AF支持映射，对于信任域中的AF，需要在收到NWDAF的数据采集请求后，并且本地不存在映射存储信息时，按照6.3.8.2.4.2中的描述，将UE IP地址和SUPI关联起来。对于非信任域中的AF，关联UE IP地址和GPSI 的过程在第 6.3.8.2.4.4 节中描述。

NWDAF 可以在图 6.3.8.2.3-1步骤 3a 或步骤 3b 中向 AF 发送请求之前，按照第 6.3.8.2.4.4 节中的描述的流程收集映射信息。

如果UE和AF之间的用户面会话被释放，AF/NWDAF 将删除存储的UE IP地址/前缀和UE SUPI/GPSI 之间的关联信息。

对于本节 6.3.8.2.4.3 中定义的所有程序，S-NSSAI/DNN 的特定组合应对应于单个 PDU 会话，以便 UE 访问 AF（在信任域或非信任域中）。

注：根据实现，当UE 访问 Data Collection AF时，仅允许通过为Data Collection AF配置特定的S-NSSAI/DNN向Data Collection AF建立单个PDU会话。
6.3.11.2.4.2. 可信域中的AF对UE数据采集和NWDAF请求进行关联

如果 AF 接收到 Naf_EventExposure_Subscribe/Request，包括设置为 SUPI 的事件报告目标，但不包括UE的IP地址，并且 AF 没有本地存储UE的IP 地址，则AF 会从UDM找到服务于SUPI，DNN， S-NSSAI的 PDU 会话，并从SMF找到分配的 UE IPv4地址或IPv6前缀或两者都有，如图37中所述。


[image: image41.emf]AF UDM SMF

1. Nudm_UECM_Get_Request  

2. Nudm_UECM_Get _Response 

3. Nsmf_EventExposure_Subscribe

4. Nsmf_EventExposure_Notification  

5. AF 

关联

 UE 

数据采集

与

 NWDAF 

请求

0. AF 

存储

UE 

IP 

地址


图37 可信域中的AF关联UE数据采集和NWDAF请求

步骤0.
在 UE 应用程序和 AF 之间建立用户面连接时，AF存储 UE IP 地址（用于直接和间接报告），如第 6.3.8.2.1 节所述。

步骤1.
AF收到如第 6.3.8.2.3 节所述获取输入数据的请求，包括 SUPI。 AF使用 Nudm_UECM_Get_Request 包含 SUPI，SMF注册信息中设定的的请求信息类型以及 S-NSSAI 和DNN，如 TS 29.503 中第 5.3.2.5.7 节中所示 发现为该SUPI的PDU会话服务的SMF。

步骤2.
UDM使用Nudm_UECM_Get_Response向AF提供SMF ID和对应的PDU Session ID，S-NSSAI，DNN。使用AF支持的S-NSSAI，DNN 和从 UDM 接收的信息，AF 确定用于 UE 和 AF 之间的用户面连接的 PDU 会话。

步骤3.
AF将Nsmf_EventExposure_Subscribe 发送到步骤 2 中标识的 SMF，包括将事件报告目标设置为步骤 2 中提供的PDU Session ID和将事件ID设置为IP 地址/前缀分配/更改。

步骤4.
SMF 将分配的 IPv4 地址或 IPv6 前缀提供给AF。

步骤5. 
AF 使用获取到的 IPv4 地址或 IP v6 前缀将包括 UE IP 地址的UE数据与NWDAF对SUPI的请求相关联。

如果UE和AF之间的用户面会话被释放， AF将删除已存储的UE IP 地址/前缀和 SUPI 之间的关联
6.3.11.2.4.3. 非可信域中的AF对UE数据采集和NWDAF请求进行关联

如果AF通过NEF从NWDAF接收到 Naf_EventExposure_Subscribe，包括设置为GPSI的Target for Event Reporting，不包括 UE 的 IP 地址，并且 AF 没有本地存储UE的IP地址，则 AF 请求 NEF 提供分配的 IPv4 地址或 IPv6 前缀或两者，如图38中所述。

注1：NWDAF也可以向AF提供UE IP 地址，如第 6.3.8.2.4.1 节所述。


[image: image42.emf]NEF UDM SMF

2. Nudm_UECM_Get_Request  

3. Nudm_UECM_Get _Response 

4. Nsmf_EventExposure_Subscribe

5. Nsmf_EventExposure_Notification  

7. AF

关联

UE

数据采集与

NWDAF

请求

0. AF 

存储

 UE 

IP 

地址

AF

1. Nnef_UEid_Get_Request

6. Nnef_UEid_Get_Response 


图38 非可信域中的 AF 关联 UE 数据收集和 NWDAF 请求

步骤0. 与图 6.2.8.2.4.3-1 
中的步骤 0 相同。

步骤1. AF接收到获取输入数据的请求，如第 6.3.8.2.3 节所述，包括 GPSI。 AF使用 Nnef_UEid_Get_Request请求NEF向AF提供服务于该GPSI的PDU会话的IPv4地址或IPv6前缀或两者都要。

步骤2．NEF中配置了访问这个AF所需的DNN，S-NSSAI。 NEF通过Nudm_UECM_Get_Request，（包括设置在SMF注册信息中的的请求信息类型，S-NSSAI 和 DNN）发现为该GPSI，DNN，S-NSSAI连接的PDU会话提供服务的SMF，，如TS 29.503第5.3.2.5.7 节中所定义。

注2：如果可通过多个（DNN，S-NSSAI）组合访问此AF，NEF将找到为这些（DNN、S-NSSAI）组合中的任何一个PDU会话提供服务的SMF .

步骤3. UDM使用Nudm_UECM_Get_Response向NEF提供SMF标识和元组信息(PDU会话标识，S-NSSAI, DNN)。使用NEF中的配置，如步骤2所述，NEF确定UE和AF之间的用户面连接所使用的PDU会话。

步骤4. NEF将Nsmf_EventExposure_Subscribe发送到步骤 3 中识别的SMF，包括设置为步骤 3 中提供的 PDU会话ID的事件报告目标和设置为 IP 地址/前缀分配/更改的事件ID。

步骤5. SMF将分配的IPv4地址或IPv6前缀或两者提供给NEF。

步骤6. NEF将由SMF在步骤5中提供的分配的IPv4地址或IPv6前缀或两者提供给AF。

步骤7. AF使用获取到的IPv4地址或IPv6前缀将包括UE IP地址的UE数据与该GPSI的NWDAF请求相关联。

如果UE和AF之间的用户面会话被释放，AF将删除存储的UE IP地址/前缀和GPSI之间的关联信息。

6.3.11.2.4.4. NWDAF关联UE数据收集和NWDAF对可信AF和不可信AF的请求

NWDAF 接收来自消费者的分析订阅，并发现 AF，如第 6.3.8.2.3 节所述。 NWDAF从UDM 中发现为 SUPI，DNN，S-NSSAI服务的PDU会话，并从SMF中发现分配的IPv4地址或IPv6 前缀，如图39中所述。


[image: image43.emf]NWDAF UDM SMF

1. Nudm_UECM_Get_Request  

2. Nudm_UECM_Get _Response 

3. Nsmf_EventExposure_Subscribe

4. Nsmf_EventExposure_Notification  

NEF AF

5. 

对于可信域中的

AF

，执行图

6.2.8.2.3-1 

中的步骤

3a 

；对非可信域中的

AF

，执行步骤

3b 


图39 NWDAF关联UE数据采集和NWDAF 请求
步骤1. 
NWDAF使用Nudm_UECM_Get_Request（包括SUPI或GPSI，设置在SMF注册信息的请求信息类型，以及S-NSSAI和DNN组合列表），找到为该SUPI或GPSI所属PDU会话服务的SMF，如在 TS 29.503的第 5.3.2.5.7节中定义。NWDAF使用Nnrf_NFDiscovery_Request服务操作获取用于访问AF的DNN、S-NSSAI或有预先配置的用于访问AF的DNN，S-NSSAI。

步骤2．UDM使用Nudm_UECM_Get_Response向NWDAF提供每个S-NSSAI，DNN组合的SMF标识和相应的PDU会话标识。基于在步骤1中获取的用于接入AF的S-NSSAI和DNN，NWDAF确定用于UE和AF之间用户面连接的PDU会话。

步骤3. NWDAF将Nsmf_EventExposure_Subscribe发送到步骤 2 中识别的 SMF，包括设置为步骤 2 中提供的PDU会话标识的事件报告目标和设置为IP 地址/前缀分配/更改的事件ID。

步骤4. SMF 将分配的IPv4地址或IPv6前缀提供给NWDAF。

步骤5. 执行图 6.2.8.2.3-1 中可信域 AF的步骤 3a 或非可信域 AF 的步骤 3b，不同之处在于NWDAF 将步骤 4 中收到的分配的 IPv4 地址或 IPv6 前缀设置为事件报告目标。

如果 NWDAF 在步骤 3 中订阅了用于 UE 和 AF 之间的用户面连接的 PDU 会话被释放的通知，则 SMF 通过 Nsmf_EventExposure_Notify 通知 NWDAF 该UE IP 地址/前缀被释放。基于此信息，NWDAF 将删除存储的 UE IP 地址/前缀和 SUPI 之间的关联信息。


6.3.12　 用户许可分析（移动 对应23288 6.2.9, P92）

根据当地政策或法规，为保护用户数据的隐私，SUPI 或GPSI、内部或外部组标识、或“任何UE”的数据收集、ML模型训练和分析结果的生成可能会受到用户是否许可的约束，以达到如分析或 ML 模型训练的特定目的。用户许可是存储在 UDM 中的订阅信息，包括： 

—— 用户是否授权出于特定目的收集和使用其数据； 

—— 数据收集的目的，例如分析或模型训练。 

为收集或使用数据，NWDAF 先从 UDM 检索用户（如SUPI）的用户许可，然后按照第 6.3.2 节所述从 NF 和从第 6.3.6 节所述从 DCCF 收集用户数据。 

如果分析请求是针对“任何 UE”的，这意味着消费者请求对一个区域中注册的所有 UE 进行分析，例如 S-NSSAI 或 DNN 或 AoI，则 NWDAF 使用带有 EventId“Number of UEs served by the AMF and located in an area of interest”的 Namf_EventExposure 服务，将“任何 UE”解析为 SUPI 列表，并检索每个 SUPI 的用户许可。如果分析请求是针对内部或外部组标识，NWDAF 会将其解析为 SUPI 列表并检索每个 SUPI 的用户许可。 

如果用户许可，则 NWDAF 使用 Nudm_SDM_Subscribe 服务操作订阅 UDM 中的用户许可更新。否则，如果请求是针对一组UE或“任何UE”，则NWDAF将相应的SUPI从请求中排除，面向其他用户许可的用户，收集数据并生成分析或ML模型。

当从 UE 应用程序收集数据时，ASP 负责获得用户许可以与 MNO
 共享数据。 

如果 UDM 通知用户许可信息已更改，则 NWDAF 会检查出于分析或模型训练目的用户许可是否未授权。如果 UE 的用户许可被撤销，NWDAF 将停止该 UE 的数据收集。对于将分析报告目标
设置为该 UE 的 UE 相关分析的分析订阅，NWDAF 停止生成新的分析并停止向消费者提供受影响的分析。对于将 ML 模型报告的目标设置为该 UE 的 ML 模型订阅，包含 MTLF 的 NWDAF 停止使用来自 UE 的数据（重新）训练 ML 模型，并停止向消费者（NWDAF 包含AnLF)提供ML模型用于分析。如果分析报告的目标或 ML 模型报告的目标是内部或外部组标识或 SUPI 列表或“任何 UE”，则 NWDAF 会忽略那些未授予用户许可以进行分析或模型训练的SUPI.若用户的数据许可已被撤销，NWDAF可以向UDM取消订阅用户许可更新通知。 

注意：NWDAF 可以忽略未授予或撤销许可的用户，而向为内部或外部组标识 或“任何 UE”请求分析或 ML 模型的消费者提供分析或 ML模型。 

在收集输入数据之前需要检查用户许可的Analytics ID 是那些收集每个用户的输入数据的ID，即每个 SUPI、GPSI、内部或外部组标识，或者分析报告的目标或 ML 模型报告的目标设置为SUPI、GPSI 或外部或内部组 ID，并在第 6 条中进行了描述。

6.3A  提供机器学习模型的流程（移动,对应23288 6.2A和6.2B, P93-P98）
6.3A.1 概述
本节介绍了机器学习模型提供过程。
在本版本的规范中，为了获取训练好的机器学习模型，包含分析功能AnLF的网络数据分析功能NWDAF本地配置了模型训练功能MTLF的一组标识，以及模型训练功能MTLF所支持的分析标识。包含分析功能AnLF的网络数据分析功能NWDAF可以使用NWDAF发现流程，在已配置模型训练功能MTLF标识的集合中找到模型训练功能MTLF。当它接收到ML模型订阅或ML模型请求时，模型训练功能MTLF可以确定是否需要对现有的机器学习模型进行进一步的训练。
注：本文件不支持在不同模型训练功能之间进行机器学习模型的提供/共享。
6.3A.2 机器学习模型的订阅/取消订阅

图40所定义的过程由被NWDAF服务消费者所使用，如一个包含分析功能AnLF的网络数据分析功能NWDAF向另外一个网络数据分析功能NWDAF，也就是模型训练功能，使用在7.5节所定义的Nnwdaf_MLModelProvision服务进行订阅或者去订阅相关的事件，当对应分析信息的机器学习模型信息变成可用时被通知到。机器学习模型信息被一个包含AnLF的NWDAF使用来推导分析。NWDAF还使用该服务来修改现有的ML模型订阅信息。一个NWDAF可以同时是由其他NWDAF提供的该服务的使用者，以及向其他NWDAF提供该服务的提供者。

[image: image44.emf]NWDAF 

Service Consumer

NWDAF containing

MTLF

1. Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe/

 

Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe 

2. Nnwdaf_MLModelProvision_Notify 


图40机器学习模型订阅和去订阅
步骤1. NWDAF服务使用者（即包含AnLF的网络数据分析功能NWDAF）通过调用Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe/Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe服务操作来订阅、修改或取消与分析标识所关联的已训练的机器学习模型的订阅事件。NWDAF服务使用者所提供的参数列于6.2A.2节。
当接收到与分析标识所关联的已训练的机器学习模型的订阅事件时，模型训练功能MTLF可以：

—— 确定是否可以将现有的ML模型用于本订阅事件；或

—— 确定订阅事件是否需要对现有的训练过的ML模型进行进一步的培训。
如果模型训练功能MTLF确定需要进一步的训练，模型训练功能MTLF可以启动从5G网络功能(如AMF/DCCF/ADRF)、UE应用程序(通过AF)或操作维护OAM的数据收集流程，如第6.2节，以生成机器学习模型。 

如果服务调用流程用于订阅修改或取消订阅，则NWDAF服务使用者要在Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe调用流程中包括需修改的订阅关联标识。

步骤2.
如果NWDAF服务使用者订阅与分析标识相关联的已训练的ML模型，包含模型训练功能MTLF通过调用Nnwdaf_MLModelProvision_Notify服务操作将已训练的ML模型信息(包含训练的ML模型的文件地址)通知NWDAF服务使用者。模型训练功能MTLF可以提供的已训练的ML模型信息的具体内容在6.2A.2节中进行定义。

当模型训练功能MTLF确定先前提供的已训练的模型需在步骤1中进行再训练时，模型训练功能MTLF还会调用Nnwdaf_MLModelProvision_Notify服务操作来通知一个可用的再训练的ML模型。

当步骤1用于订阅修改(即，包括订阅关联标识)时，模型训练功能MTLF可以提供与之前提供的不同的新的已训练的模型，或者通过调用Nnwdaf_MLModelProvision_Notify服务操作提供已重新训练的模型。

6.3A.3 提供机器学习模型消息的内容
在7.5和7.6节所述的ML模型提供服务(即包含AnLF的NWDAF)的使用者可以提供如下所示的输入参数：

—— -要使用所请求的ML模型的分析信息，包括：

· 分析ID
列表：标识使用ML模型的分析信息。

· [可选]ML模型过滤器信息：允许选择一个所请求的数据模型，例如S-NSSAI，感兴趣的区域。模型过滤器信息中的参数类型与在过程中定义的分析过滤器信息中的参数类型相同。

· [可选]ML模型上报的目标：指示请求ML模型的对象，例如特定UE、一组UE或任何UE。

· 模型报告信息，具有以下参数：

· (仅适用于Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe)模型报告信息参数可根据TS 23.502 的表4.15.1-1所定义的实践报告信息参数。

· [可选]ML模型目标周期：表示请求分析的ML模型的时间间隔[开始、结束]。时间间隔用实际开始时间和实际结束时间表示(例如通过UTC时间)。

· 在TS23.502中的4.15.1节中定义的通知目标地址(+通知相关性ID)，模型训练功能MTLF收到的通知与此订阅相关联。

模型训练功能MTLF向如第7.5和7.6条所述的ML模型提供服务操作的消费者提供了输出信息，如下所示：

—— (仅适用于Nnwdaf_MLModelProvision_Notify)的通知关联信息。

—— ML模型信息，其中包括分析标识ID的ML模型文件地址（例如URL或FQDN）。

—— [可选]有效期：表示所提供的ML模型信息应用的时间段。

—— [可选]空间有效性：表示所提供的ML模型信息应用的区域。

注：空间有效性和有效期由模型训练功能MTLF内部逻辑决定，如果分别在ML模型过滤器信息和ML模型目标周期中提供，它是AoI的一个子集。
6.3A.4 机器学习模型的请求
图41所定义的过程由NWDAF服务使用者使用，即包含AnLF的NWDAF请求并从另一个NWDAF获取，即包含MTLF模型信息的NWDAF，使用7.6节中所定义的Nnwdaf_MLModelInfo服务。ML模型信息被一个包含AnLF的NWDAF使用来推导分析。NWDAF可以同时是由其他NWDAF提供的该服务的消费者，和向其他NWDAF)提供该服务的提供者。

[image: image45.emf] 

NWDAF    Service Consumer  

NWDAF containing   MTLF  

1.  Nnwdaf_MLModelInfo_Request  

2. Nnwdaf_MLModelInfo_Request response  


图41 机器学习模型请求

步骤1. 通过调用Nnwdaf_MLModelInfo_Request服务操作，NWDAF服务使用者(即包含AnLF的网络数据分析功能NWDAF）请求与分析标识ID关联的机器学习模型。NWDAF服务使用者可以提供的参数列于6.2A.2节。

当收到ML模型信息的分析请求时，模型训练功能MTLF可以：

—— 确定是否可以使用现有训练的模型；或

—— 确定是否需要对现有的已有训练的ML模型进行进一步训练。

如果模型训练功能MTLF确定需要进一步的训练，模型训练功能MTLF可以启动从5G网络功能(如AMF/DCCF/ADRF)、UE应用程序(通过AF)或操作维护功能OAM的数据收集流程，如6.2节所定义，以生成机器学习模型。

步骤2. 模型训练功能MTLF通过调用Nnwdaf_MLModelInfo_Request响应服务操作，使用机器学习模型信息(包含已训练的ML模型的文件地址)来响应给NWDAF服务使用者。模型训练功能MTLF可以提供的ML模型信息的内容在6.2A.2节中进行定义。
6.3B  分析数据存储流程
6.3B.1 概述
采集的数据和分析可以使用第6.3B.2条和第6.3B.3条中描述的流程存储在ADRF 中。采集的数据和分析可以使用第6.3B.4条中描述的流程从ADRF中删除。
6.3B.2 历史数据和分析存储
消费者（例如NWDAF、DCCF或MFAF）使用图42中描述的流程存储历史数据和/或分析，即消费者已获得的与过去时间段相关的数据和/或分析。 在消费者获得数据和/或分析之后，消费者可以将历史数据和/或分析存储在ADRF中。消费者是直接联系ADRF,还是通过DCCF或通过消息传递框架,取决于配置。


[image: image46.emf]NWDAF

1. Nadrf_DataManagement_StorageRequest

DCCF ADRF

3. Nadrf_DataManagement_StorageRequest Response

MFAF

2. ADRF

存储数据


图42 历史数据和分析存储

步骤1.
消费者通过调用Nadrf_DataManagement_StorageRequest （采集的数据、分析、服务操作、分析规范或数据规范和时间窗口）服务操作，向ADRF发送数据和/或分析。

步骤2.
ADRF存储消费者发送的数据和/或分析。ADRF可以基于实现，根据消费者NF在步骤1中发送的信息确定是否已经存储或正在存储相同的数据和/或分析，如果数据和/或分析已经存储或正在ADRF中存储，则ADRF决定不再存储消费者发送的数据和/或分析。

步骤3.
ADRF向消费者发送Nadrf_DataManagement_StorageRequest响应消息，指示数据和/或分析已存储，包括ADRF可能在步骤2确定数据或分析已存储时。
6.3B.3 通过通知存储历史数据和分析
消费者（NWDAF、DCCF）使用图43中描述的流程将收到的通知存储在ADRF中。消费者请求 ADRF发起数据和/或分析订阅。由于ADRF的后续订阅，通知中提供的数据和/或分析将存储在ADRF中。


[image: image47.emf]NWDAF DCCF ADRF

2a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest 

MFAF

Data or Analytics 

Consumer

1a. Ndccf_DataManagement_Subscribe

5a. Ndccf_DataManagement_Subscribe

2b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest 

5b. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

8a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval request 

8b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval request 

9b. Nnwdaf_DataManagement_UnSubscribe

9a. Ndccf_DataManagement_UnSubscribe

1d. DCCF

确定数据和

/

或分析

将存储在

ADRF

中

1c. NWDAF

确定数据和

/

或分

析将存储在

ADRF

中

     6. 

通知存储在

ADRF

中

7b. DCCF

确定数据不再存储

在

ADRF

中

7a. NWDAF

确定数据不再存储

在

ADRF

中

1b. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe

    3. ADRF

确定数据和

/

或分析已

存储或正在存储

4a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest Response

4b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest Response 

图43  通过通知存储历史数据和分析
步骤1a-d.
基于数据管理订阅请求的提供或接收（例如，第6.3.6.3.2条），DCCF或NWDAF确定将通知存储在ADRF中。

步骤2a-b.
DCCF或NWDAF确定数据和/或分析将存储在ADRF中，并请求ADRF订阅以接收通知。可根据第6.2.4条和第6.3.6.3条中所述的数据消费者提供的配置或信息进行确定。对ADRF的请求指定ADRF将通过调用Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest服务操作订阅的数据和/或分析。

步骤3.
[可选]ADRF可基于实现，根据消费者在步骤2中发送的信息，确定是否已经存储或正在存储相同数据和/或分析。

步骤4.
[可选]如果数据和/或分析已经存储和/或存储在ADRF中，ADRF会向消费者发送Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest响应消息，指示存储了数据和/或分析。

步骤5a-b.
ADRF订阅DCCF或NWDAF以接收通知，并提供其通知端点地址和通知相关标识。

步骤6.
DCCF、MFAF或NWDAF将包含ADRF提供的通知相关标识的分析或数据通知发送到ADRF通知端点地址。ADRF存储通知。

步骤7a-b.
DCCF或NWDAF确定通知不再需要存储在ADRF中。

步骤8a-b.
DCCF或NWDAF请求ADRF取消订阅以接收通知。

步骤9a-b.
ADRF向DCCF或NWDAF发送取消订阅数据通知的请求。

NWDAF可以与数据源交互，DCCF可以与数据源和/或MFAF交互。随后停止从DCCF/MFAF或NWDAF向ADRF传递通知。
6.3B.4 从ADRF删除数据
消费者（DCCF、NWDAF）使用图44中描述的过程来删除先前存储在 ADRF 中的数据。


[image: image48.emf]Consumer

1. Nadrf_DataManagement_Delete request

ADRF

3. Nadrf_DataManagement_Delete response

2. ADRF 

删除存储的数据


图44  从 ADRF 中删除数据

步骤1.
消费者使用 Nadrf_DataManagement_Delete请求服务操作请求从 ADRF 中删除指定数据。
步骤2.
ADRF 删除存储数据的所有副本。.

步骤3.
ADRF使用Nadrf_DataManagement_Delete响应服务操作指示结果（即数据已删除、数据未找到、数据已找到但未删除）.
6.4　 切片负载级别相关的网络数据分析-公司A 对应23288的6.3节 （电信）
6.4.1　 概述

NWDAF可以向NF提供网络切片实例级的负载信息。NWDAF不要求知道使用切片的用户情况。NF可能直接从NWDAF收集切片负载信息。NWDAF利用7.2条和7.3条定义的服务向NF提供切片负载级的分析结果。该应用场景可参考附录A所述的切片负载级别相关分析的应用场景建议。

切片负载相关的网络数据Analytics ID为”Load level information”。

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe和Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request消息中可以包含下列分析过滤参数:
—— S-NSSAI；

—— NSI ID。

注:NSI ID为可选项，取决于运营商的实际部署情况。如果使用了NSI ID，则此ID和S-NSSAI相关。
—— Load Level Threshold value（切片负载级门限值）。

6.4.2　 输入数据

本文件此版本的规范中，没有定义支持切片负载级别分析的输入数据。

6.4.3　 输出分析

当S-NSSAI和NSI ID指示的网络切片实例的负载值超过分析过滤器中定义的门限时，NWDAF汇报切片负载分析结果。如果分析订阅消息中没有定义门限，NWDA周期性汇报切片负载分析结果。

本文件此版本的规范中，没有定义支持切片负载级别分析的输出分析。

6.5　 业务体验相关的网络数据分析-公司B 对应23288的6.4节 （浪潮公司）
6.5.1　 概述

本节描述NWDAF如何提供观测业务体验分析结果。结果可以以统计或者预测的方式提供给相关的消费者。

业务体验分析结果可以是下面一项或者两项：

—— 网络切片的业务体验：针对网络切片中的一单个UE，一组UE或者所有UE的业务体验；

—— 应用的业务体验：一个应用的业务体验或者一组应用中针对单个UE, 一组UE或者所有UE；
因此，观测业务体验可以按照每个UE或一组UE单独地提供，或者全局地、平均地提供每个应用或跨网络片上的一组应用的平均值。

NWDAF服务消费者可以是NF或者OAM。该应用场景可参考附录B所述的业务体验相关分析的应用场景建议。

NWDAF服务消费者在请求或者订阅服务时应该注明以下参数：

—— Analytics ID设置为"Service Experience"；

—— Target of Analytics Reporting：一个SUPI,多个SUPI(s)，Internal Group Identifier(s)（内部组标识符），或者任何UE；

—— Analytics Filter Information定义在表5中；

—— [可选]maximum number of objects和maximum number of SUPIs。

表5  与观测业务体验相关的分析过滤信息

	信息
	描述
	强制

	
	
	应用
	网络切片

	Application ID (0...max)
	订阅或者请求分析信息时的应用ID
	Y
	N

	S-NSSAI
	用来标识请求或者订阅分析信息的网络切片
	N
	Y

	NSI ID(s)
	用来标识请求或者订阅分析信息的网络切片实例
	N
	N

	Area of Interest
	标识3GPP TS 23.501(V16.6.0)里定义的区域（例如一组TAI）
	N
	N

	Media/application bandwidth
	用来标识应用的媒体/应用带宽需求
	N
	N

	DNN
	数据网络名称，接入应用的DNN
	N
	N

	DNAI
	数据网络接入标识符，接入一个或者多个部署应用的DN的用户面标识（如3GPP TS23.501(V16.6.0)定义）
	N
	N


注：服务消费者可能用Area of Interest来减少由于分析订阅或者请求产生的信令数量。
—— Analytics target period指示统计或者预测的时间窗口；

—— 在订阅中，Notification Correlation Id和Notification Target Address。

NWDAF按照6.5.3条的定义向消费者提供分析结果。

NWDAF从AF（直接或者通过NEF）或者其它5GC NF采集网络数据，进行计算，将观测业务体验统计或者预测结果提供给NF或者OAM。

基于订阅或者请求分析的服务消费者提供的表5和Target of Analytics中的分析过滤信息，NWDAF决定业务体验分析应该针对下列类型：

· 应用;

· 网络切片;

· 应用和网络切片。

如果不能基于订阅分析或者请求区分上述类型，NWDAF默认提供应用和网络切片的业务感知分析。

如果目标是应用和网络切片的业务体验，但是Target of Analytics汇报或者Analytics Filter

信息值（例如兴趣区域）不同，业务消费者可能需要分别提供订阅或者请求消息。

6.5.2　 输入数据

从AF采集的业务数据，从5GC NF或者OAM采集的网络数据分别在表6,表7和表8中定义。

表6  跟业务体验相关的AF中的业务数据

	信息
	数据源
	描述

	Application ID
	AF
	应用ID

	IP filter information
	AF
	IP过滤器信息，标识特定应用中用户的业务流

	Locations of Application
	AF/NEF
	应用的位置，由DNAI列表进行表示。当应用使用的DNAI静态定义的时候，NEF可能将AF-Service-Identifier信息和DNAI列表进行匹配

	Service Experience
	AF
	业务体验，表示SLA建立和启动时每个业务流的QoE。它可以是MoS或者ITU-T P.1203.3(05/2020)定义的视频MoS，或者定制化的、跟音视频不相关的任何业务的MOS

	Timestamp
	AF
	AF提供业务体验相关的时间戳。当ASP提供业务体验时，为必选项


NWDAF按照表6从AF订阅业务数据，例如通过Naf_EventExposure_Subscribe（Event ID = Service Experience information, Event Filter information = Area of Interest, Application ID）直接向可信AF订阅，或者利用Nnef_EventExposure_Subscribe间接通过NEF向非可信AF订阅(Event ID = Service Experience information, Event Filter information = Area of Interest, Application ID)。对于后者，NEF将感兴趣转换为地理区域标识符。

注：当业务体验表达为定制的MoS值时，定制的MOS可能由内容提供商或者MNO定义，并且基于目标业务类型的本质进行定义（例如网页浏览、游戏、增强显示，V2X, SMS）。

表7  来自5GC NF的与QoS profile相关的QoS流网络数据(由Application Id或者IP过滤信息标识)
	信息
	数据源
	描述

	Timestamp
	5GC NF
	跟采集信息相关的时间戳

	Location
	AMF
	用户位置信息

	(list of)SUPI(s)
	AMF
	SUPI列表，如果UE ID没有在Target of analytics reporting中提供，AMF返回匹配AMF事件过滤的UE ID

	DNN
	SMF
	数据网络名称，包含QoS流的PDU会话的DNN

	S-NSSAI
	SMF
	单网络切片选择辅助信息，包含QoS流的PDU会话的S-NSSAI，标识切片ID

	Application ID
	SMF
	应用ID，标识应用业务提供商和应用QoS流的应用

	IP filter information
	SMF
	IP过滤器信息，由SMF提供，以便NWDAF标识应用于策略控制的业务数据流，以及QoS流的差异化计费

	QFI
	SMF
	QoS流标识符

	QoS flow Bit Rate
	UPF
	QoS流比特率，观测到的上行比特率和下行比特率

	QoS flow Packet Delay
	UPF
	QoS流的包时延，观测到的上行包时延和下行包时延

	Packet transmission
	UPF
	观测到的包传输数

	Packet retransmission
	UPF
	观测到的包重传数


注1：NWDAF如何从UPF收集QoS流比特率，QoS流包时延，包传输和重传信息在总体技术要求不规范做

注2：当请求用户的时候要考虑负载和信令负担。可以通过利用一些事件过滤器（例如AMF的感兴趣区域），Analytics Reporting Information(例如SUPImax)，或者采样等来减少负载，作为事件汇报信息中的一部分内容。

NWDAF根据表7向5GC NF(s)发送Nnf_EventExposure_Subscribe信令订阅网络数据，Event ID定义如下：

—— AMF为数据源:Namf_EventExposure_Subscribe (Event IDs = Location Changes, Area of Interest).

—— SMF为数据源:Nsmf_EventExposure_Subscribe (Event ID = QFI allocation).

表8  来自于OAM的与QoS配置信息相关的户级网络数据
	信息
	数据源
	描述

	Timestamp
	OAM
	时间戳

	Reference Signal Received Power
	OAM
	参考信号接收功率，网络小区中的用户级接收功率，包括3GPP TS 38.331(V16.1.0)第5.5节定义的SS-RSRP, CSI-RSRP，3GPP TS 36.331(V16.1.1)第5.5.5节定义的E-UTRA RSRP

	Reference Signal Received Quality
	OAM
	参考信号接收质量，网络小区中的用户级信号接收质量，包括3GPP TS 38.331(V16.1.0)第5.5节定义的SS-RSRQ, CSI-RSRQ，3GPP TS 36.331(V16.1.1)第5.5.5节定义的E-UTRA RSRQ

	Signal-to-noise and interference ratio
	OAM
	信噪和干扰比,网络小区中的用户级信噪和干扰比，包括3GPP TS38.215(V16.2.0)第5.1节定义的SS-SINR, CSI-SINR, E-UTRA RS-SINR


从SMF, AMF, AF采集业务数据的事件滤波在3GPP TS 23.502(V16.6.0)中定义。

每个NF提供的时间戳用来关联QoS和业务KPI。时钟参考能够知道时间的精度，将对每个NF采集来的数据的时间序列进行关联。

NWDAF按照表8从OAM订阅网络数据，如6.3.3条描述。

6.5.3　 输出分析

NWDAF服务定义在7.2条和7.3条中，

—— 业务体验感知统计信息在表9中定义(切片级和应用级)

—— 业务体验感知预测信息在表10中定义(切片级和应用级)

表9  业务体验统计

	信息
	描述

	S-NSSAI
	单网络切片选择辅助信息,标识分析信息对应的网络切片ID

	Slice instance service experiences (0…max)
	网络切片实例的业务体验信息列表

	> NSI ID
	网络切片实例ID

	> Network Slice instance service experience
	切片实例业务体验,Analytics target period针对某个切片实例的跨应用业务体验（均值、方差）

	> SUPI list (0..SUPImax)
	SUPI列表

	> Ratio
	相同业务体验的UE比例(组内或者所有UE中)

	> Spatial validity
	网络切片业务体验分析应用的区域

	> Validity period
	网络切片业务体验分析的有效周期

	> Application service experiences (0..max)
	针对每个应用的观测到的业务体验信息列表

	> S-NSSAI
	标识应用的网络切片

	>> Application ID
	应用ID

	>> Service Experience
	Analytics target period的业务体验（均值、方差）

	>> SUPI list (0..SUPImax)
	SUPI列表

	>> Ratio
	类似业务体验的UE比例(组内或者所有UE中的)

	>> Spatial validity
	网络切片业务体验分析应用的区域

	>> Validity period
	网络切片业务体验分析的有效周期


表10  业务体验预测

	信息
	描述

	S-NSSAI
	单网络切片选择辅助信息,标识分析信息对应的网络切片

	Network Slice instance service experiences (0…max)
	针对每个网络切片实例的观测到的业务体验信息列表

	> NSI ID
	网络切片实例ID

	> Network Slice instance service experience
	切片实例业务体验,Analytics target period针对某个切片实例的跨应用业务体验（均值、方差）

	> SUPI list (0..SUPImax)
	SUPI列表

	> Ratio
	相同业务体验的UE比例(组内或者所有UE中的)

	> Spatial validity
	网络切片业务体验分析应用的区域

	> Validity period
	网络切片业务体验分析的有效周期

	> Probability assertion
	预测置信度

	> Application service experiences (0..max)
	每个应用的业务体验预测信息列表

	>> S-NSSAI
	标识应用的网络切片

	>> Application ID
	应用ID

	>> Service Experience
	Analytics target period的业务体验（均值、方差）

	>> SUPI list (0..SUPImax)
	SUPI列表

	>> Ratio
	类似业务体验的UE比例(组内或者所有UE中)

	>> Spatial validity
	网络切片业务体验分析应用的区域

	>> Validity period
	网络切片业务体验分析的有效周期

	>> Probability assertion
	预测置信度


注1：如果多个网络切片实例没有部署或者NSI IDs不存在，仅指示一个网络切片实例业务体验的信息。在这种情况下，不指示NSI ID，并且网络切片实例业务体验指示S-NSSAI的业务体验。

注2：如果相关的参数已经提供，并且应用所属的切片实例业务体验信息中的值相同，则可以省略应用程序的服务体验信息中的SUPI列表和比率。
业务体验数和SUPI数分别受限于Analytics Reporting Information中的Maximum number of objects和Maximum number of SUPIs。
6.5.4　 NWDAF提供应用的业务体验分析的流程


[image: image49.emf]NF

(consumer)

NF

(consumer)

NWDAF

NWDAF

NEF

NEF

AF

AF

2a. Naf_EventExposure_Subscribe 

(Event ID=Service Experience information) 

2b. Nnf_EventExposure_Subscribe (Event ID)

1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 

(Analytics ID = Service Experience)

2a. Naf_EventExposure_Notify

2b. Nnf_EventExposure_Notify 

3. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request Response

(

估计的业务体验

) 

NF 

(network data 

provider)

NF 

(network data 

provider)

2c. NWDAF 得到请求

应用的分析结果


图10  NWDAF针对应用提供的业务体验流程
如图10所示，以上流程允许NWDAF的消费者针对特定应用请求分析ID（Analytics ID设置为 "Service Experience"）。消费者指示应用Application ID以及Target of Analytics Reporting设置为"any UE"。与此同时，对于一个应用ID，在PCF里定义（例如通过运营商的策略配置）每个业务体验窗口对应的一组QoS参数(例如3<Service MOS<4 时一组参数，4<Service MOS<5时一组)。这些参数可能根据NWDAF汇报的业务体验值进行更新。

步骤1.
调用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe消息，消费者NF向NWDAF发送分析请求/订阅(Analytics ID = Service Experience, Target of Analytics Reporting = any UE, Analytics Filter information = (Application ID, Analytics target period S-NSSAI, DNN, Area of Interest))。

步骤2a.
调用Nnef_EventExposure_Subscribe或者 Naf_EventExposure_Subscribe service消息，包含：事件ID (Event ID） = Service Experience information, 应用ID (Application ID）, 事件过滤信息(Event Filter information）, 分析报告目标(Target of Event Reporting） = Any UE)， NWDAF根据表6向AF订阅业务数据，如3GPP TS 23.502(V16.6.0)定义。

注1：在可信AF的情况下，NWDAF以TAI列表的形式向AF提供感兴趣区域。在非可信的AF情况下，NEF将感兴趣区域翻译为地理区域标识符。

步骤2b.
调用Nnf_EventExposure_Subscribe消息，NWDAF按照表7订阅5GC NF的网络数据。

步骤2c.
利用上述数据，NWDAF估算应用的业务体验。

注2：QoE测量遵照SA5 Rel-16 WID "Management of QoE measurement collection"的结论。

步骤3.
调用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request响应或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify通知，NWDAF向消费者提供分析结果，例如观测业务体验(可能是一个范围的值)，指示正在使用的QoS参数如何满足MNO和终端用户协商（或者MNO和外部ASP）的业务MoS表。

注3：为了简化起见上述流程仅仅展示了请求-响应的模型。如果消费者NF是PCF并且指示没有满足应用SLA，它会根据SLA和业务体验值确定新的QoS参数，如3GPP TS 23.503(V16.6.0)第6.1.1.3节和第6.2.1.2节定义。

注4:从AF来的非实时时间数据信息包括业务体验数据（参见表6),示业务生命周期中的业务质量。

6.5.5　 NWDAF提供切片的业务体验分析的流程

[image: image50.jpg]NF
(NFM NWDAF NEF AF1 AF2 ((REEEit i
P)

1. Nnwdaf_Anglyticsinfo_Request/Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe
(Analytics ID = Service Experience)

2a. Nnf_EventExposure_Suljscribe Request (Efzent ID,
Event Filters, Event Report Informatio

2b. Nijf_EventExposure| Subscribe Respohse

3

2c. Nnf_EpentExposure_Nof

3a. Naf_FventExposure_Subscribe (Event ID = Service Bxperience Information)

3b. Naf_EventExposure_Notify

]
3c. Naf_EventExposure_Subscribe (Event ID = Service Experience Information)

3d. Naf_EventExposure_Notify

4. NWDAF 15 Fiif
LilEEREE

5. Nnwdaf_Analyticsinfo_Request Response/Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
(it il 45 1)





图11  NWDAF针对网络切片中的一个UE或者一组UE提供业务体验

如图11所示，除了以下不同点上述流程与6.5.4条的流程类似：

消费者需要针对网络切片（标识为S-NSSAI）里的所有UE，一组UE或者一个UE请求Analytics ID设置为"Service Experience"的分析服务。如果同一个网络切片部署了多个切片实例，需要指示NSI ID和S-NSSAI。如果'any UE'是Target of Analytics Reporting，NWDAF可以使用事件ID"UE moving in or out of Area of Interest"和事件过滤器（3GPPTS 23.502(V16.6.0)表5.2.2.3.1-1描述）向AMF订阅UE移动事件通知，如3GPP TS 23.501(V16.6.0)第5.3.4.4节中的描述。事件开放服务请求可能包括”立刻报告”的标志,如3GPP TS 23.502(V16.6.0)表4.15.1-1描述。

另外，业务体验数据可能从多个应用收集。如果每个应用由不同的AF来主导，NWDAF利用Nnef_EventExposure_Subscribe 或者Naf_EventExposure_Subscribe订阅表6中的业务数据（Event ID = Service Experience information, Event Filter information, Application ID，遵照3GPP TS 23.502(V16.6.0)）。

图11展示了2个AF的流程样例。如果一个AF提供多个应用业务体验数据，NWDAF调用Naf_EventExposure_Subscribe（遵照3GPP TS 23.502(V16.6.0)）向这个AF提供多个Application ID。

如果消费者是OAM, 网络切片的观测业务体验的用法遵照3GPP TS 28.550(V16.2.0)的Annex H部分。 

6.6　 55NF负载分析-公司C 对应23288的6.5节 （大唐）
6.6.1　 概述

本节描述了NWDAF如何以统计或预测或两者兼备的形式向另一个NF提供NF负载分析。

服务消费者可以是NF或OAM。该应用场景可参考附录C所述的NF负载分析的应用场景建议。

这些分析的消费者应在请求中指明：
—— Analytics ID设置为“NF load information”；

—— Target of Analytics Reporting：一个可选的SUPI 

—— Analytics Filter Information：

· [可选]S-NSSAI；

· NF实例ID、NF集ID或NF类型可选列表；

—— [可选]Reporting Thresholds：对于与上述分析过滤器匹配的所有NF，Reporting Thresholds都是唯一的，并且当其中至少一个NF满足条件时，报告即可应用；

—— Analytics target period：指示请求统计或预测的时间段；

—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address；

如6.6.3条所述，NWDAF应将分析结果通知消费者。

如果提供了NF实例ID（或分别为NF集ID）列表，则NWDAF将为每个指定NF实例（或分别属于每个指定NF集的每个NF实例）提供分析。在这种情况下，应忽略Target of Analytics Reporting。

否则，如果提供了SUPI，NWDAF应使用SUPI决定哪个NF实例（AMF和SMF）为该UE服务，根据从NRF和OAM中收集的S-NSSAI和NF类型过滤出这些NF实例。

注:使用SUPI只能确定AMF和SMF类型的NF实例。

6.6.2　 输入数据

出于NF负载分析的目的，NWDAF可能会收集有关NF实例的信息，如表11中列出的信息。

表11  用于NF负载分析的NWDAF收集的数据

	信息
	数据源
	描述

	NF load
	NRF
	遵照3GPP TS 29.510(V16.1.0)规定的特定NF实例在其NF配置文件中的负载

	NF status
	NRF
	遵照3GPP TS 29.510(V16.1.0)规定的特定NF实例的状态（已注册，已暂停，不可发现）

	NF resource usage
	OAM
	遵照3GPP TS 28.552(V16.0.0)第5.7节规定的特定NF实例当前正在使用的分配虚拟资源的使用情况（虚拟CPU、虚拟内存、虚拟磁盘的平均使用情况）

	NF resource configuration
	OAM
	遵照3GPP TS 28.533(V16.4.0)第5.2节规定的特定NF资源的生命周期变化（例如，NF在虚拟/物理资源重新配置期间处于运行状态或已中断）


注1：对于以下某些或所有方面，OAM信息可用作NRF信息的补充：资源利用率、NRF信息关联、以及如果无法获得NRF信息中与负载相关信息的替代信息源。
注2：如3GPP TS 29.510(V16.1.0)中所述，NWDAF可以向NRF请求与NF实例有关的数据。

注3：NWDAF可以将NF资源配置与NF资源使用量相关联，以生成分析输出。
如果目标NF类型为UPF，除了表11，NWDAF可能还收集如表12的信息。

表12  用于UPF负载分析的NWDAF收集的数据

	信息
	数据源
	描述

	Traffic usage report
	UPF
	UPF中用于网络资源累计使用的用户面流量的报告（请遵照3GPP TS 29.244(V16.4.0)的规定）


注4：NWDAF如何收集表12中的数据，本文件不做规范。
6.6.3　 输出分析

表13定义了NF负载统计信息，表14定义了NF负载预测信息。

表13  NF负载统计

	信息
	描述

	List of resource status (1..max)
	每个NF实例观察到的负载信息列表以及相应的NF ID / NF集 ID（若适用）

	> NF type
	NF实例的类型

	> NF instance ID
	NF实例标识

	> NF status
	Analytics target period的NF可用状态，以每个状态值（已注册，已暂停，不可发现）的时间百分比表示

	> NF resource usage
	分配资源（CPU、内存、磁盘）的平均使用情况

	> NF load
	NF实例在Analytics target period的平均负载

	> NF peak load (optional)
	NF实例在Analytics target period的最大负载


表14  NF负载预测

	信息
	描述

	List of resource status (1..max)
	每个NF实例预测的负载信息列表以及相应的NF ID / NF集 ID（若适用）

	> NF type
	NF实例的类型

	> NF instance ID
	NF实例标识

	> NF status
	Analytics target period的NF可用状态，以每个状态值（已注册，已暂停，不可发现）的时间百分比表示

	> NF resource usage
	分配资源（CPU、内存、磁盘）的平均使用情况

	> NF load
	NF实例在Analytics target period的平均负载

	> NF peak load (optional)
	NF实例在Analytics target period的最大负载

	> Confidence
	预测的置信度


注：除负载本身之外，每个实例NF负载和资源使用情况的变化可能还会受正在运行的NF实例数量的影响。

如6.2.3条的规定，为预测提供Validity Period。

资源状态的数量受Analytics Reporting Information中最大对象数的限制。

6.6.4　 流程


[image: image51.emf]NF NWDAF

11. Nnwdaf_AnalyticsSusbcription_Notify 

(NF id, NF load information)

1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 

request (type of analytics = NF load information)

8. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 

response response (NF id, NF load information)

OAM

7. NWDAF得出请求的分析

10. 为目标NF负载

生成新的分析

2-5.  从OAM程序获取数据

9a. Notification

6a. Nnrf_NFManagement_NFStatusSubscribe (NF id)

6b. Nnrf_NFManagement_NFStatusNotify

NRF

9b. Nnrf_NFManagement_NFStatusNotify


图12  NWDAF提供NF负载分析

图12中描述的过程允许消费者NF向NWDAF请求分析，以获取6.6.1条中定义的各种NF实例的NF负载。

步骤1.
NF使用Nnwdaf_AnalyticsInfo或Nnwdaf_AnalyticsSubscription服务将请求发送到NWDAF，以请求分析特定NF的NF负载。Analytics ID设置为NF load information，Target of Analytics Reporting和Analytics Filter Information根据6.6.1条设置。NF可以请求统计信息或预测或两者，并可以提供一个时间窗口。

步骤2-5.
如果请求被授权，为了提供所请求的分析，NWDAF可能需要针对每个NF目标实例订阅OAM服务，以按照6.3.3.2条中制定的步骤从OAM获取目标NF资源使用情况和NF资源配置。例如，当NWDAF已具有请求的分析时，步骤2-5忽略。

注1：为简化起见，流程仅显示订阅/通知模式，但请求-响应和预订-通知模式都应支持。

注2：如果目标NF类型是UPF，则NWDAF可收集表12中列出的信息。本文件未定义NWDAF如何收集这部分信息。

步骤6a.
针对每个NF实例，NWDAF使用Nnrf_NFManagement_NFStatusSubscribe服务订阅NF实例的负载和状态变化，这些NF实例在NRF中注册并由来自NRF的NF ID标识。

步骤6b.
NRF通过使用Nnrf_NFManagement_NFStatusNotify服务，将请求的NF实例的负载和状态的变化通知NWDAF。

步骤7.
NWDAF得出请求的分析。

步骤8.
根据步骤1中使用的服务，NWDAF使用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request响应或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe响应，向NF提供请求的NF负载分析以及相应的Validity Period。

步骤9-11．
如果在步骤1中，NF已订阅接收持续的NF负载分析报告，则NWDAF一旦收到来自OAM或NRF新的NF负载信息且根据Analytics target period与Reporting Thresholds相关时，NWDAF可能会生成新的分析，并将其连同相应的Validity Period一起提供给NF。

注3：如果步骤1的目标NF类型为UPF，则NWDAF在接收到表12中列出的新信息时可以生成新的分析。本文件未定义NWDAF如何接收此类新信息。
6.7　 网络性能分析-公司C 对应23288的6.6节 （大唐）
6.7.1　 概述

利用网络性能分析，NWDAF可以提供关于感兴趣区域中的负载、通信和移动性能的统计或预测；此外，NWDAF可以提供有关位于感兴趣区域中的UE数量的统计或预测。

网络性能分析服务消费者可以是NF（例如，PCF、NEF、AF）或OAM。该应用场景可参考附录D所述的网络性能分析的应用场景建议。

这些分析的消费者可以在请求中包含以下参数：

—— Analytic ID设置为"Network Performance"；

—— Target of Analytics Reporting包含：一个UE、内部UE组标识（该标识是指在分析目标期间内请求分析感兴趣区域内的UE组）、任何UE；

—— Analytics Filter Information包含：

· [可选]最大对象数；

· Area of Interest（TA或小区列表）,，用于限定分析范围。如果“Target Of Analytics Reporting”设置为“任何UE”，则该参数为必填，否则为可选；

· [可选]参见6.7.3条所规定的分析中请求的分析子集；

—— [可选]Reporting Thresholds：该阈值仅适用于订阅机制，指示相应分析信息达到的条件（参加6.7.3条）由NWDAF发送通知；

—— Analytics target period：表示请求统计或预测的时间段；

—— [可选]Maximum number of objects

—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address；

NWDAF将分析结果通知消费者，如6.7.3条所示。

6.7.2　 输入数据

NWDAF从表15中列出数据来源收集感兴趣区域的负载和性能信息以及从表16中列出的数据来源收集感兴趣区域内的UE数量。

表15  NWDAF收集负载和性能信息

	负载信息
	数据源
	描述

	Status, load and performance information
	OAM
	感兴趣的区域下的RAN的状态、负载（即无线资源利用）和每个小区标识下的性能的统计。遵照3GPP TS 28.552(V16.0.0)的规定。

	NF Load information
	NRF
	每个NF的负载


表16  NWDAF收集感兴趣区域内的UE数

	UE数量信息
	数据源
	描述

	Number of UEs
	AMF
	感兴趣区域的UE数量


NWDAF还应能够收集6.8.2.2条所述的UE移动信息。

6.7.3　 输出分析

NWDAF应能够提供有关网络性能的统计和预测。

表17定义了NWDAF的网络性能统计。

表17  网络性能统计

	信息
	描述

	List of network performance information (1..max)
	Analytics target period的观察统计

	> Area subset
	6.7.1条定义的在请求的感兴趣区域里的TA或Cell ID

	> Analytics target period subset
	6.7.1条定义的请求的Analytics target period内的时间窗口

	> gNB status information
	该区域子集内在整个Analytics target period已启动并运行的gNB比率

	> gNB resource usage
	已分配资源（CPU、存储、磁盘）的平均使用率

	> Number of UEs
	在区域子集中观察到的UE的数目

	> Communication performance
	PDU会话建立成功率

	> Mobility performance
	切换成功率


表18定义了NWDAF的网络性能预测。

表18  网络性能预测

	信息
	描述

	List of network performance information (1..max)
	分析目标周期期间的预测分析

	> Area subset
	6.7.1条定义的在请求的感兴趣区域里的TA或Cell ID

	> Analytics target period subset
	6.7.1条定义的请求的Analytics target period内的时间窗口

	> gNB status information
	该区域子集内在整个Analytics target period已启动并运行的gNB比率

	> gNB resource usage
	已分配资源（CPU、存储、磁盘）的平均、峰值使用率

	> Number of UEs
	在区域子集中预测的UE的数目

	> Communication performance
	PDU会话建立的成功率

	> Mobility performance
	切换成功率

	> Confidence
	预测的可信度


注1:NWDAF提供6.2.3条的定义的Validity Period的预测。

注2:UE的数量从AMF获取。

网络性能信息的分析结果数量受作为Analytics Reporting Information一部分提供的maximum number of objects的限制。

NWDAF在消费者在Analytics target period请求的时间向消费者提供网络性能分析：

—— Analytic ID设置为"Network Performance"

—— Notification Target Address包含消费者的地址。

—— Notification Correlation ID：供消费者关联来自NWDAF的通知。

—— Analytics target period内的感兴趣区域的负载和感兴趣区域内的UE数量。

6.7.4　 流程


[image: image52.emf] 

   

OAM  

NF  

NWD AF    

1  -  Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request   

/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe   

AMF  

4a  -  Namf_EventExposure_Subscribe   

4b  -  Namf_EventExposure_Notify  

2a  -  Nnrf_NFDiscovery_Request (AMF Region)   

2b  -  Nnrf_  NFDisco very_Request Response  

6  -  Nnwdaf_AnalyticsInfo_ Request r esponse  

/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify  

5  -     NWDAF 导出 新的分析  

NRF  

3a   /3b  -       Data collection from OAM    

10  -     Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify  

9  -     N WDAF 导 出新的分析  

7  -     Nnrf_Management_N  fStatus_Notify  

8  -     N ot ification  

2c  -  Nnrf_Management_NfStatus_Subscribe   

2d  -  Nnrf_Management_NfStatus_Notify  


图13 订阅网络性能分析流程

图13中描述的过程允许消费者NF向NWDAF请求分析，以获取6.7.1条中定义的网络性能分析。

步骤1.
NF发送Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request给NWDAF（AnalyticsID="Network Performance", Target of Analytics Reporting, Analytics Filter="Area of Interest", "Reporting Thresholds"和Analytics target Period(s)）。

步骤2a-2d.
NWDAF从NRF发现服务于感兴趣区域的AMF，并从NRF订阅有关这些AMF的NF负载和状态信息。

步骤3a-3b.
NWDAF订阅OAM服务（参见6.3.3.2条），获取状态和负载信息、以及感兴趣区域的资源使用情况（参见6.7.2条）。

步骤4a-4b.
NWDAF使用Namf_EventExposure_Subscribe服务收集来自AMF的感兴趣区域中的UE的数量，输入参数包括分析报告目标。

步骤5.
根据获取的数据，NWDAF得出网络性能分析结果。

步骤6.
NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify或Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request响应（Network Performance，Subscription Correlation Id，Probability assertion）。

步骤7-8.
在订阅的分析目标周期内，如果OAM检测到感兴趣区域中的负载的变化或者NRF报告NF负载信息的变化，则通知NWDAF。

步骤9.
NWDAF结合最新收集的数据得出新的分析结果。

步骤10.
与Analytics target period和Reporting Thresholds相关时，NWDAF使用Nnwdf_AnalyticsSubscription_Notify通知最新结果（Network Performance，Subscription Correlation Id，Probability assertion）。

6.8　 UE相关分析-公司D 对应23288的6.7节 （高通公司）
6.8.1　 概述

NWDAF提供的UE相关分析包括：

—— UE移动性分析；
—— UE通信分析；
—— 期望的UE行为参数相关的网络数据分析；
—— 异常行为相关的网络数据分析；
NWDAF的消费者可以独立请求这些分析，也可以请求这些分析的组合。例如，NWDAF 服务消费者可以对 TS 23.502（v 17.7.0） 的第 4.15.6.3 条中定义的一组 UE 或特定 UE，从 NWDAF 中了解预期的 UE 行为参数，通过请求对 UE 移动性的分析（参见 第 6.8.2 条）和 UE 通信（参见第 6.8.3 条）。

根据当地法规，NWDAF 在进行第 6.3.2.2 条或第 6.3.2.3 条定义的数据采集之前，向 UDM 检索对应 UE 的用户许可。 如果用户未许可对 UE 采集数据，则 NWDAF 拒绝/取消任何将分析目标设置为该 UE 的 SUPI 或 GPSI的任何与 UE 相关分析的订阅。 如果分析的目标是内部或外部组 ID 或 SUPI 列表或“任何 UE”，则 NWDAF 会跳过那些用户未许可用于分析或模型训练的 SUPI。
注：此类分析的用途可能是让AMF了解预期的UE行为，以获得适当的MICO模式配置，或者让AF了解预期的UE行为，以进一步为5GC提供适当的UE参数。

6.8.2　 UE移动性分析

6.8.2.1　 概述

支持 UE 移动性统计或者预测的 NWDAF 从 NF、OAM 采集UE移动性相关的信息，并进行数据分析以提供UE移动性统计或者预测。

服务消费者可以是一个NF，如 AMF，SMF 或 AF。
分析服务的消费者发起的请求消息中可包括：

—— Analytics ID = "UE Mobility"。
—— Target of Analytics Reporting：一个UE（SUPI）或者一组UE（一个内部组ID）；

—— Analytics Filter Information，可选包含：

· Area of Interest（AOI）：将 UE 移动性分析的范围限制在提供的区域；
· Visited Area of Interest (visited AOI)：额外的过滤器以便只考虑当前（即现在）在“AOI”中，并且之前（即在“Analytics target period”时间段内）至少曾出现在一个 “visited AOI” 之内。 如果提供此参数，则 “Analytics target period”应为过去（即仅支持统计）；

注 1：对于 LADN 服务，消费者（例如 SMF）提供 LADN DNN 以将 LADN 服务区域对应为 AOI。
—— Analytics target period指示请求统计或预测的时间段；
注2：对于常规分析场景，Analytics target period与Analytics Filter Information = AOI关联，而对于Analytics ID=UE Mobility 和 Analytics Filter Information = (AOI and visited AOI(s))的场景下，Analytics target period与visited AOI 相关联，并获取当前驻留在 AOI 中，且之前（即在“Analytics target period”中）位于至少一个visited AOI中的 UE 的统计信息。
—— [可选]maximum number of objects；

—— Preferred level of accuracy of the analytics；
—— Preferred order of results for the time slot entries:按升序或降序排列时间段。
—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address；

6.8.2.2　 输入数据

支持对 UE 移动性数据分析的 NWDAF 支持从 OAM、5GC 和 AF 采集UE移动性信息。NWDAF 采集的详细信息包括从 OAM 采集的 MDT 数据，从5GC采集的网络数据和/或从AF采集的业务数据。

—— 从OAM采集的 UE移动性信息是包含在MDT数据中的UE位置；

—— 从5GC采集的UE移动性网络数据是UE的位置信息， UE位置趋势， UE接入行为趋势，如表19所示。

表19  从5GC采集的移动性信息
	信息
	数据源
	描述

	UE ID
	AMF
	SUPI

	UE locations (1..max)
	AMF
	UE 位置

	> UE location
	
	UE进入的TA 或者小区

	> Timestamp 
	
	AMF 发现 UE 进入该位置时的时间戳。

	Type Allocation code (TAC)
	AMF
	指示UE的终端型号和供应商信息。具有相同TAC的UE可能有相同的移动性行为，具有相同TAC的UE，如果出现同其他UE不一样的移动性行为，有可能是异常的。

	Frequent Mobility Registration Update
	AMF
	一个UE(例如一个固定UE)可能会由于无线电覆盖波动而在相邻小区重新选择。如果这个小区属于不同的注册区域，这可能导致多次移动注册更新，在M时间段内发生了N次移动注册更新有可能是异常的乒乓行为导致的，其中N和M是运营商配置的参数。

	UE access behaviour trends
	AMF
	UE 状态转换的指标(例如，访问、RM和CM状态、切换)。

	UE location trends
	AMF
	UE 位置的指标。

	注：在 TS 23.502（v 17.7.0） 表 4.15.3.1-1 中定义的条件下，UE 位置包括最后已知位置或当前位置。


—— AF提供的UE移动性相关的业务数据如表20所示。

表20  AF提供的UE移动性相关的业务数据

	信息
	描述

	UE ID
	一个外部UE ID，如GPSI

	Application ID
	应用ID标识

	UE trajectory (1..max)
	有时间戳的 UE 位置信息

	> UE location
	UE 进入的地理区域信息

	> Timestamp 
	UE 进入该位置的时间

	注：Application ID 是可选的。 如果省略 Application ID，则采集的 UE 移动性信息可以用于 UE 的所有应用。


根据请求消息中携带的准确度水平，会使用采样的方式提供数据（如UE或者UE组的空间子集，UE位置信息的时间子集）。
注：报告当前 UE 位置可能会导致 AMF 请求 NG-RAN 报告 UE 位置，从而引发 NG-RAN 和 AMF 中的额外信令和负载。 从 AMF 检索数据的消费者需要小心使用当前位置，以避免过多的信令开销。

6.8.2.3　 输出分析

支持对 UE 移动性数据分析的 NWDAF 应提供 UE 移动性分析数据给消费NF或者AF，NWDAF提供的UE移动性统计信息如表21所示，NWDAF提供的UE移动性预测如表22所示
表21  UE移动性统计

	信息
	描述

	UE group ID or UE ID
	UE组标识或者UE ID，如 Internal Group ID, SUPI

	Time slot entry (1..max)
	Analytics target period的时间段列表

	> Time slot start
	Analytics target period内时间段的开始时间

	> Duration
	时间段的持续时间

	> UE location (1..max)
	分析目标周期观察到的位置统计信息

	>> UE location
	UE驻留的TA或小区

	>> Ratio
	对于组通信，代表UE百分比


表22  预测的UE行为数据

	信息
	描述

	UE group ID or UE ID
	UE组标识或者UE ID，如 Internal Group ID, SUPI

	Time slot entry (1..max)
	预测时间周期的时间段列表

	> Time slot start
	Analytics target period内时间段的开始时间

	> Duration
	时间段的持续时间

	> UE location (1..max)
	Analytics target period预测的位置信息

	>> UE location
	UE或者UE组可能移入的TA或小区

	>> Confidence
	预测的可信度

	>> Ratio
	组内UE百分比（如果使用 UE 组）


注1：当Target of analytics reporting是一个UE，目标分析报告应包括UE ID（如SUPI），NWDAF应给NF的消费者提供该UE的移动性分析结果。
注 2：如果在分析请求/订阅中提供了Visited AOI，则 UE 位置提供有关 UE 或 UE 组在 Analytics Target Period期间曾经驻留过的观察位置的信息。

注 3：在可能且适用于指定接入类型时，根据位置信息的首选粒度提供 UE 位置。
UE 组的结果对该该组全局有效。Ratio是在给定时间给定位置上，组中UE所占的比例。

时间段和UE位置的数量受作为Analytics Reporting Information一部分提供的maximum number of objects的限制。

时间段应该按照时间顺序提供，可以重叠。位置信息应按照给定时间段统计的终端占比的递减提供。给定时间段所有终端占比的和应该等于或者小于100%。根据返回信息列表大小的限制，可能不会提供给定Analytics target period最不可能的位置

6.8.2.4　 流程

如图14所示，NWDAF可以向另一个NF提供与UE移动性相关的分析，以统计或预测或两者兼备的形式。如果业务请求者是AF，当AF是非信任的，AF应该通过NEF进行分析数据请求。

注：如果AF是非信任的，AF携带的Analytics target period应该是GPSI或者外部组ID。


[image: image53.emf]NF NWDAF

6.Nnwdaf_AnalyticsSusbcription_Notify

1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (type of 

analytics = UE mobility information, target of 

analytics = UE id or group ID)

4.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

AMF

3. NWDAF 

得出分解结果

2a. Namf_EventExposure_Subscribe

2b. Namf_EventExposure_Notify

5d. 

针对该

UE

产生新的分析数

据

5a. Namf_EventExposure_Notify

AF(s)

OAM

2e. Data collection from OAM

2d. Naf_EventExposure_Notify

2c. Naf_EventExposure_Subscribe

5b. Naf_EventExposure_Notify

5c. Notification


图14  UE移动性分析

步骤1.
NF 向服务 NWDAF 发送请求（Analytics ID = UE mobility, Target of Analytics Reporting = UE id 或 Internal Group ID, Analytics Filter Information = AOI, Analytics Reporting Information= Analytics target period）以获取有关特定 UE 或 一组 UE的分析信息，使用 Nnwdaf_AnalyticsInfo 或 Nnwdaf_AnalyticsSubscription 服务来导出 UE 移动信息。 NF 可以请求统计或预测或两者。 对于 LADN 服务，NF（即 SMF）在 Analytics Filter Information 中提供 LADN DNN 作为 AOI。
如果 NF 想要获取那些当前驻留在 AOI 中并且在分析目标期间访问过至少一个 Visited AOI 的 UE 的聚合移动性分析，则 NF 可以发送带有 Analytics ID = UE mobility 的 UE 移动性分析请求，Target of Analytics Reporting = UE 组 ID 或 UE ID，Analytics Filter Information = (AOI，visited AOI(s))，Analytics Reporting information = 分析目标周期。 在这种情况下，请求的移动性分析是统计数据。
步骤2.
如果请求被授权，NWDAF为了提供请求的分析结果，NWDAF向所有服务的AMF订阅位置变化事件通知。如果NWDAF有可用的分析数据，则该步可跳过。

NWDAF通过Naf_EventExposure_Subscribe service 或者Nnef_EventExposure_Subscribe (如通过 NEF) 向AF订阅业务相关数据，其中事件ID是UE Mobility information。

NWDAF按照6.3.3.2条中的过程从OAM收集UE移动性信息。

注：NWDAF按照6.3.2.1条所述确定为UE或UE组服务的AMF。

步骤3.
NWDAF得出分析结果。
如果在步骤 1 中 NWDAF 从 NF 接收到分析订阅/请求以获得那些当前驻留在 AOI 中并且在分析目标期间访问过至少一个 visited AOI 的请求的 UE，并且如果访问过的 AOI( s)和AOI被不同的NWDAF覆盖，除了步骤2中在AOI中收集的数据外，NWDAF还可以从其他 NWDAF 实例获取 Analytics target period 期间访问的 AOI 之一中的UE移动分析( s)。 然后，支持分析聚合能力的 NWDAF 基于步骤 1 中来自 NF 的请求导出 UE ID 列表 (s)和基于在步骤 2 中在 AOI 中收集的数据以及从其他 NWDAF 实例获取的在一个或多个visited AOI 中的 UE 移动性分析导出所请求的聚合分析结果。 聚合的 UE 移动性分析中将包含 visited AOI 和 AOI 中的 UE 访问位置。

注 2：如果 visited AOI(s) 和 AOI 被不同的 NWDAF 覆盖，则 AOI 中的消费者首先从 NRF 发现AOI 中支持的分析聚合功能的 NWDAF，如 TS 23.501（v 17.7.0） 的第 6.3.13 条所定义 .
步骤4.
NWDAF使用Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response 或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 给NF提供请求UE的移动性分析，UE移动性相关信息参见6.8.2.3条。
如果在步骤 1 中 NF 想要获得那些当前驻留在 AOI 中并且在 Analytics target period 期间访问过至少一个 visited AOI 的 UE 的聚合移动性分析，则 NWDAF 将为所请求的聚合分析提供 匹配此标准的 UE，即与步骤 1 中提供的分析报告目标相比，推到的移动性分析可以覆盖 UE 的子集。
步骤5-6.
如果在第一步，NF已经订阅了UE的移动分析，NWDAF在第2步收到AMF、NF和OAM的事件通知，NWDAF可产生新的分析数据，然后提供给NF。

6.8.3　 UE通信行为分析

6.8.3.1　 概述

为了支持一些优化的操作，例如 定制的移动性管理、流量路由处理、RFSP 索引管理、QoS 改进或非激活计时器优化，在 5GS 中，NWDAF 可以对 UE 通信模式和用户平面流量进行数据分析，并为 5GC 中的 NF 提供分析结果（即 UE 通信统计或预测）。
NWDAF可从AF采集每应用的通信描述。如果消费NF提供了应用ID（Application ID），则NWDAF只需要考虑从AF、SMF、UPF采集该应用相关的数据。NWDAF也可从AMF采集数据。
服务消费者发起的请求消息中可包括：

—— Analytics ID = "UE Communication"。
—— Target of Analytics Reporting：一个UE (SUPI) 或者一组UE (一个Internal Group ID)。
—— Analytics Filter Information可选地包括：

· S-NSSAI;

· DNN;

· Application ID;

· 感兴趣区域 （AOI）；
· [可选]请求的分析子集，参见6.8.3.3 条。
—— Analytics target period指示请求统计或预测的时间段；

—— 
—— Preferred level of accuracy of the analytics；
—— [可选]Preferred level of accuracy per analytics subset，参见6.8.3.3 条。
—— [可选]preferred order of results for the list of UE Communications：
· ordering criterion: "start time" 或 "duration",
· order: 升序或降序；
—— [可选]maximum number of objects；
—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address；

6.8.3.2　 输入数据

支持 UE 通信数据分析的 NWDAF 应能够从 5GC 采集 UE 的通信信息。 NWDAF 采集的详细信息包括表 23 中定义的与 UE 通信相关的业务数据。
表23  UE通信相关的5GC业务数据

	信息
	数据源
	描述

	UE ID
	SMF,AF
	对于SMF，使用SUPI

对于AF，使用外部UE ID（如GPSI）

	Group ID
	SMF,AF
	标识UE组
对于SMF，使用内部Group ID

对于AF，使用外部Group ID

	S-NSSAI
	SMF
	网络切片标识

	DNN
	SMF
	提供PDU连接的DNN

	Application ID
	SMF,AF
	应用ID标识

	Expected UE Behaviour parameters
	AF
	期望的UE行为参数，遵照3GPP TS 23.502(V17.7.0)的规定

	UE communication (1..max)
	UPF, AF
	每应用的通信描述

	> Communication start
	
	通信开始时间

	> Communication stop 
	
	通信结束时间

	> UL data rate 
	
	UL速率

	> DL data rate 
	
	DL速率

	> Traffic volume
	
	通信流量

	Type Allocation code (TAC)
	AMF
	指示UE的终端型号和供应商信息。具有相同TAC的UE可能有相同的通信行为，具有相同TAC的UE，如果出现同其他UE不一样的通信行为，有可能是异常的。

	UE locations (1..max)
	AMF
	UE 位置

	   >UE location
	
	UE 进入的 TA 或小区 

	   >Timestamp 
	
	当AMF发现 UE进入该区域时记录的时间戳

	UE location trends
	AMF
	UE 位置指标

	PDU Session ID (1..max)
	SMF
	PDU 会话标识。

	> N4 Session ID
	SMF, UPF
	N4会话标识。

	> Inactivity detection time
	SMF, UPF
	会话非激活计时器的值。

	> PDU Session status
	SMF
	PDU 会话状态 (激活, 去激活)。

	UE CM state 
	AMF
	UE 连接性管理 (如. CM-IDLE)。

	UE session behaviour trends
	SMF
	UE状态转移指标(如 "PDU Session Establishment", "PDU Session Release")。

	UE communication trends
	SMF
	UE 通信指标。

	UE access behaviour trends
	AMF
	UE状态转移指标 (如 access, RM 和 CM 状态, handover)


注1：NWDAF如何从UPF采集UE通信相关数据，本文件不做规范。
注 2：SMF 从 UPF 采集 N4 会话级数据，独立于 NWDAF 对 SMF 的输入数据请求。
根据请求消息中携带的准确度水平，会使用采样的方式提供数据（如：UE或者UE群的空间子集，UE通信信息的时间子集）。

应用ID是可选的，如果应用ID没有携带，所收集的数据应该是该UE的所有应用对应的数据。

6.8.3.3　 输出分析

NWDAF应提供UE通信分析数据给消费NF，NWDAF输出的UE通信统计信息如表24所示，NWDAF输出的UE通信预测信息如表25所示。
表24  UE通信统计

	信息
	描述

	UE group ID or UE ID
	UE group ID 或者UE ID，如 Internal Group ID, SUPI。

	UE communications (1..max)
	通信时间段列表

	> Periodic communication indicator
	UE周期性通信指示

	> Periodic time（注1）
	周期性通信的通信间隔（平均或者方差）例如：每小时

	> Start time（注1）
	
观察开始时间（平均或者方差）

	> Duration time（注1）
	通信间隔时间（平均或者方差）

	> Traffic characterization
	S-NSSAI, DNN, 端口号或者其他有用信息

	> Traffic volume （注1）
	UL/DL流量（平均或者方差）

	> Ratio
	对于群组，代表UE百分比

	Applications (0..max) (注1)
	使用的应用列表。

	  > Application Id
	应用标识。

	  > Start time
	应用开始时间。

	  > Duration time
	应用持续时间段。

	  > Occurrence ratio
	请求时间段内UE 使用该应用的比例。

	  > Spatial validity
	服务行为适用的区域。 如果在请求或订阅中提供了感兴趣区域信息，则空间有效性可能是请求的感兴趣区域的子集。

	N4 Session ID (1..max) (注1) (注2) 
	N4 会话标识。

	> Inactivity detection time
	会话非激活计时器取值 (平均或方差).

	注 1：可用于“ist of analytics subsets that are requested”和“Preferred level of accuracy per analytics subset”的分析子集。

注 2：只有当消费者是 SMF 时，才应包括此分析子集。


表25  预测的UE通信行为数据

	信息
	描述

	UE group ID or UE ID
	UE group ID 或者UE ID

	UE communications (1..max) (注1)
	通信时间段列表

	> Periodic communication indicator(注1)
	UE周期性通信指示

	> Periodic time(注1)
	周期性通信的通信间隔（平均或者方差）例如：每小时

	> Start time(注1)
	预测开始时间（平均或者方差）

	> Duration time(注1)
	通信间隔时间（平均或者方差）

	> Traffic characterization
	S-NSSAI, DNN, 端口号或者其他有用信息

	> Traffic volume (注1)
	UL/DL流量（平均或者方差）

	> Confidence
	预测的可信度

	> Ratio
	对于群组，代表UE百分比

	Applications (0..max) (注1)
	使用的应用列表。

	  > Application Id
	应用标识。

	  > Start time
	应用开始时间。

	  > Duration time
	应用持续时间段。

	  > Occurrence ratio probability
	UE 使用该应用的可能性。

	  > Spatial validity
	服务行为适用的区域。 如果在请求或订阅中提供了感兴趣区域信息，则空间有效性可能是请求的感兴趣区域的子集。

	N4 Session ID (1..max) (注1) (注2) 
	N4 会话标识。

	> Inactivity detection time
	会话非激活计时器取值 (平均或方差).

	  > Confidence
	预测的可信度

	注 1：可用于“ist of analytics subsets that are requested”和“Preferred level of accuracy per analytics subset”的分析子集。

注 2：只有当消费者是 SMF 时，才应包括此分析子集。


注：当Target of analytics reporting是一个UE，目标分析报告应包括UE ID（如SUPI），NWDAF应给NF的消费者提供该UE通信分析结果（如（预测）通信时间段列表）。
UE 组的结果对该该组全局有效。Ratio是在给定时间给定位置上，组中UE所占的比例。
UE通信时间段列表数量（1..max）受作为Analytics Reporting Information一部分提供的maximum number of objects的限制。通信应按照时间顺序提供，可重叠。

根据列表大小的限制，在给定Analytics target period可不提供最不可能的通信。

6.8.3.4　 流程

图15中描述的过程允许消费者NF向NWDAF请求分析，以获取6.8.3条中定义的UE通信行为分析。




[image: image55.emf] 

图15  UE通信分析流程

步骤1.
5GC NF给NWDAF发送：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (Analytics ID = UE communication, Target of Analytics Reporting = SUPI, Analytics Filter Information = (Application ID, Area of Interest等))。
5GC NF 使用 Nnwdaf_AnalyticsInfo 或 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务向 NWDAF 发送请求对特定 UE 进行分析。 “Analytics ID”指示的分析类型设置为“UE communication”。 Target of Analytics Reporting设置为 SUPI 或内部组标识符，Analytics Filter可能包括 Application ID 和 Area of Interest。
步骤2a-2b.
[可选]NWDAF可向AF发送Naf_EventExposure_Subscribe (Event ID, external UE ID, Application ID, Area of Interest)。
为了提供所请求的分析，NWDAF 可以从 UE 的 AF 订阅每个 application 的通信信息，该信息由application ID 标识。 使用TS 23.502（v 17.7.0）中定义的Event ID “UE Communication information”，表示步骤1中 5GC NF 请求的 UE 的通信报告。外部 UE ID 由 NWDAF 根据 UE 内部 ID ，即 SUPI 获取。 在使用外部 AF 的情况下，NEF 将请求的 Area of Interest 转换为地理区域标识符列表，如 TS 23.501（v 17.7.0） 的第 5.6.7.1 条所述。
如果NWDAF已经有请求的分析可用或已订阅AF，则跳过此步骤。

步骤2c.
NWDAF向SMF发送：Nsmf_EventExposure_Subscribe (Event ID, SUPI, Application ID)。
为了提供请求的分析，NWDAF 订阅 UE 的信息，并且可以订阅来自 SMF 的 N4 会话相关输入数据，如表 23中所规定。
步骤2d-e.
UPF 向 SMF 提供的 N4 相关输入数据。
注：NWDAF 请求不会触发任何 N4 会话建立/修改过程。 仅当 UPF 已被触发发送报告时，才会检索与 N4 会话相关的输入。 根据 TS 23.502 （v 17.7.0） 的第 4.4.2.2 条，UPF 向 SMF 发送 N4 会话级别报告，包括 PDU 会话非激活。
步骤2f.
SMF 向 NWDAF 提供所请求的输入数据。
步骤2g-h.
NWDAF向AMF发送Namf_EventExposure_Subscribe (Event ID, SUPI, Area of Interest)。为了提供请求的分析，NWDAF从AMF获取一个或多个TAC（Type Allocation code）、UE 连接状态管理、UE 接入行为趋势和 UE 位置趋势中的一项或多项。
注：NWDAF按照第6.3.2.1节所述确定为UE服务的SMF。

步骤3.
NWDAF得出分析结果，以UE 通信统计或预测或两者兼有的形式表示。

步骤4.
NWDAF向5GC NF发送Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response 或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify。
NWDAF 使用 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 响应或 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 向 NF 提供请求的 UE 通信分析，具体响应取决于步骤 1 中使用的服务。
步骤5-7.
如果在第一步，NF已经订阅了UE的通信分析，当NWDAF产生新的分析数据，NWDAF会将新产生的分析数据发送给NF。

6.8.4　 预期的UE行为参数相关的网络数据分析

6.8.4.1　 概述

6.7.4 节定义了服务消费者如何从 NWDAF 中了解 TS 23.502 （v 17.7.0） 4.15.6.3 节中为一组 UE 或特定 UE 所定义的预期的 UE 行为参数。

服务消费者可是NF（例如AMF， AF）或者OAM。

服务消费者发起的请求消息中应包括：

—— Analytics ID设置为"UE Mobility"或者"UE Communication"；

—— Target of Analytics Reporting，如一个UE或者内部组标识符；

注：如果AF是非信任的， Target of Analytics Reporting AF可以是GPSI或在5GC中映射到SUPI或内部组标识符的外部组标识符。
—— Analytics target period，指示请求统计或者预测的时间段；
—— [可选]Analytics Filter Information，包括:

· -
Area of Interest (AOI);

· -
S-NSSAI;

· -
DNN;

· -
Application ID;
· [可选]请求的分析子集列表(见6.8.3.3节)；
—— [可选]maximum number of objects；

—— -
在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address。
NWDAF 按照6.8.4.3节的规定向消费者通知分析结果。
6.8.4.2　 输入数据

为了产生“UE移动性”分析，NWDAF按照6.8.2.2条的定义收集UE移动性信息，UE位置趋势，和/或UE接入行为趋势。

为了产生“UE通信”分析，NWDAF按照6.8.3.2条的定义UE通信信息，UE通信趋势，UE会话行为趋势。。

6.8.4.3　 输出分析

“UE移动性”的分析结果参见表21和表22。

“UE通信”的分析结果参见表24和表25。

6.8.4.4　 流程



[image: image56.emf]NF Consumer NWDAF

6.Nnwdaf_AnalyticsSusbcription_Notify

1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 

4.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

SMF

3. NWDAF 

得出新的分析结果

5e.NWDAF 

得出新的分析结果

5a. Nsmf_EventExposure_Notify

AF(s) AMF

5b. Naf_EventExposure_Notify

OAM

2.NWDAF

按照本文第

6.7.2.4

章节步骤

2

或者本文第

6.7.3.4

章节步骤

2

收集数据

5d. Notification

5c. Namf_EventExposure_Notify


图16  NWDAF 辅助的期望的UE行为分析过程

步骤1.
5GC NF（如AMF，SMF，AF和UDM）向NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request(Analytics ID, Target of Analytics Reporting, Analytics Filter Information)或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (Analytics ID, Target of Analytics Reporting，Analytics Filter Information)。
Analytics ID 设置为"UE Mobility"或者"UE Communication"，消费者发起分析请求。
步骤2.
如果 Analytics ID 设为 UE Mobility，NWDAF 从 OAM，AMF和/或者AF按照本文第6.8.2.4节步骤2收集相关数据，除非 NWDAF 已有可用的分析数据。
如果Analytics ID为UE Communication，NWDAF从OAM，AMF和/或者AF按照本文第6.8.3.4节步骤2收集相关数据，除非NWDAF具备可用的分析数据。
步骤3.
NWDAF得出分析结果。

步骤4.
NWDAF向5GCNF发送Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response 或 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
NWDAF 通过Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response或者Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 向 5GC NF发送请求的期望的UE行为分析数据，具体取决于步骤1使用的服务。

步骤5-6.
如果NF在步骤1订阅了期望的UE行为参数，当NWDAF产生新的分析数据，NWDAF会将新产生的分析数据发送给NF。

6.8.5　 UE异常相关的网络数据分析

6.8.5.1　 概述

本节定义了如何在NWDAF的帮助下识别一组或一个具有异常行为的特定UE，例如被误用或劫持。

注1：误用或劫持的UE是指有恶意应用运行的UE或被盗的UE。
这种分析的消费者可能是5GC NF。5GC NF基于UE订阅、网络配置或应用层请求，从NWDAF订阅异常行为。

如果有相关订阅，NWDAF将对异常行为进行数据分析，并返回分析行为变量之间相关性的异常报告。异常报告包含一个以标量值的形式表示的异常级别，可能还辅以其他度量。

服务消费者发起的请求消息中应包括：

—— Analytics ID设置为"Abnormal behaviour"；

—— Target of Analytics Reporting如一个UE，任何UE或者一个内部组标识符；

—— Analytics target period，指示请求统计或者预测的时间段

—— Analytics Filter Information，可选包括：

· 期望的UE行为参数;

· 预期的分析类型或者异常ID列表，预期的分析类型可以是移动相关、通信相关或者两者都相关;

· 感兴趣区域;

· Application ID;

· DNN;

· S-NSSAI。

注2：预期的分析类型通常指示消费者请求的期望的移动性或通信相关的异常行为分析或两者都请求，异常ID列表指示消费者所期望的特定分析。在请求中需要指示预期的分析类型或异常ID列表，但它们不会同时出现。当指示期望的分析类型时，NWDAF执行NWDAF支持的相应异常行为分析。期望的分析类型与异常ID的对应关系如表26所示。

—— [可选]Maximum number of objects和Maximum number of SUPIs；

—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address。

表26  期望的分析类型和异常ID的关系

	期望的分析类型
	同期望的分析类型匹配的异常ID

	移动性相关的
	不期望的UE位置，跨邻区的乒乓行为
不期望的唤醒，不期望的无线电链路故障

	通信相关的
	异常长/大速率流、异常唤醒、DDoS攻击嫌疑、目的地址错误、业务访问过于频繁


如果Target of Analytics Reporting是任何UE，则分析过滤至少包括：

—— 如果预期的分析类型或异常ID列表与移动性相关，则包括感兴趣区域或S-NSSAI 

—— 如果预期的分析类型或异常ID列表与通信相关，则包括感兴趣区域、应用程序ID、DNN或S-NSSAI

如果Target of Analytics Reporting为任何UE，则此分析的消费者应请求仅与移动性相关的或仅与通信相关的异常行为分析，但两者不能同时请求。
消费者可以在期望的UE行为参数中请求期望的异常ID，这些异常ID遵照3GPP TS 23.502(V17.7.0)第4.15.6.3节的规定。每个异常ID与UE行为参数的对应关系如表27所示。

表27  每个异常ID期望的UE行为参数描述

	异常ID
	UE行为参数

	Unexpected UE location
	Expected UE Moving Trajectory（期望的UE移动轨迹）

Stationary Indication（固定指示）

	Unexpected long-live/large rate flows
	Periodic Time（周期时间）

Scheduled Communication Time（计划的通信时间）

Communication Duration Time（通信间隔时间）

	Unexpected wakeup
	Periodic Time（周期时间）

Communication Duration Time（通信间隔时间）

Scheduled Communication Time（计划的通信时间）

	Suspicion of DDoS attack
	Periodic Time（周期时间）

Communication Duration Time（通信间隔时间）

Scheduled Communication Time（计划的通信时间）

Scheduled Communication Type（计划的通信类型）

Traffic Profile（流量配置）

	Too frequent Service Access
	Periodic Time（周期时间）

	Unexpected radio link failures
	Expected UE Moving Trajectory（期望的UE移动轨迹）

	Ping-ponging across neighbouring cells
	Expected UE Moving Trajectory（期望的UE移动轨迹）

Stationary Indication（固定指示）


当NWDAF检测到期望的UE行为，如不期望的UE位置，异常流量模式，目标地址错误等，NWDAF应按照6.8.5.3条向服务消费者提供结果通知。

6.8.5.2　 输入数据

从AF获取的异常信息如表28所示。

当收到业务消费者的请求，NWDAF应该根据异常ID（Exception ID）从5GC NFs (SMF, AMF, AF)或者OAM采集和分析UE行为信息和/或预期UE行为参数。

注：在为任何UE收集数据时，需要注意负载，避免引起主要的额外信令。

从5GC NF采集的UE行为信息可参见6.8.2.2条和6.8.3.2条所示。

NWDAF采集的期望的UE行为参数参见3GPP TS 23.502(V17.7.0) 4.15.6.3条的规定。

表28  从AF获取的异常信息
	信息
	描述

	IP address 5-tuple
	通过AF的UE的数据流标识

	Exceptions (1..max) (注1)
	

	> Exception ID
	数据流的异常ID（参见表31）

	> Exception Level
	指示异常行为的严重程度

	> Exception trend
	测量趋势（上升/下降/未知/稳定）

	注：6.8.2.2条和6.8.3.2条中定义的UE行为信息可以帮助NWDAF训练异常分类器，该分类器可用于将UE行为数据分类为正常行为或异常行为。


6.8.5.3　 输出分析

对应于“异常行为”的Analytics ID,NWDAF提供的分析结果如表29和表30所示。当异常级别超出或低于门限时，如果异常ID在消费者指示的异常ID列表内或与消费者指示的预期分析类型匹配，则NWDAF应通知消费者与异常相关的异常ID。NWDAF应提供异常级别，并根据观察到的异常情况确定提供哪些其他信息元素。

异常行为统计信息见表29。

表29  异常行为统计

	信息
	描述

	Exceptions (1..max)
	观察到的异常列表

	> Exception ID
	NWDAF检测到的异常ID

	> Exception Level
	指示异常行为的严重程度

	> Exception trend
	测量趋势（上升/下降/未知/稳定）

	> UE characteristics
	内部组标识，TAC

	> SUPI list (1..SUPImax)
	异常相关的UE的SUPI

	> Ratio
	Target of Analytics Reporting中影响UE的占比

	> Amount
	异常影响的用户数（应用于分析请求针对任何UE）

	> Additional measurement
	每个风险的具体信息（参见表36）


异常行为预测信息见表30。
表30  异常行为预测

	信息
	描述

	Exceptions (1..max)
	预期的异常列表

	> Exception ID
	NWDAF检测到的异常ID

	> Exception Level
	指示异常行为的严重程度

	> Exception trend
	测量趋势（上升/下降/未知/稳定）

	> UE characteristics
	内部群标识，TAC

	> SUPI list (1..SUPImax)
	异常相关的UE的SUPI

	> Ratio
	Target of Analytics Reporting中影响UE的占比

	> Amount
	异常影响的用户数（应用于分析请求针对任何UE）

	> Additional measurement
	每个风险的具体信息（参见表36）

	> Confidence
	预测可信度


UE特性可以提供对于受异常影响的所有UE共有的一组特征。

SUPI列表的例外数量和长度应分别小于作为分析报告信息一部分提供的参数Maximum number of objects和Maximum number of SUPIs。

如果PCF订阅了有关“异常行为”的通知，则NWDAF将发送有关风险的PCF通知，这可能会触发PCF更新AM / SM策略。

如果AMF或SMF订阅了该通知，则NWDAF还会将通知直接发送到AMF或SMF，以便AMF或SMF可以基于基于每个S-NSSAI（针对AMF）或每个S-NSSAI，每个DNN或每个（DNN，S-NSSAI）基础（对于SMF），采取措施解决风险。

如果AF订阅了有关“异常行为”的通知，则NWDAF将通知发送给AF，以便AF可以采取措施解决风险。

表31给出了NWDAF提供的其他度量的示例以及解决每种风险的NF措施的示例。

表31  风险解决的附加测量和NF操作示例

	异常ID（Exception ID）和描述
	附加测量信息
	NF操作

	不期望的UE位置
	不期望的UE位置（UE驻留的TA和小区）
	PCF可能会扩展当前UE位置的服务区域限制。AMF可以通过当前UE位置扩展移动性限制。

	邻区乒乓切换
	数字、频率、时间和位置信息，对乒乓切片可能发生的假设
	如果乒乓切换是基于UE的，则：

1. AMF可以调整UE注册区域。

2. AMF和/或AF对于受影响UE可以使用覆盖增强。

	不期望的

超长/大速率流

（long-live/large rate flows）
	不期望的流模板（IP地址五元组）
	SMF更新QoS规则，例如，降低相关QoS流的MBR。

PCF，如果动态PCC申请了相应的DNN、S-NSSAI，则更新触发SMF的PCC规则更新QoS规则，例如，降低相关QoS流的MBR。

	异常唤醒
	异常唤醒时间
	AMF向UE下发MM back-off 定时器

	可疑的DDoS攻击
	被攻击地址（目标IP地址列表）
	PCF可以请求SMF释放PDU会话。

SMF可以释放PDU会话并应用SM back-off 定时器。

	错误的目的地址
	错误的目的地址（目标IP地址列表）
	PCF更新PCC规则中的包过滤规则以触发SMF更新相关QoS流并配置UPF。

	频繁业务接入
	数量、频率、时间、对可能情况的假设
	AF可以释放该AF会话。

PCF可以请求SMF释放PDU会话。

SMF可以释放PDU会话并应用SM back-off定时器。

	非预期的无线链路失败
	数字、频率、时间和地点、对可能情况的假设
	如果意外的无线链路失败是基于UE位置的，则AMF在受影响位置可以使用CE（覆盖增强）。同时，运营商可以改善受影响位置的覆盖条件。

如果意外的无线链路失败是基于UE，则AMF和/或AF可以对受影响的UE使用CE。


6.8.5.4　 流程

图17中描述的过程允许消费者NF向NWDAF请求分析，以获取6.8.5条中定义的UE异常相关的网络数据分析。




[image: image58.emf]5a.Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request Response (Exception ID)

Consumer NF NWDAF

2b. Namf_EventExposure_Notify

AF

1b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

1a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request

4. 

对行为异常的

UE ID

进行数据分析

NEF

1b. Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request

AMF

SMF

3a. Nsmf_EventExposure_Subscribe (Event ID) 

3b. Nsmf_EventExposure_Notify



图17  UE异常相关的网络数据分析流程

步骤1a.
消费者 NF 使用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request (Analytics ID = Abnormal behaviour, Target of Analytics Reporting = Internal-Group-Identifier, any UE or SUPI, Analytics Filter Information) 向NWDAF订阅/请求。

消费者 NF 可以为一组 UE、任何 UE 或特定 UE 订阅/请求来自 NWDAF 的异常行为通知/响应。 Analytics ID指示 NWDAF 通过异常行为分析来识别被滥用或被劫持的UE。
步骤1b.
AF向NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe或者Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request(Analytics ID, Target of Analytics Reporting为外部组标识符,任何UE或者外部UE ID,Analytics Filter Information)。
对于非信任AF,AF通过NEF发送订阅，其中AF调用NEF的服务Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe或Nnef_AnalyticsExposure_Fetch。
AF可为一组UE、特定UE或任何UE从NWDAF订阅/请求异常行为通知/响应，其中订阅/请求消息可以包含应用层上标识的预期UE行为参数。如果AF提供External-Group-Identifier，则NEF向UDM查询，将External-Group-Identifier映射为Internal-Group-Identifier，并获取该Internal-Group-Identifier对应的SUPI列表。
步骤2.
[有条件的]NWDAF 向 AMF 发送：Namf_EventExposure_Subscribe (Event ID(s), Event Filter(s), Internal-Group-Identifier, any UE or SUPI)。
如果 NWDAF 没有向相关 AMF 订阅过相关数据，则NWDAF向AMF发送Namf_EventExposure_Subscribe。
注 1：NWDAF 确定相关的 AMF，如本文件第 6.3.2.1 节所述。

AMF 根据从 NWDAF 收到的订阅请求中包含的报告要求，向 NWDAF 发送事件报告。
如果 NWDAF 通过事件过滤器请求，则 AMF 检查 UE 的行为是否与其预期的 UE 行为信息相匹配。 在这种情况下，只有当 AMF 检测到 UE 的行为偏离其预期的 UE 行为时，AMF 才会向 NWDAF 发送事件报告。

根据异常 ID，NWDAF 还可以按照第 6.3.3.2 节中的规定从 OAM 收集数据。

步骤3.
[有条件的]NWDAF 到 SMF：Nsmf_EventExposure_Subscribe (Event ID(s), Event Filter(s), Internal-Group-Identifier, any UE or SUPI)。
如果NWDAF没有向相关SMF订阅过相关数据，NWDAF向SMF发送Nsmf_EventExposure_Subscribe。
注 2：除了使用 Analytics Filter Information外，其他机制，例如设置 SUPI 的最大数量和/或使用采样率作为事件报告信息（TS 23.502 [3] 的第 4.15.1 条）作为Analytics Reporting Parameters的一部分，可以被分析消费者用来限制信令负载，例如 当分析报告的目标是“任何 UE”时，NWDAF 还可以使用采样率和分区标准向AMF和SMF进行订阅。

注 3：NWDAF 确定相关的 SMF，如第 6.3.2.1 节所述。

SMF 根据从 NWDAF 收到的订阅请求中包含的报告要求，向 NWDAF 发送事件报告。
如果在NWDAF的订阅数据请求中携带了事件过滤信息，则当SMF检测到UE的行为偏离其预期的UE行为时，向NWDAF发送事件报告。

步骤4.
NWDAF进行数据分析，识别被误用或劫持的终端。NWDAF根据分析和运营商策略，决定是否向Consumer NF或AF发送通知。

步骤5a.
[有条件的] NWDAF 到消费者 NF （AMF 或 PCF 或 SMF，取决于订阅）：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 或 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (Analytics ID, Exception ID, Internal-Group-Identifier 或 SUPI, Exception level) （根据请求的服务使用）。

如果 NWDAF 决定向消费者 5GC NF 发送通知/响应，则 NWDAF 调用 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 或 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 响应服务操作。 基于通知/响应，5G NF 采取配置的行动来解决/减轻/避免表 6.8.5.3-1 中描述的风险。
5b. [有条件] Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 或 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 响应（分析 ID、异常 ID、外部 UE ID、异常级别）（根据步骤 1b 中使用的服务使用）。

步骤5b.
[有条件的] NWDAF 到 AF：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify or Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (Analytics ID, Exception ID, External UE ID, Exception level) （根据步骤 1b 中调用的服务使用）e。
如果NWDAF决定向消费者 AF 发送通知/响应，则 NWDAF 需要在通知/响应消息中包含已识别 UE 的外部 UE ID。

注 3：基于通知，AF 可以采取相应的动作，例如 调整推荐的 TCP 窗口大小，调整推荐的服务开始和结束。

注 4：为简单起见，本流程仅显示用于 NWDAF 和消费者 NF 交互的订阅-通知模式，而不是请求-响应模式和订阅-通知模式。
6.9　 用户数据拥塞分析-公司E 对应23288的6.8节  （华为）
6.9.1　 概述

NWDAF可以通过一次报告或连续报告以及统计或预测形式向另一个NF提供与用户数据拥塞相关的分析。与用户数据拥塞相关的分析可可能涉及通过控制面和/或用户面传输用户数据时所产生的拥塞。对用户数据拥塞分析的请求可涉及特定区域或特定用户。如果这些分析的消费者提供了UE ID，则NWDAF可根据相应信息确定UE所在的区域。 NWDAF根据需求收集每个小区的测量值，并使用这些测量值来展开用户数据拥塞分析。

对用户数据拥塞分析的请求中可直接指明拥塞分析的位置区域信息，或者指明UE身份信息，NWDAF可由此确定位置区域信息用于拥塞分析。当用户数据拥塞分析的消费者订阅用户数据拥塞分析时，它可以指明拥塞门限，当拥塞水平超过设定门限时，NWDAF将向消费者报告拥塞分析。当需要在相应切片层面上进行拥塞分析时，消费者可以在拥塞分析请求中指示S-NSSAI。

拥塞分析服务消费者可以是NF（例如NEF，AF）。该应用场景可参考附录F所述的用户数据拥塞分析的应用场景建议。

拥塞分析的消费者可以在请求或订阅消息中携带：

—— Analytics ID设置为“User Data Congestion”。

—— Target of Analytics Reporting中包含一个 SUPI 或“任何UE”。

—— Analytics Filter Information中包含：

· Area of interest（TA或小区列表），用于限定分析范围。如果“Target Of Analytics Reporting”设置为“任何UE”，则该参数为必选，否则为可选；

· S-NSSAI，为可选，仅在特定定切片上获得拥塞分析时使用

—— [可选]Reporting Threshold，仅适用于订阅中明确指明当达到指定的拥塞级别条件（网络状态指示，请参见6.9.3条）时NWDAF发送通知。

—— [可选]maximum number of objects；

—— Analytics target period指示拥塞分析请求中需要报告的统计分析信息或预测结果的指定时间段，可以是过去或将来的时间段。

—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address。

如6.7.3条所述，NWDAF将分析结果通知给消费者。

6.9.2　 输入数据

NWDAF收集的详细信息如表32所示。
注：3GPP TS 28.552(V16.0.0)中规定的性能测量仅表示资源利用率，但其本身并不表示拥塞或拥塞级别。 其并非明确指出NWDAF如何从OAM收集测量数据及NWDAF如何得出网络状态指示（NSI）。
表32  从NF收集来的与用户数据拥塞分析相关数据

	信息
	数据源
	描述

	UE Location
	AMF
	NWDAF使用UE地址信息推导出感兴趣区域

	Measurements
	OAM
	NWDAF将使用性能度量来确定拥塞级别。 性能测量数据与通过用户面和/或控制面的信息传输直接相关（如3GPP TS 28.552(V16.0.0)中规定的UE吞吐量，DRB设置管理，RRC连接号，PDU会话管理和无线资源利用率）。 NWDAF可以通过调用3GPP TS 28.532(V15.1.0)和3GPP TS 28.550(V16.2.0)中规定的管理服务来获得性能测量数据。


另外，NWDAF可以使用6.5.3条中指定的有关业务体验的统计数据或预测作为输入，用于分析特定区域中的业务体验或某些特定应用程序（如高带宽应用程序）的业务体验。

6.9.3　 输出分析

NWDAF输出报告包含传输于用户面或/和控制面上的用户拥塞数据分析。 输出报告可包含统计信息，预测信息或两者兼备。NWDAF所提供的详细信息在表33中描述了统计信息，在表34中描述了预测信息。

表33  用户数据拥塞统计信息

	信息
	描述

	Area of Interest
	TAIs或Cell IDs列表

	List of user data congestion Analytics (1..max)
	

	 >Type
	用户面或控制面

	 >Applicable Time Window
	分析所适用的时间段

	 >Network Status Indication
	拥塞级别


表34  用户数据拥塞预测信息
	信息
	描述

	Area of Interest
	TAIs或Cell IDs列表

	List of user data congestion Analytics (1..max)
	

	 >Type
	用户面或控制面

	 >Applicable Time Window
	分析所适用的时间段

	 >Network Status Indication
	拥塞级别

	 > 信心值
	本次预测的信心值


用户数据拥塞分析条目的数量受作为Analytics Reporting Information一部分提供的maximum number of objects的限制。

6.9.4　 流程

6.9.4.1　 一次性或连续上报特定地理区域内用户数据拥塞情况

NF使用图18中描述的流程来检索特定地理区域的拥塞情况分析。该过程可用于请求一次性或连续报告拥塞分析。


[image: image59.emf]NF

NWDAF

1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request (type of analytics = congestion 

information, Analytics Filter = location)

OAM

5. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (location, congestion 

information)

6. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (type of analytics 

= congestion information, Analytics Filter = location)

10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (location, congestion 

information)

一次性上报

连续上报

4. NWDAF 

推导出

NF

请求的分析结果

9. NWDAF

推导出

NF

请求的分析结果

2-3.  

从

OAM

采集数据的过程

,

(

输入

: location, output: congestion)

7-8.  

从

OAM

采集数据的过程

, 

(

输入

: location, congestion threshold 

输出

: congestion)

13. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (location, congestion information)

11. Notification

12. NWDAF 

推导出新的分析结果


图18  一次性或连续上报特定地理区域内用户数据拥塞情况
一次性上报:

步骤1.
NF将Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request发送到NWDAF，指示对特定位置的拥塞进行分析的请求。NF可以请求统计信息、预测，或两者都有。分析的类型设置为用户数据拥塞分析，用于在用户平面，或控制平面上的传输拥塞分析，也可对两者都进行分析。分析过滤器设置为位置参数(例如ECGI，TA)。

步骤2-3.
如果NF请求得到授权，并且为了提供所请求的分析，则NWDAF可以通过调用6.3.3.2条中的获取OAM数据的流程，向OAM服务请求所特定位置的测量信息。如果NWDAF中已有所请求位置的测量信息，则可省略这些步骤。NWDAF可以通过调用3GPP TS 28.532(V15.1.0)和3GPP TS 28.550(V16.2.0)中规定的管理服务来获得测量信息。

步骤4.
NWDAF推导出所请求的分析结果。

步骤5.
NWDAF向NF提供关于拥塞的分析结果。

连续上报：

步骤6.
NF向NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe请求，指示对特定位置（例如，ECGI，TA）中的拥塞情况的分析请求，可能带有阈值。用于在用户平面，或控制平面上的传输拥塞分析，也可对两者都进行分析。

步骤7-8.
NWDAF调用6.3.3.2条中的流程，从OAM程序收集数据，并订阅OAM服务，以获取所请求位置的测量信息，可能会提供测量阈值。 NWDAF可以通过调用3GPP TS 28.532(V15.1.0)和3GPP TS 28.550(V16.2.0)中规定的管理服务来获得测量信息。

步骤9.
NWDAF推导出所请求的分析结果。

步骤10.
NWDAF为NF提供关于拥塞的分析结果。

步骤11.
OAM检测到用户数据拥塞状态的变化超过NWDAF设置的阈值，把测量信息通知给NWDAF。

步骤12.
NWDAF推导出了新的分析结果。

步骤13.
NWDAF向NF提供关于用户数据拥塞的分析结果的通知。

6.9.4.2　 一次性或连续上报特定UE的数据拥塞情况

NF使用6.9.4.2条中描述的过程来获取特定UE的用户数据拥塞分析结果。图19的流程可用于请求一次性或连续上报用户数据拥塞分析结果。


[image: image60.emf]N

F

NWDAF

1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request (type of analytics = congestion 

information, target for analytics = UE id)

OAM

6-7. Data collection from OAM

(Input: location, Output:congestion)

9. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (UE id, congestion information)

10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (type of analytics 

= congestion information, target for analytics = UE id)

12-13. Data collection from OAM

(Input: location, congestion threshold  Output: congestion)

15. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (UE id, congestion)

20. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (UE id, congestion information)

18. Notification (congestion)

UDM

AMF

2. Nudm_UECM_Get Request (UE id, NF type=AMF)

3. Nudm_UECM_Get Request (AMF ID)

4. Namf_EventExposure_Subscribe Request (UE id, event = location, one time reporting)

5. Namf_EventExposure_Subscribe Response (UE location)

一次性上报

连续上报

11. 

推导出

UE

的感兴趣区域

16. Namf_EventExposure_Subscribe Request (UE id, event = UE 

moving out of area of interest)

17. Namf_EventExposure_Subscribe Response

8. NWDAF 

推导出请求的分析结果

14. NWDAF 

推导出请求的分析结果

19. NWDAF 

推导出新的分析结果


图19  一次性或连续上报特定UE的数据拥塞情况
一次性报告：

步骤1.
NF向NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request，请求针对特定UE ID的用户数据拥塞进行分析。NF可以请求统计信息或预测或两者都需要。分析的类型设置为用户数据拥塞分析，以便在用户平面，控制平面或两者都进行传输，Target of Analytics Reporting设置为UE ID。

步骤2-5.
NWDAF可能已经知道UE的位置。如果没有，则NWDAF首先通过查询为UE服务的AMF（步骤2-3），然后通过询问有关AMF来获取UE的位置。

步骤6-7.
NWDAF向OAM服务请求UE位置的测量信息（如6.3.3.2条所述）。如果NWDAF已有该信息，则省略这些步骤。NWDAF可以通过调用3GPP TS 28.532(V15.1.0)和3GPP TS 28.550(V16.2.0) 中规定的管理服务来获得测量信息。

步骤8.
NWDAF推导出请求的分析结果。

步骤9.
NWDAF为NF提供拥塞分析结果。

连续上报：

步骤10.
NF向NWDAF发送Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe请求。NF可以请求统计信息或预测，或同时要求两者。分析的类型设置为用户数据拥塞分析，用于分析在用户平面，或控制平面上的数据传输或两者同时分析。

步骤11.
NWDAF通过内部信息或通过应用与步骤2到5相同的步骤来确定UE的位置。然后NWDAF确定感兴趣区域。

步骤12-13.
NWDAF订阅OAM服务（如6.3.3.2条所述）以获取UE位置的测量信息，可能会同时提供测量阈值。NWDAF可以通过调用3GPP TS 28.532(V15.1.0)和3GPP TS 28.550(V16.2.0)中规定的管理服务来获得测量信息。

步骤14.
NWDAF推导出请求的分析结果。

步骤15.
NWDAF向NF提供用户数据拥塞状态信息的分析结果。

步骤16-17．
NWDAF订阅UE移动性事件通知，以便在UE移出感兴趣区域时收到通知（如果UE移至其他区域，则向OAM请求新信息以定义新的感兴趣区域）。

步骤18.
OAM检测到用户数据拥塞状态的改变已超过NWDAF设置的阈值，通知给NWDAF。

步骤19.
NWDAF推导出了新的分析结果。

步骤20.
NWDAF向NF发送用于分析用户数据拥塞状态信息的通知。

6.10　 QoS可持续性分析-公司F 对应23288的6.9节 （爱立信）
6.10.1　 概述

QoS可持续性分析的消费者可能会请求NWDAF分析信息，这些信息涉及过去某个区域某个Analytics target period的QoS变化统计数据，或者某个区域未来某个Analytics target period的QoS变化可能性。消费者既可以请求订阅通知(即订阅-通知模型)，也可以请求订阅单个通知(例如,请求-响应模型)。

服务的消费者也许是一个NF(例如：AF)。该应用场景可参考附录G所述的QoS可持续性分析的应用场景建议。
请求包括下面的参数：

—— Analytics ID设置为"QoS Sustainability";

—— Target of Analytics Reporting：任何UE;

—— Analytics Filter Information包括：

· QoS 需求 (强制性的):

i) 5QI (标准或预置), 和适用的其他QoS参数和相应的值(有条件的,即它需要GBR 5知道GFBR);或

j) QoS特征属性包括：资源类型、PDB、PER 和它们的值；

—— 位置信息 (强制性的): 所关注的区域或路径。该位置信息能够反映出路径的列表；

注:本文件中"QoS可持续性"Analytics ID所服务对象的消费者将提供被NWDAF能识别出的感兴趣区域的位置信息（TAIs 或 Cell IDs）。
—— [可选]S-NSSAI;

—— [可选]maximum number of objects；

—— Analytics target period：相关时间间隔，不是过去就是将来，表明QoS可持续性分析所请求的时间段；

—— Reporting Threshold(s)，它仅适用于订阅，并指示报告分析所需达到的级别上的条件，即离散输出分析，并在分析订阅中提供的门限被预期的QoS kpi超过时触发通知。QoS kpi的相关级别遵照3GPP TS 28.554(V15.1.0)对于相关的5QI的规定：

· 对于GBR资源类型的5QI，Reporting Threshold(s)指的是QoS流可持续性KPI；

· 对于5QI的非GBR资源类型，Reporting Threshold(s)指运行UE吞吐量KPI。

—— 与门限水平在非关键方向上(即QoS正在改善的方向)的可接受偏差可以被设置为限制信令数量。

—— 在订阅中，包括Notification Correlation ID和Notification Target Address。

NWDAF从OAM收集关于相关兴趣的5QI的QoS KPI的对应统计信息，即QoS流可保持性或在3GPP TS 28.554(V15.1.0)中规定的RAN UE吞吐量。

如果Analytics target period涉及过去：

—— NWDAF验证是否满足QoS变化统计的通知的触发条件，如果满足，则为消费者生成一个或多个通知。

—— 分析反馈包含QoS变化统计数据的位置和时间信息，以及所超出的Reporting Threshold(s)。

如果Analytics target period涉及将来:

—— NWDAF通过比较目标5QI的KPI期望值与消费者在请求区域的任何单元中为请求的Analytics target period提供的Reporting Threshold(s)来检测关于潜在QoS更改的通知需求。期望的KPI值是从OAM获得的5QI的统计数据中得出的。OAM信息还可能包括计划或计划外中断检测以及3GPP不详细讨论的其他信息。
—— 分析反馈包含位置信息和可能发生QoS变化的时间，以及可能会超出哪些Reporting Threshold(s)。

6.10.2　 输入数据

NWDAF分析所需数据如表35所示。

表35  “QoS可持续性”分析数据收集

	信息
	数据源
	描述

	RAN UE Throughput
	OAM 

3GPP TS 28.554(V15.1.0)
	小区中的平均UE比特率(空中接口上每个运行时间单位RLC级别上的有效载荷数据量，受空中接口限制的传输)，每个时间片，每个小区，每个5QI和每个S-NSSAI。

	QoS flow Retainability
	OAM 

3GPP TS 28.554(V15.1.0)
	在每个时间片、每个小区、每个5QI和每个S-NSSAI使用QoS流期间异常释放的QoS流的数量。


注:时隙是根据运营商OAM统计的时间单元的时间间隔的分片。

6.10.3　 输出分析

NWDAF 输出QoS可持续性分析。依赖于Analytics target period，输出包括统计或预测。 NWDAF提供的详细信息定义在统计表36和预测表37所示。

表36  "QoS 可持续性" 统计

	信息
	描述

	List of QoS sustainability Analytics (1..max)
	

	>Applicable Area
	应用分析的位置信息中的tai或小区id列表。

	>Applicable Time Period
	分析适用的Analytics target period内的时间段。

	>Crossed Reporting Threshold(s)
	满足或超过统计值或QoS KPI的期望值的Reporting Threshold(s)。


表37  "QoS 可持续性" 预测

	信息
	描述

	List of QoS sustainability Analytics (1..max)
	

	>Applicable Area
	应用分析的位置信息中的tai或小区id列表。

	>Applicable Time Period
	分析适用的Analytics target period内的时间段。

	>Crossed Reporting Threshold(s)
	满足或超过统计值或QoS KPI的期望值的Reporting Threshold(s)。

	>Confidence
	预测的置信度。


注1:置信度的含义是基于SLA的，即消费者必须理解不同可信度值的含义。

注2:如果位置信息反映了一列路径点，则分析可以包含上述信息的多个集合。

QoS可持续性分析条目的数量受作为Analytics Reporting Information一部分提供的maximum number of objects的限制。

6.10.4　 流程

图20描述了NWDAF提供的“QoS可持续性”分析流程。


[image: image61.emf]NF consumer NWDAF OAM

1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/

    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe

   (Analytics ID = QoS Sustainability)

2. 

从

OAM

收集数据

4. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Response/

    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

3. NWDAF

导出请求分析


图20  NWDAF提供的“QoS可持续性”分析
步骤1.
消费者请求或订阅NWDAF提供的关于“QoS可持续性”的分析信息。在6.10.1条中描述了请求中包含的参数。

当请求可持续性QoS分析时，为了提供“Location information”和“Analytics target period”的不同组合，消费者可能包括多个参数集。

步骤2.
NWDAF按照6.3.3.2条中捕获的过程从OAM收集6.10.2条中规定的数据。

步骤3.
NWDAF验证触发条件是否满足，并派生请求的分析。NWDAF可以通过比较目标5QI的请求分析与任何单元中消费者在请求Analytics target period中提供的Reporting Threshold(s)来检测通知需求。

步骤4.
NWDAF向用户提供关于“QoS可持续性”的响应或通知。

6.11　 Dispersion Analytics-公司G 对应23288的6.10节 （信通院）

6.12　 WLAN performance analytics-公司H 对应23288的6.11节 （中兴）

6.13　 Session Management Congestion Control Experience Analytics-公司I 对应23288的6.12节 （移动）

6.14　 Redundant Transmission Experience related analytics-公司I 对应23288的6.13节 （移动）

6.15　 DN Performance Analytics-公司J 对应23288的6.14节 （联通）

7　 
NWDAF服务描述（公司10-大唐）

7.1 概述
NWDAF提供的服务如表38所示。
表38 NWDAF为网络功能提供的服务
	服务名称
	服务操作
	操作语义

	消费者
举例

	Nnwdaf_AnalyticsSubscription
	订阅
	订阅 / 通知
	PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF, OAM, CEF, NWDAF, DCCF

	
	Unsubscribe
	
	PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF, OAM, CEF, NWDAF, DCCF

	
	Notify
	
	PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF, OAM, CEF, NWDAF, DCCF, MFAF

	
	Transfer
	Request / Response
	NWDAF

	Nnwdaf_AnalyticsInfo
	Request
	Request / Response
	PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF, OAM, CEF, NWDAF, DCCF

	
	Transfer
	Request / Response
	NWDAF

	Nnwdaf_DataManagement
	Subscribe
	Subscribe / Notify
	NWDAF, DCCF

	
	Notify
	
	NWDAF, DCCF, MFAF

	
	Fetch
	Request / Response
	NWDAF, DCCF, MFAF

	Nnwdaf_MLModelProvision
	Subscribe
	Subscribe / Notify
	NWDAF

	
	Unsubscribe
	
	NWDAF

	
	Notify
	
	NWDAF

	Nnwdaf_MLModelInfo
	Request
	Request / Response
	NWDAF

	注1：OAM如何使用Nnwdaf服务以及与哪些Analytics信息相关的问题在3GPP TS 28.550（V16.2.0）
附件H中定义，不在本文件的范围之内。

注2：CEF 如何消费 Nnwdaf 服务以及哪些分析信息是相关的，在3GPP TS 28.201（V16.2.0）中定义，不在本文件
的范围内。

注3：Nnwdaf_MLModelProvision 服务和 Nnwdaf_MLModelInfo 服务由包含 MTLF 的 NWDAF 提供，并由包含 AnLF 的 NWDAF 消费。


NWDAF服务提供的分析信息如下表所示：
表39 NWDAF服务提供的分析信息

	分析信息
	请求说明
	回复说明

	切片负载级别信息
	Analytics ID: 指示为load level information
	网络切片实例的负载级别报告为超过给定阈值的通知或定期通知（如果未提供阈值）。

	Observed Service experience information
	Analytics ID: Service Experience
	可以为网络切片或应用流程提供观察到的服务体验统计信息或预测。 它们可以源自单个UE，一组UE或任何UE。 对于切片服务体验，它们可以从网络切片上的一个应用流程，一组应用流程或所有应用流程派生。

	NF Load information
	Analytics ID: NF load information
	加载特定NF的统计信息或预测信息。

	Network Performance information
	Analytics ID: Network Performance
	有关感兴趣区域中负载的统计信息或预测；另外，关于位于该感兴趣区域中的UE的数量的统计或预测。

	UE mobility information
	Analytics ID: UE Mobility
	UE移动性的统计或预测。当访问过的AOI包括在分析过滤器信息中时，只能提供UE移动性的统计数据。

	UE Communication information
	Analytics ID: UE Communication
	UE通信的统计或预测。

	Expected UE behavioural parameters
	Analytics ID: UE Mobility and/or UE Communication
	UE移动性和/或UE通信分析。

	UE Abnormal behaviour information
	Analytics ID: Abnormal behaviour
	具有适当异常ID的异常。

	User Data Congestion information
	Analytics ID: User Data Congestion
	关于用户数据拥塞的统计信息或预测，用于在用户平面上传输，在控制平面上传输或两者。

	QoS Sustainability
	Analytics ID: QoS Sustainability
	为了进行统计，有关QoS更改的位置和时间以及所越过的阈值的信息； 或者，为进行预测，可能发生QoS更改的位置和时间以及可能会超过哪些阈值的信息。

	Session Management Congestion Control Experience
	Analytics ID: Session Management Congestion Control Experience
	统计特定DNN和/或S-SSAI的会话管理拥堵控制经验。

	Redundant Transmission Experience
	Analytics ID: Redundant Transmission Experience
	旨在支持URLLC服务的冗余传输决定的统计或预测。

	WLAN performance
	Analytics ID: WLAN performance
	对UE的WLAN性能进行统计或预测。

	Dispersion
	Analytics ID: UE Dispersion
	确定UE或一组UE离散其数据量的位置（即感兴趣的区域）或网络切片的统计或预测，或移动性或会话管理事务或两者。

	DN Performance
	Analytics ID: DN Performance
	对特定边缘计算应用的用户平面性能进行统计或预测。


7.2 Nnwdaf_AnalyticsSubscription 服务

7.2.1　 概述

服务描述：该服务支持消费者订阅/取消订阅网络数据分析。

当网络数据分析的订阅被分析NWDAF接受时，消费者从NWDAF收到一个标识符（订阅相关ID），允许进一步管理（修改、删除）这个订阅。分析订阅的修改可以由NWDAF根据运营商的政策和配置来执行。

这项服务还使消费者能够使用Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer服务操作将分析订阅转移到另一个NWDAF。使用该服务操作，消费者可以向NWDAF请求准备或接管分析订阅，同时指出分析上下文是否可用以及在哪里可用。

7.2.2　 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe。

描述：订阅带有特定参数的NWDAF分析。

必选输入：

—— （一组）Analytics ID（在表39定义）

—— Target of Analytics Reporting

—— Notification Target Address (+ Notification Correlation ID)

—— Analytics Reporting Parameters

—— Analytics target period

注1: Target of Analytics Reporting可以基于一组Analytics ID中的单个Analytics ID提供。

可选输入：

—— Analytics Filter Information

—— Subscription Correlation ID (在修改分析订阅的情况下)

—— preferred level of accuracy of the analytics

—— preferred level of accuracy per analytics subset

—— Reporting Thresholds

—— maximum number of objects requested (max)

—— preferred order of results, maximum number of SUPIs requested (SUPImax)

—— time when analytics information is needed

—— Analytics Metadata Request

—— (Set of) NWDAF identifiers used by the NWDAF service consumer when aggregating multiple analytic subscriptions

—— Dataset Statistical Properties

—— Output strategy

—— Data time window

—— consumer NF's serving area or NF ID

—— information of previous analytics subscription, i.e. NWDAF identifier (i.e. Instance ID or Set ID), Analytics ID(s), and Subscription Correlation ID and optionally associated Analytics specific data (according to clause 5.2.2.2.2 of TS 23.502)

注2: Analytics Filter Information、Reporting Thresholds、请求的Maximum number of objects requested（max）、请求的Maximum number of SUPIs requested（SUPImax）可以基于一组Analytics ID中的单个Analytics提供。

必选输出：当订阅被接受时：Subscription Correlation ID（管理该订阅时需要）。当订阅不被接受时，会有一个错误响应。

可选输出：无。

注3：当分析报告的目标是SUPI或GPSI时，订阅可能不被接受，例如，未授予用户同意，并向消费者发送一个错误。当分析报告的目标是一个内部组标识，或一个SUPI/GPSI列表或任何UE时，不发送错误，但如果用户不同意，则跳过SUPI或GPSI。

7.2.3　 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe。

描述：取消订阅NWDAF分析。

必选输入：Subscription Correlation ID。

可选输入：无。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.2.4　 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify。

描述：NWDAF通知已经订阅特定NWDAF服务的消费者实例。关于分析开放的内容，还请参见第6.2.3节分析开放的内容。

必选输入： Notification Correlation Information：该参数表示消费者在分析订阅期间分配的Notification Correlation Id。

可选输入：

—— Set of the tuple (Analytics ID, Analytics specific parameters): 如果报告输出分析结果，该参数应存在。

—— Timestamp of analytics generation.

—— Validity period.

—— Confidence

—— Revised waiting time.

—— Analytics Metadata Information.

—— Termination Request: 该参数表示NWDAF请求终止分析订阅，即NWDAF将不再提供与该订阅相关的通知，其原因值为（例如，user consent revoked, NWDAF overload, UE moved out of NWDAF serving area等）。

注：Validity period也可以作为某些NWDAF输出分析的分析特定参数的一部分。

—— Subscription Change Notification Correlation ID: 如果通知是为了告知NWDAF分配一个新的Subscription Correlation Id，则应存在这个参数。它被设置为old Subscription Correlation ID。

—— Subscription Correlation ID: 如果通知是为了告知NWDAF分配一个新的Subscription Correlation Id，则应存在这个参数。它被设置为由NWDAF分配的new Subscription Correlation ID。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.2.5　 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer.。

描述：消费者NWDAF向NWDAF提出请求转发分析订阅。

必选输入：

—— Transfer type: 表示传输请求的类型。支持以下值：

· Analytics subscription transfer preparation: 要求NWDAF准备接管分析订阅和/或准备收集Analytics Context(s)。
· Analytics subscription transfer: 请求 NWDAF 接管分析订阅。

· Analytics subscription transfer cancel: 取消一个准备好的分析订阅请求。

可选输入：

—— 如果该服务操作是为 " analytics subscription transfer preparation "，应提供以下参数：

· 具有以下参数的（一组）分析订阅信息：

· 第 6.1.3 节中定义的分析暴露的所有输入参数。

· 
[OPTIONAL] Active data source ID(s): 消费者 NWDAF 当前用于分析此分析订阅的活动数据源的Instance ID或Set ID。

· 
[OPTIONAL] ML 模型相关信息，即与 NWDAF 当前用于分析的 ML 模型相关的信息：

· ID(s) of NWDAF(s) containing MTLF: 包含MTLF的NWDAF的实Instance ID(s)，消费者NWDAF目前从该NWDAF订阅用于分析的ML模型信息。

· [OPTIONAL] File address of the ML model(s).
· 
ID of the analytics consumer, e.g. NF, AF or OAM, that is subscribed to receive analytics.
· 
(Set of) analytics context identifier(s):确定消费者NWDAF的可用分析环境，见6.1B.4节所定义。
—— 如果该服务操作是请求分析订阅转发，并且如果没有进行分析订阅转发准备，则需要提供与转发类型“Analytics subscription transfer preparation”相同的参数。

—— 如果该服务操作是请求分析订阅转发，并且如果执行分析订阅转发准备，则可以为与转发类型“Analytics subscription transfer preparation”相同的参数提供更新的参数值。

—— 如果此服务操作是请求取消分析订阅转发，应提供以下参数：

· Subscription Correlation ID.

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.3 Nnwdaf_AnalyticsInfo 服务

7.3.1　 概述

服务描述：该服务使消费者能够请求和获取 NWDAF 网络数据分析，或使 NWDAF 能够请求从另一个 NWDAF 传输分析上下文。

7.3.2　 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request

描述：消费者请求NWDAF进行特定分析。

必选输入：(Set of) Analytics ID（在表39定义），Target of Analytics Reporting、Analytics Reporting Parameters (including Analytics target period, 等)。

注1：Target of Analytics Reporting可以基于一组Analytics ID中的单个Analytics ID提供。

可选输入：Analytics Filter Information, preferred level of accuracy of the analytics, preferred level of accuracy per analytics subset, time when analytics information is needed, maximum number of objects requested (max), preferred order of results, maximum number of SUPIs requested (SUPImax), Analytics Metadata Request, Dataset Statistical Properties, Output strategy and Data time window.
注2: Analytics Filter Information、Maximum number of objects requested（max）、Maximum number of SUPIs requested（SUPImax）, Analytics Metadata Request, Dataset Statistical Properties, Output strategy, Data time window and time可以基于一组Analytics ID中的单个Analytics提供。

必选输出：如果接受请求，提供Analytics ID和分析特定参数的集合。如果不接受请求，返回错误响应

可选输出：imestamp of analytics generation, validity period, confidence, revised waiting time, Analytics Metadata Information. 见第6.1.3节.
注3：Validity period也可以作为一些NWDAF输出分析的分析特定参数的一部分。

注4：当分析报告的目标是 SUPI 或 GPSI 时，请求可能不会被接受，例如 未授予用户同意，并向消费者发送错误。 当分析报告的目标是内部组 ID，或 SUPI/GPSI(s) 或任何 UE 的列表时，不会发送错误，但如果未授予用户同意，则会跳过 SUPI 或 GPSI。

7.3.3　 Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer服务操作
服务操作名称：Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer。

描述：请求 NWDAF 传输与分析订阅相关的上下文信息。

必选输入：(Set of) Analytics context identifier(s)。

可选输入：Requested Analytics Context per analytics context identifier。

必选输出：(Set of) Analytics Context，参阅 6.1B.4节。

可选输出：ADRF ID with Analytics Context Type stored in the ADRF (i.e., Historical output Analytics and/or Data related to Analytics)。

注：对于请求的分析上下文，NWDAF 可以返回分析上下文和与ADRF ID 相关的，从中可以检索历史输出分析和/或与分析相关的数据。
7.4 Nnwdaf_DataManagement服务

7.3.4　 概述

服务描述：该服务使消费者能够订阅/取消订阅，通知 NWDAF 暴露的数据，或获取订阅的数据。 它使消费者能够请求为来自 NF 的事件 ID 以及分析 ID 生成批量数据并检索请求的数据。

7.3.5　 Nnwdaf_DataManagement_Subscribe服务操作
服务操作名称：Nnwdaf_DataManagement_Subscribe。

描述：消费者订阅接收数据或历史分析，这些数据被视为一类数据，或者如果数据已经在 NWDAF 中定义，则更新订阅。

必选输入：Data Specification or Analytics Specification, Notification Target Address (+ Notification Correlation ID)。

当所需数据是从 NF 接收的Event ID 的批量数据时，Data Specification包括：set of Event IDs, Event Filter Information, Target of Event Reporting和第 6.2.6.1节中定义的bulked data type。

当所需数据是 Analytics ID 的批量数据时，Data Specification包括：Target of Reporting with the set of Analytics ID(s) to generate bulked data, bulked data type, and analytics stage; Filter Information with Target of Analytics Information, Analytics Filter Information如第 6.2.6.1 节定义。

当所需数据为历史分析时，Analytics Specification包含所需的输入参数，以及要收集的历史分析数据，Analytics Specification包括：Analytics ID(s), Target of Analytics Reporting, Analytics Filter information以及第7.2节和第7.3节中定义的NWDAF服务的其他输入参数。

注1：Event Filter Information, Target of Event Reporting and Bulked data type可以在一组事件ID中按单个事件ID提供，以生成批量数据。
注2：Bulked data type, analytics stage, Target of Analytics Information, Analytics Filter Information可以在一组分析ID中为每个单独的分析ID提供，以生成批量数据。
可选输入：Service Operation, Bulked Data Formatting and Processing, Data Source, ADRF information to store data used for generated bulked data, ADRF ID or NWDAF ID (or ADRF Set ID or NWDAF Set ID) storing historical data to be used for bulked data generation.
Bulked Data Formatting和Processing parameters包括：第5A.4节定义的参数以及Periodic bulked data notification, Feature type, Time Window, Minimum and/or maximum number of samples, Fetch flag, Bulked data deadline, Notification Event Clubbing, Processing rules。

注3：The Service Operation (in the case of Event IDs), Bulked Data Formatting and Processing, Data Source, and ADRF information to store data used for generated bulked data, ADRF ID or NWDAF ID (or ADRF Set ID or NWDAF Set ID) storing historical data to be used for bulked data generation，可按Data Specification中包含的单个事件ID或分析ID提供。
必选输出：接受订阅时：Subscription Correlation ID（管理请求的订阅时需要）。 当订阅不被接受时，一个错误响应。

可选输出：无。

注 4：当事件报告的目标或报告的目标是SUPI或GPSI时，可能不接受订阅，例如未授予用户同意，并将错误发送给消费者。当事件报告的目标或报告的目标是内部组 ID，或SUPI/GPSI(s)或任何UE的列表时，不会发送错误，但如果未授予用户同意，则跳过SUPI或GPSI。

7.3.6　 Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe。

描述：如果在NWDAF中已经定义了一个事件，NF消费者将删除该事件。。

必选输入：Subscription Correlation ID。

必选输出：Operation execution result indication。

7.3.7　 Nnwdaf_DataManagement_Notify服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_DataManagement_Notify。

描述：NWDAF根据请求将请求的数据或历史分析通知消费者实例，这些数据被视为一类数据。。

必选输入：Notification Correlation ID, time stamp。

可选输入：

—— Requested Data or Historical Analytics;

—— Fetch Correlation ID;

—— 如果 Fetch Correlation ID 包含在通知中，则包括可以在其中检索数据或分析的目标地址;

—— Unsuccessful bulked data generation;

—— Expired bulked data deadline;

—— Termination Request。该参数表示NWDAF请求终止数据管理订阅，即NWDAF将不再提供与该订阅相关的进一步通知。

注：Requested Data或Target address可以按订阅的Data Specification中指定的事件ID或分析ID提供。可以根据订阅的Analytics Specification中指定的分析ID提供Requested Historical Analytics或Target address。
必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.3.8　 Nnwdaf_DataManagement_Fetch服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_DataManagement_Fetch。

描述：消费者请求NWDAF检索被该消费者视为一类数据的订阅数据或历史分析。

必选输入：Notification Correlation ID, list of Fetch Correlation IDs。

可选输入：无。

必选输出：Requested data or Historical Aanalytics。

注：可以根据订阅的Data Specification中指定的事件ID或分析ID提供请求的数据。可以根据订阅的Analytics Specification中指定的分析 ID 提供请求的历史分析。

可选输出：无。

7.5 Nnwdaf_MLModelProvision服务

7.3.9　 概述

服务描述：该服务使消费者能够在符合订阅参数的ML模型可用时收到通知。

当包含MTLF的NWDAF接受订阅时，消费者NF，即包含分析逻辑功能的NWDAF，从NWDAF收到一个指示（订阅关联ID），允许进一步管理（修改、删除）该订阅。ML模型订阅的修改可以由NWDAF根据运营商的策略和配置来执行。

7.3.10　 Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe服务操作
服务操作名称：Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe。

描述：订阅具有特定参数的 NWDAF ML 模型供应。

必选输入：(set of) Analytics ID(s)（表39定义）, Notification Target Address (+ Notification Correlation ID)。

可选输入：Subscription Correlation ID (在修改ML模型订阅的情况下)，ML Model Filter Information以表明分析的ML模型被请求的条件，以及Target of ML Model Reporting，以表明ML模型被请求的对象(例如specific UEs, a group of UE(s)或any UE (即all UEs)), ML Model Reporting Information (包括，例如ML Model Target Period), Expiry time。

必选输出：当接受订阅: Subscription Correlation ID (管理此订阅则需要), Expiry time (如果订阅可以根据运营商的策略过期，则需要)。

可选输出：无。

7.3.11　 Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe服务操作
服务操作名称：Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe。

描述：取消订阅 NWDAF ML 模型供应。

必选输入：Subscription Correlation ID。

可选输入：无。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.3.12　 Nnwdaf_MLModelProvision_Notify服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_MLModelProvision_Notify。

描述：NWDAF将ML模型信息通知给订阅了特定 NWDAF服务的消费者实例。

必选输入：Set of the tuple (Analytics ID, address of Model file(例如URL或FQDN)), Notification Correlation Information。

可选输入：Validity period, Spatial validity。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

7.6 Nnwdaf_MLModelInfo服务
7.3.13　 概述

服务描述：该服务使消费者能够从NWDAF请求和获取包含MTLF ML模型信息。

7.3.14　 Nnwdaf_MLModelInfo_Request服务操作

服务操作名称：Nnwdaf_MLModelInfo_Request。

描述：(Set of) Analytics ID(s),表39中定义。

必选输入：Set of the tuple (Analytics ID, address of Model file(例如URL或FQDN)), Notification Correlation Information。

可选输入：ML Model Filter Information以表明分析的ML模型被请求的条件，以及Target of ML Model Reporting，以表明ML模型被请求的对象(例如specific UEs, a group of UE(s)或any UE (即all UEs)), ML Model Reporting Information (包括，例如ML Model Target Period)。

必选输出：Set of the tuple (Analytics ID, address of Model file (例如URL或FQDN))。

可选输出：Validity period, Spatial validity。
8　 DCCF服务描述（公司10-大唐）

8.1 概述

DCCF提供的服务和服务操作如表40所示。

表40 DCCF提供的服务和服务操作
	服务名称
	服务操作
	操作语义
	消费者举例

	Ndccf_DataManagement
	订阅
	订阅 / 通知
	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF

	
	Unsubscribe
	
	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF

	
	Notify
	
	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF

	
	Fetch
	Request / Response
	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF

	Ndccf_ContextManagement
	Register
	Request / Response
	NWDAF, ADRF

	
	Update
	Request / Response
	NWDAF, ADRF

	
	Deregister
	Request / Response
	NWDAF, ADRF


8.2 Ndccf_DataManagement服务

8.2.1 概述

服务描述：该服务使消费者能够通过DCCF订阅/取消订阅数据或分析，并通过DCCF或消息框架获得数据。可以使用这项服务获得历史数据或运行时数据。

当订阅被DCCF接受时，消费者NF从DCCF收到一个指示（Subscription Correlation ID），允许它进一步管理（修改、删除）订阅。

8.2.2 Ndccf_DataManagement_Subscribe服务操作

服务操作名称：Ndccf_DataManagement_Subscribe。

描述：消费者NF使用该服务操作来订阅DCCF的数据或分析。该订阅包括确定要提供的数据或分析的服务操作特定参数，并可能包括指定如何将数据传输给消费者的方式和流程。消费者还可以请求将数据存储在ADRF或承载ADRF功能的NWDAF中。。

必选输入：Service operation, Analytics Specification or Data Specification, Notification Target Address(es) (+ Notification Correlation ID (s))。

可选输入：Time Window, NF (or NF-Set) ID, ADRF or NWDAF hosting ADRF information, Formatting Instructions, Processing Instructions, user consent check information (即数据消费者已检查用户同意的指示), purpose for data collection。

“Service Operation”标识了DCCF用于从数据源请求数据或分析的服务（例如。Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)

“Analytics Specification or Data Specification”是 “Service Operation”特定的必要和可选的输入参数，用于确定要收集的数据（例如，Analytics ID(s) / Event ID (s), Target of Analytics Reporting or Target of Event Reporting, Analytics Filter or Event Filter等）。NWDAF的服务操作和输入参数在第7章中定义，其他NF在TS 23.502第5.2节中定义。

“Time Window”是指已经或将要收集所请求的数据或分析结果的开始和停止时间。如果时间窗口包括过去的一个时期，那么数据或分析的收集就是 "历史的"。如果时间窗口包括未来的一个时期，那么数据或分析的收集就是 "运行时间"。

注：时间窗口参数与条款6.1.3中定义的“ Analytics target period”不同。

NF（或NF-Set）ID指定可以提供数据的数据源。

ADRF Information指定所收集的数据或分析结果要存储在ADRF中，并可选择ADRF或NWDAF ID。

Formatting Instructions和Processing Instructions的定义见第5A.4节。

必选输出：当订阅被接受时：Subscription Correlation ID（管理该订阅时需要）。

可选输出：First corresponding event report（如果有的话，见TS 23.502的4.15.1节），Requested data。

8.2.3 Ndccf_DataManagement_Unsubscribe服务操作

服务操作名称：Ndccf_DataManagement_Unsubscribe。

描述：消费者NF取消向DCCF的数据或分析的订阅。

必选输入：Subscription Correlation ID。

可选输入：无。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

8.2.4 Ndccf_DataManagement_Notify服务操作

服务操作名称：Ndccf_DataManagement_Notify。

描述：消费者NF取消向DCCF的数据或分析的订阅。

必选输入：Notification Correlation Information。

可选输入：Data or Analytics, Fetch Instructions, Unsuccessful bulked data generation, Expired bulked data deadline。

Fetch Instructions指示消费者是否要获取数据或分析。如果要提取数据或分析，则Fetch Instructions包括可以从中提取数据的地址以及一个或多个Fetch Correlation ID。

注：通知中提供的数据或分析根据消费者在 Ndccf_DataManagement_Subscribe 中提供的Processing and Formatting Instructions进行处理和格式化。
必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：无。

8.2.5 Ndccf_DataManagement_Fetch服务操作

服务操作名称：Ndccf_DataManagement_Fetch。

描述：消费者从先前订阅的DCCF数据中检索，如在Ndccf_DataManagement_Notify中收到的 Fetch Instructions 所示。

必选输入：Set of Fetch Correlation ID(s)。

可选输入：无。

必选输出：操作执行结果指示。

可选输出：Formatted /Processed Events or Analytics。

8.3 Ndccf_ContextManagement服务

8.3.1 概述

服务描述：该服务使消费者能够向DCCF注册收集数据或分析。

当DCCF由消费者NF配置时，DCCF提供一个Transaction Reference ID。Consumer NF可以在后续事务中使用Transaction Reference ID来更新或删除 DCCF中的上下文。

8.3.2 Ndccf_ContextManagement_Register服务操作

服务操作名称：Ndccf_ContextManagement_Register。

描述：消费者NF使用此服务操作将其正在收集的数据或分析注册到DCCF。注册包括服务运营特定的Analytics/Data Specification，用于识别正在收集或已经收集的数据或分析。

必选输入：Service Operation, Analytics/Data Specification, NWDAF ID or ADRF ID。

可选输入：无。

注：输入参数定义为：

- “Service Operation”确定用于从Data Source收集数据或分析的服务（例如，Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe）。

- “Analytics/Data Specification”是 "服务操作"特定需要和可选的输入参数，用于识别收集的数据（即Analytics ID(s) / Event ID (s)，Target of Analytics Reporting or Target of Event Reporting, Analytics Filter or Event Filter等）。NF服务操作和输入参数在TS 23.502的第7章和第5.2节中定义。

- NWDAF ID或ADRF ID指定具有存储的数据的ADRF或NWDAF。

必选输出：Transaction Reference ID(s)，操作执行结果指示。

可选输出：无。

8.3.3 Ndccf_ContextManagement_Update服务操作

服务操作名称：Ndccf_ContextManagement_Update。

描述：消费者NF使用该服务操作来更新对DCCF的数据或分析的注册。注册更新包括一个特定于服务操作的Analytics/Data Specification，该规范确定了正在收集或已经收集的数据或分析。

必选输入：Transaction Reference ID(s), Service Operation, Analytics/Data Specification。

可选输入：无。

必选输出：Transaction Reference ID(s), Operation execution result indication。

8.3.4 Ndccf_ContextManagement_Deregister服务操作

服务操作名称：Ndccf_ContextManagement_Deregister。

描述：消费者NF使用此服务操作来删除对DCCF的数据或分析的注册。

必选输入：Transaction Reference ID(s)。

可选输入：无。

必选输出：Transaction Reference ID(s), Operation execution result indication。

可选输出：无。

9　 MFAF服务描述（公司11-中兴）

9.1. 能力开放设备与应用的接口
MFAF提供的服务如表x所示。

表x: MFAF提供的服务
	服务名称
	服务操作
	操作语义
	消费者举例

	Nmfaf_3daDataManagement
	配置

	请求/响应


	DCCF

	
	取消配置
	请求/响应

	DCCF

	Nmfaf_3caDataManagement
	通知
	订阅/通知

	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF

	
	获取
	请求/响应

	NWDAF, PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, AF


9.2. Nmfaf_3daDataManagement服务
9.2.1. 概述

服务描述：消费者（例如DCCF）使用该服务指示MFAF将MFAF提供的数据或分析映射到出站（out-bound）通知端点。消费者对MFAF的配置可以包括第5A.4章中所述的每个通知端点的格式化和处理指令。可以使用此服务配置/取消发送历史数据或运行时数据。

当使用NF配置MFAF时，MFAF提供一个Transaction Reference Id。消费者NF可以在后续的交互流程中使用Transaction Reference Id来修改或删除（取消配置）发送给消费者的数据。
9.2.2. Nmfaf_3daDataManagement_Configure服务操作

服务操作名称：Nmfaf_3daDataManagement_Configure

描述：消费者配置或重新配置MFAF，将MFAF接收到的数据或分析映射到出站（out-bound）通知端点，并格式化和处理出站数据或分析。

必选输入
：数据消费者或分析消费者信息。

“数据消费者或分析消费者信息”包含每个通知端点，消费者提供的通知目标地址(+分析消费者通知相关ID)或其他端点地址(如果在DCCF上提供，被MFAF在发送通知时使用)。

可选输入：格式化指令，处理指令，MFAF通知信息，Transaction Reference Id, ADRF Id。

“MFAF通知信息”用于识别从数据源收到的事件通知，包括MFAF通知目标地址(+ MFAF通知关联ID)。如果一个数据源已经向MFAF提供数据，那么由MFAF先前提供并由DCCF用于从数据源获取数据的MFAF通知信息将作为输入提供。如果需要对数据源进行新的订阅，则MFAF通知信息不指定为输入，而MFAF提供通知信息作为输出。MFAF通知信息随后可能被DCCF在订阅数据源时使用。当DCCF通过Nadrf_DataManagement_StorageRequest请求消息框架在ADRF中存储历史数据和分析时，“ADRF ID”用于识别ADRF。当提供一个通知相关ID时，MFAF将使用Nmfaf_3caDataManagement_Notify服务与通知相关ID发送数据或分析到ADRF。

要求：操作执行结果显示。

输出，可选：MFAF通知信息，事务参考ID。

9.2.3. Nmfaf_3daDataManagement_DeConfigure服务操作

服务操作名称：Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure

描述：用户配置MFAF以停止将MFAF接收到的数据或分析映射到一个或多个出站（out-bound）通知端点。

输入，必需：数据消费者或分析消费者信息，事务参考Id。

输入，可选：无。

要求：操作执行结果显示。

输出，可选：无

9.3. Nmfaf_3caDataManagement服务

9.3.1. 概述

服务描述:该服务用于从MFAF向通知端点提供数据或分析。通知可能包含数据或分析，或数据或分析可用性的指示。

9.3.2. Nmfaf_3caDataManagement_Notify service operation

服务操作名称：Nmfaf_3caDataManagement_Notify

描述：向通知端点提供数据或分析，或可用数据或分析的通知。

输入，必需：通知相关信息。

输入，可选：数据或分析，获取指令，不成功的大数据生成，过期的大数据截止日期。

Fetch指令指示数据或分析是否由消费者获取。如果要获取数据或分析，则获取指令包括一个可能用于获取数据的地址和一个或多个fetch Correlation id。

注：通知中提供的数据或分析可以根据消费者提供的处理和格式化说明进行处理和格式化。
输出，要求：无。

输出，可选：无。

9.3.3. Nmfaf_3caDataManagement_Fetch服务操作

服务操作名称：Nmfaf_3caDataManagement_Fetch

描述：消费者从MFAF检索数据或分析，正如nmfaaf_3cadatamanagement_notify Fetch指令所指示的。

输入, 必需：Fetch Correlation ID的集合。

输入,可选：无。

要求：操作执行结果显示。

可选输出：数据或分析。

注：通知中提供的数据或分析可以根据消费者提供的处理和格式化说明进行处理和格式化。
10　 ADRF服务描述（公司11-中兴）

10.1. 概述

ADRF业务及其操作如表x所示。

ADRF服务操作可用于在ADRF中存储数据或分析，从ADRF中检索数据或分析，或从ADRF中删除数据或分析。
注: ML模型在ADRF中的存储在本文件中没有规定。

表x：ADRF提供的NF服务
	服务名称
	服务操作
	操作语义
	消费者举例

	Nadrf_DataManagement
	存储请求StorageRequest
	请求/响应

Request / Response
	DCCF, NWDAF, MFAF

	
	存储订阅请求StorageSubscriptionRequest
	请求/响应

Request / Response
	DCCF, NWDAF

	
	存储订阅删除StorageSubscriptionRemoval
	请求/响应

Request / Response
	DCCF, NWDAF

	
	检索请求RetrievalRequest
	请求/响应

Request / Response
	DCCF, NWDAF

	
	检索订阅RetrievalSubscribe
	签约/通知

Subscribe / Notify
	DCCF, NWDAF

	
	检索订阅取消RetrievalUnsubscribe
	
	DCCF, NWDAF

	
	检索通知RetrievalNotify
	
	DCCF, NWDAF

	
	删除Delete
	请求/响应

Request / Response
	DCCF, NWDAF


10.2. Nadrf_DataManagement服务

10.2.1. 概述

服务描述：该服务使消费者能够存储、检索和删除ADRF中的数据或分析。

10.2.2. Nadrf_DataManagement_StorageRequest服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_StorageRequest

描述：消费者NF使用这个服务操作请求ADRF存储数据或分析。数据或分析在请求消息中提供给ADRF。

所需输入：待存储的数据或分析、服务操作、分析规范或数据规范和时间窗口。

“服务操作”标识用于从数据源(例如Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)获取数据或分析的服务。

“分析规范或数据规范”是“服务操作”特定的必需和可选输入参数，用于识别所存储的数据(例如分析ID(s)/事件ID(s)，分析报告目标或事件报告目标，分析过滤器或事件过滤器等)。服务操作和输入参数在NWDAF的第7条中定义，对于其他NFs在TS 23.502的第5.2章中定义。

“时间窗口”是从数据源收集数据或分析的开始和停止时间。

输入,可选：无。

所需输出：结果指示。

输出，可选：存储事务标识符(Storage Transaction Identifier)。
10.2.3. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest

描述：消费者(NWDAF或DCCF)使用此服务操作请求ADRF发起数据或分析的订阅(参见条款6.2B.3)。ADRF后续订阅时在通知中提供的数据或分析均存储在ADRF中。

这个服务操作提供ADRF发起订阅(到DCCF或NWDAF)所需的参数。

输入，必需的：服务操作，分析规范或数据规范，目标NF(或设置)订阅通知。

“服务操作”标识用于从数据源(例如Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)请求数据或分析的服务。

“分析规范或数据规范”是“服务运营”特定的必要和可选输入参数，用于标识要收集的数据(例如分析ID /事件ID、分析报告目标或事件报告目标、分析过滤器或事件过滤器等)。服务操作和输入参数在NWDAF的第7章中定义，在TS 23.502[3]的第5.2条中定义，用于其他NFs。

“订阅通知的目标NF(或Set)”可以是提供数据或分析的DCCF或NWDAF

输入，可选：格式化指令，处理指令。

格式化指令和处理指令的定义见第5A.4章。

所需输出：Transaction referece ID。

输出,可选：无。
10.2.4. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval

描述：消费者NF使用这个服务操作请求ADRF不再订阅它正在收集和存储的数据或分析。

输入，必需：在Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest输出中提供的transaction reference ID。

输入,可选：无。

要求：操作执行结果显示。

10.2.5. Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest

描述：消费者NF使用这个服务操作从ADRF检索存储的数据或分析。Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest响应要么包含数据或分析，要么提供获取数据或分析的指令。Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest可能是未经请求的，也可能是在Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify中响应来自ADRF的Fetch指令而发送的。

输入，必需：下列之一:

-存储事务标识符（Transaction Identifier）;

-服务运营、分析规范或数据规范和时间窗口;或

如果RetrievalRequest是对Fetch指令的响应，则获取相关ID。

“服务操作”标识用于从数据源(例如Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)获取数据或分析的服务。

“分析规范或数据规范”是“服务操作”特定的必需和可选输入参数，用于识别所存储的数据(例如分析ID(s) /事件ID(s)，分析报告目标或事件报告目标，分析过滤器或事件过滤器等)。服务操作和输入参数在NWDAF的第7条中定义，在TS 23.502的第5.2章中定义，用于其他NFs。

“时间窗口”是收集请求数据或分析时的开始和停止时间。

输入,可选：无。

所需输出：结果指示。

可选输出：数据或分析。
10.2.6. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe

描述：消费者NF使用这个服务操作从ADRF中检索存储的数据或分析，并接收ADRF接收到的包含相应数据或分析的未来通知。

所需输入：服务操作、分析规范或数据规范、时间窗口。

“服务操作”标识用于从数据源(例如Namf_EventExposure_Subscribe或Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)获取数据或分析的服务。

“分析规范或数据规范”是“服务操作”特定的必需和可选输入参数，用于识别所存储的数据(例如分析ID(s)/事件ID(s)，分析报告目标或事件报告目标，分析过滤器或事件过滤器等)。服务操作和输入参数在NWDAF的第7条中定义，在TS 23.502的第5.2章中定义，用于其他NFs。

“时间窗口”是收集请求数据或分析时的开始和停止时间。如果时间窗口包含未来的一段时间，ADRF接收到的包含请求数据或分析的后续通知将发送给通知端点。

输入,可选：无。

所需输出：结果指示。

输出，可选：订阅关联ID（Subscription Correlation ID）。
10.2.7. Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_RetrievalUnsubscribe

描述：消费者NF使用这个服务操作请求ADRF不再向通知端点发送数据或分析。

输入，必需：订阅关联ID。

输入,可选：无。

要求：操作执行结果显示。

输出,可选：无。
10.2.8. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify服务操作

服务操作名称：Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify

描述：该服务操作向消费者提供来自ADRF的数据或分析，或从ADRF获取数据或分析的指令。通知被提供给使用Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe服务操作进行订阅的消费者。历史数据或分析可以从ADRF存储中检索，并且在ADRF获得以后接收到的数据时发送出去。

输入，必需:通知相关信息。

输入，可选:数据或分析，获取指令，不成功的大数据生成，过期的大数据截止日期。

Fetch指令指示是否由消费者从ADRF中获取数据或分析。如果要获取数据或分析，则获取指令包括一个可能用于获取数据的地址和一个或多个fetch Correlation id。使用Nadrf_DataManagement_RetrievalRequest服务操作获取数据或分析。

注:DCCF通知中提供的数据或分析将根据消费者在Ndccf_DataManagement_Subscribe中提供的处理和格式化说明进行处理和格式化。

要求:操作执行结果显示。

输出,可选：无。
10.2.9. Nadrf_DataManagement_Delete
服务操作名称：Nadrf_DataManagement_Delete

说明：该业务操作指示ADRF删除已存储的数据。

输入，必需的：下列之一：

-存储事务标识符；或

-服务操作、分析规范或数据规范和时间窗口。

输入,可选：无。

要求：操作执行结果显示。

输出,可选：无。

11　 接口功能要求-公司K-请对照R17新接口补充 （亚信）
8.1　 概述
NWDAF使用来自NF的数据收集功能，订阅/取消订阅任意5GC的NF，以获得关于一组事件的数据的通知。数据收集功能允许NWDAF从各种来源（例如：AMF、SMF、NRF、NEF和AF等NF；OAM）检索数据，作为网络分析计算的基础。

NWDAF为数据收集所使用的NF服务参见6.3.2条内容。

第8章接口功能要求所涉及的架构参考模型如图45所示：

[image: image62.emf]AF AMF SMF

NWDAF NRF NEF

Namf Nsmf

Nnwdaf Nnrf Nnef

Naf


图45  接口功能要求的架构参考模型
8.2　 Nnwdaf

Nnwdaf是NWDAF对外提供的服务化接口。在智能网络分析的应用中，NWDAF的服务消费者可以调用NWDAF的服务化接口使用NWDAF所提供的服务，NWDAF支持提供的服务参见第7章内容。

8.3　 Namf

Namf是AMF对外提供的服务化接口。在智能网络分析的应用中，NWDAF基于事件订阅的方式，通过调用Namf_EventExposure，获取AMF提供的数据，Nsmf接口需要支持如下服务：

—— Namf_EventExposure，具体涉及的服务操作包括：

· Namf_EventExposure_Subscribe;

· Namf_EventExposure_Unsubscribe;

· Namf_EventExposure_Notify。

8.4　 Nsmf

Nsmf是由SMF暴露的服务化接口，在智能网络分析的应用中，NWDAF通过调用Nsmf_EventExposure服务，基于事件订阅采集由SMF提供的数据，Nsmf接口需要支持如下服务：
—— Nsmf_EventExposure，具体涉及的服务操作包括：

· Nsmf_EventExposure_Subscribe;

· Nsmf_EventExposure_Unsubscribe;

· Nsmf_EventExposure_Notify。

8.5　 Nnef

Nnef是NEF的服务化接口，在智能网络分析的应用中，AF可以通过调用Nnef_AnalyticsExposure服务，经由NEF间接向NWDAF订阅/取消订阅分析或者请求分析，此时Nnef接口需要支持如下服务：

—— Nnef_AnalyticsExposure，具体涉及的服务操作包括：

· Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe;

· Nnef_AnalyticsExposure_Unsubscribe;

· Nnef_AnalyticsExposure_Notify;

· Nnef_AnalyticsExposure_Fetch。

此外，NWDAF可以通过调用Nnef_EventExposure服务，经由NEF间接向AF订阅数据，此时Nnef接口需要支持如下服务：

—— Nnef_EventExposure，具体涉及的服务操作包括：

· Nnef_EventExposure_Subscribe;

· Nnef_EventExposure_UnsubScribe;

· Nnef_EventExposure_Notify。

8.6　 Nnrf

Nnrf是NRF对外提供的服务化接口。在智能网络分析的应用中，NWDAF基于事件订阅的方式，通过调用Nnrf_NFDiscovery和Nnrf_NFManagement，获取NRF提供的数据，Nnrf接口需要支持如下服务：

Nnrf接口需要支持以下Nnrf接口：

—— Nnrf_NFDiscovery，具体涉及的服务操作包括：

· Nnrf_NFDiscovery_Request_request;

· Nnrf_NFDiscovery_Request_response。

—— Nnrf_NFManagement，具体涉及的服务操作包括：

· Nnrf_NFManagement_NFUpdate_request;

· Nnrf_NFManagement_NFUpdate_response;

· Nnrf_NFManagement_NFStatusNotify;

· Nnrf_NFManagement_NFStatusSubscribe。

8.7　 Naf

Naf是AF对外提供的服务化接口。在智能网络分析的应用中，NWDAF基于事件订阅的方式，利用Nnef_EventExposure_Subscribe间接通过NEF向非可信AF订阅（通过NEF从AF收集数据的过程如6.3.2.3条所述）,或者直接向可信AF订阅，通过调用Naf_EventExposure，获取AF提供的数据，Naf接口需要支持如下服务：

—— Naf_EventExposure，具体涉及的服务操作包括：

· Naf_EventExposure_Subscribe;

· Naf_EventExposure_Unsubscribe;

· Naf_EventExposure_Notify。

12　 网元功能要求-公司K -请对照R17新功能要求补充 （亚信）
9.1　 NWDAF

参见第5章和第6章中对NWDAF的网元功能要求。
9.2　 AMF

AMF应支持下列功能：

—— 提供事件开放服务，供NWDAF收集、检索数据，作为网络分析计算的基础；

—— 提供订阅UE移动性事件通知服务，参数包括但不限于：Event reporting type、Area Of Interest 、S-NSSAI、NSI ID(s)、Event Reporting Information、Notification Endpoint of NF、The target of event reporting；

—— 向被授权订阅UE移动性事件报告服务的NWDAF提供UE移动性相关事件报告，UE信息包括但不限于：UE Location、UE ID、SUPI(s)、Number of UEs、Type Allocation code (TAC)、Frequent Mobility Registration Update、S-NSSAI；

9.3　 SMF

SMF应支持下列功能：

—— 提供订阅事件开放服务供NWDAF进行数据收集；

—— 提供QoS流级别网络数据信息，参数包括但不限于：DNN、S-NSSAI、Application ID、IP filter information、QFI；

—— 提供UE通信信息供NWDAF进行UE通信分析，参数包括但不限于：UE ID、SUPI、UE IP address、Group ID、S-NSSAI、DNN、Application ID；

—— 提供预期的UE行为参数分析的信息；

—— 检查UE的行为是否符合期望的UE行为信息，当SMF检测到UE的行为偏离其期望的UE行为时才向NWDAF发送事件报告。

9.4　 UPF

UPF应支持下列功能：

—— 提供负载、状态信息、资源使用以及资源配置信息给NRF或者OAM，详细参见6.6.2条。

—— 提供用户面流量的报告供NWDAF收集,详细参见6.6.2条。

—— 提供QoS流比特率、QoS流包时延、包传输和重传信息供NWDAF收集，详细参见6.5.2条。

—— 提供每应用的通信信息供NWDAF收集，详细参见6.8.3.2条。

注：NWDAF如何从UPF收集如上信息在总体技术要求不做规范。
9.5　 NEF

NEF应支持下列功能：

—— 当AF处于运营商的非可信域时，AF可以通过NEF向NWDAF订阅/去订阅分析请求。

—— 当AF处于运营商的非可信域时，AF可以通过NEF提交分析请求。

—— 当AF处于运营商的非可信域时，NWDAF可以通过NEF实现从相关AF采集数据。

9.6　 NRF

NRF应支持下列功能：
—— 为NF、NF服务的注册，注销和更新服务提供支持；

—— 向消费者提供新注册的NF及其NF服务的通知；

—— 提供3GPP TS 33.501(V16.1.0)中规定的 NF 到 NF 授权 的 OAuth2 2.0 接入令牌；

—— 维护可用NF实例及其支持的服务的NF配置文件；

—— 维护可用SCP实例的SCP配置文件；

—— 允许其他NF或SCP实例订阅并获得有关给定类型的新NF实例在NRF中的注册的通知。它还允许SCP实例订阅新的SCP实例并在NRF中进行注册并得到通知；

—— 支持服务发现功能。允许一个NF服务使用者发现具有特定NF服务或目标NF类型的一组NF实例，从NF或SCP实例接收NF发现请求，并提供满足某些条件（例如，支持给定服务）的可用NF实例的信息；

—— 支持SCP发现功能。从其他SCP实例接收NF发现请求SCP配置文件，并提供满足某些条件（例如，为给定的NF集服务）的可用SCP实例的信息。

9.7　 AF

AF应支持下列功能：
—— 提供与业务体验相关的AF中的业务数据供NWDAF收集，详细参见6.5.2条。

—— 提供UE移动性相关的业务数据供NWDAF收集,详细参见6.8.2.2条。

—— 提供UE通信相关的业务数据供NWDAF收集，详细参见6.8.3.2条。

—— 提供异常信息供NWDAF收集，详细参见6.8.5.2条。

附  录  A

（资料性）

切片负载级别相关分析的应用场景建议
A.1. 背景流量传输

如图A.1所示，NWDAF预测出切片负载变化趋势，PCF可以进行用户的背景流量策略控制以及用户的切片选择。

[image: image63.png]BN

UE ;

- ; @EAEPTA @ AEAFIE RSN
o mixmmERs
o

@ FRERIER (Bl
PRB/EE4FFE) @ FRERLZT
o





目录
III

前    言

1

1 范围

1

2 规范性引用文件

1

3 术语、定义和缩率语

1

3.1 术语和定义

1

3.2 缩略语

1

4 数据分析的参考架构

1

4.1 概述

2

4.2 非漫游参考架构

2

4.3 漫游参考架构

3

5 网络数据分析功能（NWDAF）描述

3

5.1 概述

3

5.2 NWDAF的发现和选择

3

6 网络数据分析（NWDA）流程描述

3

6.1 概述

3

6.2 分析的开放流程

3

6.2.1 订阅/取消订阅分析

3

6.2.1.1 NWDAF 服务消费者订阅/取消订阅分析

4

6.2.1.2 AF通过NEF订阅/取消订阅分析

5

6.2.2 请求分析

5

6.2.2.1 NWDAF 服务消费者请求分析

5

6.2.2.2 AF通过NEF请求分析

6

6.2.3 分析开放的内容

7

6.3 数据收集流程

7

6.3.1 概述

8

6.3.2 从NF收集数据

8

6.3.2.1 概述

10

6.3.2.2 从NF收集数据流程

11

6.3.2.3 通过NEF从AF收集数据流程

12

6.3.2.4 从NRF收集数据流程

12

6.3.2.5 NWDAF使用能力开放架构进行数据收集

13

6.3.3 从OAM收集数据

13

6.3.3.1 概述

13

6.3.3.2 从OAM收集数据流程

14

6.3.4 网络数据和服务数据的关联

14

6.4 切片负载级别相关的网络数据分析

14

6.4.1 概述

15

6.4.2 输入数据

15

6.4.3 输出分析

15

6.5 业务体验相关的网络数据分析

15

6.5.1 概述

16

6.5.2 输入数据

17

6.5.3 输出分析

19

6.5.4 NWDAF提供应用的业务体验分析的流程

21

6.5.5 NWDAF提供切片的业务体验分析的流程

21

6.6 NF负载分析

21

6.6.1 概述

22

6.6.2 输入数据

23

6.6.3 输出分析

23

6.6.4 流程

25

6.7 网络性能分析

25

6.7.1 概述

25

6.7.2 输入数据

26

6.7.3 输出分析

27

6.7.4 流程

28

6.8 UE相关分析

28

6.8.1 概述

28

6.8.2 UE移动性分析

28

6.8.2.1 概述

28

6.8.2.2 输入数据

29

6.8.2.3 输出分析

30

6.8.2.4 流程

31

6.8.3 UE通信行为分析

31

6.8.3.1 概述

32

6.8.3.2 输入数据

32

6.8.3.3 输出分析

33

6.8.3.4 流程

34

6.8.4 预期的UE行为参数相关的网络数据分析

34

6.8.4.1 概述

35

6.8.4.2 输入数据

35

6.8.4.3 输出分析

35

6.8.4.4 流程

36

6.8.5 UE异常相关的网络数据分析

36

6.8.5.1 概述

37

6.8.5.2 输入数据

38

6.8.5.3 输出分析

40

6.8.5.4 流程

42

6.9 用户数据拥塞分析

42

6.9.1 概述

42

6.9.2 输入数据

43

6.9.3 输出分析

43

6.9.4 流程

43

6.9.4.1 一次性或连续上报特定地理区域内用户数据拥塞情况

45

6.9.4.2 一次性或连续上报特定UE的数据拥塞情况

46

6.10 QoS可持续性分析

46

6.10.1 概述

47

6.10.2 输入数据

47

6.10.3 输出分析

48

6.10.4 流程

49

7 NWDAF服务描述

49

7.1 概述

50

7.2 Nnwdaf_AnalyticsSubscription 服务

50

7.2.1 概述

50

7.2.2 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 服务操作

51

7.2.3 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 服务操作

51

7.2.4 Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify 服务操作

51

7.3 Nnwdaf_AnalyticsInfo 服务

51

7.3.1 概述

51

7.3.2 Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 服务操作

51

8 接口功能要求

51

8.1 概述

52

8.2 Nnwdaf

52

8.3 Namf

52

8.4 Nsmf

52

8.5 Nnef

53

8.6 Nnrf

53

8.7 Naf

53

9 网元功能要求

53

9.1 NWDAF

53

9.2 AMF

54

9.3 SMF

54

9.4 UPF

54

9.5 NEF

54

9.6 NRF

54

9.7 AF

56

附  录  A

56

A.1. 背景流量传输

59

A.2. 切片资源利用优化

60

附  录  B

60

B.1. 用户级的业务体验感知（软采方案）

60

B.2. 用户级的业务体验感知（硬采方案）

60

B.3. 切片级的业务体验感知

60

B.4. PCF根据NWDAF返回的业务体验相关分析调整用户Non-GBR相关参数

62

附  录  C

63

附  录  D

64

附  录  E

65

附  录  F

66

附  录  G



图A.1  背景流量传输参考流程
A.2. 切片资源利用优化

如图A.2所示，NWDAF预测出切片负载变化趋势，用于OAM的切片资源优化以及用户的切片选择。

[image: image64.png]© EEIIRFAFEN @ MRIEEII RPN

SEHNSHT

! © B
|® B R A [EeEa e
i © HEEEEER

: (HTRFIR) © H




图A.2  切片资源利用优化参考流程
附  录  B

（资料性）

业务体验相关分析的应用场景建议

B.1. 用户级的业务体验感知（软采方案）

[image: image65.png]2K

G
MOSiERE

O FPRTCEMRE
KPI (RSRP, RSRQ
%)

© Wil
e

O BFPfE/IDER




图B.1  用户级的业务体验感知（软采方案）参考流程
B.2. 用户级的业务体验感知（硬采方案）

[image: image66.png]T TTTTTTToTTTmmmmmmmmes ! 1) i m7 FRi%
R : PR LB

| : ; oTTr

5 ! Gl

i | MoSIESEE

i | DPIZ%: :

i DD PSRRI > s |

| | i, e E%Eﬂ Sl
; O BeaE/DEE 0 T




图B.2  用户级的业务体验感知（硬采方案）参考流程
B.3. 切片级的业务体验感知

算出用户级的业务体验感知后，可以一级级推算出应用级的业务体验、切片实例级的业务体验和切片级的业务体验。
B.4. PCF根据NWDAF返回的业务体验相关分析调整用户Non-GBR相关参数


[image: image67.emf]PCF

PCF

NWDAF

NWDAF

NEF

NEF

AF

AF

2a. Naf_EventExposure_Subscribe 

(Event ID=Service Experience information)

2b. Nnf_EventExposure_Subscribe (Event ID)

1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 

(Analytics ID = Service Experience)

2a. Naf_EventExposure_Notify

2b. Nnf_EventExposure_Notify 

3. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request Response

(estimated Service Experience) 

NF 

(network data 

provider)

NF 

(network data 

provider)

2c. NWDAF 

给出用户

业务体验数据

4.PCF

根据用户业务体

验数据调整策略控制

参数

图B.3  PCF根据NWDAF返回的业务体验相关分析调整用户Non-GBR相关参数参考流程

步骤1.
PCF向NWDAF请求用户业务体验相关分析

步骤2.
NWDAF向AF和5GC相关网络功能获取用户业务体验分析数据

步骤3.
NWDAF将相关数据发给PCF

步骤4.
PCF根据用户业务体验数据调整策略控制参数，如会话-AMBR、缺省5QI/ARP等。

附  录  C
（资料性）

NF负载分析的应用场景建议

NF负载分析描述了NWDAF可提供特定NF的负载统计情况和预测情况，可应用于NF选择策略中，如UPF选择。如图C.1所示，在UPF选择的应用场景中，NF 负载的服务消费者是SMF，SMF向NWDAF订阅或请求相关UPF的负载分析，SMF在收到NWDAF通知或响应的UPF负载分析结果后，结合其他UPF选择的策略条件（如UE的位置等），进行UPF选择。


[image: image68.emf]SMF NWDAF

9a. Nnwdaf_AnalyticsSusbcription_Notify 

(NF id, NF load information)

1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 

request (type of analytics = NF load information)

6a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 

response response (NF id, NF load information)

OAM

5. NWDAF得出请求的分析

8. 生成新的分析

2  从OAM获取数据

7a. 数据传输

NRF

7b. 数据传输

UPF

3 从NRF获取数据

4  从UPF获取数据

7c. 数据传输

6b. UPF选择

9b. UPF选择


图C.1  SMF根据NWDAF的分析选择UPF

步骤1.
SMF向NWDAF订阅或者请求UPF负载分析，其中事件ID为NF load information,Target of Analytics Reporting和Analytics Filter Information遵照6.6.1条的规定。

步骤2.
NWDAF可能需要针对每个UPF目标实例订阅OAM服务，遵照6.3.3.2条规定的步骤从OAM获取目标UPF资源使用情况和NF资源配置。

步骤3.
NWDAF针对每个UPF目标实例订阅NRF服务，向NRF请求与每个UPF目标实例有关的数据。

步骤4.
NWDAF可能需要收集每个UPF目标实例流量使用报告的信息。

注：NWDAF可以将UPF资源配置与UPF资源使用量相关联，以生成分析输出，如何从UPF收集数据本文件不做定义。

步骤5.
NWDAF得出每个UPF目标实例的负载分析。

步骤6.
NWDAF根据步骤1中使用的服务响应SMF，同时附带Validity Period，SMF根据NWDAF分析信息，进行UPF选择。

步骤7-9.
如果在步骤1中，SMF已订阅接收持续的UPF负载分析报告，则NWDAF一旦收到来自OAM或NRF新或UPF的负载信息且根据Analytics target period与Reporting Thresholds相关时，NWDAF可能会生成新的分析，并将其连同相应的Validity Period一起提供给SMF。

附  录  D

（资料性）

网络性能分析的应用场景建议
PCF可以从NWDAF获取应用服务提供方(ASP)的UE在期望的一个时间段内处于所处区域的”Network Performance”的分析信息。”Network Performance”分析信息包括感兴趣区域内的预期负载、在感兴趣区域的该应用服务提供方(ASP)的预期UE数量。随后，PCF应根据AF提供的信息确定对”Network Performance”和其他可用信息（例如，网络策略和现有后台传输策略）中一个或多个后台传输策略的分析。

附  录  E

（资料性）

UE相关分析的应用场景建议

如图E.1所示，AMF可根据NWDAF返回的UE移动性相关数据决定该UE的RA信息

步骤1.
AMF向NWDAF订阅或者请求UE移动性相关数据，其中事件ID为UE mobility information,并携带目标UE的ID。

步骤2.
NWDAF同AMF和AF获取该UE的移动性相关数据。

步骤3.
NWDAF给出该UE的移动性分解数据。

步骤4.
NWDAF将该UE的移动性分析数据发给请求AMF。

步骤5.
请求AMF根据NWDAF返回的信息，确定该UE的RA并发送给UE。


[image: image69.emf]AMF NWDAF

1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (type of 

analytics = UE mobility information, target of 

analytics = UE id)

4.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / 

Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify

AMF

3. NWDAF给出分析数据

2a. Namf_EventExposure_Subscribe

2b. Namf_EventExposure_Notify

AF(s)

2d. Naf_EventExposure_Notify

2c. Naf_EventExposure_Subscribe

5. AMF根据NWDAF的返回信

息，确定RA发给UE

图E.1  AMF根据NWDAF返回的UE移动性相关数据确定RA发给UE
附  录  F

（资料性）

用户数据拥塞分析的应用场景建议

用户数据拥塞通常是指到达用户通信设备或通信子网中某一部分的数据数量过多，使得该部分网络来不及处理，以致引起这部分乃至整个网络性能下降的现象，严重时甚至会导致网络通信业务陷入停顿，即出现死锁现象。

当拥塞出现时，受影响的通常不是单个用户的用户体验，而是根据拥塞产生的通信子网络所在的位置，某一群体用户或更广泛的用户群均出现服务体验受到影响或出现停滞的现象。

分析用户数据拥塞发生的烈度，时间，频率和影响面是解决问题的关键，但因为用户数据拥塞现象产生的偶然性和局部性，和用于分析的工具的缺失行给具体客观地分析用户数据拥塞带来了相当大的困难，在3GPP Rel-16版本的5G规范中提出的NWDAF（网络数据分析功能）给分析用户数据拥塞提供了直接及便利的工具。

需要对特定用户，用户群和特定区域的用户数据拥塞状况进行全方位精确分析的网络实体和授权应用可直接通过3GPP Rel-16版本定义的标准接口向5G网络中已部署的NWDAF提出特定的服务请求，并全面定义所需分析的用户，用户群，特定区域，并可根据所关注服务的不同提出用户数据拥塞的激活门限。

比如视频用户对于时延及丢帧敏感，在用户数据拥塞的分析请求中可设定可量化的时延及丢帧率作为NWDAF上报用户数据拥塞分析结果的上报门限，激发实时的分析上报。

由于网络能力的分布不均，通常拥塞发生不单单是针对个体用户，而是以特定用户群，特定区域，特定时间段或以上叠加发生。只有更全面的用户数据拥塞的分析结果，才能够对应采取的解决方案进行收窄和限定，从而解决具体的拥塞问题。

网络实体或授权应用在向NWDAF提出分析请求时，除了基本的信息外，可要求更多相关分析信息的叠加用于更广泛的拥塞分析，比如由单个用户辐射的地域相关的用户群体的拥塞相关性分析，多个地域拥塞发生的时间相关性分析，用户流量通过某一个或一组网元功能产生拥塞的网络能力相关性分析，特定网络域（比如传输网）产生拥塞的相关性分析，用户数据拥塞对不同种类的服务产生不同影响的相关性分析，以上相关性分析叠加多种灵活的分析报告触发机制，NWDAF会按照要求提供具有实时性的多种报告用于解决方案的选择及决策。

在解决用户数据拥塞的过程中，NWDAF一样可以按照请求回馈实时的用户数据拥塞的动态变化状况以用于解决方案的动态调整，NWDAF回馈的实时用户数据拥塞变化分析结果可以动态地显示当前解决方案的实施效果，解决方案在实施过程中可以根据实时的分析结果动态地调整解决方案，直到最优化的解决方案部署于网络中。

NWDAF还可以按照网络功能或授权网络实体的要求，在提供用户数据拥塞分析结果的同时进一步提供基于过去数据所产生的对将来用户数据拥塞在用户群，时间和区域等领域的预估，由此提供更多的选项来避免和纠正用户数据拥塞。

附  录  G

（资料性）

QoS可持续性分析的应用场景建议

QoS可持续性分析描述了NF消费者可以向NWDAF请求，通过从OAM收集的数据，进行QoS可持续性统计和预测分析，可应用于直播流媒体场景，包括电话会议、会话视频和实时音视频直播等，以及实时工业监控场景。在这些实时业务类应用场景中，服务消费者是外部的AF，AF向NWDAF订阅或请求相关NF的QoS可持续性分析，AF在收到NWDAF通知或响应的Qos可持续性分析结果后，结合业务情况，进行业务质量的监测处理。













� FORMTEXT �XXXX� - � FORMTEXT �XX� - � FORMTEXT �XX�实施








中华人民共和国工业和信息化部 发布








� FORMTEXT �XXXX� - � FORMTEXT �XX� - � FORMTEXT �XX�发布











5G移动通信网 智能网络数据分析（NWDA）总体技术要求（第二阶段）


5G mobile telecommunication network general technical requirements of network data analytics（Phase 2）


(征求意见稿)

















OAM 相关版本


对齐23501对应行标中的描述





缩写或英文，第一次出现解释，后续不解释？


还是v16.6.0?


?条？


保持[]


黑体 5号


本文件带吗？还是直接第8.2节。


新增图，后面所有图的序号都需要修改





collection:统一解释为“采集”�retrieve:检索


不同于3GPP，如果有图/表，必须有对应的文字描述


缩略语：中文（英文缩略语）


服务名称保留英文原文


第XX节


注（黑体）：字体（宋体），小五


保持；


是否保留英文原文�如何解释中英文


23.288中的引用表格，需要替换为本文件中的表格编号


确定本文件的节号


黑体 5号


是否可以采用英文（中文）；或者中文（英文）的方式


Notification Event clubbing


是否有更恰当的翻译


是否可以采用中文（英文）；或英文（中文


）


一级列举：-�二级列举：·�


检查对应节号


条？


请核对节号








a)


a)


对的


步骤1. 


[有条件的]


3c?，可能是有翻译错误


（s）:一个或多个


（s）:一个或多个


一级举例


(s)


确认图？


Analytics ID


Analytics ID


英文（中文）


从a)开始


不保留（s）或NFs：�如果不包含0个的情况：一个或多个，去掉（s）�如果包含0个的情况：说清楚含义即可


Analytics ID？


Analytics ID？


建议全文统一说法：数据采集。


input 输入


output 输出


nofityFileReady 文件就绪通知


服务名和服务的参数不用翻译，其他的翻译成中文。


确定版本号


请整体上确认所引用的节号、版本号





用户准许（User consent）,只留中文或英文？





中文（英文）？


请核实OAM相关版本号


是否保留这句话


这类英文解释是不是就不需要带了？


顶头对齐


建议直接NWDAF服务消费者即可吧？


删除


图？翻译





黑体，5号


参数字段是否需要中文（英文）或英文（中文）


a)


第四级。。


首字母大写？


如何解释专有、交叉含义的多个词汇。








图的翻译


[可选]


图内部翻译


图翻译


第X节或条


图翻译


图翻译





？


删除


Consent:许可





移动网络运营商


Target of Analytics Reporting





遗留问题：服务名称后是否还需有如request动作词


整体风格对齐一阶段�字段本身：英文�字段的说明性文字：中文


更新为“操作语义”


更新为：“”消费者举例”


标准组织 规范名称（版本）


用“本文件”的说法描述


后面带的英文删除，只用中文


后面带的英文删除，只用中文


统一为必选输入、可选输入，且输入字段信息保持英文描述。


通过“本文件”的说法描述





II


_1234567905.vsd
Analytics Consumer


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


ADRF


3. Nmfaf_DataManagement_Configure


4. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe


5. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe response


2. 确定NWDAF或ADRF实例


NWDAF


6. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


7. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe response


MFAF


8a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify


8b. Nnwdaf_DataManagement_Notify


8c. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify


8d. Nnwdaf_DataManagement_Notify


9a. Nmfaf_3caDataManagement_notify


9b. Nmfaf_3caDataManagement_notify



_1234567921.unknown

_1234567929.vsd
NF


NWDAF


NEF


AF


UE


1. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe


2. AF 发现


3a. Naf_Event_Exposure_Subsribe


3b. 图6.3.2.2.3-1中描述的的步骤2-3


4. 从UE应用到AF的数据采集


5a. Naf_Event_Exposure_Notify


5b. 图6.3.2.2.3-1中描述的的步骤4-5


6. NWDAF 流程
数据分析


7. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify



_1234567937.vsd
Consumer


1. Nadrf_DataManagement_Delete request


ADRF


3. Nadrf_DataManagement_Delete response


2. ADRF 删除存储的数据



_1234567941.vsd
�

NF


NWDAF


6.Nnwdaf_AnalyticsSusbcription_Notify


1.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request / Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (type of analytics = UE mobility information, target of analytics = UE id or group ID)


4.Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response / Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify


AMF


3. NWDAF 得出分解结果


2a. Namf_EventExposure_Subscribe


2b. Namf_EventExposure_Notify


5d. 针对该UE产生新的分析数据


5a. Namf_EventExposure_Notify



NF
NWDAF
1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request (type of analytics = congestion information, target for analytics = UE id)
OAM
6-7. Data collection from OAM
(Input: location, Output:congestion)
9. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (UE id, congestion information)
10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (type of analytics = congestion information, target for analytics = UE id)
12-13. Data collection from OAM
(Input: location, congestion threshold  Output: congestion)
15. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (UE id, congestion)
20. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (UE id, congestion information)
18. Notification (congestion)
UDM
AMF
2. Nudm_UECM_Get Request (UE id, NF type=AMF)
3. Nudm_UECM_Get Request (AMF ID)
4. Namf_EventExposure_Subscribe Request (UE id, event = location, one time reporting)
5. Namf_EventExposure_Subscribe Response (UE location)
一次性上报

连续上报

11. 推导出UE的感兴趣区域
16. Namf_EventExposure_Subscribe Request (UE id, event = UE moving out of area of interest)
17. Namf_EventExposure_Subscribe Response
8. NWDAF 推导出请求的分析结果
14. NWDAF 推导出请求的分析结果
19. NWDAF 推导出新的分析结果



_1234567950.vsd
�

SMF



_1741007092.vsd

5b.Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify/ / Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request Response (Exception ID)
5a.Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request Response (Exception ID)
2a. Namf_EventExposure_Subscribe (Event ID)
Consumer NF
NWDAF
2b. Namf_EventExposure_Notify
AF
1b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe
1a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request
4. 对行为异常的UE ID
进行数据分析
NEF
5b. Nnef_AnalyticsExposure_Notify (Exception ID)
1b. Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request
AMF
SMF
3a. Nsmf_EventExposure_Subscribe (Event ID)
3b. Nsmf_EventExposure_Notify



_1741002316.doc
[image: image1.png]SMF UPF AME

NF NWDAF AF

1. Nnwdaf_Analyticsinfo_Request
/ Nnwdaf_AnalyficsSubscription_Subscribe

_—

2c. Nsmf_EventExposure_Subscribe

2d. Trigger to
reportevent

2f. Nsmf_EventExposure_Notify

2g. Namf_EventExposure_Subscribe

Ll
2h. Namf_EventExposure_Notify
<
3. NWDAF derives new analytics

4. Nnwdaf_Analyticsinfo_Request Response
I Nnwdaf_AnalyticsSubscription _Notify
— i

gt Eventmomrs oty b Trger 0

reportevent
. 5d. Nsmf_EventExposure_Notify
5e. Namf_EventExposure_Notify

6. NWDAF derives new analytics

7. Nnwdaf_Analyticsinfo_Request Response

/ﬁnwdaf AnalyticsSubscription _Notify








_1234567951.vsd
�

AMF


NWDAF


5. AMF根据NWDAF的返回信息，确定RA发给UE



AF
AMF
SMF
NWDAF
NRF
NEF
Namf
Nsmf
Nnwdaf
Nnrf
Nnef
Naf



_1234567949.vsd

_1234567947.vsd

_1234567943.vsd
�

NF Consumer



NF
NWDAF
1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request (type of analytics = congestion information, Analytics Filter = location)
OAM
5. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response (location, congestion information)
6. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (type of analytics = congestion information, Analytics Filter = location)
10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (location, congestion information)
一次性上报
连续上报


4. NWDAF 推导出NF请求的分析结果
9. NWDAF推导出NF请求的分析结果
2-3.  从OAM采集数据的过程,
(输入: location, output: congestion)
7-8.  从OAM采集数据的过程, 
(输入: location, congestion threshold 输出: congestion)
13. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify (location, congestion information)
11. Notification
12. NWDAF 推导出新的分析结果



_1234567942.doc


7. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Response







/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Notify







6. NWDAF得出新的分析







5c. Namf_EventExposure_Notify 







2f. Namf_EventExposure_Notify 







2e. Namf_EventExposure_Subscribe 







AMF







5b. Nsmf_EventExposure_Notify







5a. Naf_EventExposure_Notify







/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Notify







4. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Response







3. NWDAF 得出新的分析







2d. Nsmf_EventExposure_Notify







2c. Nsmf_EventExposure_Subscribe 







2b. Naf_EventExposure_Notify







2a. Naf_EventExposure_Subscribe 







SMF







AF







/ Nnwdaf_AnalyticsInfo_Subscribe 







1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 







NWDAF







NF












_1234567939.vsd
�

NF



_1234567940.doc


Nnrf_Management_NfStatus_Notify







-







2d







Nnrf_Management_NfStatus_Subscribe 







-







2c







Notification







 







-







8







fStatus_Notify







Nnrf_Management_N







 







-







7







NWDAF导出新的分析







 







-







9







Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify







 







-







10







Data collection from OAM 















3a /3b - 







NRF







NWDAF导出新的分析







 







-







5







/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify







Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response







-







6







Nnrf_ NFDiscovery_Request Response







-







2b







Nnrf_NFDiscovery_Request (AMF Region) 







-







2a







Namf_EventExposure_Notify







-







4b







Namf_EventExposure_Subscribe 







-







4a







AMF







/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe 







Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request 







-







1















NWDAF







NF







OAM







 












_1234567938.vsd

NWDAF 
Service Consumer
NWDAF containing
MTLF
1. Nnwdaf_MLModelProvision_Subscribe/ Nnwdaf_MLModelProvision_Unsubscribe
2. Nnwdaf_MLModelProvision_Notify



_1234567935.vsd
NWDAF


1. Nadrf_DataManagement_StorageRequest


DCCF


ADRF


3. Nadrf_DataManagement_StorageRequest Response


2. ADRF存储数据


MFAF



_1234567936.vsd
NWDAF


DCCF


ADRF


2a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest 


MFAF


Data or Analytics Consumer


1a. Ndccf_DataManagement_Subscribe


1d. DCCF确定数据和/或分析将存储在ADRF中


1c. NWDAF确定数据和/或分析将存储在ADRF中


5a. Ndccf_DataManagement_Subscribe


2b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest 


5b. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


     6. 通知存储在ADRF中


8a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval request 


8b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRemoval request 


9b. Nnwdaf_DataManagement_UnSubscribe


9a. Ndccf_DataManagement_UnSubscribe


7b. DCCF确定数据不再存储
在ADRF中


7a. NWDAF确定数据不再存储在ADRF中


1b. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


    3. ADRF确定数据和/或分析已存储或正在存储


4a. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest Response


4b. Nadrf_DataManagement_StorageSubscriptionRequest Response 



_1234567934.doc

[image: image1]

NWDAF 



Service Consumer







NWDAF containing



MTLF







1. Nnwdaf_MLModelInfo_Request







2. Nnwdaf_MLModelInfo_Request response












_1234567931.vsd
NEF



_1234567932.vsd
NWDAF


UDM


SMF


1. Nudm_UECM_Get_Request  



_1234567930.vsd
AF



_1234567925.vsd
Data Consumer


7a. Nnf_EventExposure_Notify


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


Data Source


6. Nnf_EventExposure_Subscribe


3. Determine NF Instances


4. Determine if requested data is already being collected


5. Nmfaf_3daDataManagement_Configure


8a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify


MFAF


12. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe


13. Nnf_EventExposure_Unsubscribe 


14. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure



_1234567927.vsd
Data Consumer


4. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


ADRF


2. Ndccf_ContextManagement_Register/
    Ndccf_ContextManagement_Update


1. Collect data directly, i.e. not via DCCF


NWDAF


3. Ndccf_ContextManagement_Register Response/
    Ndccf_ContextManagement_Update Response



_1234567928.doc

[image: image1]

1







. 







Nnf_EventExposure_Subscribe







(Event ID, 







Reporting Mode 







= 







Deactivate Notification Flag)







5. 







Nnf_EventExposure_Notify







0a. 







本地策略







3. 







本地策略







事件生产者 







NF







事件消费者 







NF







2. 







事件采集







4. 







Nnf_EventExposure_Subscribe







(Event ID, 







Reporting Mode 







= Activate Notification 







Flag)







6. 事件采集







0b. 收到格式化和处理参数




















_1234567926.vsd
Data Consumer


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


ADRF


4. Nmfaf_3daDataManagement_Configure


5. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe


6. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe response


3. Determine NWDAF or ADRF Instance


NWDAF


7. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


8. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe response


MFAF


9a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify


9b. Nnwdaf_DataManagement_Notify


9c. Nadf_DataManagement_RetrievalNotify


9d. Nnwdaf_DataManagement_Notify


10a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify


10b. Nmfaf_3caDataManagement_Notify




Data Fetch


Unsubscribe

Data Consumer
6a. Nnf_EventExposure_Notify
1. Ndccf_DataManagement_Subscribe
DCCF
Data Source
5. Nnf_EventExposure_Subscribe
7a. Ndccf_DataManagement_Notify
12. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe
13. Nnf_EventExposure_Unsubscribe
9. Ndccf_DataManagement_Fetch Request
10. Ndccf_DataManagement_Fetch response
6b. Nnf_EventExposure_Notify
7b. Ndccf_DataManagement_Notify
3. Determine NF Instances
4. Determine if requested data is available at DCCF
8a. Data collection from OAM as described in steps 1-4 Figure 6.2.3.2-1
8b. Ndccf_DataManagement_Notify
UDM
2. Check user consent information in UDM. Subscribe to user consent changes.
11. UDM notifies DCCF on revocation of user consent. DCCF unsubscribes to affected data collection and updates/terminates affected subscription of the data consumer.



_1234567924.vsd
Data Consumer


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


ADRF


4. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe


3. Determine NWDAF or ADRF Instance


NWDAF


5. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


6a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify


6b. Nnwdaf_DataManagement_Notify


7a. Ndccf_DataManagement_Notify


7b. Ndccf_DataManagement_Notify



_1234567922.doc
[image: image1.emf]9a. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe request 


(Subscription Correlation ID)


9b. Nnwdaf_DataManagement_Unsubscribe response ()


2a. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe request


1. Identification of further 


data required


NWDAF Service 


Consumer


NWDAF


4b. (Optional) Data Collection


2b. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe response 


(Subscription Correlation ID)


6b. Nnwdaf_DataManagement_Notify (Notification 


Correlation ID, Requested Data)


7a. Nnwdaf_DataManagement_Fetch request (Notification 


correlation ID (+ Fetch Correlation ID))


7b. Nnwdaf_DataManagement_Fetch response 


(Requested Data)


8. Requested Data use in 


further processing


5. Data Exposure 


Preparation


Data Source


3. Determine if required 


data available


4a. (Optional) Determine 


data sources


6a. Nnwdaf_DataManagement_Notify response (Notification 


Correlation ID , Fetch Correlation ID, Target Address for Retrieval)


Fetch Data


Unsubscribe





_1234567913.vsd
2. Nudm_UECM_Deregistration request


NWDAF


UDM


3. Nudm_UECM_Deregistration response


1. 触发在UDM中注销



NWDAF 服务消费者
NWDAF1
NWDAF2
4a. 根据NWDAF1的报告更新“Time when analytics information is needed”
1a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription
[Time when analytics information is needed
=expected waiting time]
1b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/
Nnwdaf_AnalyticsSubscription
[Time when analytics information is needed
=expected waiting time]
3a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response/
Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
[Error Response/ Notification (revised waiting time_1)]
4b. 根据NWDAF1 and NWDAF2的报告更新“Time when analytics information is needed”
2a. 根据NF1的数据生成分析
2b. 根据NF2的数据生成分析
3b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response/
Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
[Error Response/ Notification (revised waiting time_2)]
5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription
[Time when analytics information is  needed
=new expected waiting time]
5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription
[Time when analytics information is needed
=new expected waiting time]



_1234567919.unknown

NWDAF
OAM
1. Subscribe (Input)
4. Notification (notifyFileReady )
3. 数据处理
2. Subscribe (Output)



_1234567918.doc
 

7. Nudm_SDM_Unsubscribe







1. Nudm_SDM_Get







2. Nudm_SDM_Subscribe







Nnf_EventExposure_Subscribe / 



Nnf_EventExposure_Unsubscribe 







4. Nnf_EventExposure_Notify







6. Nnf_EventExposure_Unsubscribe 







5. Nudm_SDM_Notify







UDM







NF







NWDAF












_1234567915.unknown

NWDAF
OAM
1. Subscribe (输入)
4. Notification (notifyFileReady )
3. 数据处理
2. Subscribe (输出)



_1234567914.doc
 

7. Nudm_SDM_Unsubscribe







1. Nudm_SDM_Get







2. Nudm_SDM_Subscribe







Nnf_EventExposure_Subscribe / 



Nnf_EventExposure_Unsubscribe 







4. Nnf_EventExposure_Notify







6. Nnf_EventExposure_Unsubscribe 







5. Nudm_SDM_Notify







UDM







NF







NWDAF












分析消费者
源NWDAF
目标 NWDAF

0. 分析消费者从源NWDAF订阅分析。可选地，源NWDAF订阅UE移动性事件
9. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer response
11. 目标NWDAF从数据源接收新的输入数据并得出新的分析

12. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
数据源
8. 目标NWDAF向数据源订阅
10. 源NWDAF取消向数据源订阅

4. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer
5. 接管分析订阅
2. 源NWDAF决定请求分析订阅转发
7. 目标NWDAF获取分析上下文
3. 源NWDAF发现和选择目标NWDAF

6. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
1. 源NWDAF，例如由UE移动性事件通知引起，触发到目标NWDAF的有所准备的分析订阅转发



_1234567911.doc


消费者NWDAF







2. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer response







1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer request







提供者�NWDAF












_1234567912.vsd
2. Nudm_UECM_Registration request


NWDAF


UDM


3. Nudm_UECM_Registration response


1. 触发在UDM中注册



可选

条件

分析消费者
目标 NWDAFz

源NWDAF

NRF

目标NWDAFy
1. 源NWDAF决定准备分析转发
2. 源NWDAF发现目标NWDAF（如NWDAFy和 NWDAFz)
0a. 源NWDAF开始数据采集并生成分析
7. 候选目标NWDAF (如NWDAFy和NWDAFz)开始数据采集并生成分析
0. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe
3a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request (prepared analytics subscription transfer, subscription info, analytics context identifier(s))
4a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request (prepared analytics subscription transfer, subscription info, analytics context identifier(s))
3b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response
4b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response
5a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Request (analytics context identifier(s))
5b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Response (analytics context)
6a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Request (analytics context identifier(s))
6b. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer Response (analytics context)
条件
0b. 源NWDAF使用Nsmf_EventExposure向源AMF订阅
条件
8a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Request
(analytics subscription transfer cancel)
8b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Transfer Response



_1234567907.vsd
�

NRF


3b. [Non UE-related] 检索数据源的NF服务区域


1a. Nnrf_NFDiscovery Request (Analytics ID 1)



_1234567908.vsd
NWDAF 服务消费者


5. 目标NWDAF向数据源订阅


4. 源NWDAF清除数据，且如果分析尚未完成，则向数据源取消订阅


具有分析上下文的NF


目标NWDAF


数据源


1. 确定选择一个NWDAF


2. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe (information on used NWDAF)


3a. Nnwdaf_AnalyticsInfo_ContextTransfer (analytics context transfer request)


3b. Nnf_DataManagement_Subscribe  (Data collection request)


选项2.


选项1.


3c. Nnf_DataManagement_Notify (Data according to request)



Aggregation Point
(Aggregator NWDAF)
NWDAF Service Consumer
NRF
NWDAF2
1a. Nnrf_NFDiscovery Request (Analytics ID 1, (TAI-1, TAI-2, TAI-n))
NWDAF3
1b. Nnrf_NFDiscovery Response (Candidate NWDAFs)
2. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request (Analytics ID 1, (TAI-1, TAI-2, TAI-n))
9a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response
9b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
NWDAF1
8. 聚合分析输出
3. 发现NWDAFs
4. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  
    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request ()
5. Nnwdaf_AnalyticsInfo /  
    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe Request ()
6a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response
7b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
6b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
7a. Nnwdaf_AnalyticsInfo Response



_1234567897.doc

[image: image1]

消费者 







NF







DCCF







Ndccf







消息传递框架







N







nf







Nmfaf







Nmfaf







数据源 







NF







NRF/UDM/BSF







MFAF












_1234567901.vsd
NWDAF


1. Nnef_AnalyticsExposure_Fetch


3. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response


NEF


AF


2. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request


4. Nnef_AnalyticsExposure_Fetch response


0. NEF控制分析开放映射



_1234567903.vsd
Analytics Consumer


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


ADRF


3. Nadrf_DataManagement_RetrievalSubscribe


2. 确定NWDAF或ADRF实例


NWDAF


4. Nnwdaf_DataManagement_Subscribe


5a. Nadrf_DataManagement_RetrievalNotify


5b. Nnwdaf_DataManagement_Notify


6a. Ndccf_DataManagement_notify


6b. Ndccf_DataManagement_notify



_1234567904.vsd
Analytics Consumer


6a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify


1. Ndccf_DataManagement_Subscribe


DCCF


NWDAF


5. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe


2. 确定NF实例


3. 确定请求的数据是否已经被收集


4. Nmfaf_3daDataManagement_Configure


7a. Nmfaf_3caDataManagement_Notify


MFAF


10. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe


11. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 


12. Nmfaf_3daDataManagement_Deconfigure




取消订阅


获取数据

分析消费者
5a. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
1. Ndccf_DataManagement_Subscribe
DCCF
NWDAF
4. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe
6a. Ndccf_DataManagement_Notify
3. 确定所请求的分析是否已经被收集
2. 确定NWDAF实例
9. Ndccf_DataManagement_Unsubscribe
10. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe
7. Ndccf_DataManagement_Fetch Request
8. Ndccf_DataManagement_Fetch response
5b. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify
6b. Ndccf_DataManagement_Notify



_1234567899.vsd
NWDAF


1. Nnef_AnalyticsExposure_Subscribe/
    Nnef_AnalyticsExposure_Unsubscribe


3. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify


NEF


AF


2. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/
    Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe


4. Nnef_AnalyticsExposure_Notify


0. NEF控制分析开放映射



_1234567900.doc


  

NWDAF服务消费者







1. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request







2. Nnwdaf_AnalyticsInfo_Request response







NWDAF














_1234567898.doc


 

2. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify







1. Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe/ Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Unsubscribe 







NWDAF







NWDAF服务消费者














_1234567893.doc
[image: image1.emf]Any NF


DCCF


Ndccf


Nnwdaf


NWDAF


NRF/UDM/BSF


Nmfaf


Nmfaf


Messaging 


Framework


MFAF





Analytics
and
Collected Data
ADRF
NF
DCCF

Ndccf
Nadrf
Nmfaf
Nmfaf
Messaging Framework
MFAF



_1234567896.doc

[image: image1]

消费者 







NF







DCCF







Ndccf







N







nf







数据源







NF







NRF/UDM/BSF












_1234567894.vsd
Nnwdaf


NWDAF
containing AnLF


NWDAF containing MTLF



_1234567891.doc
[image: image1.emf]NWDAF


DCCF


Ndccf


Nnf


 Any NF 


(Data Source)


NRF/UDM/BSF


Nmfaf


Nmfaf


Messaging 


Framework


MFAF





_1234567892.vsd
Nnwdaf


Any NF


NWDAF



_1234567890.vsd
Nnf


NWDAF


Any NF



