反馈邮箱：liyujia@catarc.ac.cn，zhaorui@catarc.ac.cn，wei.cai@semidrive.com，

抄送：liyuran@catarc.ac.cn

反馈截至时间：2023年10月17日

标准提案意见反馈表

| 针对《汽车智能座舱计算芯片技术要求与试验方法》意见反馈 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准条目号及名称 | 修改建议 | 理由 | 备注 |
| 1 | 5.1 | 建议删去T-box/通讯网关和辅助驾驶系统，作为对应，在5.2.1 表1中删去相应的列。 | 座舱与通信、辅助驾驶从逻辑上属于不同的域，虽然某些产品形态将部分通信、辅助驾驶功能集成到座舱，但从标准定义的角度，不应将两者混淆。 另外，汽标委已经有了相应的通信芯片、计算芯片标准，相关的通信、计算需求应在对应标准中讨论。 |  |
| 2 | 5.2.1 表1以及3.2节 | 1. 需要明确“智能座舱计算芯片”的范围和定义，定义3.2中“SoC”，本标准是否 仅限制于SoC，或包含MCU的单功能形态。 2. 建议此表格作为资料性附录。 |  |  |
| 3 | 5.2.1 表1 启动时间 | 1. 不同规格、不同操作系统的芯片，启动时间无法统一衡量。例如，安卓系统的典型启动时间为10秒的量级，目前的500ms并不适用。 2. 需要进一步明确启动的时间点，是从哪个起点到哪个终点。 |  |  |
| 4 | 5.2.1 表1中 “系统Boot性能Power on to full HMI” | 修改或删除。 | HMI属于OEM的器件，HMI显示的时间已经不属于芯片所能控制的范围。芯片能控制的范围仅为kernel launch阶段。 |  |
| 5 | 5.2.1 表1 功耗部分 | 删除相关行。 | 对于不同场景、不同应用、不同大小、动/静态的功耗要求各家情况不同，定义指标无意义，可以提出测试方法，不建议有技术要求。 |  |
| 6 | 5.2.1 表1硬件接口部分 | 删除CAN/LIN、TSN、ADC、PWM、带有ECC for DDR、Serial NOR Flash type、Serial NOR channels and chip selects | 并非座舱芯片的必要接口。 |  |
| 7 | 5.5（以及5.2.1表1中对应内容） | 温度要求偏高，建议环境温度要求为grade3。 | 座舱不属于发动机等高温区域，温度要求应为grade3。 |  |
| 8 | 7.2 | 不应要求提供失效分析报告。 | 失效分析报告无法公开。 |  |

意见反馈单位：高通无线通信技术（中国）有限公司

联系人及联系方式：殷悦 yuey@qti.qualcomm.com 13301338165