# 基于车辆密度的消息生成周期控制

车载系统应按照本小节定义的周期来生成BSM消息。车载系统对vPERRange（100m）范围内车辆的数目 N(k) 进行平滑计算：

- Ns(k)=λ×N(k)+(1-λ)×Ns(k-1)

其中N(k)为在第k个vPERInterval（1s）间隔的最后，HV计算的在vPERRange（100m）范围内的RV总数量（RV的区分按照BSM消息内的id标示），即如果在第k个vPERInterval间隔内接收到的某个RV最后一个BSM消息内包括的2D位置信息位于HV最近获取的2D位置信息vPERRange（100m）范围内。是平滑加权引子vDensityWeightFactor（0.05），是当前平滑后的车辆密度。

车载系统采用如下公式计算BSM消息生成周期Max_ITT（k）：

其中Max_ITT（k）是消息生成间隔，单位为ms，B是密度系数vDensityCoefficient（25），vMax_ITT (600ms)是上述计算中的最大门限。

系统调度下一个生成BSM的时间为：NextScheduledMsgTime = LastTxTime + Max_ITT + RandOffset。RandOffset是一个在–vTxRand （5ms）和 +vTxRand（5ms）之间均匀分布的随机数。