# “物理随机源健康检查”相关的标准分析及标准修改建议

王江胜，高通，2025-10-16

# 标准分析

|  | NIST SP 800-90B | BSI AIS 20/31 | ISO/IEC 20543 | ISO/IEC 18031:2025 | ISO/IEC 19790 / FIPS 140-3 IG | GM/T 0078-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康检测类型 | 启动检测、持续检测（RCT/APT）、按需检测 （前2者必备，按需可选） | 启动检测、在线检测、总失效检测 | 启动检测与在线检测，结合评估方法学 | 启动检测与在线检测，接口留给实现 | 启动检测、持续检测，模块级要求 | 启动检测、在线检测、总失效检测 |
| 在线健康检测 | 推荐 RCT/APT；强调原始噪声层优先 | 要求在线测试；强调总失效测试 | 提供评估方法学与审核证据框架 | 定义RBG模型与安全要求，留接口给测试 | 以模块视角约束失败处理、后处理与证明路径 | 要求在线健康检测，覆盖熵源输出监控 |
| 总失效测试 | 可纳入在线测试集合（可选或自选） | 明确强调 | 作为测试项的方法学可实现 | 保持概念一致 | 以模块行为约束抑制/禁用 | 明确要求检测全0、全1等整体失效场景 |
| 健康检测技术 | RCT、APT（统计测试）；等效性证明（RCT和APT属于vetted） | RCT、APT + 总失效判定（如全0/全1检测） | 方法学框架，不限定具体技术 | 概念模型，技术选择由实现决定 | 统计测试 + 状态监控，结合后处理策略 | 32比特长度的全0全1检测 |
| 后处理位置 | 原噪声层优先；非vetted需等效证明 | 与90B趋同 | 不限定实现，强调可评估 | 给出概念模型 | IG明确“vetted/非vetted”差异化处理 | 要求在熵源输出前或后处理前执行健康检测 |

# 标准修改建议

本提议修改部分全部为新增内容，为提高易读性，以下提议中原文使用正常字体，修改意见以粗体高亮表示新增部分。

## 需求部分

8.4.2 真随机数发生器要求

按照9.4.2进行试验，使用TRNG实现随机数生成的汽车芯片，应符合下列要求：

a) 随机源使用芯片内部物理随机源实现；

b) 至少有 2 个相互独立的随机源或者支持物理随机源健康检测

注： 物理随机源健康检测可参考NIST FIPS 800-90B，或AIS 31中的相关要求

## 测试方法内容

9.4.3.2 若支持至少2个随机源，检查并记录汽车芯片所支持的相互独立的物理随机源个数。若支持物理随机源健康检测，审核并记录随机数发生器健康检测部分的设计文档，验证健康检测功能的输出。

# 测试审核通过规则建议（非标准化部分）

## 检测方法说明

检测方法部分的说明，供测试实验室参考。由于检测方法描述粒度需要与全文保持一致，以下内容不写到正文中：

- 验证是否有健康检测功能

- 审核健康检测的设计方法是否合理

- 审核健康检测设计的输入输出和触发条件

- 审核设计验证过程对健康检测部分的验证结果，包括正向（健康）和反向（不健康）情况，由于非健康模式很难触发，这部分可以通过审核展示仿真结果。

- 测试验证在正常状态下，健康检测的结果输出为“正常”

- 检测健康检测结果为“正常”时，随机数可以正常输出。

## 设计方法验证条件

对于3.1说明的第2条，专家提出的“检测审核条件不明确”，以及担忧过于简单的健康检测，补充如下内容。以下所述的内容大部分来自对各个国内国际标准的分析总结。

审核健康检测设计文档要求如下：

- 初始化与在线检测

支持在系统初始化阶段进行健康检测，并在运行过程中提供在线健康检测功能。

- 部分失效场景检测
能够覆盖典型的部分失效场景，采用的检测技术包括但不限于：

  - 重复计数测试（RCT）；

  - 自适应比例测试（APT）；

  - 整体失效场景检测（全0或全1检测）；

  - 单个或多个振荡器失效等（例如，在一定时间段内输出全1 或全0不变可认为次振荡器随机性失效）

- 失效指示输出
提供失效指示输出。

- 失效处理策略
针对不同失效场景，采用适当的处理策略，常见策略包括：

  - 在初始化健康检测成功完成之前，不进行随机数输出；

  - 终止随机数输出；

  - 在继续输出随机数的同时输出失效指示。

- 送测设备可以使用自定义的上述未包含的健康检测方法或技术，需提供充足的证据证明其设计的合理性