ICS 33.060

CCS M 30

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/Txxxx—

5G移动通信网 核心网支持测距服务和直通链路定位的技术要求

Technical requirements of 5G core network for Ranging based services and Sidelink Positioning

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

目次	1

前言	1

5G移动通信网 核心网支持测距服务和直通链路定位总体技术要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语（电信）	2

3.1 术语和定义	2

3.2 缩略语	3

4 架构模型和概念（电信）	4

4.1 通用概念	4

4.2 架构参考模型	4

4.2.1 非漫游参考架构	4

4.2.2 漫游参考架构	6

4.2.3 PLMN间参考架构	7

4.2.4 参考点	9

4.2.5 服务化接口	10

4.3 功能实体	10

4.3.1 UE	10

4.3.2 PCF	11

4.3.3 AMF	11

4.3.4 UDM	11

4.3.5 UDR	12

4.3.6 NRF	12

4.3.7 NEF	12

4.3.8 LMF	12

4.3.9 GMLC	12

4.3.10 AF	13

4.4 定位结果	13

4.4.1 概述	13

4.4.2 距离和方向	13

4.4.3 相对位置	13

4.4.4 相对速度	13

5 高层功能和特征	13

5.1 测距/直通链路定位服务的授权和配置（电信）	13

5.1.1 向UE提供授权及策略/参数配置	13

5.1.2 向NG-RAN提供授权及策略/参数配置	14

5.2 测距/直通链路定位UE的发现与选择（中信科）	14

5.2.1 概述	14

5.2.2 定位UE的发现与选择	14

5.2.3 直通链路定位服务器UE的发现与选择	15

5.3 测距服务/直通链路定位控制（中兴）	15

5.3.1 概述	15

5.3.2 通过PC5传输RSPP	15

5.3.3 UE与LMF之间的协议	15

5.4 涉及5GC的直通链路定位辅助的UE定位（中兴）	15

5.4.1 概述	15

5.4.2 有NAS连接时基于网络的直通链路定位	15

5.4.3 无NAS连接时基于网络的直通链路定位	15

5.4.4 有NAS连接时网络辅助的直通链路定位	15

5.4.5 无NAS连接时网络辅助的直通链路定位	15

5.5 测距/直通链路定位服务开放（中兴）	15

5.5.1 概述	15

5.5.2 向SL定位客户端UE开放服务	15

5.5.3 向AF和5GC NF开放服务	15

5.6 QoS处理（中兴）	15

5.6.1 概述	15

5.6.2 测距服务/直通链路定位的QoS处理	16

5.6.3 RSPP传输QoS处理	16

5.7 测距服务/直通链路定位的签约（高通）	16

5.8 基于定位UE的仅涉及UE操作的直通链路定位（高通）	16

5.9 对并发测距服务/直通链路定位的支持（高通）	16

6 功能描述及信息流程	16

6.1 向UE提供服务授权和配置过程（中信科）	16

6.1.1 概述	16

6.1.2 基于PCF向UE提供服务授权和配置	16

6.1.3 PCF发现	16

6.1.4 UE触发的测距/直通链路定位策略配置过程	16

6.1.5 通过控制面为测距/直通链路定位提供基于AF的服务参数配置	16

6.2 核心网为NG-RAN提供服务授权配置的流程（高通）	16

6.2.1 概述	16

6.2.2 注册流程	16

6.2.3 服务请求流程	16

6.2.4 N2切换流程	16

6.2.5 Xn切换流程	16

6.2.6 向AMF发送签约数据更新通知	16

6.2.7 向 NG-RAN 传输与RSPP传输相关的 PC5 QoS 参数	16

6.3 UE发现流程（华为）	16

6.3.1 概述	17

6.3.2 使用5G ProSe使能的UE进行测距/直通链路定位UE发现	17

6.3.3 使用具备V2X能力的UE进行测距/直通链路定位UE发现	17

6.4 有直通链路定位辅助的涉及5GC的UE定位流程（中信科）	17

6.4.1 有NAS连接时基于网络的直通链路定位流程	17

6.4.2 无NAS连接时基于网络的直通链路定位流程	17

6.4.3 有NAS连接时网络辅助的的直通链路定位流程	17

6.4.4 无NAS连接时网络辅助的直通链路定位流程	17

6.5 基于定位UE的仅涉及UE操作的直通链路定位流程（华为）	17

6.6 测距/直通链路定位服务开放流程	17

6.6.1 向SL定位客户端UE提供服务的流程（华为、电信）	17

6.6.2 向AF开放服务的流程（电信）	17

6.7 测距/直通链路定位控制流程（首信）	17

参 考 文 献	18

前  言

本文件制定了5G移动通信网核心网支持测距和直通链路定位的技术要求。本标准参考国内和国际相关标准，并结合国内网络的实际情况制定。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定内容起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国电信集团有限公司、北京小米移动软件有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、华为技术有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、北京首信科技股份有限公司

本文件主要起草人：

5G移动通信网 核心网支持测距服务和直通链路定位总体技术要求

范围

本文件规定了5G移动通信网核心网支持测距服务和直通链路定位的总体技术要求，包括支持测距服务和直通链路定位的5G系统参考架构、功能实体要求、高层功能及特征、相关信息流程等。

本文件适用于5G移动通信网核心网支持测距服务和直通链路定位相关功能的研发和测试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3GPP TR 21.905 3GPP规范词汇 （Vocabulary for 3GPP Specifications）

3GPP TS 23.501 v18.4.0 5G系统架构 （System architecture for the 5G System (5GS)）

3GPP TS 23.502 v18.4.0 5G系统流程 （Procedures for the 5G System (5GS)）

3GPP TS 23.503 5G系统的策略和计费控制框架 （Policy and charging control framework for the 5G System (5GS); Stage 2）

3GPP TS 38.305 下一代无线接入网（NG-RAN）；下一代无线接入网中用户设备（UE）定位的第二阶段功能规范 （NG Radio Access Network (NG-RAN); Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in NG-RAN）

3GPP TS 23.287 5G系统支持车联网（V2X）服务的架构增强 （Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support Vehicle-to-Everything (V2X) services）

3GPP TS 23.304 5G系统中的邻近服务 （Proximity based Services (ProSe) in the 5G System (5GS)）

3GPP TS 23.273 5G系统定位服务 （5G System (5GS) Location Services (LCS); Stage 2）

3GPP TS 37.355 LTE定位协议 （LTE Positioning Protocol (LPP)）

3GPP TS 23.222 3GPP北向API的通用API框架 （Common API Framework for 3GPP Northbound APIs）

3GPP TS 33.122 3GPP北向API的通用API框架（CAPIF）的安全问题 （Security aspects of Common API Framework (CAPIF) for 3GPP northbound APIs）

3GPP TS 38.355 NR；直通链路定位协议（SLPP）；协议规范 （NR; Sidelink Positioning Protocol (SLPP); Protocol Specification）

3GPP TS 33.533 基于测距的服务和直通链路定位的安全问题 （Security aspects of ranging based services and Sidelink positioning）

3GPP TS 23.032 通用地理区域描述（GAD） （Universal Geographical Area Description (GAD)）

术语、定义和缩略语（电信）

术语和定义

下列术语适用于本文件。

3.1.1

定位UE  Located UE

具有已知位置信息或可通过基于Uu定位功能获取其位置信息的SL参考UE。可基于定位UE通过直通链路定位来确定目标UE的位置。

3.1.2

基于网络的操作  Network-based Operation

由5GC NFs参与服务请求处理和结果计算的测距/直通链路定位操作。

3.1.3

定位  Positioning

检测地理位置和速度（例如移动终端的速度）的功能。

3.1.4

测距  Ranging

通过 PC5 接口确定两个或多个 UE 之间的距离和/或一个 UE（即目标 UE）相对于另一个 UE（即 SL 参考 UE）的方向。

3.1.5

测距/SL定位应用标识符  Ranging/SL Positioning Application Identifier

全球唯一标识符，用于识别特定测距/SL定位应用，可映射到 V2X 服务类型或 ProSe 标识符。

3.1.6

相对位置  Relative position

UE 相对于其他网络元素或其他UE位置的估计值。

3.1.7

相对速度  Relative velocity

UE 相对于另一个UE速度的估计值。

3.1.8

SL参考UE  SL Reference UE

支持目标UE定位的UE，例如利用直通链路发射和/或接收定位参考信号、提供定位相关信息等。

注：在RAN工作组中，SL参考UE被理解为“锚点UE”。

3.1.9

直通链路定位  Sidelink Positioning

使用PC5定位UE以获取其绝对位置、相对位置或测距信息。

3.1.10

SL定位客户端UE  SL Positioning Client UE

除SL参考UE和目标UE之外的第三方UE，驻留在其上的应用程序发起测距/直通链路定位服务请求。

注：SL定位客户端UE无需支持测距/直通链路定位功能，但SL定位客户端UE和SL参考UE/目标UE之间必须通过PC5或 5GC建立通信，以传输服务请求和结果。

3.1.11

SL定位服务器UE Positioning Server UE

为基于直通链路定位和测距服务提供方法确定、辅助数据分发和/或位置计算功能的UE。它根据需要通过PC5与其他UE交互，以确定测距/直通链路定位方法、分发辅助数据并计算目标 UE 的位置。在支持这些功能的情况下，目标UE或SL参考UE可充当SL定位服务器UE。

3.1.12

目标UE  Target UE

在基于测距的服务和直通链路定位中，通过一个或多个SL参考UE来测量其距离、方向和/或位置的UE。

3.1.13

仅涉及UE的操作  UE-only Operation

由UE执行服务请求处理和结果计算的测距/直通链路定位操作。

注：对于仅涉及UE的操作，UE之间的通信通过PC5进行。

3.1.14

用户信息ID  User Info ID

用户信息ID是基于HPLMN的策略或由分配它的测距/直通链路定位应用服务器配置的，用于测距/直通链路定位UE发现。

3.1.15

应用层ID  Application Layer ID

在特定应用范围内识别支持测距/直通链路定位的UE的标识符。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5GMM：5GS移动管理（5GS mobility management）

AF：应用功能（Application Function）

AMF：接入和移动管理功能（Access and Mobility Management Function）

GMLC：网关移动位置中心（Gateway Mobile Location Centre）

GPSI：通用公共用户标识（Generic Public Subscription Identifier）

HPLMN：归属公共陆地移动网络（Home Public Land Mobile Network）

LCS：定位服务（Location Services）

LMF：位置管理功能（Location Management Function）

LPP：LTE定位协议（LTE Positioning Protocol）

MT-LR：Mobile Terminal Location Request

MO-LR：

NAS：非接入层（Non-Access Stratum）

NEF：网络开放功能（Network Exposure Function）

NRF：网络存储功能（Network Repository Function）

PCF：策略控制功能（Policy Control Function）

PLMN：公共陆地移动网（Public Land Mobile Network）

QoS：服务质量（Quality of Service）

RSPP：测距/直通链路定位协议（Ranging/SL Positioning Protocol）

SL：直通链路（Sidelink）

SMF：会话管理功能（Session Management Function）

UDM：统一数据管理（Unified Data Management）

UDR：统一数据仓库（Unified Data Repository）

UE：用户设备（User Equipment）

UPF：用户平面功能（User Plane Function）

架构模型和概念（电信）

通用概念

基于测距的服务通过PC5提供两个或多个UE之间的距离和/或一个UE(即目标UE)与另一个UE(即SL参考UE)之间的方向。

直通链路定位通过PC5提供定位所需的UE的绝对位置、相对位置或测距信息。定位UE可使用直通链路定位确定目标UE的绝对位置。

测距/直通链路定位操作可通过网络辅助操作、基于网络的操作或仅涉及UE的操作来执行：

在基于网络的操作中，5GC NF参与服务请求处理和结果计算；

在仅涉及UE的操作中，服务请求处理和结果计算由UE执行；

在网络辅助操作中，5GC NF参与服务请求处理并辅助UE进行结果计算。

- 测距/直通链路定位服务请求可由 UE（即SL定位客户端UE、目标UE、SL参考UE）、5GC NF、LCS 客户端或AF发起。

- 当SL参考UE和目标UE之间无法直接支持测距/直通链路定位时，SL参考UE和目标UE之间基于 PC5 进行的测距/直通链路定位可通过另一个UE的协助来进行。

架构参考模型

非漫游参考架构

- 图1显示了测距服务和直通链路定位的5G系统非漫游架构示意图，在控制平面内基于服务化接口支持测距服务和直通链路定位。

图1 测距服务和直通链路定位的非漫游参考架构

图2 基于参考点表示的测距服务和直通链路定位的非漫游参考架构

注：完整的5GS架构由3GPP TS 23.501规定。

漫游参考架构

图3显示了测距服务和直通链路定位的5G系统非漫游架构示意图，在控制平面内基于服务化接口支持测距服务和直通链路定位。途中UE A使用HPLMN的签约信息。

图3 测距服务和直通链路定位的漫游参考架构

PLMN间参考架构

图4显示了测距服务和直通链路定位的非漫游PLMN间参考架构。图中UE A和UE B的PLMN分别为PLMN-A和PLMN-B。

图4 测距服务和直通链路定位的非漫游PLMN间参考架构

图5显示了测距服务和直通链路定位的漫游PLMN间参考架构。图中UE A和UE B的PLMN分别为PLMN-A和PLMN-B。其中，UE A在PLMN-C中漫游，UE B无漫游。

图5 测距服务和直通链路定位的漫游PLMN间参考架构

参考点

SR1:	UE中的直通链路定位和测距功能与SL定位/测距服务器之间的参考点。它可用于定义应用层信令。本文件中未规定此参考点。

SR5:	UE中直通链路定位和测距功能之间的参考点。它通过PC5参考点的PC5-U进行传输。

PC5:    UE之间的参考点。它还支持RAN WG定义的直通链路定位和测距操作。

N1:     除了3GPP TS 23.501中定义的N1相关功能外，在测距服务/直通链路定位中，它还用于从 AMF向UE传达测距/直通链路定位策略和参数（包括服务授权），以及从UE向AMF传达UE的测距/直通链路定位能力。

N2:     除了3GPP TS 23.501中定义的N2相关功能外，在测距/直通链路定位服务中，它还用于从 AMF向NG-RAN传输测距/直通链路定位策略和参数（包括服务授权）。

NL10:   除了3GPP TS 23.273中定义的相关功能外，在测距/直通链路定位服务中，LMF还使用应用层ID从GMLC获取定位UE/参考UE的位置。

服务化接口

NLmf:   除了3GPP TS 23.273中定义的相关服务外，在LMF支持测距/直通链路定位服务时，可用于向与其相关的其他NF提供服务。

Ngmlc:  除了3GPP TS 23.273中定义的相关服务外，在GMLC支持测距/直通链路定位服务时，其可使用应用层ID从GMLC获取定位UE/参考UE的位置。

- 除了3GPP TS 23.501中针对以下服务化接口定义的相关服务外，在测距服务/直通链路定位中，相应的NF可以提供的服务如下：

Nudm:   UDM提供的服务用于在初始注册过程或UE配置更新(UCU)过程中向AMF获取相关订阅信息，以通知AMF订阅信息已更改。

Npcf:   H-PCF提供的服务用于在漫游情况下为UE和NG-RAN向V-PCF提供直通链路定位和测距服务相关参数。

Nudr:   UDR提供的服务用于通知PCF和UDM有关直通链路定位和基于测距的服务相关信息的更新情况。

Namf:    PCF使用AMF提供的服务为AMF提供UE和NG-RAN的测距/直通链路定位服务相关参数，并使 AMF创建或更新与测距/直通链路定位服务相关的UE上下文。

Nnef:   NEF提供的服务被应用服务器用于更新5GC的测距/直通链路定位服务相关信息。

Nnrf:   NRF提供的服务用于发现支持测距/直通链路定位的PCF。

功能实体

UE

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，UE还应支持以下功能：

通过N1参考点向5GC报告以下测距/直通链路定位能力：

- 通过PC5支持测距/直通链路定位的能力；

注：基于测距/直通链路定位控制，能够进行测距/直通链路定位的UE可在操作中扮演不同角色，如目标UE、SL参考UE、定位UE。

- 通过PC5支持SL定位服务器UE的能力。

通过PC5进行测距/直通链路定位的相关流程；

基于网络的直通链路定位和网络辅助直通链路定位的相关流程；

仅涉及UE操作的直通链路定位的相关流程；

测距/直通链路定位服务开放相关流程；

在UE触发的测距/直通链路定位策略配置实现中，在UE策略容器中指示UE策略配置请求，以请求一种或多种类型的策略/参数，如下所示：

- 通过PC5进行测距/直通链路定位的策略/参数；

- 定位UE的策略/参数；

- 除3GPP TS 23.273 v18.3.0第4.3.5条定义的功能外，目标UE的策略/参数；

- SL定位客户端UE的策略/参数；

- SL定位服务器UE的策略/参数。

通过N1参考点接收来自5GC的测距/直通链路定位策略；

通过PC5配置测距/直通链路定位参数。这些参数可在UE中预先配置，或在覆盖范围内，由HPLMN中的PCF通过N1参考点或测距/直通链路定位应用服务器通过SR1参考点的信令来配置或更新。

PCF

除了3GPP TS 23.501和3GPP TS 23.503中定义的功能外，PCF还应支持向UE提供必要的策略和参数以使用测距/直通链路定位服务的功能，以作为3GPP TS 23.503 v18.3.0第4.2.2条中定义的UE测距/直通链路定位策略信息的一部分：

通过PC5进行测距/直通链路定位的授权策略和参数；

基于网络的直通链路定位和网络辅助直通链路定位的授权策略和参数；

测距/直通链路定位服务开放的授权策略和参数。

PCF可在特定条件下向UE更新测距/直通链路定位的策略和参数。

当从AMF接收到Npcf_UEPolicyControl_Create请求中的测距/直通链路定位能力，或者当从UDR接收到更新的订阅数据时，PCF生成与3GPP TS 23.287 v17.5.0第5.4.2条中定义的UE对应的NG-RAN使用的 PC5 QoS参数。

AMF

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，AMF还执行以下功能：

根据测距/直通链路定位能力的指示，选择支持测距/直通链路定位策略/参数配置的PCF，作为注册请求中“5GMM能力”的一部分；

存储测距/直通链路定位能力；

选择支持测距/直通链路定位的LMF，并将目标UE的测距/直通链路定位能力转发给LMF；

选择支持测距/直通链路定位的GMLC，并请求该GMLC测距/直通链路定位结果；

将测距/直通链路定位能力转发至PCF；

从UDM获取与测距/直通链路定位相关的订阅信息，并将其存储为UE上下文数据的一部分；

向NG-RAN提供有关UE通过PC5进行测距/直通链路定位的授权状态指示；

向NG-RAN提供PC5上RSPP传输相关的PC5 QoS参数。

UDM

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，UDM还执行以下功能：

通过PC5进行测距/直通链路定位的订阅管理；

基于网络和网络辅助的直通链路定位的订阅管理；

测距/直通链路定位服务开放的订阅管理。

UDR

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，UDR还执行以下功能：

存储测距/直通链路定位服务参数；

在应用数据中存储AF提供的应用层ID与GPSI之间的映射关系。

NRF

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，NRF还执行以下功能：

通过测距/直通链路定位能力发现PCF；

通过测距/直通链路定位能力发现LMF。

NEF

除了3GPP TS 23.287和3GPP TS 23.304中定义的功能外，NEF还支持以下功能：

为了使AF能向3GPP网络提供特定服务信息，NEF支持3GPP TS 23.304 v18.4.0第6.2.5条中规定的测距/直通链路定位策略的附加服务参数；

在测距/直通链路定位程序中为AF和UE与GMLC交互，以执行5GC-MT-LR（例如，转发来自AF的定位请求，包括GPSI或应用层ID）；

使用入网注册信息更新UDR中存储的UE订阅数据；

根据UDR应用数据中存储的应用层ID映射信息，向GMLC提供UE的GPSI；

根据UDR应用数据中存储的UE映射信息的GPSI，向GMLC提供应用层ID；

请求UDR将AF提供的GPSI和应用层ID映射信息存储为应用数据。

LMF

除了3GPP TS 23.273中定义的功能外，LMF还支持以下功能：

基于网络的直通链路定位和网络辅助的直通链路定位；

- 触发测距/直通链路定位；

- 交换测距/直通链路定位功能；

- 交换测距/直通链路定位辅助数据；

- 交换测距/直通链路定位信号测量数据/结果；

- 支持接收AMF存储的测距/直通链路定位能力，并支持向AMF提供更新的测距/直通链路定位能力；

- 根据定位QoS需求及UE的测距/直通链路定位能力确定测距/直通链路定位方法；

- 确定定位UE定位所需的QoS；

- 如果没有预定定位时间，可选择为测距/直通链路定位和定位UE的定位确定相同的预定定位时间；

- 根据目标UE报告的测距/直通链路定位测量数据或结果以及定位UE的位置，确定目标UE的位置；

- 与GMLC交互，利用应用层ID获取定位UE/SL参考UE的位置。

向UE传递测距/直通链路定位服务请求/响应。

GMLC

除了3GPP TS 23.273中定义的功能外，GMLC还支持以下功能：

使受信AF和NF能够通过直接访问GMLC执行MT-LR，并携带测距/直通链路定位额外的服务参数；

使AF和NF能够通过NEF访问GMLC来执行MT-LR，并携带测距/直通链路定位额外的服务参数；

确定测距/直通链路定位请求中涉及UE的服务AMF实例，并将请求转发给相应的服务AMF；

接收来自AMF的响应和事件报告，并将测距/直通链路定位结果返回给NF和AF；

通过查询NEF，执行应用层ID到GPSI或GPSI到应用层ID的解析。

AF

除了3GPP TS 23.501中定义的功能外，AF还支持以下功能：

提供应用层ID和GPSI与应用数据中的UDR之间的映射。

定位结果

概述

此处总结了目标 UE 可能获得的定位结果，详细信息应符合3GPP TS 23.032的定义。

距离和方向

测距是指目标UE与另一UE（如另一目标UE、定位UE或SL参考UE）之间的直线距离。方向是指从另一个UE（如另一个目标UE、定位UE或SL参考UE）到目标UE的方向。方向还可指从目标UE到另一个UE（如另一个目标UE、定位UE或SL参考UE）的方向。

相对位置

相对位置是指目标UE相对于网元或其他UE的位置。相对位置可以是二维的，也可以是三维的。

相对速度

相对速度是指目标UE相对于另一个UE的速度。目标UE的相对速度包括一个径向分量（等于目标UE与另一个UE之间的测距变化率）和一个与径向分量成直角的横向分量。

高层功能和特征

测距/直通链路定位服务的授权和配置（电信）

向UE提供授权及策略/参数配置

概述

在5GS中，可通过以下方式向UE提供测距/直通链路定位服务参数：

在ME中提供；或

在UICC中配置；或

在ME中提供并在UICC中配置；或

由测距/直通链路定位应用服务器通过PCF和/或PC1参考点提供或更新；或

由PCF向UE提供或更新。

UE应按以下优先顺序应用任何给定的参数：

如果可用，则由PCF提供或更新（无论该参数是由PCF本身确定，还是由测距/直通链路定位应用服务器向PCF提供），否则；

如果可用，则由测距/直通链路定位应用服务器通过SR1参考点提供或更新，否则；

如果可用，则在UICC中配置，否则；

如果可用，则由ME提供。

测距/直通链路定位应用服务器通过SR1参考点提供或更新的参数可能需要上述其他来源的配置数据补充。

注： 测距/直通链路定位应用服务器可经由5GC提供相同的测距/直通链路定位参数，或经由SR1参考点直接提供给UE，并可通过5GC撤销（例如删除）测距/直通链路定位参数，以便经由SR1参考点的配置生效。

测距/直通链路定位服务的服务授权和配置的基本原则如下：

HPLMN中的PCF可配置UE被授权使用测距/直通链路定位的PLMN列表；

- UE仅被授权在PCF所指示的PLMN及其等效PLMN中使用测距/直通链路定位。

HPLMN中的PCF会合并来自本PLMN和其他PLMN的授权信息，并向UE提供最终授权信息；

VPLMN或HPLMN中的PCF可随时通过使用3GPP TS 23.502 v17.7.0第4.2.4.3条中定义的用于透明UE策略传递流程的UE配置更新流程来撤销授权（漫游时经由H-PCF）；

向UE提供的测距/直通链路定位策略/参数配置由PCF控制，并可由UE触发。PCF规定了一个或多个策略/参数，如5.1.1.2条所述。

向UE提供的策略/参数

向UE提供以下几组测距/直通链路定位服务信息：

当UE由NG-RAN提供服务时，授权UE在其中的PLMN通过PC5参考点执行测距/直通链路定位服务，以获取相对距离、相对方向、高精度相对距离和高精度相对方向；

当UE不是由NG-RAN提供服务时，表示是否授权UE通过PC5参考点执行测距/直通链路定位服务，以获取相对距离、相对方向、高精度相对距离和高精度相对方向；

测距/直通链路定位服务（如ProSe标识符、V2X服务类型）与5.7.2定义的测距/直通链路定位QoS参数之间的映射；

测距/直通链路定位服务（如ProSe标识符、V2X服务类型）与5.7.3定义的RSPP传输QoS的PQI值之间的映射关系；

每个PLMN的授权测距/直通链路定位角色，如目标UE、SL参考UE、定位UE、SL定位客户端UE和SL定位服务器UE；

当UE不是由NG-RAN提供服务时，指出授权的测距/直通链路定位角色，如目标UE、SL参考UE、定位UE和SL定位服务器UE；

当UE由NG-RAN提供服务，且5GC网络不支持基于网络的操作时，是否允许使用仅涉及UE的操作来执行测距/直通链路定位。

向NG-RAN提供授权及策略/参数配置

测距/直通链路定位UE的发现与选择（中信科）

概述

定位UE的发现与选择

直通链路定位服务器UE的发现与选择

测距服务/直通链路定位控制（中兴）

概述

通过PC5传输RSPP

概述

用于通过PC5传输RSPP的标识符

UE与LMF之间的协议

此处删除了原文的5.4 void

涉及5GC的直通链路定位辅助的UE定位（中兴）

概述

有NAS连接时基于网络的直通链路定位

无NAS连接时基于网络的直通链路定位

有NAS连接时网络辅助的直通链路定位

无NAS连接时网络辅助的直通链路定位

测距/直通链路定位服务开放（中兴）

概述

向SL定位客户端UE开放服务

概述

通过PC5开放测距/直通链路定位服务

通过5GC网络用户面开放测距/直通链路定位服务

通过5GC控制面开放测距/直通链路定位服务

向AF和5GC NF开放服务

QoS处理（中兴）

概述

测距服务/直通链路定位的QoS处理

RSPP传输QoS处理

测距服务/直通链路定位的签约（高通）

- 此处删除了原文的5.9 计费和5.10 安全

UDM 中的签约信息包含授予用户使用 5G 测距/直通链路定位权限的信息。

运营商可以随时修改或删除UDM中签约信息中的UE签约权限，或者撤销用户使用测距/直通链路定位的权限。

以下签约信息是为测距/直通链路定位定义的：

- UE 签约可通过 PC5 执行测距/直通链路定位。

- 作为定位UE使用的UE的签约。

- 测距/直通链路定位的 QoS 参数。

- 授权进行测距/直通链路定位服务的PLMN列表，包括：

- PLMN 列表，UE 在PLMN中被授权通过 PC5 参考点执行测距/直通链路定位服务。

- PLMN 列表，UE 在PLMN中被授权使用直接发现模型 A 进行测距/直通链路定位服务，即通告或监听或两者都有。

- PLMN列表，UE 在PLMN中被授权使用直接发现模型B进行测距/直通链路定位服务，即执行发现者操作或被发现者操作或两者都有。

- 作为直通链路定位客户端 UE 使用的 UE 的签约。

基于定位UE的仅涉及UE操作的直通链路定位（高通）

当直通链路定位/测距不涉及 LMF 时，例如 服务网络中的 LMF 不支持直通链路定位，则使用仅基于 UE 实现的直通链路定位，包括目标 UE 作为直通链路定位服务器 UE 和目标 UE 不作为直通链路定位服务器 UE。

当目标 UE 作为直通链路定位服务器 UE 时，适用以下原则：

- 目标 UE 执行定位 UE 的发现和选择。

- 目标 UE 获取定位 UE 的位置，并且定位 UE 可以触发 5GC-MO-LR 获取其位置。 目标 UE 使用定位 UE 的位置以及测距/直通链路定位测量数据或结果来估计其自身位置。

- 测距/直通链路定位和定位 UE 的定位可以使用相同的调度定位时间（遵从 TS 23.273的要求）进行调度，以提高目标 UE 定位精度。

注：安全和隐私方面需要 SA WG3 的确认。

当目标 UE 不是直通链路定位服务器 UE 时，适用以下原则：

- 目标 UE 执行直通链路定位服务器 UE 的发现和选择。

- 目标 UE 从 直通链路定位服务器 UE 请求其绝对位置。

- 直通链路定位服务器 UE 与目标 UE 交互以交换 UE 能力、辅助数据、测距/直通链路定位测量数据和定位 UE 的位置。

- 直通链路定位服务器 UE 可以可选地确定使用定位 UE 的位置以及测距/直通链路定位测量数据或结果来估计目标 UE 的位置。

- 直通链路定位服务器 UE 将测距/直通链路定位结果返回给目标UE。

- 测距/直通链路定位和定位 UE 的定位可以使用相同的调度定位时间（遵从 TS 23.273的要求）进行调度，以提高目标 UE 定位精度。

当针对来自直通链路定位客户端 UE 的服务请求触发 UE-only 操作时，如果直通链路定参考 UE 从直通链路定位客户端 UE 接收到直通链路定位服务请求，则以上原理适用于从客户端 UE 而不是目标 UE 接收到服务请求的直通链路定位参考 UE。

对并发测距服务/直通链路定位的支持（高通）

当任何功能实体（例如 UE、AMF、LMF、GMLC、NEF）在第 6 节中定义的过程中接收/发起多个测距/直通链路定位请求时，就会产生并发测距/直通链路定位请求，在同一个时间段内对相同的目标 UE 和 SL 参考 UE 进行测量。 上述多个并发请求可以先在功能实体中进行组合，通过执行其中一个请求并使用相同的结果信息，并满足其他并发请求 而不必完全执行所有请求。

TS 23.273 第 5.7 条中指定的机制适用于以下增强功能：

- 功能实体在确定是否组合多个测距/直通链路定位请求时应综合考虑直通链路参考 UE ID（即应用层 ID）、请求的结果内容（即距离和/或方向）和调度时间（如果可用）。

功能描述及信息流程

- 此处删除了原文的6.1 void

向UE提供服务授权和配置过程（中信科）

概述

基于PCF向UE提供服务授权和配置

PCF发现

UE触发的测距/直通链路定位策略配置过程

通过控制面为测距/直通链路定位提供基于AF的服务参数配置

核心网为NG-RAN提供服务授权配置的流程（高通）

概述

为了支持 NG-RAN 中的 PC5 无线资源控制，需要在 NG-RAN 中提供有关 PC5 测距/直通链路定位的 UE 授权状态以及与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。 本节描述了相应的流程和要求。

注册流程

UE 的注册过程按照 TS 23.502 第 4.2.2.2 条中定义的流程执行，并添加以下内容：

- UE 将第 4.3.1 条中定义的测距/直通链路定位能力包含在注册请求消息中，作为“5GMM 能力”的一部分。

- 如果在“5GMM能力”中包含测距/直通链路定位能力，则还应同时包括TS 23.304中定义的5G ProSe能力或TS 23.287中定义的V2X能力。

- 在 UE 注册过程中，AMF 使用 TS 23.502  第 4.2.2.2.2 条中定义的 Nudm_SDM 服务从 UDM 获取作为用户签约数据的一部分的测距/直通链路定位签约数据。

- AMF 根据 UE 的测距/直通链路定位能力和从 UDM 接收的订阅数据中包含的测距/直通链路定位服务授权来确定 UE 是否被授权使用测距/直通链路定位服务。 AMF 存储已授权的测距/直通链路定位能力。

- AMF 向 PCF 发送用于测距/直通链路定位操作的授权的测距/直通链路定位能力。 基于从 AMF 接收到的测距/直通链路定位能力，PCF 向 AMF 提供与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。 AMF 将此类信息存储为 UE 上下文的一部分。

- 如果 UE 被授权使用测距/直通链路定位服务，则 AMF 应在发送到 NG-RAN 的 NGAP 消息中包含以下信息：

- “测距/授权直通链路定位”信息，如第 5.1.2 条中定义。

- 与 NG-RAN 使用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数，用于网络调度模式下测距/SL 定位服务的 UE PC5 传输的资源管理。

- 如果UE被授权执行测距/直通链路定位，则AMF不应在注册过程完成后发起信令连接的释放。 信令连接的释放取决于 NG-RAN 的决定，如 TS 23.502 中所规定。

服务请求流程

处于 CM-IDLE 状态的 UE 的服务请求过程按照 TS 23.502 第 4.2.3.2 条和第 4.2.3.3 条中的定义执行，并添加以下内容：

- 如果 UE 被授权使用测距/直通链路定位服务，则 AMF 应在 NGAP 消息中包含“测距/直通链路定位授权”信息，指示 UE 被授权使用第 6.2.2条中所述的测距/直通链路定位服务。

- AMF 通过 N2 信令将与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数发送到 NG-RAN。 与 RSPP 传输相关的PC5 QoS 参数可以在注册过程之后被存储在 UE 上下文中。 如果 UE 被授权使用测距/直通链路定位服务，但 AMF 没有与可用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数，则 AMF 从 PCF 获取与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。

N2切换流程

UE 的基于 N2 的切换过程遵从 TS 23.502 第 4.9.1.3 条中的定义，并添加了以下内容：

- 如果 UE 被授权使用测距/直通链路定位服务，则目标 AMF 应在 NGAP 切换请求消息中向目标 NG-RAN 发送“测距/直通链路定位授权”信息和与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。

Xn切换流程

UE 的基于 Xn 的切换过程按照 TS 23.502 第 4.9.1.2 条定义执行，并添加了以下内容：

- 如果“测距/直通链路定位授权”信息包含在 UE 上下文中，则源 NG-RAN 应在向目标 NG-RAN 发出的 XnAP 切换请求消息中包含“测距/直通链路定位授权”信息和与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数，。

- 如果“测距/直通链路定位授权”信息包含在 UE 上下文中，则 AMF 应在路径切换中将“测距/直通链路定位授权”信息和与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数发送到目标 NG-RAN 请求确认消息。

向AMF发送签约数据更新通知

向 AMF 发送签约数据更新通知的过程按照 TS 23.502 第 4.5.1 条的定义执行，并添加了以下内容：

- Nudm_SDM_Notification 服务操作可以包含测距/直通链路定位服务授权。

- AMF 使用上述新的测距/直通链路定位服务签约数据更新 UE 上下文。

- 当AMF更新 NG-RAN 中存储的 UE上下文时，UE 上下文包含测距/直通链路定位服务签约数据。

向 NG-RAN 传输与RSPP传输相关的 PC5 QoS 参数

UE 策略关联建立过程和 UE 策略关联修改过程（如 TS 23.502中定义）用于向 AMF 提供与 NG-RAN 使用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。 当从 AMF 接收到 Npcf_UEPolicyControl_Create 请求中的测距/直通链路定位能力时，或者从 UDR 接收到更新的签约数据时，PCF 生成与UE 对应的 NG-RAN 使用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。

(V-)PCF 向 AMF 提供如下信息：

- 在漫游情况下，H-PCF 将与 NG-RAN 使用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数包含在N2 PC5 策略容器中，并通过 Npcf_UEPolicyControl_Create 响应消息或 Npcf_UEPolicyControl UpdateNotify 请求消息发送到V-PCF。V-PCF 将此 N2 PC5 策略容器作为 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 消息中的 N2 容器中继转发到 AMF。

- 在非漫游情况下，PCF 在发送到 AMF 的 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 消息中的 N2 容器中包含与 NG-RAN 使用的 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数。

当 AMF 从 (V-)PCF 接收到 N2 PC5 策略容器时，AMF 会将此类信息存储为 UE 上下文的一部分。

在由UE 策略关联建立或 UE 策略关联修改所触发的 UE 配置更新流程中：

- 如果在 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 消息中接收到 N2 PC5 策略容器，则 AMF 将 NGAP 消息中与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数转发到 NG-RAN。

注 1：如果与 RSPP 传输相关的 PC5 QoS 参数被同时提供给 NG-RAN 和 UE，则 N2 PC5 策略容器和 UE 策略容器都包含在 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 消息中。

注 2：非 UE 特定的 PC5 QoS 参数，例如 默认的 PC5 QoS 参数也可以在 NG-RAN 中本地配置。 如何进行此类配置不在本文件的定义范围。

UE发现流程（华为）

概述

使用5G ProSe使能的UE进行测距/直通链路定位UE发现

测距/直通链路定位UE直接发现

使用5G ProSe使能的UE进行测距/直通链路定位组成员发现

使用具备V2X能力的UE进行测距/直通链路定位UE发现

有直通链路定位辅助的涉及5GC的UE定位流程（中信科）

有NAS连接时基于网络的直通链路定位流程

有NAS连接时基于网络的直通链路定位的MO-LR流程

有NAS连接时基于网络的直通链路定位的MT-LR流程

无NAS连接时基于网络的直通链路定位流程

有NAS连接时网络辅助的的直通链路定位流程

有NAS连接时网络辅助的直通链路定位的MO-LR流程

有NAS连接时网络辅助的直通链路定位的MT-LR流程

无NAS连接时网络辅助的直通链路定位流程

基于定位UE的仅涉及UE操作的直通链路定位流程（华为）

测距/直通链路定位服务开放流程

向SL定位客户端UE提供服务的流程（华为、电信）

通过PC5提供测距/直通链路定位服务的流程（华为）

通过5GC网络提供测距/直通链路定位服务的流程（电信）

概述

通过NEF提供测距/直通链路定位服务的流程

通过5GC控制面提供测距/直通链路定位服务的流程

向AF开放服务的流程（电信）

测距/直通链路定位控制流程（首信）

- 参 考 文 献

3GPP TS 23.586 v18.2.0: “Architectural Enhancements to support Ranging based services and Sidelink Positioning”.